## 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻译文本。

7.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

A、B、C分标

| 项号 | 服务名称 | 数量 |  | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A分标：2020年—2021年广西郁江河网水功能区水质监测；B分标：2020年—2021年广西桂柳江河网水功能区水质监测；C分标：2020年—2021年广西西江及桂南沿海诸河水功能区水质监测 | 1项 |  | ▲1、总体要求 完成广西水功能区断面水质监测，分析项目为浊度、高锰酸盐指数（或化学需氧量）、氨氮、总磷，采用规定方法对样品进行分析，质量控制按照《广西壮族自治区水环境质量监测质量控制技术方案（试行）》（见附件1）及相关方法标准、技术规范的要求开展，监测任务不能分包。 ▲2、服务内容 监测项目：浊度、高锰酸盐指数（或化学需氧量）、氨氮、总磷。化学需氧量大于30mg/L时，监测化学需氧量；反之，监测高锰酸盐指数。 监测频次：不同的点位监测频次分为12次/年、8次/年和6次/年，共3种。 采样时间：采样时间为每月1~15日。数据上报时间每月18日前。 监测断面名称信息及频次见附表1~附表3，具体经纬度由采购方提供。 3、监测技术及质量控制要求 ▲3.1监测实施方案 按照采购内容和要求，制定具体详细的实施方案并在投标文件提供。实施方案内容包括但不限于实施内容、人员安排、仪器设备配置，采样前的准备、采样计划、样品采集（包括记录现场监测基本情况和环境相关信息）、样品保存、样品运输、分析测试、报告编制、数据上报、质量控制与质量保证、应急预案等内容。 ▲3.2样品采集 3.2.1样品采集执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91）和《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书（试行）》相关要求，每个断面采集1个混合样品。 3.2.2每组采样人员至少包括2名技术人员且持证上岗，采样过程应进行拍照和视频拍摄，及时反馈存在问题，详细记录现场监测情况，填写采样原始记录表。 3.2.3每月采样都要加采3个项目的现场平行样和全程序空白。每次采样过程，全程序空白的采集不少于1个，现场监测项目不采集全程序空白。现场平行样数量应至少为水样总数的10%。 3.2.4根据现场浊度数据，总磷按照《地表水总磷现场前处理技术规定（试行）》（总站水字〔2019〕603号）进行样品前处理。 ▲3.3样品保存要求 样品采集后，应根据各项目标准分析方法的要求，在现场加入保存剂固定，保存剂应为优级纯及以上试剂。适量添加保存剂，切勿过多，以免影响实验室分析，保存及分析方法详见下表。 项目; 采样容器; 保存剂及用量; 保存期; 最少采样量; 分析方法. 高锰酸盐指数; G; H2SO4，使样品pH≤2, 0℃～5℃避光保存; 2d; 500 mL; 《水质高锰酸盐指数的测定》（GB/T 11892-1989）. 化学需氧量; G; H2SO4，使样品pH≤2, 0℃～5℃避光保存; 5d; 100 mL; 《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》（HJ 828-2017）. 氨氮; G.P; H2SO4，使样品pH≤2，0℃～5℃保存; 7 d; 250 mL; 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）. 总磷; G; 0℃～5℃保存; 24h; 500 mL; 《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989）. 3.4样品运输要求 样品运输过程中应采取措施保证样品性质稳定，避免沾污、损失和丢失。运输过程中确保冷藏效果。 ▲3.5实验室分析 样品分析采用规定的分析方法；质量控制严格执行《广西壮族自治区水环境质量监测质量控制技术方案》（详见附件1）相关要求，实现全过程质量控制。 3.5.1样品实验室交接，中标人应有质量管理人员对样品标识、包装容器、样品状态、保存环境条件监控等进行监督检查并予以记录，发现但不限于下列严重质量问题时，应重新开展相关工作：未按技术规定保存样品；未采取有效的环境条件控制措施防止样品在保存过程被玷污，重新开展相关工作所需检测费用由中标人负责。 3.5.2中标人应具备相应的检测方法资质，检出限满足规定方法要求，所有样品须在规定的保存期内完成分析。 3.5.3分析取用后的剩余样品，待全部数据报出后，移交到实验室样品保存室，以备必要时核查或复测之用。待数据上报确认合格或水样超保存期后，剩余样品由中标人执行处理。 3.6数据上报及审核 3.6.1分析测试结果应按照分析测试方法规定的有效数字和法定计量单位表示。 3.6.2计算均值数据时，进舍规则执行GB/T8170-2008数据修约规则。 3.6.3上报样品分析测试结果同时提交实验室内部和外部质量控制数据。 3.6.4中标人对监测数据负责，中标人须对上报数据进行三级审核。上报数据如果出现错误须进行原因分析，及时采取纠正与预防措施，必要时重新采样、分析，并重新上报数据。费用由中标人承担。 3.6.5实验室保证分析测试数据的完整性，确保全面、客观地反映检测结果，不得选择性地舍弃数据，人为干预检测结果。原始记录信息点完整，可以溯源。 ▲3.7人员要求 投标人应具有与其承担本项目检测任务相关的技术人员和管理人员，人员数量和能力应满足本项目检测任务的需要，拟投入本项目核心技术人员不少于18人，所有人均须持证上岗。 说明：质量负责人和技术负责人身份不重复，授权签字人可与其他两者重复。其他技术人员身份可重复，即1人可兼多职。 3.7.1授权签字人、质量负责人和技术负责人须具有中级及以上职称，且从事环境监测工作3年以上（含3年）。投入的技术人员中至少人数的15%为具备中级职称或同等能力人员。 3.7.2项目负责人：具有大专及以上学历，中级及以上职称或同等能力，且从事环境监测工作3年以上（含3年）。 3.7.3质量管理人员：至少具有专职质量管理人员1人，2年以上（含2年）的环境监测工作经历。应熟悉样品采集、保存、分析等环节，对检查中发现的问题，应敢于指出，及时督促并采取适当的纠正和预防措施。 3.7.4采样人员应不小于10人，现场采样须具备5组以上（含5组）人员同时开展采样；采样人员须熟悉监测点位布设、样品采集、样品保存方式和有效时间、样品运输等的相关技术规范和要求，具备分析现场监测项目的资质和能力。 3.7.5检测人员：至少6人，具有大专及以上学历，应熟悉分析方法和实验操作，熟悉分析过程中的质控手段。 3.7.6投标文件提供以上3.7.1至3.7.5人员技术资历、能力证明材料复印件，原件备查，至少包括姓名、身份证、学历学位、职称、从事环境监测工作经历、2019年8月至2020年3月连续3个月的社保证明。 ▲3.8仪器设备要求 机构应配齐监测工作各环节（例如：现场测试和采样、样品保存运输和制备、实验室分析及数据处理等）所需的设备和设施，且其数量应该与承担的监测任务量相匹配。仪器设备在投入使用前应进行检定或校准。 本项目所需的仪器设备及其数量至少满足：便携式浊度计5套；便携式离心机5台（现场离心转速应满足2000转/分钟，离心管为4×250mL）；便携式冷藏箱5台；分光光度计—包含紫外可见光波长、恒温水浴锅、COD回流装置、高压灭菌锅至少各2套。 投标文件提供仪器设备清单及采购发票或检定证书，或者承诺中标后通过采购等方式达到要求。 ▲3.9检验检测场所 因部分指标保存期限比较短，送区外检测机构可能会导致样品分析超出有效期，因此投标人在广西区内应具有固定检验检测场所。固定场所的设施条件和环境应满足检测仪器和检测方法所需的技术要求，并得到有效控制。检测区域应有明显标识，对相互有影响的活动区域进行有效隔离，防止交叉污染。 ▲3.10质量保证与质量控制要求 质量保证和质量控制严格执行监测分析方法、相关标准规范和《广西壮族自治区水环境质量监测质量控制技术方案》（详见附件1）的要求，进行全程序质量管理。质量控制总结报告归档保存并报给采购方。 3.10.1采样前的质量控制 采样瓶的材质、清洗需满足实验要求，每一批清洗过的采样瓶随机选择3%的比例开展清洗空白检验，抽检合格后方可使用；保存剂应进行空白试验，其纯度和等级须达到分析的要求。 3.10.2运输存储过程的质量控制 样品运输过程中采取措施保证样品性质稳定，避免沾污、损失和丢失。样品接收、核查和发放各环节应受控；样品交接记录、样品标签及其包装应完整。若发现样品有异常或处于损坏状态，应如实记录，并尽快采取相关处理措施，必要时重新采样。采集的每个样品当天送至实验室，采集后的样品应在保存期内完成分析。 3.10.3样品交接过程的质量控制 样品回到实验室后，样品管理员应进行二次编码，保证全程序空白及现场平行样密码化，不可以识别。交接完成后要填写样品交接单。 3.10.4实验室内部质量控制 内部质量控制方法包括(但不限于)：标准物质或质控样品的测定，空白测定，实验室空白，运输空白，平行样测定，加标回收率实验，比对测试，留样复测，各种技术要求的测定和复核等。 （1）中标人每批次检测服务均应有内部质量控制计划，内容应包括控制项目、控制措施、控制环节、统计分析方法和评价方法、质量评价指标和标准、实施频次和时间、实施部门和人员等。 （2）内部质量控制基本要求 空白试验：应同步测试相应监测项目的全程序空白和实验室空白，按相应监测项目的方法标准执行，监测标准没有规定的，每批次样品的全程序空白及实验室空白分别不得少于2个。 准确度：每批次样品应进行准确度验证，包括但不限于加标回收、有证标准物质测试等方式。应在每批次样品，每20个样中同步插入1个有证标准样品进行分析测试；当批次样品小于20个时，至少同步插入1个有证标准样品进行分析测试。 精密度：每批次样品中，除现场平行样外，在实验室可以分装的样品，应进行平行双样分析，室内平行样数量不得少于10%。 （3）实验室计量器具和设备应按有关规定定期校验和维护，检定合格后方可使用。分析氨氮的实验环境应避免环境中氨的干扰。 3.10.5外部质量控制和监督检查 中标人需协助采购人开展统一的外部质量监督和考核。采购人统一安排在样品中插入监控样，中标人根据要求将测试结果报告采购人，结果不合格而样品在有效期内时，中标人须重新分析此批所有样品，必要时重新采样，费用由中标人承担。 ▲3.11应急预案 针对监测任务开展期间，出现车辆事故或故障、人员伤病、仪器设备故障、恶劣天气、疫情管控等无法按时保质完成采样任务的问题，应制定有效的预防和补救措施。 |
| 涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| ▲采购预算价 |  |  | 详见《第一章公开招标公告》，投标报价超采购预算的投标无效。 |  |
| 需实现的功能或者目标 |  |  | 见本表“服务内容及要求”。 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | ## 见本表“服务内容及要求”和“第四章评标办法及评分标准” |  |
| 规范标准等技术要求 |  |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，以及采购人指定的相关标准规范和技术要求。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  |  | 见本表“服务内容及要求”。 |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  |  | 见本表“服务内容及要求”。 |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在服务验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及服务指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的服务需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做不接受服务处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、招标项目有其他要求的按其要求。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  |  | 见本表“服务内容及要求”。 |  |
| ▲商务最低要求表 |  |  |  |  |
| 提交服务成果时间及提交服务成果地点 |  |  | 服务成果内容：监测数据报告（CMA）纸质版两份和电子版刻盘；Excel版的监测数据一份；监测数据质控报告一份。 服务成果提交时间：中标人按月分市出具检测报告，每月18日前提交采购人指定部门。 服务成果提交地点：所有成果提交广西壮族自治区生态环境监测中心，同时分别提交对应的驻市生态环境监测中心。 |  |
| 付款条件 |  |  | 合同签订后10个工作日内，采购人支付6个月监测费用，即合同总额的50%；2020年10月30日前，如未发生数据迟报问题，则支付合同总额的40%，发生一次数据迟，报则扣除合同总额的10%，2次则扣除合同总额的40%，3次则合同终止。合同期满后，根据每月开展考核的得分情况支付尾款。如月均考核评分为70分以下，则扣合同总额的10%，70-80分（含70分），扣合同总额的8%，80-90分（含80分），扣合同总额的5%。90分及以上则不扣款。 |  |
| 其他要求 |  |  | 1、数据资料归属及保密：本项目所形成的数据和报告归采购人所有。未经采购人授权，不得将数据和报告发送给任何第三方。 2、如果中标人队伍发生重大变更导致无法按要求开展监测任务或者发生重大责任事故的，招标人有权终止委托。 3、其他要求： （1）报价应包括中标人为完成该项目而发生的全部相关费用，包括仪器设备费、耗材购置费、标准物质采购费、人员费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费及由于市场价格波动增加的费用，以及不可预见费等全部费用。 （2）本项目不得分包、转包。采购人对中标人进行统一培训，参加项目人员需接受培训，不收培训费，但其他费用由中标人自理。 （3）严禁数据弄虚造假行为，投标人不得以任何形式收受利益单位贿赂或在检测任务全过程中弄虚作假，一经发现并查实，严格执行环保部关于印发《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》，立即终止合同，由此产生的一切责任全部由投标人承担。 |  |
| 验收与考核要求 |  |  | 采购人须按照采购内容对中标人提供的检测数据、检测报告、质控报告等进行验收。按照月考核评分表进行月考核。验收过程所产生的费用由中标人承担。 |  |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| ▲产品说明 |  |  | 1、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 2、本项目是服务类采购，无核心产品要求。 |  |
| ▲资料要求 |  |  | 投标人必须在投标文件中至少提供以下方案及承诺： （1）按照采购内容和要求，提交详细的实施方案。实施方案内容包括但不限于实施内容、人员安排、仪器设备配置，采样前的准备、采样计划、样品采集（包括记录现场监测基本情况和环境相关信息）、样品保存、样品运输、分析测试、报告编制、数据上报、质量控制与质量保证、应急预案等内容。 （2）分析检测服务承诺（含保密承诺），格式自拟。 |  |
| 其他要求 |  |  | 为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |  |
| 投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |
| 能力或业绩 要求 |  |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |
| 人员要求 |  |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |

附表1 2020年—2021年广西郁江河网水功能区水质监测断面信息表

| 序号 | 所在市 | 河流（水库）名称 | 监测断面名称 | 监测断面位置 | 监测频次 | 水功能区级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百色市 | 驮娘江 | 那卡村 | 广西百色市西林县八达镇那卡村那卡屯 | 每月1次 | 国家级 |
| 2 | 百色市 | 驮娘江 | 八达水文站 | 广西百色市西林县八达镇火亮山路001号八达水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 3 | 百色市 | 驮娘江 | 普合乡 | 广西百色市西林县普合乡普合村普合电站下游 | 每月1次 | 国家级 |
| 4 | 百色市 | 驮娘江 | 瓦村 | 广西百色市田林县弄瓦乡瓦村水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 5 | 百色市 | 右江（剥隘河） | 华村大桥 | 广西百色市百色市右江区阳圩镇华村 | 每月1次 | 国家级 |
| 6 | 百色市 | 右江 | 百色 | 广西百色市右江区拉域村百色水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 7 | 百色市 | 右江 | 田阳 | 广西百色市田阳县百育镇渡口 | 每月1次 | 国家级 |
| 8 | 百色市 | 右江 | 田东 | 广西百色市田东县平马镇和恒村龙湾屯田东县水文水资源局观测断面 | 每月1次 | 国家级 |
| 9 | 百色市 | 右江 | 那沙 | 广西百色市平果县果化镇山营村那沙屯 | 每月1次 | 国家级 |
| 10 | 百色市 | 右江 | 雷感村 | 广西百色市平果县果化镇马头村 | 每月1次 | 国家级 |
| 11 | 百色市 | 右江 | 驮秀 | 平果县马头镇驮湾村驮秀屯 | 每月1次 | 国家级 |
| 12 | 百色市 | 西洋江 | 那比电站 | 广西百色市田林县那比乡那比村那比电站下游 | 每月1次 | 国家级 |
| 13 | 百色市 | 黑水河 | 靖西水文站 | 广西百色市靖西县新靖镇五隆村狮子山 | 每月1次 | 国家级 |
| 14 | 百色市 | 澄碧河 | 东坪 | 广西百色市右江区百城街道办 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 15 | 百色市 | 澄碧河 | 凌云 | 广西百色市凌云县城水源洞出水口下游1km左右 | 每月1次 | 自治区级 |
| 16 | 百色市 | 下雷河 | 湖润桥 | 广西百色市靖西县湖润镇弄欣屯湖润水文站 | 每月1次 | 自治区级 |
| 17 | 百色市 | 乐里河 | 汪甸 | 广西百色市右江区汪甸乡平侯村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 18 | 百色市 | 龙须河 | 西读小学 | 广西德保县城关镇西读村上沐屯 | 每月1次 | 自治区级 |
| 19 | 百色市 | 龙须河 | 龙须河水库坝址 | 广西百色田东县作登乡大板村大勤屯 | 每月1次 | 自治区级 |
| 20 | 百色市 | 龙须河 | 高寨 | 广西百色市田东县作登瑶族乡登高村高寨屯 | 每月1次 | 自治区级 |
| 21 | 百色市 | 龙须河 | 百弄 | 广西靖西市武平镇弄帖村百弄屯 | 每月1次 | 自治区级 |
| 22 | 百色市 | 平治河 | 龙眼 | 广西百色平果县凤梧镇仕仁村塘排屯 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 23 | 百色市 | 新州河 | 管肖村 | 广西百色市隆林县管肖村那洋屯 | 每月1次 | 自治区级 |
| 24 | 百色市 | 新州河 | 民强村 | 广西百色市隆林县新州镇民强村江管屯 | 每月1次 | 自治区级 |
| 25 | 百色市 | 田州河（百东河） | 那侣桥 | 广西百色市田阳县玉凤镇那江村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 26 | 崇左市 | 水口河 | 小连城 | 广西崇左市龙州县彬桥乡小连城 | 2/3/5/6/8/9/11/12月采样 | 国家级 |
| 27 | 崇左市 | 平而河 | 驮里 | 广西崇左市凭祥市友谊镇三联村驮里屯 | 2/3/5/6/8/9/11/12月采样 | 国家级 |
| 28 | 崇左市 | 平而河 | 鸭水滩 | 崇左市龙州县上降乡鸭水村 | 每月1次 | 国家级 |
| 29 | 崇左市 | 左江 | 龙州 | 广西崇左市龙州县利民街1-1号龙州水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 30 | 崇左市 | 左江 | 左江电站 | 广西崇左市江州区太平镇盆峒村左江电站 | 每月1次 | 国家级 |
| 31 | 崇左市 | 左江 | 驮柏 | 广西崇左市江州区驮卢镇驮柏村 | 每月1次 | 国家级 |
| 32 | 崇左市 | 左江 | 渠立 | 广西崇左市江州区驮卢镇渠立村 | 每月1次 | 国家级 |
| 33 | 崇左市 | 左江 | 灶瓦村 | 广西崇左市江州区驮卢镇灶瓦村 | 每月1次 | 国家级 |
| 34 | 崇左市 | 左江 | 安定 | 广西崇左市江州区驮卢镇莲塘村安定屯 | 每月1次 | 国家级 |
| 35 | 崇左市 | 左江 | 上洞大村 | 广西崇左市扶绥县新宁镇上洞大村 | 每月1次 | 国家级 |
| 36 | 崇左市 | 左江 | 扶绥 | 广西崇左市扶绥县扶中路57号扶绥水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 37 | 崇左市 | 左江 | 龙头 | 广西崇左市扶绥县龙头乡龙头村 | 每月1次 | 国家级 |
| 38 | 崇左市 | 黑水河 | 硕龙 | 广西崇左市大新县硕龙镇仁屯硕龙水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 39 | 崇左市 | 黑水河 | 雷平 | 广西崇左市大新县雷平镇 | 每月1次 | 国家级 |
| 40 | 崇左市 | 黑水河 | 驮兰村 | 崇左市江州区新和镇兰山村驮兰屯 | 每月1次 | 国家级 |
| 41 | 崇左市 | 乔建河（渌水江） | 平良 | 广西崇左市大新县福隆乡平良村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 42 | 崇左市 | 明江 | 宁明 | 广西崇左市宁明县明江大桥 | 2/3/5/6/8/9/11/12月采样 | 自治区级 |
| 43 | 崇左市 | 明江 | 海渊 | 广西崇左市宁明县海渊镇 | 每月1次 | 自治区级 |
| 44 | 崇左市 | 明江 | 北江 | 广西崇左市宁明县北江乡 | 每月1次 | 自治区级 |
| 45 | 崇左市 | 明江 | 明江 | 广西崇左市宁明县明江镇 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 46 | 崇左市 | 明江 | 驮龙大桥 | 广西崇左市宁明县驮龙乡纳利村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 47 | 崇左市 | 桃城河 | 古光 | 广西崇左市大新县全茗镇古光村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 48 | 崇左市 | 桃城河 | 大新 | 广西崇左市大新县桃城镇 | 每月1次 | 自治区级 |
| 49 | 崇左市 | 派连河 | 寨安 | 广西崇左市宁明县寨安乡板祝村板祝水文站 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 50 | 崇左市 | 汪庄河 | 汪庄 | 广西崇左市扶绥县岜盆乡楞投村汪庄水文站 | 每月1次 | 自治区级 |
| 51 | 崇左市 | 下雷河 | 交屯 | 广西崇左市大新县下雷镇交屯 | 每月1次 | 自治区级 |
| 52 | 崇左市 | 下雷河 | 巷口 | 广西崇左市大新县下雷镇巷口村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 53 | 贵港市 | 郁江 | 大岭 | 广西贵港市覃塘区大岭乡江兴村渡口 | 每月1次 | 国家级 |
| 54 | 贵港市 | 郁江 | 瓦塘圩 | 广西贵港市覃塘区石卡镇江南村渡口 | 每月1次 | 国家级 |
| 55 | 贵港市 | 郁江 | 白沙 | 广西贵港市贵港覃塘区石卡镇白沙村 | 每月1次 | 国家级 |
| 56 | 贵港市 | 郁江 | 贵港 | 广西贵港市贵城镇东风路莲塘小区282号 | 每月1次 | 国家级 |
| 57 | 贵港市 | 郁江 | 东津 | 广西贵港市武乐镇武乐渡口 | 每月1次 | 国家级 |
| 58 | 贵港市 | 郁江 | 蓬埌 | 广西贵港市西山镇永培村蓬埌屯 | 每月1次 | 国家级 |
| 59 | 贵港市 | 郁江 | 马骝滩 | 广西贵港市西山镇郁江大桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 60 | 贵港市 | 黔江 | 大藤峡坝址 | 广西贵港市桂平市南木镇弩滩村 | 每月1次 | 国家级 |
| 61 | 贵港市 | 黔江 | 黔江大桥 | 广西贵港市桂平市西山镇城北社区黔江大桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 62 | 贵港市 | 浔江 | 大湟江口 | 广西贵港市桂平市江口镇镇南街 | 每月1次 | 国家级 |
| 63 | 贵港市 | 浔江 | 乌江村 | 广西贵港市平南县平南镇乌江社区 | 每月1次 | 国家级 |
| 64 | 贵港市 | 武思江 | 武思江水库坝首 | 广西贵港市港南区武思江水库坝首 | 每月1次 | 自治区级 |
| 65 | 贵港市 | 武思江 | 高山 | 广西贵港市港南区木梓木梓街 | 每月1次 | 自治区级 |
| 66 | 贵港市 | 鲤鱼江 | 平龙水库坝首 | 广西贵港市覃塘区平龙水库坝首 | 每月1次 | 自治区级 |
| 67 | 贵港市 | 鲤鱼江 | 龙扶 | 贵港市覃塘区山北乡轩村鲤鱼江桥 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 68 | 贵港市 | 鲤鱼江 | 三江口 | 广西贵港市覃塘区西江农场3队 | 每月1次 | 自治区级 |
| 69 | 贵港市 | 白沙河 | 六陈水库坝首 | 广西贵港市六陈水库 | 每月1次 | 自治区级 |
| 70 | 贵港市 | 白沙河 | 大安 | 广西贵港市平南县大安镇二级公路桥 | 每月1次 | 自治区级 |
| 71 | 贵港市 | 白沙河 | 南义 | 广西贵港市桂平市麻垌镇南江村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 72 | 南宁市 | 右江 | 隆安 | 广西南宁市隆安县城北商住区隆安水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 73 | 南宁市 | 右江 | 国泰渡口 | 南宁市隆安县城厢镇 | 每月1次 | 国家级 |
| 74 | 南宁市 | 右江 | 那桐 | 广西南宁市隆安县那桐镇 | 每月1次 | 国家级 |
| 75 | 南宁市 | 右江 | 金陵 | 广西南宁市西乡塘区金陵镇 | 每月1次 | 国家级 |
| 76 | 南宁市 | 邕江 | 蒲庙 | 广西南宁市邕宁区蒲庙镇 | 每月1次 | 国家级 |
| 77 | 南宁市 | 邕江 | 长塘 | 广西南宁市青秀区长塘镇 | 每月1次 | 国家级 |
| 78 | 南宁市 | 邕江 | 伶俐 | 广西南宁市青秀区伶俐镇 | 每月1次 | 国家级 |
| 79 | 南宁市 | 郁江 | 六景 | 广西南宁市横县六景镇六景渡口 | 每月1次 | 国家级 |
| 80 | 南宁市 | 郁江 | 峦城 | 广西南宁市横县峦城镇 | 每月1次 | 国家级 |
| 81 | 南宁市 | 郁江 | 飞龙 | 广西南宁市横县飞龙镇 | 每月1次 | 国家级 |
| 82 | 南宁市 | 郁江 | 西津 | 广西南宁市横县西津水库坝首 | 每月1次 | 国家级 |
| 83 | 南宁市 | 郁江 | 蒙垌 | 广西南宁市横县横州镇蒙垌村 | 每月1次 | 国家级 |
| 84 | 南宁市 | 郁江 | 平福渡口 | 广西南宁市横县百合镇平福村平福渡口 | 每月1次 | 国家级 |
| 85 | 南宁市 | 八尺江 | 风亭河坝首 | 广西南宁市邕宁区凤亭河水库 | 每月1次 | 自治区级 |
| 86 | 南宁市 | 八尺江 | 那马 | 广西南宁市良庆区那马镇那马街 | 每月1次 | 自治区级 |
| 87 | 南宁市 | 清水河 | 云祥渡口 | 广西上林县大丰镇里丹村云洋屯 | 每月1次 | 自治区级 |
| 88 | 南宁市 | 清水河 | 邹圩 | 广西南宁市上林县邹圩镇邹圩水文站 | 每月1次 | 自治区级 |
| 89 | 南宁市 | 清水河 | 上林 | 广西上林县大丰镇皇主村快流庄81号 | 每月1次 | 自治区级 |
| 90 | 南宁市 | 清水河 | 洋渡 | 广西南宁市上林县三里镇三里洋渡景区 | 每月1次 | 自治区级 |
| 91 | 南宁市 | 武鸣河 | 里建水厂 | 广西南宁-东盟经济园区水厂取水口 | 每月1次 | 自治区级 |
| 92 | 南宁市 | 武鸣河 | 丁当 | 广西南宁市隆安县丁当水文站 | 每月1次 | 自治区级 |
| 93 | 南宁市 | 武鸣河 | 武鸣水文站 | 广西南宁市武鸣区城厢镇解放街1-1号武鸣水文站 | 每月1次 | 自治区级 |
| 94 | 南宁市 | 武鸣河 | 华岳 | 广西南宁市隆安县丁当镇华岳村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 95 | 南宁市 | 滑石江 | 屯六水库坝首 | 广西南宁市良庆区大塘镇屯六水库 | 每月1次 | 自治区级 |
| 96 | 南宁市 | 滑石江 | 南洲 | 广西南宁市良庆区那大塘镇南洲村 | 每月1次 | 自治区级 |

附表2 广西桂柳江河网水功能区水质监测项目断面信息表

| 序号 | 所在市 | 河流（水库）名称 | 监测断面名称 | 监测断面位置 | 监测频次 | 水功能区级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林市 | 资水(夫夷水) | 下坪 | 资源县中峰乡于家田村 | 每月1次 | 国家级 |
| 2 | 桂林市 | 资水(夫夷水) | 车田湾 | 资源县中峰乡车田湾村 | 每月1次 | 国家级 |
| 3 | 桂林市 | 资水(夫夷水) | 资源水文站 | 广西资源县资源镇滨江路 | 每月1次 | 国家级 |
| 4 | 桂林市 | 湘江 | 江边 | 兴安县湘漓镇江边村 | 每月1次 | 国家级 |
| 5 | 桂林市 | 湘江 | 兴安水文站 | 广西兴安县兴安镇北街里 | 每月1次 | 国家级 |
| 6 | 桂林市 | 湘江 | 江背 | 兴安县湘漓镇江背村 | 每月1次 | 国家级 |
| 7 | 桂林市 | 湘江 | 大冲口 | 兴安县界首镇大冲口村 | 每月1次 | 国家级 |
| 8 | 桂林市 | 湘江 | 全州 | 全州县全州镇鸟塘坪村 | 每月1次 | 国家级 |
| 9 | 桂林市 | 湘江 | 黄沙河 | 全州县黄沙河镇黄沙河大桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 10 | 桂林市 | 平等河 | 乐江 | 广西桂林市龙胜县乐江乡乐江大桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 11 | 桂林市 | 桂江 | 坪头山 | 广西桂林市兴安县华江乡坪头山村 | 每月1次 | 国家级 |
| 12 | 桂林市 | 桂江 | 菜木塘 | 广西桂林市兴安县华江乡菜木塘 | 每月1次 | 国家级 |
| 13 | 桂林市 | 漓江 | 大溶江 | 广西桂林市兴安县溶江镇前进街76号大溶江水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 14 | 桂林市 | 漓江 | 桂林 | 广西桂林市七星区穿山乡渡头村桂林水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 15 | 桂林市 | 漓江 | 冠岩 | 广西桂林市阳朔县兴坪镇岩底村小码头 | 每月1次 | 国家级 |
| 16 | 桂林市 | 漓江 | 兴坪 | 桂林市阳朔县兴坪镇岩底村小码头 | 每月1次 | 国家级 |
| 17 | 桂林市 | 桂江 | 福兴 | 桂林市平乐县福兴乡 | 每月1次 | 国家级 |
| 18 | 桂林市 | 桂江 | 桂江浮桥 | 广西桂林市平乐县平乐镇桂江浮桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 19 | 桂林市 | 桂江 | 平乐 | 广西桂林市平乐县长滩乡裕丰村平乐水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 20 | 桂林市 | 恭城河 | 大地 | 广西桂林市恭城县三江乡大地村 | 每月1次 | 国家级 |
| 21 | 桂林市 | 恭城河 | 嘉会大桥 | 广西桂林市恭城县嘉会乡嘉会大桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 22 | 桂林市 | 恭城河 | 雷破 | 广西恭城县嘉会乡白羊村委雷破村大桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 23 | 桂林市 | 恭城河 | 回龙洲 | 广西桂林市恭城县平安乡回龙洲村 | 每月1次 | 国家级 |
| 24 | 桂林市 | 恭城河 | 恭城 | 广西桂林市恭城县恭城镇乐湾村 | 每月1次 | 国家级 |
| 25 | 桂林市 | 荔浦河 | 龙头山 | 广西桂林市荔浦县青山镇下古办屯 | 每月1次 | 自治区级 |
| 26 | 桂林市 | 荔浦河 | 糖榨 | 广西桂林市平乐县平乐镇糖榨村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 27 | 桂林市 | 荔浦河 | 上卜头 | 广西桂林市荔浦县修仁镇福旺村委上卜头屯 | 每月1次 | 自治区级 |
| 28 | 桂林市 | 甘棠江 | 潭下 | 广西桂林市灵川县潭下镇 | 每月1次 | 自治区级 |
| 29 | 桂林市 | 永福江（西河） | 永福水文站 | 广西桂林市永福县永福镇永福水文站 | 每月1次 | 自治区级 |
| 30 | 桂林市 | 灌江 | 灌阳水文站 | 广西桂林市灌阳县灌阳镇卿家村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 31 | 桂林市 | 灌江 | 邓家埠渡口 | 广西桂林市全州县全州镇邓家埠 | 每月1次 | 自治区级 |
| 32 | 桂林市 | 古宜河（寻江） | 里茶 | 广西桂林市龙胜县城区上游白龙桥 | 每月1次 | 自治区级 |
| 33 | 桂林市 | 洛清江 | 塘堡 | 广西桂林市永福县苏桥镇塘堡村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 34 | 桂林市 | 洛清江 | 两江 | 广西桂林市临桂县两江镇城联村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 35 | 桂林市 | 洛清江 | 咸进 | 广西桂林市临桂县两江镇咸进村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 36 | 桂林市 | 石榴河 | 横岭 | 广西桂林市荔浦县茶城镇清良村大伦屯与来宾市金秀县三江乡三江村八旦屯交界处 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 37 | 河池市 | 红水河 | 聚龙大桥 | 天峨县六排镇塘英村 | 每月1次 | 国家级 |
| 38 | 河池市 | 红水河 | 弄堂 | 河池市东兰县弄堂（江洞河入红水河口） | 每月1次 | 国家级 |
| 39 | 河池市 | 红水河 | 等宦村 | 广西河池市大化县贡川乡等宦村 | 2/3/5/6/8/9/11/12月采样 | 国家级 |
| 40 | 河池市 | 红水河 | 大化二桥 | 广西河池市大化县县城二桥下游3km | 每月1次 | 国家级 |
| 41 | 河池市 | 红水河 | 百龙滩坝址 | 广西河池市都安县百龙滩坝址 | 每月1次 | 国家级 |
| 42 | 河池市 | 六硐河 | 顶换村 | 广西河池市曹渡河汇入六硐河口 | 每月1次 | 国家级 |
| 43 | 河池市 | 打狗河 | 拔贡电站 | 河池市拔贡电站坝址 | 每月1次 | 国家级 |
| 44 | 河池市 | 龙江 | 六甲电站坝址 | 广西河池市金城江区六甲镇六甲电站坝址 | 每月1次 | 国家级 |
| 45 | 河池市 | 龙江 | 百旺村 | 广西河池市金城江区百旺村 | 每月1次 | 国家级 |
| 46 | 河池市 | 龙江 | 拉浪电站坝址 | 广西河池市宜州市拉浪乡拉浪水电站坝址 | 每月1次 | 国家级 |
| 47 | 河池市 | 龙江 | 32医院 | 广西河池市宜州市庆远镇 | 每月1次 | 国家级 |
| 48 | 河池市 | 龙江 | 三岔 | 广西河池市宜州市三岔镇田垌村三岔水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 49 | 河池市 | 大环江 | 大安村 | 广西河池市环江县大安乡大安村 | 每月1次 | 国家级 |
| 50 | 河池市 | 大环江 | 环江 | 广西河池市环江县思恩镇良伞村 | 2/3/5/6/8/9/11/12月采样 | 国家级 |
| 51 | 河池市 | 大环江 | 下湘电站 | 河池市环江县下湘电站坝址 | 每月1次 | 国家级 |
| 52 | 河池市 | 大环江 | 东江镇铁路桥 | 广西河池市金城江区东江镇 | 每月1次 | 国家级 |
| 53 | 河池市 | 小环江（中洲河） | 怀远镇 | 广西河池市宜州市怀远镇小环江入龙江口 | 每月1次 | 国家级 |
| 54 | 河池市 | 社村河（古宾河） | 中袄中桥 | 广西河池市环县社村河(古宾河)入大环江口 | 每月1次 | 国家级 |
| 55 | 河池市 | 布柳河 | 平腊 | 广西河池市天峨县向阳镇平腊 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 56 | 河池市 | 灵岐河 | 百林 | 广西河池市巴马县百林水文站 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 57 | 河池市 | 刁江 | 河口 | 广西河池市金城江区长老乡金洞村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 58 | 河池市 | 刁江 | 车河 | 广西河池市南丹县车河镇五一矿（灰乐村附近） | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 59 | 河池市 | 南丹河 | 同贡 | 广西河池市南丹县吾隘镇同贡村更且屯 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 60 | 河池市 | 南丹河 | 黄江村 | 广西河池市南丹县罗富乡黄江村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 61 | 河池市 | 盘阳河 | 那坝村 | 广西河池市巴马县巴马镇那坝村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 62 | 河池市 | 天河 | 祥贝 | 广西河池市宜州区祥贝乡 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 63 | 来宾市 | 红水河 | 龙马村 | 广西来宾市忻城县果遂乡龙马村 | 每月1次 | 国家级 |
| 64 | 来宾市 | 红水河 | 迁江 | 广西来宾市兴宾区迁江镇兴隆街 | 每月1次 | 国家级 |
| 65 | 来宾市 | 红水河 | 新周平 | 广西来宾市兴宾区桥巩乡新周平屯 | 每月1次 | 国家级 |
| 66 | 来宾市 | 红水河 | 高安 | 广西来宾市兴宾区高安乡 | 每月1次 | 国家级 |
| 67 | 来宾市 | 柳江 | 牛角洲 | 广西来宾市象州县象州镇城北社区牛角洲村 | 每月1次 | 国家级 |
| 68 | 来宾市 | 柳江 | 象州大桥 | 广西来宾市象州县县城大桥 | 2/3/5/6/8/9/11/12月采样 | 国家级 |
| 69 | 来宾市 | 柳江 | 鸡沙村 | 广西来宾象州县马坪乡鸡沙村 | 每月1次 | 国家级 |
| 70 | 来宾市 | 黔江 | 武宣县二塘镇 | 广西来宾市武宣县二塘镇樟村码头 | 每月1次 | 国家级 |
| 71 | 来宾市 | 黔江 | 武宣 | 广西来宾市武宣县武宣镇武宣水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 72 | 来宾市 | 运江 | 长塘桥 | 广西来宾市入柳江口（来宾市象州县运江镇芽村长塘屯） | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 73 | 来宾市 | 清水河 | 九龙滩 | 广西来宾市兴宾区石陵镇九龙滩电站上游500 m | 每月1次 | 自治区级 |
| 74 | 来宾市 | 清水河 | 南门渡大桥 | 广西来宾市兴宾区迁江镇南门渡大桥 | 每月1次 | 自治区级 |
| 75 | 来宾市 | 运江 | 大樟 | 广西来宾市金秀县大樟乡奔腾村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 76 | 来宾市 | 大同江 | 大垌 | 广西来宾市金秀县罗香乡大垌村委大垌屯 | 每月1次 | 自治区级 |
| 77 | 柳州市 | 都柳江 | 涌尾 | 广西柳州市三江县洋溪乡涌尾村 | 每月1次 | 国家级 |
| 78 | 柳州市 | 融江 | 小洲 | 广西柳州市融安县大巷乡木樟村 | 每月1次 | 国家级 |
| 79 | 柳州市 | 融江 | 长安大桥 | 广西柳州市融安县长安镇长安大码头 | 每月1次 | 国家级 |
| 80 | 柳州市 | 融江 | 浮石 | 融安县浮石电站坝址 | 每月1次 | 国家级 |
| 81 | 柳州市 | 融江 | 融水 | 广西柳州市融水县融水镇融水水文站 | 2/3/5/6/8/9/11/12月采样 | 国家级 |
| 82 | 柳州市 | 融江 | 洛崖 | 广西柳州市柳城县洛崖乡上里村 | 每月1次 | 国家级 |
| 83 | 柳州市 | 融江 | 中回河口 | 广西柳州市柳城县大埔镇中回河口 | 每月1次 | 国家级 |
| 84 | 柳州市 | 融江 | 大埔电站 | 柳城县大埔电站坝址 | 每月1次 | 国家级 |
| 85 | 柳州市 | 柳江 | 河东大桥 | 广西柳州市城中区河东大桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 86 | 柳州市 | 柳江 | 鹧鸪江 | 广西柳州市城中区滨水大道鹧鸪江大桥下 | 每月1次 | 国家级 |
| 87 | 柳州市 | 柳江 | 洛埠 | 广西柳州市柳北区洛埠镇洛埠人渡渡口（环江村对面） | 每月1次 | 国家级 |
| 88 | 柳州市 | 柳江 | 河表 | 广西柳州市柳江县里雍镇河表村 | 每月1次 | 国家级 |
| 89 | 柳州市 | 柳江 | 红花电站 | 广西柳州市柳江县里雍镇红花村红花电站坝址 | 每月1次 | 国家级 |
| 90 | 柳州市 | 龙江区 | 凤山镇 | 广西柳州市柳城县凤山镇 | 每月1次 | 国家级 |
| 91 | 柳州市 | 洛清江 | 对亭 | 广西鹿寨县城关区对亭村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 92 | 柳州市 | 洛清江 | 鹿寨水文站 | 广西柳州市鹿寨县鹿寨镇 | 2/3/5/6/8/9/11/12月采样 | 自治区级 |
| 93 | 柳州市 | 北之江 | 里高 | 广西柳州市柳江县里高镇 | 每月1次 | 自治区级 |
| 94 | 柳州市 | 贝江 | 四荣 | 广西柳州市融水县四荣乡大竹山桥 | 每月1次 | 自治区级 |
| 95 | 柳州市 | 贝江 | 汪洞乡 | 广西柳州市融水县汪洞乡都欢屯 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 96 | 柳州市 | 贝江 | 怀宝镇 | 广西柳州市融水县怀宝镇（中寨） | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 97 | 柳州市 | 浪溪河 | 门楼村 | 广西柳州市融安县板揽镇门楼村门楼桥 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 98 | 柳州市 | 浪溪河 | 淑母电站 | 广西柳州市融安县长安镇淑母屯 | 每月1次 | 自治区级 |

附表3 广西西江及沿河诸河水功能区水质监测断面信息表

| 序号 | 所在市 | 河流（水库）名称 | 监测断面名称 | 监测断面位置 | 监测频次 | 水功能区级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北海市 | 南流江 | 常乐 | 广西北海市合浦县常乐镇常乐水文站 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 2 | 北海市 | 南流江 | 总江口 | 广西北海市合浦县廉州镇总江口桥闸 | 每月1次 | 自治区级 |
| 3 | 北海市 | 南流江 | 石湾 | 广西北海市合浦县石湾镇南流江桥 | 每月1次 | 自治区级 |
| 4 | 北海市 | 洪潮江水库 | 洪潮江水库坝首 | 广西北海市合浦县星岛湖乡洪潮江水库坝首 | 每月1次 | 自治区级 |
| 5 | 北海市 | 旺盛江-六湖水库-湖海运河 | 曲樟 | 广西北海市曲樟乡井山村委 | 每月1次 | 自治区级 |
| 6 | 防城港市 | 北仑河 | 板八那把桥 | 广西防城港市防城区垌中镇板八村那把桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 7 | 防城港市 | 北仑河 | 范河 | 广西防城港市防城区那良镇范河村 | 每月1次 | 国家级 |
| 8 | 防城港市 | 北仑河 | 江那 | 广西防城港市东兴市东兴镇江那村 | 每月1次 | 国家级 |
| 9 | 防城港市 | 北仑河 | 东兴水厂 | 广西防城港市东兴市水厂抽水泵房 | 每月1次 | 国家级 |
| 10 | 防城港市 | 北仑河 | 东兴 | 广西防城港市东兴市东兴水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 11 | 防城港市 | 北仑河 | 东兴红树 | 广西防城港市东兴市东兴镇北仑河东兴独墩岛 | 每月1次 | 国家级 |
| 12 | 防城港市 | 公安河 | 岽布 | 广西防城港市上思县在妙镇那妙村委岽布屯岽磨水文站 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 13 | 防城港市 | 防城河 | 防城下 | 广西防城港市防城镇中医院 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 14 | 防城港市 | 明江 | 那板水库坝首 | 广西防城港市上思县思阳镇那板水库 | 6/12月采样 | 自治区级 |
| 15 | 防城港市 | 明江 | 在妙 | 广西防城港上思县在妙镇圩渡口 | 每月1次 | 自治区级 |
| 16 | 防城港市 | 明江 | 上思糖厂 | 广西防城港市上思县思阳镇昌墩村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 17 | 防城港市 | 防城河 | 滩锡 | 广西防城港市防城区滩锡村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 18 | 防城港市 | 防城河 | 米丰 | 广西防城港市防城区大菉镇米丰村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 19 | 贺州市 | 桂江 | 平峡口 | 广西贺州市昭平县昭平镇龙坪村 | 2/3/5//6/8/9/11/12月采样 | 国家级 |
| 20 | 贺州市 | 桂江 | 稔子岭 | 广西贺州市昭平镇附城村稔子岭 | 每月1次 | 国家级 |
| 21 | 贺州市 | 贺江 | 毛家渡 | 贺州市富川县富阳镇毛家渡村 | 每月1次 | 国家级 |
| 22 | 贺州市 | 贺江 | 富江大桥 | 贺州市钟山县城厢镇富江大桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 23 | 贺州市 | 贺江 | 蒋家坝 | 广西贺州市平桂管理区羊头镇蒋家洲村 | 每月1次 | 国家级 |
| 24 | 贺州市 | 贺江 | 上宋村 | 广西贺州市平桂管理区西湾街道办上宋村 | 每月1次 | 国家级 |
| 25 | 贺州市 | 贺江 | 黄石电站 | 广西贺州市平桂管理区西湾街道办黄石电站 | 每月1次 | 国家级 |
| 26 | 贺州市 | 贺江 | 芳林电站 | 广西贺州市平桂管理区沙田镇芳林村芳林大桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 27 | 贺州市 | 贺江 | 贺江大桥 | 广西贺州市八步区光明大道贺江大桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 28 | 贺州市 | 贺江 | 合面狮电站 | 广西贺州市八步区信都镇合面狮电站坝下 | 每月1次 | 国家级 |
| 29 | 贺州市 | 贺江 | 信都大桥 | 广西贺州市八步区信都镇信联村信都大桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 30 | 贺州市 | 贺江 | 铺门街浮桥 | 广西贺州市八步区铺门镇铺门街浮桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 31 | 贺州市 | 贺江 | 富阳 | 广西贺州市富川县富阳镇富阳水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 32 | 贺州市 | 大宁河 | 文德村 | 广西贺州市八步区桂岭镇文德村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 33 | 贺州市 | 大宁河 | 龙杨村 | 广西贺州市八步区贺街镇龙杨村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 34 | 贺州市 | 思勤江 | 劳村水文站 | 广西贺州市昭平县走马乡庙枒村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 35 | 贺州市 | 思勤江 | 龙窝 | 广西贺州市钟山县两安瑶族乡龙窝村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 36 | 贺州市 | 姚江 | 黄姚 | 广西贺州市昭平县黄姚镇阳朔村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 37 | 贺州市 | 富群河 | 马江 | 广西贺州市昭平县马江镇马江村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 38 | 贺州市 | 富群河 | 潮江村 | 广西贺州市昭平县富罗镇潮江村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 39 | 贺州市 | 姚江 | 龙潭村 | 广西贺州市昭平县富罗镇龙潭村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 40 | 钦州市 | 钦江 | 灵山 | 广西钦州市灵山县城区工农兵坝 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 41 | 钦州市 | 钦江 | 陆屋 | 广西钦州市灵山县陆屋东胜坝 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 42 | 钦州市 | 钦江 | 钦州下 | 广西钦州市区永福广场 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 43 | 钦州市 | 钦江（灵东水库） | 灵东水库 | 钦州市灵山县平山镇灵东水库坝址 | 2/3/5//6/8/9/11/12月采样 | 自治区级 |
| 44 | 钦州市 | 钦江 | 定蒙渡口 | 广西钦州市钦南区久隆镇沙田村委东坝村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 45 | 钦州市 | 钦江 | 灵山水厂 | 广西钦州市灵山县第一水厂取水口 | 2/3/5//6/8/9/11/12月采样 | 自治区级 |
| 46 | 钦州市 | 钦江 | 平吉 | 广西钦州市钦北区平吉镇三冬村委三冬桥 | 每月1次 | 自治区级 |
| 47 | 钦州市 | 大风江 | 坡朗坪 | 广西钦州市钦南区那彭镇坡朗坪水文站 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 48 | 钦州市 | 茅岭江 | 那蒙 | 广西钦州市那蒙镇那蒙大桥 | 每月1次 | 自治区级 |
| 49 | 钦州市 | 茅岭江 | 平寮 | 广西钦州市黄屋屯镇平寮村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 50 | 钦州市 | 小江 | 西塘上 | 广西钦州市浦北县小江镇平马村 | 2/3/5//6/8/9/11/12月采样 | 自治区级 |
| 51 | 钦州市 | 小江 | 西塘下 | 广西钦州市浦北县小江镇东滨路文昌公园 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 52 | 钦州市 | 小江 | 小江坝首 | 广西钦州市浦北县石冲镇小江水库坝首 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 53 | 钦州市 | 小江 | 马长田桥 | 广西钦州市浦北县长田村马长田桥 | 每月1次 | 自治区级 |
| 54 | 梧州市 | 桂江 | 桂江一桥 | 广西梧州市万秀区桂江一桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 55 | 梧州市 | 东安江 | 沙头镇新村 | 广西梧州市苍梧县沙头镇新村 | 每月1次 | 国家级 |
| 56 | 梧州市 | 东安江 | 沙圳渡口 | 广西梧州市苍梧县石桥镇湾岛村沙圳渡口 | 每月1次 | 国家级 |
| 57 | 梧州市 | 东安江 | 奇冲村 | 广西梧州市苍梧县石桥镇奇冲村礼岸渡口 | 每月1次 | 国家级 |
| 58 | 梧州市 | 东安江 | 东古渡口 | 苍梧县木双镇东古村渡口 | 每月1次 | 国家级 |
| 59 | 梧州市 | 浔江 | 招牌顶 | 广西梧州市藤县滕州镇西江路391号 | 每月1次 | 国家级 |
| 60 | 梧州市 | 浔江 | 角咀码头 | 广西梧州市藤县藤州镇西江北流河汇入口角咀码头上游1公里 | 每月1次 | 国家级 |
| 61 | 梧州市 | 浔江 | 南安 | 广西梧州市藤县塘步镇南安村 | 每月1次 | 国家级 |
| 62 | 梧州市 | 浔江 | 龙新小学 | 广西梧州市长洲区西江叉河桥上游200米 | 每月1次 | 国家级 |
| 63 | 梧州市 | 浔江 | 泗洲尾 | 广西梧州市长洲区泗洲尾 | 每月1次 | 国家级 |
| 64 | 梧州市 | 浔江 | 深冲 | 广西梧州市万秀区上深冲 | 每月1次 | 国家级 |
| 65 | 梧州市 | 黄华江 | 南渡镇 | 广西梧州市岑溪市南渡镇南渡水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 66 | 梧州市 | 黄华江 | 波塘镇 | 广西梧州市岑溪市波塘镇西岸村(岑溪市与藤县交界) | 每月1次 | 国家级 |
| 67 | 梧州市 | 蒙江 | 坝头村 | 广西梧州市蒙山县新圩镇坝头村桥 | 每月1次 | 自治区级 |
| 68 | 梧州市 | 蒙江 | 水秀 | 广西梧州市蒙山县蒙山镇水秀村水秀桥 | 每月1次 | 自治区级 |
| 69 | 梧州市 | 北流河 | 藤州镇 | 梧州市藤县藤州镇中和村黎山口 | 每月1次 | 自治区级 |
| 70 | 梧州市 | 义昌江 | 大冲口渡口 | 广西梧州市岑溪市三堡镇大冲口渡口 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 71 | 梧州市 | 义昌江 | 中坡村 | 广西梧州市梨木镇沙琴村中坡村中坡桥 | 每月1次 | 自治区级 |
| 72 | 梧州市 | 义昌江 | 岑城 | 广西梧州市岑溪市岑城镇探花村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 73 | 梧州市 | 茶山河 | 茶山水库坝首 | 广西梧州市蒙山县蒙山镇高堆村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 74 | 玉林市 | 九洲江 | 四良 | 广西玉林市陆川县温泉镇四良村绕城公路桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 75 | 玉林市 | 九洲江 | 茶园 | 广西玉林市陆川县大桥镇茶园村 | 每月1次 | 国家级 |
| 76 | 玉林市 | 九洲江 | 大桥坝 | 广西玉林市陆川县大桥镇大桥坝 | 每月1次 | 国家级 |
| 77 | 玉林市 | 九洲江 | 大塘坝 | 广西玉林市陆川县乌石镇大塘坝 | 每月1次 | 国家级 |
| 78 | 玉林市 | 九洲江 | 良田坝 | 广西玉林市陆川县良田镇良田坝 | 每月1次 | 国家级 |
| 79 | 玉林市 | 罗江 | 白马 | 广西玉林市北流市白马镇秀岭村桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 80 | 玉林市 | 南流江 | 大车 | 广西玉林市北流市西埌镇大车村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 81 | 玉林市 | 南流江 | 岭塘 | 广西玉林市玉东湖橡胶坝 | 每月1次 | 自治区级 |
| 82 | 玉林市 | 南流江 | 新江桥 | 广西玉林市南流江与清湾江汇合口下游新江桥 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 83 | 玉林市 | 南流江 | 博白 | 广西玉林市城厢镇新仲村博白水文站 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 84 | 玉林市 | 北流河 | 圭江二桥 | 广西玉林市北流镇环城村圭江二桥 | 每月1次 | 自治区级 |
| 85 | 玉林市 | 北流河 | 隆盛 | 广西玉林市北流市隆盛镇二桥 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 86 | 玉林市 | 北流河 | 仓田 | 广西玉林市北流市平政镇仓田村公路桥 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 87 | 玉林市 | 北流河 | 蟠龙 | 广西玉林市北流市塘岸镇蟠龙电站 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 88 | 玉林市 | 北流河 | 容县水文站 | 广西玉林市北流河容县水文站 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 89 | 玉林市 | 北流河 | 民安桥 | 广西玉林市北流市民安镇民安桥 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 90 | 玉林市 | 北流河 | 江口圩 | 广西玉林市容县十里镇江口圩江口大桥 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 91 | 玉林市 | 白沙河 | 兴华 | 广西玉林市博白县龙潭镇兴华村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 92 | 玉林市 | 白沙河(那交河） | 白沙 | 广西玉林市博白县龙潭镇茅坡村晒鸡坡队白沙水文站 | 每月1次 | 自治区级 |

附件1广西壮族自治区水环境质量监测质量控制

技术方案（试行）

1. 适用范围及说明

适用于承担自治区生态环境系统委托的地表水、集中式生活饮用水水源地、地下水监测任务的检验检测机构。本方案规定了水环境质量监测的基本要求、内部质量控制与评价、外部质量监督与核查、监测结果和记录等质量控制技术要求。

国家标准或行业标准严于本方案要求的，执行标准要求；若标准未做规定或规定低于本方案要求，则执行本方案要求。

本方案未做规定的应满足相关项目的质量标准、监测方法标准和技术规范提出的要求。

2. 编制依据

2.1《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书（试行）》（中国环境出版社,2017.7）

2.2《2020年地下水试点监测技术方案》（总站土字〔2020〕78号）

2.3《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）

2.4《检验检测机构资质认定通用要求》（RB/T 214-2017）

2.5《检验检测资质认定生态环境监测机构评审补充要求》（国市监检测〔2018〕245号）

2.6相关项目的监测方法标准和技术规范

3. 基本要求

3.1人员

3.1.1 应掌握与所处岗位相适应的环境保护基础知识、法律法规、评价标准、监测标准或技术规范、质量控制要求，以及有关化学、生物、辐射等安全防护知识。

3.1.2 承担生态环境监测工作前应经过必要的培训和能力确认。

3.1.3 承担生态环境监测工作应持证上岗。

3.2 场所环境

3.2.1 应配备满足监测工作需求的场所，场所应满足相关法律法规、标准或技术规范要求。

3.2.2 确保工作环境满足监测标准或技术规范的要求。

3.3 设备设施

3.3.1 机构应配齐监测工作各环节（例如：现场测试和采样、样品保存运输和制备、实验室分析及数据处理等）所需的设备和设施，且其数量应该与承担的监测任务量相匹配。

3.3.2 仪器设备在投入使用前应进行检定或校准。

3.4 管理体系

制定的管理体系应满足《检验检测机构资质认定通用要求》（RB/T 214）及《检验检测资质认定生态环境监测机构评审补充要求》（国市监检测〔2018〕245号）的要求。

3.5 标准依据

应依据生态环境监测行业的技术规范开展采样工作；样品测试应优先选择国家标准及生态环境行业标准，且取得任务所包含的全部检测项目的CMA资质。

4. 机构内部质量控制与评价

机构内部应当设置质量控制小组，担任监督工作，制定质控计划，负责各环节的质量控制和检查。

4.1样品采集、运输、交接与保存

4.1.1采样准备及采样过程应进行必要的内部质量监督，采样人员至少为2人，且持证上岗。

4.1.2采样前，采样器具和样品容器应按不少于 3%的比例进行质量抽检，抽检合格后方可使用；保存剂应进行空白试验，其纯度和等级须达到分析的要求。

4.1.3 每次采样过程，应选择不少于30%的监测项目加采现场平行样和全程序空白，每年每个项目必须覆盖一次以上。全程序空白的采集不少于1个，现场监测项目不采集全程序空白。现场平行样数量应至少为水样总数的10%，现场监测项目、石油类和细菌类不采集平行样。

4.1.4 采样过程应进行视频拍摄，不要求全程跟拍，但视频应包括以下内容：采样点（断面）、采样点定位坐标及四周环境、采样人员、采样工具、样品保存及设备等，视频应进行存档，命名格式为“监测任务+类别+点位+时间”，如“水功能区-地表水/地下水X点-20200101 ”。如启用生态环境监测质量管理平台，则按平台要求开展。

4.1.5 样品运输过程中应采取措施保证样品性质稳定，避免沾污、损失和丢失。

4.1.6 样品接收、核查和发放各环节应受控；样品交接记录、样品标签及其包装应完整。若发现样品有异常或处于损坏状态，应如实记录，并尽快采取相关处理措施，必要时重新采样。

样品回到实验室后，样品管理员应至少抽取部分样品进行二次编码，保证全程序空白及现场平行样密码化，不可识别。

4.1.7 现场监督员从以下几个方面进行检查：

（1）采样位置检查：采样点的代表性与合理性、采样位置的正确性等；

（2）采样方法检查：采样深度、单点采样、多点混合采样等；

（3）采样记录检查：样点信息、样品信息、工作信息等；记录填写内容的完整性和正确性、现场视频内容是否齐全和清晰等。

（4）样品检查：样品标签、样品重量和数量、样品包装容器材质、样品防沾污措施等；

（5）样品交接检查：样品交接程序、交接单填写是否规范、完整等。

（6）样品保存检查：固定剂的加入及保存条件是否满足要求。

4.1.8 样品应分区存放，避免交叉污染；样品应有明显标志，以免混淆。

4.2 实验室分析

4.2.1 方法检出限

地表水及地下水监测项目检出限应分别低于GB3838及GB/T14848中I类标准限值的1/4，如现行方法标准无法满足，则应低于GB3838或GB/T14848中I类标准限值。

4.2.2 空白试验

（1）每分析批次，均应在与测试样品相同的前处理和分析条件下进行空白试验（包括全程序空白及实验室空白），空白试验的测定结果一般应低于方法检出限，若高于测定下限，应查找原因并重新测定批次样品，必要时须重新采样。

（2）一般不应从样品测定结果中扣除全程序空白样品的测定结果。

（3）每批次至少测试2个实验室空白，若结果低于方法检出限，可忽略不计；若结果高于方法检出限，低于测定下限且比较稳定，可进行多次重复试验，计算平均值并从样品测定结果中扣除。

4.2.3 定量校准

（1）仪器定量校准

选择有证标准样品进行分析仪器定量校准。无有证标准样品时，也可用纯度高、性质稳定的化学物质直接配制仪器定量校准样品。

（2）校准曲线检查

采用校准曲线法进行定量分析时，校准曲线应与样品测定同时进行，应使用至少包括5个浓度梯度的标准系列（不含零浓度点），曲线最低点应接近分析测试方法测定下限，曲线的相关系数满足相应项目的监测方法标准要求。

（3）仪器稳定性检查

连续分析测试时，每20个样品或每批次样品（少于20个样品/批次）及分析结束后，需进行标准系列零浓度点和中间浓度点核查。零浓度点测试结果应低于方法检出限，中间浓度测定值与标准值的相对误差，无机测试项目应控制在±10%以内，有机测试项目控制在20%以内，超过此范围时应查明原因，重新绘制校准曲线，并重新分析测试该批次全部样品。

4.2.4 精密度控制

（1）每分析批次，除现场平行样外，在实验室可以分装的样品，应进行平行双样分析，室内平行样数量不得少于10%。

（2）平行样的精密度以相对偏差表示，当平行样一个检出一个未检出时，未检出的样品以检出限参与计算。若平行样测定偏差超出规定允许偏差范围，在样品有效保存期内应补测；若补测结果仍超出规定的允许偏差，且监测结果超过I类标准限值时，说明该批次样品测定结果失控，应重新采样。

4.2.5 准确度控制

每批次样品应进行准确度验证，包括但不限于加标回收、有证标准物质测试等方式，当监测方法标准无要求或者低于以下要求时，应执行以下要求：

（1）有证标准物质测定

①监测工作中应使用标准样品/有证标准物质或能够溯源到国家基准的物质。

②连续分析测试时，每20个样品或每批次样品（少于20个样品/批次）及分析结束后，至少插入1个有证标准样品进行分析测试。将有证标准样品的测试结果与认定值（或标准值）进行比较，评价是否合格。

③当出现不合格结果时，应查明其原因，采取适当的纠正和预防措施，并对该有证标准样品及同批次样品重新进行分析测试。

（2）加标回收率测定

连续分析测试时，如无市售有证标准样品，则每20个样品或每批次样品（少于20个样品/批次）及分析结束后，至少同步测试1次实际样品加标回收率。

地表水样品的精密度及加标回收率要求详见附表1，地下水样品的精密度及加标回收率要求详见附表2。

5. 外部质量监督与核查

委托方应当设置质量监督与核查小组，担任外部质量监督工作，制定工作方案，在与承担单位衔接基础上，负责各环节的外部质量监督与核查。

5.1样品采集及保存

5.1.1 在承担单位开展相应任务的过程，委托方随机抽取部分任务进行旁站监督或同步监测。地下水可在采样结束后，抽取部分点位进行采样复核。

5.1.2根据内部质量控制要求，对承担单位进行现场核查。

5.2实验室分析

5.2.1监控样测试

（1）使用有证标准样品作为外部质控样品密码监控样，也可在样品中加入一定量的有证标准样品制成加标密码监控样。

（2）有证质控样品以证书上的允差范围进行评价，加标密码样测试结果以加标回收率表示，按照附表1及附表2的允许值范围判定是否合格。

（3）不合格时须重新分析此批所有样品，必要时重新采样。

5.2.2实验室间比对测试

（1）从待测样品或其它来源样品中任意选取一定数量或比例的样品作为实验室间比对测试样品，按照一定的质量控制规则进行分样并重新编码。

（2）实验室间比对测试结果的精密度以相对偏差表示，当平行样一个检出一个未检出时，未检出的样品以检出限参与计算。平行双样测定结果的相对偏差在表1及附表2允许值范围内为合格。

5.2.3留样复测

（1）从已完成测试、在有效期内保存且待测目标化合物相对稳定的样品中，任意选取一定数量或比例的样品进行复测，与原测定结果进行比较。留样复测应基于相同的分析测试方法和仪器设备。

（2）留样复测结果的精密度以相对偏差表示，按照附表1及附表2的允许值范围判定是否合格。

5.3外部质量核查

5.3.1接受委托方不定期的电话、电子邮件以及现场检查等方式开展的质量监督活动，以保证监测服务工作的进度和质量。

5.3.2质量监督检查过程中，对检查中发现的不符合要求的情况，应及时采取纠正措施和预防措施，如发现存在重大检测质量和安全管理问题，应立即停止工作，按照监督检查意见限期整改。对整改后仍不符合要求的实验室，委托方可终止合同。

5.3.3一经发现出具虚假检测报告或结果严重失实，严格执行环保部印发的《环境监测数据弄虚作假行为判别及处理方法》（环发〔2015〕175号），立即终止合同，并按合同条款实施处罚或赔偿。情节严重者按有关法律法规查办。

6．监测结果和记录

6.1应保证监测数据的完整性，确保科学、客观地反映分析测试结果，不得选择性地舍弃数据或人为干预分析测试结果。

6.2监测人员应对原始数据和报告数据进行校核。对发现的可疑数据或报告，应对照原始记录进行校核。

6.3原始记录上，应有监测人员和审核人员的手写签名或等效标识。监测人员填写原始记录。审核人员应检查结果和记录是否完整、抄写或录入计算机时是否有误、数据是否异常等，并对记录和数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核。

6.4分析测试结果应按照分析测试方法规定的有效数字和法定计量单位表示，有效数字位数不得超过方法检出限的保留位数。分析测试结果低于方法检出限时，用“检出限值L”表示，同时给出本实验室的方法检出限值。

6.5监测原始记录和监测报告应实行三级审核制度。

附表1  地表水平行样及加标回收测定要求

| 分析项目 | 分析方法 | 样品含量（mg/L） | 精密度（%） | 准确度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 相对偏差 | 加标回收率 |
| 高锰酸盐指 数 | 酸性法/碱性法 | ≤2.0 | ≤25 | - |
|  | 酸性法/碱性法 | ＞2.0 | ≤20 | - |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | 4～50 | ≤20 | - |
|  |  | 50～100 | ≤15 | - |
|  |  | ˃100 | ≤10 | - |
| 五日生化需 氧量 | 稀释与接种法 | ＜3 | ≤25 | - |
|  |  | 3～100 | ≤20 | - |
|  |  | ＞100 | ≤15 | - |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | ≤1.0 | ≤20 | 70～130 |
|  |  | ＞1.0 | ≤15 | 80～120 |
| 总磷（以 P 计） | 钼酸铵分光光度法 | ≤0.03 | ≤25 | 70～130 |
|  |  | ＞0.03 | ≤10 | 80～120 |
| 总氮（以 N计） | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | ≤1.0 | ≤10 | 90～110 |
|  |  | ＞1.0 | ≤5 | 90～110 |
| 铜、铅、锌、 镉（可溶态） | 电感耦合等离子体质谱法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 铜、锌（可溶态） | 电感耦合等离子体发射光谱法 | - | ≤25 | 70～120 |
| 锌（可溶态） | 火焰原子吸收分光光度法 | - | ≤20 | 80～120 |
| 铜、铅和镉 （可溶态） | 石墨炉原子吸收分光光度法 | - | ≤20 | 80～120 |
| 硒、砷、汞（总量） | 原子荧光法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 总汞 | 冷原子吸收法 | ≤0.001 | ≤30 | 85～115 |
|  |  | 0.001～0.005 | ≤20 | 90～110 |
|  |  | ＞0.005 | ≤15 |  |
| 砷、硒（总量） | 电感耦合等离子体质 谱法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 氟化物（以 F-计） | 离子色谱法和离子选择电极法 | - | ≤10 | 80~120 |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光 度法 | ≤0.01 | ≤15 | 85～115 |
|  |  | 0.01～1.0 | ≤10 | 90～110 |
|  |  | ＞1.0 | ≤5 | 90～110 |
| 氰化物 | 异烟酸—吡唑啉酮和异烟酸—巴比妥酸分光光度法 | ≤0.05 | ≤20 | 85～115 |
|  |  | 0.05～0.5 | ≤15 | 90～110 |
|  |  | ＞0.5 | ≤10 | 90～110 |
| 挥发酚 | 4-氨基安替比林萃取 分光光度法 | ≤0.05 | ≤25 |  |
|  |  | 0.05～1.0 | ≤15 |  |
|  |  | ＞1.0 | ≤10 |  |
| 阴离子表面 活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | ≤0.5 | ≤20 | 80～120 |
|  |  | ＞0.5 | ≤20 | 85～110 |
| 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | - | - | - |
| 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | - | - | - |
| 叶绿素a | 分光光度法 | - | ＜20 | - |
| 硝酸盐、亚硝酸盐 | 离子色谱法 | - | ≤10 | 80～120 |
| 硝酸盐 | 紫外分光光度法 | ＜0.5 | ≤25 | 85～115 |
| 亚硝酸盐 | 分光光度法 | ＜0.05 | ≤20 | 85～115 |
|  |  | 0.05～0.2 | ≤15 | 85～105 |
| 硫酸盐 | 离子色谱法 | - | ≤10 | 80～120 |
|  | 铬酸钡分光光度法 | - | ≤10 | 80～110 |
| 氯化物 | 硝酸银滴定法 | - | ≤10 | 90～110 |
|  | 离子色谱法 | - | ≤10 | 90～120 |
| 铁、锰 | 火焰原子吸收分光光度法 |  | ≤20 | 70～130 |
|  | 电感耦合等离子体发射光谱法 |  | ≤25 | 70～120 |
|  | 电感耦合等离子体质谱法 |  | ≤20 | 70～130 |
| 硅酸盐 | 硅钼蓝分光光度法 | ≤1.00 | ≤10 | 86～112 |
|  |  | ＞1.00 | ≤5 | 86～112 |
|  | 连续流动比色法 | - | ≤10 | 80～110 |
| 总硬度 | 滴定法 | ≤300 | ≤25 |  |
|  |  | ＞300 | ≤20 |  |
| 溶解性总固体 |  | - | - | - |
| 铝 | 电感耦合等离子体质谱法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 钠 | 电感耦合等离子体质谱法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 总大肠菌群 |  | - | - | - |
| 菌落总数 |  | - | - | - |
| 碘化物 | 离子色谱法 | - | ≤10 | 80～120 |
| 三氯甲烷 | 吹扫捕集气相色谱质谱法 | - | ≤30 | 60～130 |
|  | 顶空气相色谱质谱法 | - | ≤30 | 70～130 |
| 四氯化碳 | 吹扫捕集气相色谱质谱法 | - | ≤30 | 60～130 |
|  | 顶空气相色谱质谱法 | - | ≤30 | 70～130 |
| 苯 | 气相色谱仪法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 甲苯 | 气相色谱仪法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 其它无机指标 | - | - | ≤20 | 85～120 |
| 其它有机指标 | - | - | ≤30 | 70～130 |

附表2地下水平行样及加标回收测定要求

| 项目 | 含量范围(mg/L) | 精密度(%) |  | 准确度(%) |  |  |  | 适用的分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内 | 室间 | 加标 回收率 | 室内 (¦RE¦) | 室间 (¦RE¦) |  |  |
| 水温(℃) | - | 0.5单位 | - | - | - | - |  | 温度计法 |
| pH值 | 1～14 | 0.05单位 | 0.1单位 | - | - | - |  | 玻璃电极法 |
| 总硬度 (以 CaCO3计) | ＜50 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | EDTA滴定法 流动注射法 |
|  | ＞50 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤10 |  | EDTA滴定法 |
| 溶解性总固体 | 50～100 | ≤15 | ≤20 | – | ≤10 | ≤15 |  | 计算法 |
|  | ＞100 | ≤10 | ≤15 | – | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 电导率 (μs/cm) | ＜100 | ≤10 | ≤15 |  | ≤8 | ≤10 |  | 电导仪法 |
|  | ＞100 | ≤8 | ≤10 |  | ≤5 | ≤5 |  |  |
| 硫酸盐 | 1～10 | ≤15 | ≤20 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 离子色谱法、铬酸钡光度法、火焰原子吸收法 |
|  | 10～100 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤8 | ≤10 |  | 离子色谱法、铬酸钡光度法 |
|  | ＞100 | ≤5 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤5 |  | 重量法 |
| 氯化物 | 1～50 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 离子色谱法、硝酸银滴定法、电位滴定法 |
|  | 50～250 | ≤8 | ≤10 | 90～110 | ≤5 | ≤10 |  | 硝酸银滴定法、电位滴定法 |
|  | ＞250 | ≤5 | ≤5 | 95～105 | ≤5 | ≤5 |  |  |
| 铁 | ＜0.3 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤15 | ≤20 |  | 等离子发射光谱法、火焰原子吸收法、邻菲罗啉分光光度法 |
|  | 0.3～1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 火焰原子吸收法 EDTA络合滴定法 |
|  | ＞1.0 | ≤5 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 锰 | ＜0.1 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤10 | ≤15 |  | 等离子发射光谱法 火焰原子吸收法 高碘酸钾氧化光度法 |
|  | 0.1～1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤5 | ≤10 |  | 火焰原子吸收法 高碘酸钾氧化光度法 |
|  | ＞1.0 | ≤5 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 铜 | ＜0.1 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤10 | ≤15 |  | 等离子发射光谱法 火焰原子吸收法 分光光度法、极谱法 |
|  | 0.1～1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤5 | ≤10 |  | 分光光度法 火焰原子吸收法 |
|  | ＞1.0 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 锌 | ＜0.05 | ≤20 | ≤30 | 85～120 | ≤10 | ≤15 |  | 等离子发射光谱法 火焰原子吸收法 双硫腙分光光度法、极谱法 |
|  | 0.05～1.0 | ≤15 | ≤20 | 90～110 | ≤8 | ≤10 |  | 双硫腙分光光度法 火焰原子吸收法 |
|  | ＞1.0 | ≤10 | ≤15 | 95～105 | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 钾 | ＜1.0 | ≤10 | ≤15 | 85～115 | ≤10 | ≤15 |  | 等离子发射光谱法 火焰原子吸收法 |
|  | 1.0～3.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤8 | ≤10 |  | 火焰原子吸收法 |
|  | ＞3.0 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤8 |  |  |
| 钙 | ＜1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 等离子发射光谱法 火焰原子吸收法 |
|  | 1.0～5.0 | ≤10 | ≤15 | 95～105 | ≤8 | ≤10 |  | 火焰原子吸收法 |
|  | ＞5.0 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤8 |  |  |
| 镁 | ＜1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 火焰原子吸收法 EDTA络合滴定法 |
|  | ＞1.0 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤8 |  |  |
| 总碱度 (以 CaCO3计) | ＜50 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 酸碱指示剂滴定法 电位滴定法 |
|  | ＞50 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤10 |  | 酸碱指示剂滴定法 电位滴定法 |
| 挥发酚 | ＜0.05 | ≤20 | ≤25 | 85～115 | ≤15 | ≤20 |  | 4-氨基安替比林光度法 |
|  | 0.05～1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  |  |
|  | ＞1.0 | ≤8 | ≤10 | 90～110 | ≤8 | ≤10 |  | 溴化容量法 4-氨基安替比林光度法 |
| 阴离子表面活性剂 | ＜0.2 | ≤20 | ≤25 | 80～120 | ≤20 | ≤25 |  | 亚甲蓝分光光度法 |
|  | 0.2～0.5 | ≤15 | ≤20 | 80～120 | ≤15 | ≤20 |  |  |
|  | ＞0.5 | ≤15 | ≤20 | 85～110 | ≤10 | ≤15 |  | 亚甲蓝分光光度法 电位滴定法 |
| 化学需氧量 | 5～50 | ≤20 | ≤25 | – | ≤15 | ≤20 |  | 重铬酸盐法 |
|  | 50～100 | ≤15 | ≤20 | – | ≤10 | ≤15 |  |  |
|  | ＞100 | ≤10 | ≤15 | – | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 氨氮 | ≤1.0 | ≤15 | ≤20 | 70～130 | ≤5 | ≤10 |  | 纳氏试剂光度法 水杨酸分光光度法 滴定法、电极法 |
|  | ＞1.0 | ≤10 | ≤15 | 80～120 | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 钠 | ＜1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 等离子发射光谱法 火焰原子吸收法 |
|  | 1.0～10 | ≤10 | ≤15 | 95～105 | ≤8 | ≤10 |  | 火焰原子吸收法 |
|  | ＞10 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤8 |  |  |
| 亚硝酸盐氮 | ＜0.05 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤15 | ≤20 |  | N-(1-萘基)-乙二胺光度法 |
|  | 0.05～0.2 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤8 | ≤15 |  | 离子色谱法 N-(1-萘基)-乙二胺光度法 |
|  | ＞0.2 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤8 | ≤10 |  | 离子色谱法 |
| 硝酸盐氮 | ＜0.5 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤15 | ≤20 |  | 酚二磺酸分光光度法 离子色谱法 紫外分光光度法 |
|  | 0.5～4 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  |  |
|  | ＞4 | ≤5 | ≤10 | 95～105 | ≤8 | ≤10 |  | 离子色谱法 |
| 凯氏氮 | ＜0.5 | ≤25 | ≤30 | － | ≤15 | ≤20 |  | 经消解、蒸馏，用纳氏试剂比色法、水杨酸比色法、滴定法测定 |
|  | ＞0.5 | ≤20 | ≤25 | – | ≤10 | ≤15 |  |  |
| 高锰酸盐指数 | ＜2.0 | ≤20 | ≤25 | – | ≤20 | ≤25 |  | 酸性法、碱性法 |
|  | ＞2.0 | ≤15 | ≤20 | – | ≤15 | ≤20 |  |  |
| 溶解氧 | ＜4.0 | ≤10 | ≤15 | – | – | – |  | 碘量法、电化学探头法 |
|  | ＞4.0 | ≤5 | ≤10 | – | – | – |  |  |
| 五日生 化需氧量 | ＜3 | ≤20 | ≤25 | – | ≤20 |  | ≤25 | 稀释与接种法 |
|  | 3～100 | ≤15 | ≤20 | – | ≤15 |  | ≤20 |  |
|  | ＞100 | ≤10 | ≤15 | – | ≤10 |  | ≤15 |  |
| 总氰化物 | ＜0.05 | ≤20 | ≤25 | 85～115 | ≤15 |  | ≤20 | 异烟酸-吡唑啉酮光度法 吡啶-巴比妥酸光度法 |
|  | 0.05～0.5 | ≤15 | ≤20 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 |  |
|  | ＞0.5 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 | 硝酸银滴定法 |
| 氟化物 | ≤1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 | 离子选择电极法 氟试剂光度法 离子色谱法 |
|  | ＞1.0 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 |  | ≤10 |  |
| 总汞 | ＜0.001 | ≤30 | ≤40 | 85～115 | ≤15 |  | ≤20 | 冷原子吸收法 原子荧光法 |
|  | 0.001～0.005 | ≤20 | ≤25 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 |  |
|  | ＞0.005 | ≤15 | ≤20 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 | 冷原子吸收法、冷原子荧光法、双硫腙光度法 |
| 总砷 | ＜0.05 | ≤15 | ≤25 | 85～115 | ≤15 |  | ≤20 | 新银盐光度法、原子荧光法、Ag·DDC光度法 |
|  | ＞0.05 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 | Ag·DDC光度法 |
| 硒 | ＜0.01 | ≤20 | ≤25 | 85～115 | ≤15 |  | ≤20 | 荧光分光光度法 原子荧光法 |
|  | ＞0.01 | ≤15 | ≤20 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 |  |
| 总镉 | ＜0.005 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤10 |  | ≤15 | 石墨炉原子吸收法 |
|  | 0.005～0.1 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤8 |  | ≤10 | 双硫腙光度法、阳极溶出伏安法、火焰原子吸收法 |
|  | ＞0.1 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤8 |  | ≤10 | 火焰原子吸收法、示波极谱法 |
| 六价铬 | ＜0.01 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤10 |  | ≤15 | 二苯碳酰二肼光度法 |
|  | 0.01～1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤5 |  | ≤10 |  |
|  | ＞1.0 | ≤5 | ≤10 | 90～110 | ≤5 |  | ≤10 |  |
| 铅 | ＜0.05 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤10 |  | ≤15 | 石墨炉原子吸收法 |
|  | 0.05～1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤8 |  | ≤10 | 双硫腙光度法、阳极溶出伏安法、火焰原子吸收法 |
|  | ＞1.0 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 |  | ≤10 | 火焰原子吸收法 |
| 其它无机指标 | - | ≤15 | ≤20 | 90～110 | ≤5 |  | ≤10 | - |
| 其它有机指标 | - | ≤20 | ≤30 | 70～130 | ≤15 |  | ≤20 | - |

说明：1、准确度控制用加标回收率和自制质控样最大允许相对误差(RE)表示。

2、精密度控制以平行双样最大允许相对偏差表示

附件2广西水功能区水质监测服务月考核评分表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务时效（40分） | 按照采购合同约定时间完成监测，并提交监测信息、数据、报告 | 按时完成得40分，监测数据超过数据上报时间扣40分。 |
| 2 | 采样规范性（10分） | 采样规范性 | 图片、视频或者现场核查发现明显不规范行为，并影响监测数据准确性情况，扣2分/次，扣完为止。 |
| 3 | 检测人员能力（10分） | 从事环境监测人员持证上岗，必要时接受采购人培训情况 | 监测人员持证上岗且接受采购人培训得10分，每发现1人未持证或不接受培训扣0.5分，扣完为止 |
| 4 | 原始资料记录（10分） | 现场采样、样品交接记录、实验分析记录、质控记录。 | 记录完整、准确得10分；缺少记录或有明显错误而影响上报数据准确度，扣1分/项.次，扣完为止。 |
| 5 | 外部质量核查（10分） | 采购人开展的外部质量核查结果 | 合格得10分，不合格不得分。 |
| 6 | 监测报告 （20分） | 监测报告质量（包括结果正误、项目完整性、方法适用性、数据合理性等） | 质量符合要求得20分，发现一处影响监测数据准确性的错误扣5分，扣完为止。 |