附件

广西壮族自治区环境信息中心

档案密集柜采购需求

一、项目要求

（一）主要参数简介

| 名称 | 数量 | 需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 档案密集柜 | 22组 | 一、项目概况 广西壮族自治区环境信息中心档案密集柜采购 - 项目内容 - 密集柜主要技术参数及性能（配置）要求 规格：2400*900*580mm,颜色：灰白色。 密集架用材（部件）质量要求： 1、路轨：3.0mm优质耐指纹电解板，采用标准；GB710-88，产地厂家：上海。 2、1204号双排精密轴承，传动轴：45号C20实心优质钢，采用标准；GB710-88，产地厂家：上海。 3、轨道方钢：实心方钢，25×25mm，安装后水平偏差不大于2.5mm/m，全长不大于1.0mm。 4、架体：采用上海宝钢钢铁公司或同档次以上的优质冷轧钢板：立板≥1.5mm；搁板、门板、隔板≥1.3mm；顶板、防尘板、防鼠板≥1.2mm，搁板均匀载重量≥80KG.其余均按照国家标准。架体组装后整体结实、坚固耐用，款式新颖。箱体配不锈钢锁。层数间距可自由调整，表面静电喷涂。 5、传导机构：⑴轴承：204和1204，E级；⑵实心轴：￠30，45#钢；⑶连接钢管：￠26×26，无缝钢管；⑷铁滚轮HT40铸铁；⑸链轮：ZG45；⑹链条：FR420, ￠8.5；⑺摇盘：把手为折叠式，可有效避免通道障碍，摇动任何一列均不会带动其他摇把转动。 6、摇手体总成、滚轮轴承：双向超越离合器结构。 7、制动装置：每列均装有制动装置。 8、防震装置：采用磁性密封条。 9、防倾倒装置：不小于3.5mm耐指纹电解板。 10、底盘：不小于3.0mm耐指纹电解板。 - 11、所有工艺、材料符合GB6807 GBT13667.4-2003、GBT13667.3-2003、GB699、GB710、GB711、GB1135、GB1285国家标准。 |

（二）档案密集架材料配置即采用标准一览表

| 设备名称 | 设备配置 | 材料规格 | 技术参数 | 采用标准 | 产地厂家 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 | 轨道座 | δ=3.0 | 耐指纹电解板 | GB710-88 | 上海 |  |
|  | 轨芯 | 25*25 | 实心方钢 | GB3078-94 | 上钢五厂 |  |
| 底架 | 横纵梁及轮架组合 | δ=3.0 | 热轧钢板 | GB711-88 | 上海宝钢 | 底盘采用整体焊接，刚性足，不变形，表面喷塑。 |
|  | 底盘 | δ=3.0 | 耐指纹电解板 | GB711-88 | 上海宝钢 |  |
| 架体 | 立板 | δ=1.5 | 冷轧钢板 | GB710-88 | 上海宝钢 | 架体结实坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整，表面喷塑 |
|  | 搁板 | δ=1.3 | 冷轧钢板 | GB710-88 | 上海宝钢 |  |
|  | 中封板 | δ=1.2 | 冷轧钢板 | GB710-88 | 上海宝钢 |  |
| 面门 | 门框 | δ=1.2 | 冷轧钢板 | GB710-88 | 上海宝钢 | 门板平整，款式新颖，表面亚光喷塑。ISO9001认证产品 |
|  | 门板 | δ=1.2 | 冷轧钢板 | GB710-88 | 上海宝钢 |  |
| 侧护板 |  | δ=1.0 | 冷轧钢板 | GB710-88 | 上海宝钢 | 凹凸形新工艺，设计新颖，亚光喷塑 |
| 传动机构 | 轴承 | HR204 | E级 | GB276-82 | 哈尔滨轴承 | 传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇力轻，运行平衡，性能达到和超过国家标准 |
|  | 传动轴 | Ф20 | 45#实心圆钢 | GB699-88 | 上钢五厂 |  |
|  | 连接钢管 | Ф25 | 无缝钢管 | GB8162 | 上钢五厂 |  |
|  | 滚轮 | Ф120 | HT20-40 | GB9439-88 | 上钢五厂 |  |

| 传动装置 | 链轮 | 12.48 | 精制 | GB11253-89 | 上钢五厂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 链条 | B系列08B-2 | Ф8.5节距12.7F12420 | GB1135-89 | 江南链条厂 |  |
|  | 手摇柄 | 260*110*150 | ZG45 | GB1285-85 | 自制 | 造型美观大方，手感舒适 |
|  | 摇柄轴承 | Ф32 | E级 | GB276-82 | 哈尔滨轴承 |  |
| 锁定装置 | 边列锁定 | 凸轮自锁式 | 无 | 企业标准 | 上海 | 每列均装有制动装置，操作方便制动可靠使用存取安全 |
| 密封 | 密封条 | 20*20 | PVO | 永久耐老化 | 北京 | 每列的接触面均有缓冲剂密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能 |
| 锁具 |  | S型门锁 | 豪华复合式 |  | 中兴 |  |
| 顶板 |  | δ=1.2 | 冷轧钢板 | GB710-88 | 上海宝钢 |  |
| 防尘板 |  | δ=1.2 | 冷轧钢板 | GB710-88 | 上海宝钢 |  |
| 防倒板 |  | δ=3.0 | 耐指纹电解板 | GB710-88 | 上海宝钢 |  |
| 表面处理 | 处理药剂 | 预脱脂、脱脂、除油除锈、水洗、磷化、水洗、干燥、钝化等八道工序 |  |  |  | 宁波 |
|  | 表面喷塑 | 环保性粉末静电高温喷塑，硬度≥0.4°冲击力60kg/㎡，附着力≥2级，膜厚60-70um |  |  |  | 阿克苏·诺贝尔·长城涂料（宁波）有限公司产品 |
|  | 纯水洗 | 电导率≤10us |  |  |  |  |
| 紧固件 |  |  | 45#/Q235-A钢制镀锌标准化零件 | GB5782 | 宁波市翱翔大型紧固件有限公司 |  |

（三）档案密集架的结构特点

质量标准

1.各项工艺标准符合国家档案局DA/T7-92行业标准

2.手动密集架通用技术条件国家标准GB/T136673-2003

3.手动密集架规格H2300*W900*D510/560

4.所用材料符合SPCC/GB710  SPCC/GB711武钢产优质冷轧钢板，工件表面磷化处理。符合GB/T13667.3-2003标准间全部采用镀锌件，其他配件符合国家有关行业规定。

（1）档案密集架的组成：

a.档案密集架严格采用国标优质冷轧钢板，使用先进的数控机械设备段压成型，表面喷涂采用全自动九工位喷塑流水线，使用环保型环氧聚酯静电粉末喷塑制成。有底盘系列、传动系统，安全防护装置、制动装置、防尘密封系统立板、侧板、顶板、搁板、门板、摇臂等组成，标准件全部采用镀锌件。

b.边列与中间列均可双面使用，边列可两头固定中间摇动也可中间固定两边分摇，摇臂采用方向盘及多种式样，密集架的上顶有防尘板，列与列之间装有抗老化磁性橡胶密封条起缓冲作用，形成两列之间的全封闭，门列与中间移动列分别装有锁具和制动装置，每套密集架闭合后可用总锁锁住形成一个封闭的整体，各列移开后单独制动，整个架体具有防火、防尘、防潮、防鼠、防盗和保密功能。

（2）底盘系统：

底盘作用是承载架体质量和安装传动装置。

底盘使用3.0mm耐指纹电解板冲压成形，底座高为23mm，宽130mm,采用高强度桥梁式插接组合结构，加配焊接加强型整体轮架，强度可靠，且便于运输、安装、调试。底盘各段组装时用螺栓连接。

（3）传动系统

传动系统为二级传动，传动系统由：摇把、链条、传动轴轴承、行走轮组成，采用立式调心轴承、传动轴使用45#、Ф32的无缝钢管，双驱动双向传动，行走轮采用铸铁轮强度可靠耐久，结构紧凑，变速机构使用破断力≥1800kgy，摩托车专用链条，并增加了二级变速固定盘，配以齿轮自动离合方向盘（或摇臂、摇柄移动时自动挂挡，密集架处于不动时，摇柄自动停于垂直位置，手柄为折叠式）使密集架移动轻捷灵活、平移前后移动达到最佳效果，消除了列端惯性不同步现象，并设立了防倾倒装置，使密集架在正常使用下不会倾倒而伤人或损坏设施。

（4）安全防护装置

安全防护装置包括密封装置、防倾倒装置、限位装置、制动装置等。

a.密封装置：采用磁性抗老化橡胶密封条，安装架体的两端与两架之间的接触面上以缓冲架体碰撞减低架体聚合时发出的响声且有防尘、防火、防鼠功能。

b.防倾倒装置在每列密集架的底盘上安装钢板安全钩，并与轨道相连，防止架体倾倒，达到安全可靠。

c.制动装置：制动装置安装于每列密集架侧端，侧板的中部它可使密集架不被他人移动，有效地保证查阅人员的安全。

（5）立板部件

a.立板是密集架的垂直骨架，选用1.5mm冷轧钢板四边折弯结构，并冲以等距的排孔以保证搁板垂直方向调整距离。

b.搁板表面光滑平整采用1.2mm整体冷轧钢板折弯成型承重达到80kg/层。净层高335mm

（6）侧板、立架、顶板、防尘板的组合方式

侧板采用圆弧双节分侧板，使用1.2mm冷轧钢板，四周折弯圆弧型结构，以保证侧板平直，每列侧板上装有两块目录框，便于装插档案目录，使用镀锌m6螺丝，把立柱、顶板、侧板紧密相连，顶部装有防尘板，具有防尘功能，使用抽芯铆钉或标准紧固件固定在顶板上。

（7）轨道

轨道的形成有埋入式和地面式两种，我们采用地面式两面加护坡式形式，护坡两边的钢板表面，表面采用不锈钢板装饰板，更加美观通行方便，轨道安装定位后，双轨平行，架体移动时与轨道保持90度达到灵活、轻便、可靠。

（8）密集架的制作工艺

密集架整体颜色为全喷塑亚光乳白色，边架装有整体闭合锁，门面装有扣手方形锁。

a.板材的加工：在板材剪切下料、冲压、轧压等工序要全部达到模具化，零件组合焊接从轨道立柱、底盘、封门的钻孔，等工作，需要达到工装夹具化，使产品具有优良的互换性和协调性。

b.焊接：焊接避免外露电镀件表面有烧焦、起泡、剥落、裂纹、划伤等缺陷。

c.表面处理：架体的表面及各部件全部采用静电粉末喷塑，各零件在经过喷塑处理后，喷塑表面应均匀光亮平整，色泽一致，无光角露底，锈迹、剥落、变色，明显的流迹疙瘩气孔裂纹及划伤等缺陷。

d.表面处理：表面处理采用乳化剂和碱性助剂脱脂，磷酸除锈，最后粉末喷涂装饰防护性能有良好的附着力强，架体内壁处理方法和外表处理方法相同。

（9）装配

a.每列组装后，上中下护板的对缝外间隙不大于2.5mm。

b.传动机构应转动灵活、平衡、不得有失灵现象。

c.单列密集架运行每列标准，手柄摇动不大于1.5kg，列长大于标准列者，手柄摇力应适当增加。

d.各结构件和架体无明显变形，架体无倾斜现象。

二、商务要求

（一）报价要求

本项目实行总承包报价，不得超过4万元，超过4万元属于无效报价。报价为采购人指定服务范围内的全部价格，包括：1.人工、差旅、材料、设备等服务价格；2.必要的保险费用和各项税金；3.与本项目有关的其他一切费用，采购人不再支付成交价格以外的任何费用。

（二）项目服务时间及服务地点

1.服务期限：自项目通过验收后一年。

2.服务地点：南宁市。

3.服务交付时间及交付地点：

（1）交付时间：合同签订后7个工作日交付。

（2）交付地点：广西壮族自治区环境信息中心。

4.付款条件

项目通过验收后并收到乙方开具合法、有效的发票后的10个工作日内，向乙方支付100%的合同款；

5.售后服务要求

（1）免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试，直至最终验收前产生的所有费用由供应商承担；

（2）质量保证期：质量保证期为1年，在保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，供应商须负责免费维修或调换；

（3）故障响应时间：货物发生故障时，在接到采购人通知后24小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时，12小时内不能修复的，提供替代品；

（4）验收所需工具、器材由供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，需双方签字，并加盖双方公章；

（5）供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

6.▲材料实质性要求

（1）检测报告的提交：a.“密集架耐指纹电解板路轨”由国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检验报告；b.“耐指纹电解板防倾倒装置检测报告”由国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检验报告；c.“耐指纹电解板密集架底盘检测报告”由国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检验报告；d.“塑粉检测报告”由国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检验报告；e.“S型门锁检测报告”由国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检验报告。（报价时必须提交，原件备查）

（2）资质证书的提交：a.供应商提供通过ISO9001：2015质量管理体系、ISO14001：2015环境管理体系、通过ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证证书 ；b.供应商提供通过售后服务评价达标评审委员会经评审达到五星级通过认证的范围含办公家具且具有完善的售后服务体系符合GB/T27922-2011国家标准《商品售后服务评价体系》证书，售后服务高级管理师达到10名以上（含10名）；c.供应商提供CTEAS家具定制服务认证证书七星级及CTEAS家具服务能力资质认证证书A级认证证书。（报价时必须提交，原件备查）

7.▲持有原厂家授权委托书方可参与报价。

8.其他要求

报价资料必须包含营业执照，公司资质、报价清单等。

带“▲”为必须提供，否则报价无效。