附件

广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心空气源太阳能热水器采购项目采购需求

| 一．项目要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 预算金额 | 需求内容 |  |  |
| 热水采购项目 | 采购预算费用合计。 | 根据采购方要求，中标方负责提供热水服务，满足采购方的热水使用需求，并对热水使用的相关安全和服务质量负责。 |  |  |
| 二、技术要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 空气源热泵机组 | 技术性能参数及配置要求： ▲1、空气源热泵机组额定制热量≥19.0KW，额定输入功率≤4.56KW，制热能效系数≥4.4 2.额定产水量≥390m³/h 3.电源：380V-3N/50Hz 噪音≤62dB(A) | 1 | 台 |
| 2 | 太阳能集热板 | 太阳能集热板、同时含太阳能压块、集热器镀锌支架、集热器连接件 等配件 1、规格 2000×1000mm。 2、有效采光面积1.85㎡。 | 12 | 块 |
| 3 | 5吨热水水箱 | 1、容积为 5m³圆形不锈钢保温水箱。 | 1 | 个 |
| 4 | 空气能循环水泵 | 1、额定流量 Q≥3.8m³/h。 2、额定扬程 H≥13m。 3、额定输入功率 N≤0.6kw。 | 1 | 台 |
| 5 | 太阳能循环水泵 | 1、额定流量 Q≥2.5m3/h 2、额定扬程 H≥13m 3、额定功率 N≤0.4kW | 1 | 台 |
| 6 | 热水增压泵 | 1、额定流量 Q≥5.5m³/h。 2、额定扬程 H≥18m。 3、额定功率 N≤0.8kW。 | 2 | 台 |
| 7 | 空气能太阳能电控箱 | 1、具有温差循环、定时供热水、定时定量补冷水的功能。 2、热泵采用微电脑温控，热泵可根据环境温度、水箱水温自动开机、停机，保证水箱水温满足 45~55℃之间。 | 1 | 项 |
| 8 | 阀门配件 | DN25-32 | 1 | 项 |
| 9 | 空气能及水箱基础 | 1、槽钢等钢材建造的平面基础，受力均匀，减少储水容量变化引起的板材磨损，延长水箱使用寿命。 | 1 | 项 |
| 10 | 工程安装费用 | 所有设备安装、调试、技术服务等费用 | 1 | 项 |
| 三、商务要求 |  |  |  |  |
|  |  | 1、报价要求 标报价包括：货物价款、标准附件、辅材、安装调试、包装、运输、装卸、保险费、各类税费、产品检测、检验费、验收费、产品质保期内维护费、及其它与本项目有关的未列明 的一切费用 2.质保期限及服务地点 （1）质保期限: 1年（自项目交付使用之日起） （2）服务地点:广西生态环境厅机关服务中心 3、服务交付时间 （1）交付时间：2022年 月。 |  |  |