附件1

# 项目基本情况介绍，需求内容及要求

# 一、项目基本情况

因我单位咨询业务需求，需委托开展广西梧州市蒙山县生态环境状况调查及评估技术服务，主要工作内容为配合开展生态环境现状调查、生态环境状况评估和禁止开发区矢量数据库建库。

项目成果知识产权归我单位所有。

# 二、主要工作内容及要求

## （一）生态环境现状调查

## 基准年为2019、2020、2021年3年度，完成蒙山县经济社会环境现状数据调查，内容详见表1。

表1生态环境基础现状表

| 指标 |  |  | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济发展 | 地区生产总值（亿元） |  |  |  |  |
|  | 人均地区生产总值（元） |  |  |  |  |
|  | 财政收入（亿元） |  |  |  |  |
|  | 固定资产投资（亿元） |  |  |  |  |
|  | 社会消费品零售总额（亿元） |  |  |  |  |
|  | 进出口总额（亿美元） |  |  |  |  |
|  | 工业增加值（亿元） |  |  |  |  |
|  | 服务业增加值比重（%） |  |  |  |  |
|  | 常住人口城镇化率（%） |  |  |  |  |
|  | 户籍人口城镇化率（%） |  |  |  |  |
|  | 拥有科技创新型企业（个） |  |  |  |  |
| 人口状况 | 常住人口（万人） |  |  |  |  |
|  | 居民人均可支配收入（元） |  |  |  |  |
|  | 其中：城镇居民人均可支配收入（元） |  |  |  |  |
|  | 城镇新增就业人数（万人） |  |  |  |  |
|  | 基本养老保险参保率（%） |  |  |  |  |
|  | 城镇保障性住房建设和棚户区改造（套） |  |  |  |  |
| 资源环境 | 万元生产总值用水量（吨） |  |  |  |  |
|  | 单位生产总值能源消耗降低（%） |  |  |  |  |
|  | 森林覆盖率（%） |  |  |  |  |
|  | 森林蓄积量（万立方米） |  |  |  |  |
|  | 全区城市空气质量达标率（%） |  |  |  |  |
|  | 主要江河流域水质优良比例（%） |  |  |  |  |
|  | 劣V类水体比例（%） |  |  |  |  |
|  | 主要污染物排放量降低 | 化学需氧量（%） |  |  |  |
|  |  | 氨氮（%） |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫（%） |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物（%） |  |  |  |
| 乡村 振兴 | 累计脱贫人口（万人） |  |  |  |  |
|  | 贫困发生率（%） |  |  |  |  |
|  | 贫困人口人均纯收入增速（%） |  |  |  |  |
|  | 完成扶贫移民搬迁贫困人口（万人） |  |  |  |  |
|  | 农村居民人均纯收入（元） |  |  |  |  |
| 生态 产业 | 农业总产值（亿元） |  |  |  |  |
|  | 自治区级以上现代特色农业示范区（个） |  |  |  |  |
|  | 休闲农业、乡村旅游接待人次（万人） |  |  |  |  |
|  | 旅游接待总人数（万人) |  |  |  |  |

## （二）生态环境状况评估

## 1.数据源

## 2015年和2020年土地覆盖分类采用LandsatTM/ETM+30m分辨率和ENVISAT ASARERS 1/2 Radar 30m分辨率遥感数据、辅助数据及相关资料（主要包括DEM、县级行政界线、道路、河网、植被类型、土地利用等数据）。

## 2.评价指标

## （1）遥感土地覆盖分类体系

## 使用蒙山县2015年和2020年土地覆盖分类解译数据，以生态系统为对象，考虑植被类型特征，基于土地覆盖分类体系（如表2所示），完成蒙山县生态系统类型2015-2020年动态变化分析。

表2土地覆盖分类体系

| 序号 | I级分类 | 代码 | II级分类 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林地 | 101 | 常绿阔叶林 | 自然或半自然植被，H=3-30m，C>20%,不落叶，阔叶 |
|  |  | 102 | 落叶阔叶林 | 自然或半自然植被，H=3-30m，C>20%,落叶，阔叶 |
|  |  | 103 | 常绿针叶林 | 自然或半自然植被，H=3-30m，C>20%,不落叶，针叶 |
|  |  | 104 | 落叶针叶林 | 自然或半自然植被，H=3-30m，C>20%,落叶，针叶 |
|  |  | 105 | 针阔混交林 | 自然或半自然植被，H=3-30m，C>20%, 25%<F <75%, |
|  |  | 106 | 常绿阔叶灌木林 | 自然或半自然植被，H=0.3-5m，C>20%,不落叶，阔叶 |
|  |  | 107 | 落叶阔叶灌木林 | 自然或半自然植被，H=0.3-5m，C>20%,落叶，阔叶 |
|  |  | 108 | 常绿针叶灌木林 | 自然或半自然植被，H=0.3-5m，C>20%,不落叶，针叶 |
|  |  | 109 | 乔木园地 | 人工植被，H=3-30m，C>20% |
|  |  | 110 | 灌木园地 | 人工植被，H=0.3-5m，C>20% |
|  |  | 111 | 乔木绿地 | 人工植被，人工表面周围，H=3-30m，C>20% |
|  |  | 112 | 灌木绿地 | 人工植被，人工表面周围，H=0.3-5m，C>20% |
| 2 | 草地 | 21 | 草甸 | 自然或半自然植被， K>1.5，土壤水饱和，H=0.03-3m，C>20% |
|  |  | 22 | 草原 | 自然或半自然植被， K=0.9-1.5，H=0.03-3m，C>20% |
|  |  | 23 | 草丛 | 自然或半自然植被，K>1.5，H=0.03-3m，C>20% |
|  |  | 24 | 草本绿地 | 人工植被，人工表面周围，H=0.03-3m，C>20% |
| 3 | 湿地 | 31 | 森林沼泽 | 自然或半自然植被，T>2或湿土，H=3-30m，C>20% |
|  |  | 32 | 灌丛沼泽 | 自然或半自然植被，T>2或湿土，H=0.3-5m，C>20% |
|  |  | 33 | 草本沼泽 | 自然或半自然植被，T>2或湿土，H=0.03-3m，C>20% |
|  |  | 34 | 湖泊 | 自然水面，静止 |
|  |  | 35 | 水库/坑塘 | 人工水面，静止 |
|  |  | 36 | 河流 | 自然水面，流动 |
|  |  | 37 | 运河/水渠 | 人工水面，流动 |
| 4 | 耕地 | 41 | 水田 | 人工植被，土地扰动，水生作物，收割过程 |
|  |  | 42 | 旱地 | 人工植被，土地扰动，旱生作物，收割过程 |
| 5 | 人工 表面 | 51 | 居住地 | 人工硬表面，居住建筑 |
|  |  | 52 | 工业用地 | 人工硬表面，生产建筑 |
|  |  | 53 | 交通用地 | 人工硬表面，线状特征 |
|  |  | 54 | 采矿场 | 人工挖掘表面 |
| 6 | 其它 | 61 | 稀疏林 | 自然或半自然植被，H=3-30m，C=4-20% |
|  |  | 62 | 稀疏灌木林 | 自然或半自然植被，H=0.3-5m，C=4-20% |
|  |  | 63 | 稀疏草地 | 自然或半自然植被，H=0.03-3m，C=4-20% |
|  |  | 64 | 苔藓/地衣 | 自然，微生物覆盖 |
|  |  | 65 | 裸岩 | 自然，坚硬表面 |
|  |  | 66 | 裸土 | 自然，松散表面，壤质 |
|  |  | 67 | 沙漠/沙地 | 自然，松散表面，沙质 |
|  |  | 68 | 盐碱地 | 自然，松散表面，高盐分 |
|  |  | 69 | 冰川/永久积雪 | 自然，水的固态 |

注：C：覆盖度\郁闭度（%）；F：针阔比率（%）；H：植被高度（米）； T：水一年覆盖时间（月）；K：湿润指数。

## （2）生态系统构成及格局评价指标

## 评价蒙山县2015、2020两个年度生态系统类型、分布、比例与空间格局，分析各类型生态系统相互转化特征，生态系统格局评价指标体系如表3所示。

表3生态系统格局及变化评价指标

| 评价内容 | 评价指标 |
| --- | --- |
| 生态系统构成 | 生态系统面积 |
|  | 生态系统构成比例 |
| 生态系统构成变化 | 类型面积变化率 |
| 生态系统景观格局特征及其变化 | 斑块数（NP） |
|  | 平均斑块面积（MPS） |
|  | 类斑块平均面积（MPST） |
|  | 边界密度(m/hm2)（ED） |
|  | 聚集度指数(%)（CONT） |
| 生态系统结构变化各类型之间相互转换特征 | 生态系统类型变化方向 |
|  | 综合生态系统动态度 |
|  | 类型相互转化强度 |

## 3、矢量数据库建库

## 基于1：25万比例尺地形图，建立蒙山县禁止开发区和生态保护红线勘界定标试点矢量数据库，数据格式为.shp。坐标为国家大地2000坐标。

## 禁止开发区包括：

## （1）有关法律法规规章确定的禁止开发区域：①国家公园；②自然保护区；③森林公园的生态保育区和核心景观区；④风景名胜区（除人文景观类外）核心景区；⑤地质公园的地质遗迹保护区；⑥世界自然遗产的核心区和缓冲区；⑦河湖、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区；⑧县级及以上集中式饮用水水源一级保护区；⑨水产种质资源保护区的核心区；⑩其他类型禁止开发区的核心保护区域。

## （2）其他各类保护区域：①极小种群物种分布的栖息地；②一级国家级公益林；③重要河湖、湿地（含滨海湿地）；④国家级水土流失重点预防区；⑤野生植物集中分布地；⑥自然岸线；⑦可能造成生境破碎化，影响生态廊道的连通性、自然生态整体性和系统性的重要区域。

## （3）蒙山县生态保护红线勘界定标试点矢量数据集（包括勘界定标280个界桩矢量数据（经纬度、编号）；51个标志牌矢量数据（经纬度、编号、属性表（生态功能区概述，管控要求））。

三、服务地点

## 梧州市蒙山县。

四、服务时间

## 2022年7-10月。具体任务节点见表4。

# 表4  工作计划与工作内容

| 序号 | 工作时限 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 2022年8月31日前 | ## 生态环境现状调查 |
| 2 | ## 2022年9月30日前 | ## 生态环境状况评估 |
| 3 | ## 2022年8月31日前 | ## 矢量数据库建库 |

五、付款方式

## 银行转账支付。合同签订后支付20%的合同款；数据表、技术报告验收通过后支付40%的合同款；矢量数据库验收通过后支付40%的合同款。