附件1

# 项目基本情况介绍，需求内容及要求

# 一、项目基本情况

因我单位业务需求，拟委托开展广西贺州市境内贺江、桂江一二级支流流域生态环境调查技术服务，主要工作内容为流域基础状况调查、水系环境风险源调查和流域矢量数据库建立。

项目成果知识产权归我单位所有。

# 二、主要工作内容及要求

（一）河流基础状况调查

调查收集流域内环境敏感目标、水文水系、水环境功能及水质目标等基础状况。

通过资料收集、现场调查等方法，摸清贺州市境内贺江、桂江一二级支流流域内环境敏感目标、水文水系、水环境功能及水质目标、区域气象概况、流域地形地貌、水环境质量状况、现有闸坝信息等基础状况，为编制处置预案提供基础信息资料。

（1）流域内环境敏感目标

调查贺州市境内贺江、桂江一二级支流流域内县级及以上集中式地表水饮用水水源地基本信息（含名称、经纬度、级别等信息）和跨界断面，以及自然文化资源保护区、国家重点生态功能区、重点风景名胜区及其他生态保护红线划定或具有生态服务功能的环境敏感区。

（2）水文水系

调查统计贺州市境内贺江、桂江一二级支流分布、走向、长度、流域面积、河道宽度、河槽深度、河床比降、流量（包括平水期、丰水期及枯水期流量）及流速等基础水文资料；绘制受控河段流域水系图。

（3）水功能及水质目标

调查掌握贺州市境内贺江、桂江一二级支流水功能区分区数据，按照水功能区划情况和近5年水质监测数据，按照水功能区对水质的要求对照核查是否存在相关水功能区保护相关问题。

（4）区域气象概况

调查贺州市境内贺江、桂江一二级支流所在区域年、季、月气温分布、降雨量分布、极端天气（暴雨一次降水量）出现情况及几率。

（5）流域地形地貌

调查贺州市境内贺江、桂江一二级支流所在流域地形、地貌等概况。

（6）水环境质量状况

根据生态环境保护部门设置的监测断面，收集贺州市境内贺江、桂江一二级支流河流监测断面水质监测情况，按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行综合评价。

（7）现有闸坝信息

调查统计贺州市境内贺江、桂江一二级支流现有水电站、拦水坝、水库、坑塘、滩地等可利用人工设施现状。重点调查各设施位置、经纬度坐标、坝长、坝宽、坝高、水位、设计总库容、与河道敏感目标（重点关注饮用水源、取水口）位置关系等基础信息，绘制现有可利用人工设施分布图。

（8）流域产业结构及布局

调查贺州市境内贺江、桂江一二级支流流域涉及市、县、区等产业结构组成，明确工业区分布（包括主要集中排水口位置及风险排放源位置）与河流的位置关系。

资料收集清单参见表1。

表1  河流基础状况基础资料收集清单

| 资料类别 | 资 料 内 容 |
| --- | --- |
| 环境敏感目标资料 | 流域内县级及以上集中式地表水饮用水水源地基本信息（含名称、经纬度、级别等信息）和跨国界、省界断面，以及自然文化资源保护区、国家重点生态功能区、重点风景名胜区及其他生态保护红线划定或具有生态服务功能的环境敏感区 |
| 水文水系 | 流域干、支流近3年水文资料（含丰、平、枯不同水期的平均流量、流速数据）、流域河湖名录、一河一档资料、水功能区划 |
| 水功能区及水质目标 | 流域水系水功能区分区数据 |
| 区域气象概况 | 流域内多年降雨量、气温等气象数据 |
| 流域地形地貌 | 1：10万比例尺流域数字高程DEM数据 |
| 水环境质量状况 | 流域内河流监测断面水质监测数据。 |
| 现有闸坝信息 | 流域内水库、电站、闸坝（含拦河闸、泵站、橡胶坝、滚水坝）等水利设施基础数据 |
| 流域产业结构及布局 | 流域缓冲区内主要工业园区、产业布局等数据 |

注：基础资料中经纬度要求为十进制小数点后6位的精度要求。

完成资料收集后，进行整理分析，建立如下清单：

①环境敏感目标清单（见表2）；

表2  环境敏感目标清单

| 序号 | 类型 | 名称 | 经度 | 纬度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

注：类型分为县级集中式饮用水水源地、地市级集中式饮用水水源地、跨国界断面、省界断面、自然文化资源保护区、国家重点生态功能区、重点风景名胜区及其他生态保护红线划定或具有生态服务功能的环境敏感区。

②河流基础信息表（见表3）。

表3  河流基础信息表

| 序号 | 水系名称 | 水 系 简 称 | 河流/河段名称 | 河流/河段别名 | 河流/河段简称 | 起始地点 | 起点经度 | 起点纬度 | 终点地点 | 终点经度 | 终点纬度 | 长度(公里） | 水功能区 | 目标水质 | 当前水质 | 丰水期平均流速（米/秒） | 丰水期平均流量（立方米/秒） | 平水期平均流速（米/秒） | 平水期平均流量（立方米/秒） | 枯水期平均流速（米/秒） | 枯水期平均流量（立方米/秒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

③流域气象站点数据

进行汇编统计分析而得。数据集为贺州市境内桂江、贺江一二级支流流域基本、基准地面气象观测站数据集包括气压、气温、空气湿度、降水等要素的年气候标准值。

④流域地形地貌

贺州市境内桂江、贺江一二级支流流域内1:10万比例尺数字高程数据集。

⑤现有闸坝信息

调查统计贺州市境内桂江、贺江一二级支流现有水电站、拦水坝、水库、坑塘、滩地等可利用人工设施现状。重点调查各设施位置、经纬度坐标、坝长、坝宽、坝高、水位、设计总库容、与河道敏感目标（重点关注饮用水源、取水口）位置关系等基础信息。

⑥流域产业结构及布局

调查贺州市境内桂江、贺江一二级支流流域涉及市、县、区等产业结构组成，明确工业区分布（包括主要集中排水口位置及风险排放源位置）与河流的位置关系。

（二）河流环境风险源调查

流域重点环境风险源现场调查要求对贺州市境内桂江、贺江一二级支流流域内的环境风险源、环境敏感区域（点）， 以环境应急设施（空间）等因素进行调查识别，建立流域环境风险源和环境敏感点清单，并根据河流上设有的闸坝、桥梁、或可利用的洼地、分流河道、临时筑坝点等适合开展应急处置的设施和有利地形，建立应急处置预案，并将调查收集到的有关数据信息输入电脑应急平台系统，实行河流信息共享和动态管理。

调查收集流域内(河道收水范围内)重点环境风险源,具体包括:

2.1 固定源调查内容

（1）工业企业: 企业名称、地理位置、排放口的位置、排放方式、排放去向、主要的风险物质类型及存量、主要风险环节、已采取或可采取的风险防范措施、距敏感水域的距离等;

（2）规模化养殖场: 场址和排放口的位置、粪污处理工艺、养殖种类和规模、距敏感水域距离、已采取或可采取的风险防范措施等;

（3）污水处理厂: 厂址和排放口的位置、处理工艺、设计规模、处理规模、污水排放去向、距敏感水域距离等;

（4）垃圾填埋场: 名称、地理位置、排放口的位置、处理工艺、距敏感水域距离、已采取或可采取的风险防范措施等

（5）其他点源风险源调查。

2.2 移动源调查内容

（1）涉及贺州市境内桂江、贺江一二级支流环境风险物质运输的道路及水路运输载具,主要调查运输路线数量、地理坐标、经过的环境功能区类型、环境风险物质运输能力、以及风险防范措施(防撞墙、防护栏等)等;

（2）跨越河流的输油、输气管线的名称、长度、物质种类以及风险防控措施等。

（3）其他风险源调查

包括上游输入性污染等其他河流风险源调查与评估。

（4）近五年突发环境事件调查

表4  河流重点风险源基础资料收集清单

| 资料类别 | 资 料 内 容 |
| --- | --- |
| 重点环境风险源 | 固定源：流域内“一废一库一品”等重点环境风险企业清单（含企业名称、地址、经纬度、行业、主要环境风险物质等信息） |
|  | 移动源：涉及环境风险物质运输的道路及水路运输载具,主要调查运输路线数量、地理坐标、经过的环境功能区类型、环境风险物质运输能力、以及风险防范措施(防撞墙、防护栏等)等; 跨越河流的输油、输气管线的名称、长度、物质种类以及风险防控措施等。 |
| 其他风险源调查 | 包括上游输入性污染等其他河流风险源调查与评估。 |
| 近五年突发环境事件调查 | 流域内突发环境相关资料。 |

注：基础资料中经纬度要求为十进制小数点后6位的精度要求；矢量数据为大地2000坐标

完成资料收集后，进行整理分析，建立如下清单：

①重点环境风险企业清单（见表5）；

表5  重点环境风险企业清单

| 序号 | 区县 | 企业名称 | 地址 | 行业 | 经度 | 纬度 | 主要环境风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

注：经纬度要求为十进制小数点后6位的精度要求。

②其他环境风险企业清单；

表6  其他环境风险企业清单

| 序号 | 区县 | 企业名称 | 地址 | 行业 | 经度 | 纬度 | 主要环境风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

注：经纬度要求为十进制小数点后6位的精度要求。

③近五年突发环境事件清单。

表7近五年突发环境事件清单

| 序号 | 时间 | 发生地 | 起因 | 类型 | 处置情况 | 等级划分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

注：参照生态环境主管部门相关技术规范确定类型、等级。

（三）流域矢量数据库建立

基于1：5万比例尺地形图，建立贺州市境内桂江、贺江一二级支流流域矢量数据库，数据格式为.shp。坐标为国家大地2000坐标。

包括：

（1）基础调查点位矢量数据集；

（2）贺州市境内桂江、贺江一二级水系矢量数据集；

（3）贺州市生态保护红线矢量数据；

（4）贺州市禁止开发区矢量数据；

禁止开发区包括：

（1）有关法律法规规章确定的禁止开发区域：①国家公园；②自然保护区；③森林公园的生态保育区和核心景观区；④风景名胜区（除人文景观类外）核心景区；⑤地质公园的地质遗迹保护区；⑥世界自然遗产的核心区和缓冲区；⑦河湖、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区；⑧县级及以上集中式饮用水水源一级保护区；⑨水产种质资源保护区的核心区；⑩其他类型禁止开发区的核心保护区域。

（2）其他各类保护区域：①极小种群物种分布的栖息地；②一级国家级公益林；③重要河湖、湿地（含滨海湿地）；④国家级水土流失重点预防区；⑤野生植物集中分布地；⑥自然岸线；⑦可能造成生境破碎化，影响生态廊道的连通性、自然生态整体性和系统性的重要区域。

三、服务地点

贺州市。

四、服务时间

## 2022年7-11月。具体任务节点见表2。

# 表4  工作计划与工作内容

| 序号 | 工作时限 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 2022年8月31日前 | ## 河流基础状况调查 |
| 2 | ## 2022年9月30日前 | ## 河流环境风险源调查 |
| 3 | ## 2022年8月31日前 | ## 流域矢量数据库建立 |

五、付款方式

## 银行转账支付。合同签订后，支付20%的合同款；所有数据表通过验收后支付40%的合同款；矢量数据库验收通过后支付40%的合同款。