
广西广保新材料集团有限公司年产20万吨钛锆矿精选项目

环 境 影 响 报 告 书 

（公示本）

建设单位：广西广保新材料集团有限公司

编制单位：深圳市怡景环境技术有限公司

协作单位：江西省核工业地质局测试研究中心
二〇二一年十一月

概  述

1、项目由来
钛矿和金红石是冶炼金属钛、制造钛白粉以及电焊条焊药的主要原料。由于钛白粉具有折射率高、白度高、亮度高、化学稳定性好、覆盖能力强等特性，大量用于造纸、塑料、油漆等工业。钛矿和金红石用来生产金属钛，可以制造各种钛合金。此外，钛矿和金红石可以生产陶瓷电容器、机电换能器、玻璃纤维等。

锆英砂具有熔点高（2700℃），耐酸碱及高硬度等特性，其用途非常广泛。它可作为玻璃陶瓷工业中的添加剂和遮光剂，可提高玻璃纤维的抗碱性和纤维强度，可取代铅玻璃。含锆陶瓷具有吸收放射性功能，耐高温、高压及极高的耐磨性。冶金工业以氧化锆为基料的耐火材料强度高、稳定性好、耐酸性强，在氧化还原气氛中稳定，可做高温的炉衬材料和高温真空冶炼贵金属和合金用的坩埚材料及其它用途的耐火材料。天然锆英砂，砂粒度均匀、吸热性好、散热均匀，可做铸造工业用的型砂，其磨成的细粉涂于铸型内部，可提高成品率。锆的合金在原子能工业中，主要用于原子能发电站、核动力舰船及核潜艇等的核反应堆中。锆具有优异的抗腐蚀性能，因此用于化学工业中的零部件。自上世纪九十年代，我国瓷砖、卫生洁具产量由原来世界五位迅速跃居首位，作为陶瓷用的锆英砂釉料，更是迅猛增长。

广西广保新材料集团有限公司位于钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区（金窝工业园），利用钛锆矿为原料（其中原料大部分来自越南，少部分来自非洲、澳大利亚等国家的钛锆矿），拟建设广西广保新材料集团有限公司年产20万吨钛锆矿精选项目，建设有主体工程（1#车间、2#摇床车间、3#车间）、储运工程（晒场、尾砂临时堆场等），辅助工程（供水、供电、烘干炉供热等），环保工程（烘干炉烟气处理设施及各废水沉淀池）。预计年进口并加工锆中矿、锆英精矿、毛矿、钛矿等各种矿产品新型材料约20万t，产钛精矿11.5万t，独居石3600t，金红石1.08万t，锆英砂5.8万t、铁矿5600t、锡82t。

2、项目特点

项目采用磁选钛铁——重选锆英、金红石、锡——电选锆英、金红石——磁选独居石的选矿工艺，为物理选矿，洗矿选矿过程不添加药剂，生产废水全部回用，不外排。烘干炉燃料为生物质颗粒。
本项目原矿及产品中有铀（钍）系单个核素活度浓度超过1贝可/克（Bq/g）的物料，因此，建设单位委托江西省核工业地质局测试研究中心组织编制了《广西广保新材料集团有限公司年产20万吨钛锆矿精选项目辐射环境影响评价专篇》（以下简称“辐射评价专篇”），《广西广保新材料集团有限公司年产20万吨钛锆矿精选项目环境影响报告书》所涉及的辐射影响评价内容及相关数据均来源于《辐射评价专篇》。

3、环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目应进行环境影响评价。根据《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录（第一批）》的有关规定，该项目应编制辐射环境影响评价专篇。由此广西广保新材料集团有限公司委托深圳市怡景环境技术有限公司开展该项目的常规环境影响评价工作，委托江西省核工业地质局测试研究中心编制射环境影响评价专篇。委托书详见附件1。评价单位接到委托后，成立了项目组对现场进行踏勘，对评价区域进行调查分析和监测、搜集资料，按照现行的环评法规、导则、标准和技术文件的要求，编制完成本项目环境影响报告书。

4、判定相关情况

（1）产业政策相符性分析

① 与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性分析

本项目由钦州市钦南区发展和改革局备案（见附件2），项目代码为：2104-450702-04-05-800249，为年产20万吨钛锆砂矿精选项目，不属于独居石单一矿种开发项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“四十三、环境保护与资源节约综合利用—24、共生、伴生矿产资源综合利用技术及有价元素提取”，属于鼓励类项目，项目建设符合产业政策。

② 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）相符性分析

根据《工业炉窑大气污染综合治理方案》中的相关内容，（1）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。（2）加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。（3）加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施。

项目位于钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区（金窝工业园），项目烘干炉各配套旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理，经15米排气筒高空排放，废气稳定达标排放。项目所使用的烘干炉以生物质燃料作为热源，项目对生产车间进行封闭，对堆场进行洒水降尘，运输车辆清洗，能有效减少粉尘无组织排放，能够实现达标排放。
③ 与《钦州市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（钦环发〔2019〕51号）相符性分析

根据《钦州市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中的相关内容，（1）严格建设项目环境准入，新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。（2）严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。

项目为新建项目，位于钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区（金窝工业园），项目炉窑上料为皮带上料，上下料口设置挡风遮罩，各台烘干炉各配套1台旋风除尘器+1台水膜除尘器串联处理，分别经15米排气筒高空排放，废气稳定达标排放。项目所使用的烘干炉以生物质燃料作为燃料，属于清洁燃料，不使用煤、石油焦、渣油、重油等为燃料。根据工程分析，烘干炉排放烟气达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）。项目工艺过程产生无组织排放的粉尘的生产车间进行封闭，设备物料进出口设置挡风遮罩，降低粉尘外逸。对堆场进行洒水降尘，运输车辆清洗，能有效减少粉尘无组织排放，实现达标排放。

③ 与《钦州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（钦政通〔2017〕2号）相符性分析

根据《钦州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（钦政通〔2017〕2号）的相关内容，禁燃区包括：市区……，钦州高新区、中马钦州产业园区、黎合江工业园区、进口资源加工区、皇马工业园区（一、二区）等我市城市建成区周边的工业园区。高污染燃料为以下燃料：（一）除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外的燃用煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油，以及各种可燃废物和直接燃用的生物质非成型燃料（树木、秸秆、锯末、稻壳、蔗渣等）。

项目位于钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区（金窝工业园），项目采用生物质颗粒为原料为窑炉供热，与《钦州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（钦政通〔2017〕2号）相符。

（2）相关规划相符性分析

项目所在园区现行规划为《钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区扩区总体发展规划（2013-2030）》，该规划提出园区的产业结构为矿产加工业、装备制造业为主导产业，以装备制造业和石化中下游产业为支柱。本项目为年产20万吨钛锆砂矿精选项目，进口矿石加工，产品为钛铁、锆、金红石、锡矿、独居石精矿，属于矿产加工业，符合园区产业定位要求。

钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区于2010年成立，2014年钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区进行扩区，扩区总面积约为13.15 km2，目前，钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区(包括扩区面积)已更名为金窝工业园，规划总面积为21.18 km2。

根据金窝工业园总体规划，项目用地拟规划为三类用地。
《钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区扩区总体发展规划（2013-2030）环境影响报告书》于2014年12月由原钦州市环境保护局出具审查意见（钦环函﹝2014﹞127号），详见附件3。

本项目和《钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区扩区总体发展规划（2013-2030）》及规划环评内容进行比对说明项目符合性，具体见表1及表2。

表1 项目与《钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区扩区总体发展规划（2013-2030）》相符性分析

	园区规划
	规划内容
	本项目情况
	相符性

	产业

结构
	以矿产加工业、装备制造业为主导产业，以装备制造业和石化下游产业为支柱产业。
	拟建项目为钛锆产品加工项目，属于规划中的矿产加工业产业
	相符

	用地与

选址
	规划工业用地699.82公顷，占规划建设用地总面积的53.39%，全部为三类工业用地
	项目利用园区用地，用地类型规划为三类工业用地
	相符


根据上表可知，本项目与《钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区扩区总体发展规划（2013-2030）》要求相符。

（2）规划环评相符性分析

根据《钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区扩区总体发展规划（2013-2030）环境影响报告书》及其审查意见，规划环评相符性如下表2所示。

表2 规划环评及其审查意见相符性分析
	相关要求
	本项目
	相关判定

	入工业园区的准入条件

	进入扩区的企业必须首先符合加工园区产业发展导向
	根据园区规划产业结构：以矿产加工业、装备制造业为主导产业，以装备制造业和石化下游产业为支柱产业。拟建项目为钛锆产品加工项目，符合加工园区产业发展导向
	符合准入条件

	入园项目必须符合国家的产业技术政策要求，属于《工商投资领域制止重复建设目录》、《禁止外商投资产业目录》、《严重污染的环境淘汰工艺与设备名录》、《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》等范围内建设的项目严禁入园；《外商投资指导目录》、《产业结构指导目录》鼓励和允许产业准入，限制类产业严格审批，禁止类、淘汰类产业不准引入
	拟建项目符合国家产业政策，不涉及淘汰工艺及设备，淘汰落后生产能力、工艺和产品，项目不涉及产业结构指导目录限制类、禁止类、淘汰类产业
	符合准入条件

	入园企业必须达到国家清洁生产水平，入园企业应进行清洁生产审核，按照《广西壮族自治区固定资产投资项目节能评估和审查管理办法》（试行）有关规定，进行节能评估，并通过主管部门审查，鼓励高新技术型、节水节能型企业进入。
	拟建项目采用了先进、清洁的工艺技术和生产设施，从原材料和能源的使用开始，直至产品的应用，均符合清洁生产的要求。经测算，项目设备均为用电设备和燃烧生物质燃料，不使用高污染能源，产污均能达标排放，符合清洁生产要求。项目电耗6KW.h/t，水耗2.62m3/t，工业水重复利用率93%，尾矿外售综合利用，综合利用率100%
	符合准入条件

	入园企业应根据环评法和《建设项目环境保护分类管理目录》等有关法律法规，进行环境影响评价。未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强对各类产业发展规划的环境影响评价。
	拟建项目为钛锆产品加工项目，现进行环评。
	符合准入条件

	入园企业必须根据国家及地方指定的污染排放标准及总量控制要求，污染物排放量必须符合总量控制的要求。
	项目建设后根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》申请排污许可。园区大气总量控制指标为二氧化硫2948.363t/a、氮氧化物811.8696t/a、烟尘1657.433t/a；根据调查，园区剩余总量指标二氧化硫2380.567t/a、氮氧化物104.7236t/a、烟尘1377.113t/a；本项目粉尘1.98t/a、二氧化硫0.6t/a、氮氧化物0.81t/a，占比极低。
	符合准入条件

	规划环评审查意见

	(一）由于规划区域内地表水出现铁离子浓度、地下水的酸度和总大肠菌群不能满足相应环境质量要求，应严格限制产生此类污染物的项目入园，同时实施区域环境综合整治，确保规划区域的环境质量达标。
	本项目生产废循环使用，不外排
	符合

	(二)园区引进的项目应符合国家产业政策、采用先进生产工艺和设备，配套可靠的污染治理设备，保证各项污染物达标排放
	本项目符合国家产业政策，采用先进生产工艺和设备，配套可靠的污染治理设备，各污染物均能达标排放
	符合

	(三）环境保护基础设施应与园区同步规划、先于具体项目建设。加快建设通向钦州港大榄坪污水处理厂的污水管。
	根据调查，项目区域污水管网已接通，废水可排入钦州港大榄坪污水处理厂
	符合

	(四）优化能源消费结构，优先使用清洁能源。
	本项目能源为生物颗粒，不属于高污染燃料
	符合

	(五)固体废物的处置根据减量化、资源化、无害化的要求落实。应当结合园区的一般工业固体废弃物的产生量规划配套的固体废物处置场。
	本项目产生的一般工业固体废物均得到综合利用
	符合


根据对比分析，项目符合园区规划、规划环评及其审查意见的相关要求。
（3） “三线一单”相符性分析

① 生态保护红线

项目位于钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区（金窝工业园）区内，占地不涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜区、文物古迹等敏感区范围，符合钦州市生态功能区相关要求；项目外排生活污水进入钦州港大榄坪污水处理厂处理后，深海（108°39′12.00″E，21°39′15″N）排放，排放口海域属四类海水环境功能区，不属于《广西海洋生态红线划定方案》（桂政函〔2017〕233号）划定的禁止类红线区和限制类红线区。项目所在区域不属于生态保护红线管控区域，项目的建设符合生态保护红线管理办法的规定。

② 环境质量底线

根据2021年6月15日~6月21日对项目周围环境进行现状监测，项目周边空气环境、地下水、声、土壤环境质量达到环境功能区相关标准要求。根据本次环评的预测结果可知，本项目对周边的大气、地表水、地下水、声、土壤环境影响较小，预测结果值均能满足环境质量标准。项目所处环境功能区达标、污染物达标排放，区域环境质量能满足环境功能区要求，不会突破当地环境质量底线。

③ 资源利用上限

资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破的最高限值。项目位于工业园，用水、用电等可满足项目要求，本项目用地位于钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区（金窝工业园）内，不侵占基本农田或生态林地等，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

④ 环境准入负面清单

根据《广西16个国家重点生态功能区县产业准入负面清单（试行）》（桂发改规划〔2016〕944号）、《广西第二批重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（桂发改规划〔2017〕1652号），项目为年产20万吨钛锆砂矿精选项目，钦州市不在广西重点生态功能区县准入负面清单内。
⑤与《钦州市人民政府 关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》相符性分析

本项目位于钦南区重点管控单元-钦南区金窝工业区 ，与钦州市生态环境准入及管控要求清单符合性分析见表3。
表3 钦州市生态环境准入及管控要求清单相符性分析一览表
	管控类别
	生态环境准入及管控要求
	本项目
	相关判定

	空间布局约束
	禁止城镇和工业发展占用自然保护区、湿地保护区及生态环境极为敏感地区，对已有的工业企业逐步搬迁，减缓城镇空间和生态空间叠加布局对生态空间的破坏和侵占程度。禁止在水源保护区、湿地、永久基本农田、陡坡区、地质灾害高易发区等地区建设和开发，严格限制自然保护区和湿地保护核心区人类活动；严格限制“两高一资”产业在十万大山、五皇山、六万大山、茅尾海等生物多样性保护区及水源涵养区等重点生态功能区布局，鼓励发展生态保护型旅游业、生态农业，统筹推进特色农业和旅游业融合发展。
	本项目位于金窝工业园
	符合

	
	以供给侧结构性改革为导向，坚持培育新增产能与淘汰落后产能相结合，严格审批，防止新增落后产能。严格控制“两高”和产能过剩行业新上项目，遏制高耗能产业无序发展和低水平扩张。
	本项目不属于“两高”和产能过剩行业项目
	符合

	
	全市产业准入执行《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021 年版）的通知》（桂政办函〔2021〕4 号）要求，限制布局炼铁、炼钢、铝冶炼、平板玻璃制造。
	本项目不属于炼铁、炼钢、铝冶炼、平板玻璃项目
	符合

	污染物
排放管控
	落实《钦州工业污染源全面达标排放计划实施方案》，以钢铁、火电、水泥、煤炭、造纸、印染、污水处理、垃圾焚烧、制糖、酒精、有色金属、化工、铁合金、氮肥、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀、印刷、垃圾填埋等行业为重点，全面推进行业达标排放改造。新建、改建、扩建的制浆造纸、印染、纺织、煤化工、石化、煤电等建设项目新增主要污染物排放应控制在区域总量内的要求，确保环境质量达标。
	本项目为钛锆砂矿精选项目，采用先进生产工艺和设备，配套可靠的污染治理设备，各污染物均能达标排放
	符合

	
	推进全市自治区级及以上工业园区污水管网全覆盖，提高工业企业水循环利用率，按照“清污分流、雨污分流”原则，实施废水分类收集、分质处理，入园企业在达到国家或地方规定的排放标准后接入园区集中式污水处理设施稳定达标排放；加快推进深海排放基础设施建设。
	本项目实施清污分流、雨污分流，生产废水不外排。生活污水经化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准排入大榄坪污水处理厂处理
	符合

	
	加强工业企业无组织废气排放控制，加强挥发性有机物（VOCs）排放企业综合防治，加快高效VOCs 收集治理设施建设，大力提升VOCs 排放收集率、去除率和治理设施运行率。推进工业涂装、石化、包装印刷、木材加工、汽修等行业和油品储运销的VOCs 综合治理。
	本项目无挥发性有机物（VOCs）排放
	符合

	
	新建、改建、扩建涉及重点重金属排放建设项目依照相关规定实行总量控制。
	本项目无重点重金属排放
	符合

	环境风险防控
	强化环境风险源精准化管理，健全企业突发环境事件风险评估制度，动态更新重点环境风险源管理目录清单，建立信息齐全、数据准确的风险源及敏感保护目标的数据库，准确掌握重点环境风险源分布情况，重点加强较大及以上风险等级风险源的环境风险防范和应急预警管理
	建议企业编制风险应急预案
	符合

	资源开发利用效率要求
	高污染燃料禁燃区：禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设
施，已经建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或其他清洁能源
	本项目使用生物质燃料
	符合


综上，项目满足“三线一单”相关要求。

5、关注的主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题为项目废气排放对环境空气的影响以及选矿废水的处理问题。

项目烘干炉烟气分别经旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理，经排气筒排放；烘干炉出料口，磁选机、电选机进出料口矿尘出料口设置挡风遮罩，设备设在封闭厂房内；晒场和尾砂临时堆场扬尘上覆防尘布或适时洒水降尘降低粉尘；装卸过程尽量降低落料高度，运输车辆定期清洗。经预测，项目大气环境影响评价等级为二级。项目排放的粉尘在周围各敏感点处的贡献值占标率较小，对空气中TSP、PM10、SO2、NO2浓度贡献不大。选矿废水经废水沉淀池沉淀后回用于选矿，不外排，不会对地表水体产生影响。项目原材料及产品伴生放射性物质，产生的放射性及其辐射影响在可接受范围内，项目辐射影响较小。

6、主要环境影响评价结论

广西广保新材料集团有限公司年产20万吨钛锆矿精选项目位于钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区（金窝工业园），采用磁选-重选-电选工艺对钛锆进行加工。符合国家产业政策及行业发展规划，用地符合钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区（金窝工业园）要求。项目拟采取的污染防治措施技术可行，污染物可以达标排放，固体废物可得到安全处置或综合利用，产生的放射性及其辐射影响在可接受范围内，对环境的不利影响可控制在环境可接受程度。

建设单位在工程建设和生产过程中只要切实做好环境保护“三同时”工作，认真落实报告书提出的各项污染防治措施、污染物达标排放要求情况下，项目建设对环境的影响不大。从环境保护角度考虑，该项目建设可行。
目  录
I概  述


11 总则


11.1 编制依据


41.2 相关规划及环境功能区划


51.3 环境影响识别及评价因子筛选


71.4 评价标准


111.5 评价等级及评价范围


181.6 主要环境保护目标


202 建设项目工程分析


202.1 拟建项目工程概况


242.2 工程分析


352.3 项目污染源源强核算


523 环境现状调查与评价


523.1 区域环境概况


713.2 空气环境质量现状调查与评价


733.3 地表水环境质量现状调查与评价


753.4 地下水环境质量现状调查与评价


803.5 声环境质量现状及评价


823.6 土壤环境现状调查与评价


873.7 生态环境质量现状调查


883.8 辐射环境现状


894 环境影响预测与评价


894.1 施工期环境影响分析


924.2 空气环境影响分析


984.3 地表水环境影响分析


1004.4 地下水环境影响分析


1064.5 声环境影响分析


1094.6 固体废物环境影响分析


1124.7 生态环境影响分析


1124.8 土壤环境影响分析


1154.9 辐射环境影响分析


1154.10 环境风险分析


1245 环境保护措施及其可行性论证


1245.1 施工期环境保护措施分析


1265.2 废气污染防治措施


1305.3 废水污染防治措施


1315.4 地下水影响防治措施


1335.5 噪声污染防治措施


1335.6 固体废物处置措施


1355.7 土壤污染防治措施


1365.8 辐射防护措施


1365.9 环保投资估算


1376 环境影响经济损益分析


1376.1 经济效益分析


1376.2 环保投资估算


1376.3 环境影响经济损益分析


1396.4小结


1407 环境管理与监测计划


1407.1 环境管理


1437.2 污染物排放清单及排放要求


1457.3 环境监测计划


1477.4 “三同时”及竣工环保验收


1487.5 信息公开


1497.6 排污口规范化建设


1508 环境影响评价结论


1508.1 项目概况与工程分析


1518.2 环境现状评价结论


1528.3 环境影响分析评价结论


1548.4 环保措施


1558.5 环境影响经济损益分析


1568.6 环境管理与监测计划结论


1568.7 公众意见采纳情况


1568.8 综合结论




附图

附图1   项目地理位置图

附图2   项目平面布置图

附图3   项目周边环境敏感点及污染源分布图

附图4   项目区域水系图

附图5   项目区域近岸海域环境功能区划图

附图6   评价范围图

附图7   环境质量现状监测布点图

附图8   项目区域水文地质图
附图9   项目污水排水走向图
附图10  项目与园区土地利用规划关系图

附图11  项目与金窝水库饮用水源保护区位置关系图

附图12  项目与现有大风江饮用水源保护区位置关系图
附图13  项目与拟调整大风江饮用水源保护区位置关系图
附图14  项目雨水排水走向图
附件

附件1  项目环评委托书

附件2  项目备案证明
附件3  园区规划审查意见

附件4  环境质量现状监测报告

附表 

附表1 建设项目大气环境影响评价自查表

附表2 建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3 建设项目环境风险评价自查表

附表4土壤环境影响评价自查表

附表5 建设项目环评审批基础信息表

总则

编制依据

国家有关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修订）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日通过）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 年2月修订）；

（9）《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003年10月1日起实施）；

（10）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修订）；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）；

（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（环境保护部令第16号，2021年1月1日实施）；

（13）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）；

（14）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；

（15）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；
（16）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；

（17）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

（18）《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令 第48号）；

（19）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；

（20）《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日施行）；

（21）《伴生放射性矿开发利用企业环境辐射监测及信息公开办法（试行）》（国环规辐射〔2018〕1号）；

（22）《放射性物品运输安全管理条例》（国务院令562号，2010年1月1日施行）；

（23）《关于发布《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录（第一批）》的通知》，环办〔2013〕12号；

（24）《放射性废物安全管理条例》，（国务院令612号，2012年3月1日施行）；

（25）《国家危险废物名录（2021年版）》（环境保护部令第15号， 2021年1月1日实施）。
地方性法规及规范性文件

（1）《广西壮族自治区环境保护条例》（2016年修订）；
（2）《广西壮族自治区生态功能区划》（桂政办发（2008）8号）；

（3）《广西壮族自治区主体功能区规划》（桂政发〔2012〕89 号）；

（4）《广西16个国家重点生态功能区县产业准入负面清单（试行）》（桂发改规划〔2016〕944号）；

（5）《广西第二批重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（桂发改规划〔2017〕1652号）；

（6）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西生态保护红线管理办法（试行）》（桂政办发〔2016〕152号）；

（7）《环境保护厅关于印发广西“十三五”大气污染防治实施方案的通知》（桂环规范〔2017〕4 号）；

（8）《广西大气污染防治行动工作方案》（桂政办发〔2014〕9 号）；

（9）《广西水污染防治行动计划工作方案》（桂政办发〔2015〕131号）；

（10）《广西土壤污染防治行动计划工作方案》（桂政办发〔2016〕167号）；

（12）《钦州市生态环境保护污染防治攻坚战联席会议办公室关于印发《钦州市2020年度大气污染防治攻坚实施方案》的通知》（钦环发〔2020〕33号）；

（13）《钦州市生态环境局关于印发钦州市水污染防治行动计划2019年度实施方案的通知》（钦环发〔2019〕40号）；

（14）《关于印发钦州市土壤污染防治攻坚三年作战方案（2018－2020年）的通知》（钦政办〔2018〕121号）；

（15）《钦州市生态环境局关于印发《钦州市近岸海域污染防治2020年实施方案》的通知》（钦环发〔2020〕30号）；

（16）《钦州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（钦政通〔2017〕2号）。

技术规范依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《大气污染治理工程技术导则》（H2000-2010）；

（10）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

（11）《污染防治可行技术指南编制导则》（HJ2300-2018）；

（12）《污染源源强核算技术指南  准则》（HJ884-2018）；

（13）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日起施行）；

（14）《国家大气污染物排放标准制定技术导则》（HJ945.1-2018）；

（15）《国家水污染物排放标准制定技术导则》（HJ945.2-2018）；

（16）《空气和废气监测分析方法》（第四版 国家环保局2003年）；

（17）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）；

（18）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

（19）《水和废水监测分析方法》（第四版 国家环保局2002年）；

（20）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）；

（21）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；

（22）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）；

（23）《建筑材料放射性核素限量》（GB6566－2010）；

（24）《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020；

（25）《环境核辐射监测规定》（GB12379－1990）；

（26）《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）；

（27）《放射性物品安全运输规程》（GB11806-2019）；

（28）《有色金属矿产品的天然放射性限值》（GB 20664-2006）；

（29）《铀矿冶辐射防护规定》（EJ 993-2008）；

（30）《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）；

（31）《放射性废物管理规定》（GB14500-2002）；

（32）《矿产资源开发利用辐射环境影响评价专篇格式与内容（试行）》（2015 年1 月）；

（33）《可免于辐射防护监管的物料中放射性核素活度浓度》（GB27742-2011）；
（34）《伴生放射性物料贮存及固体废物填埋处置辐射环境保护技术规范（试行）》（2020年4月）；

（35）《伴生放射性矿开发利用企业环境辐射监测及信息公开办法（试行）》（国环规辐射〔2018〕1号）；

（36）《关于发布〈伴生放射性矿物资源开发利用项目环境影响报告书（表）的内容和格式〉的通知》（环监[1994]080号）。

项目依据

（1）《项目环评委托书》，广西广保新材料集团有限公司；

（2）项目备案证明，项目代码：2104-450702-04-05-800249，钦州市钦南区发展和改革局；

（3）《钦州市环境保护局关于印发钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区扩区总体发展规划（2013-2030）环境影响报告书（报批稿）》，北京中咨华宇环保技术有限公司，2014年8月；

（4）《广西广保新材料集团有限公司年产20万吨钛锆矿精选项目辐射环境影响评价专篇》，江西省核工业地质局测试研究中心，2021年7月；

（5）广西广保新材料集团有限公司提供的有关资料和图件。

环境功能区划

（1）环境空气功能区划

项目建设地点位于钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区（金窝工业园），根据《钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区扩区总体发展规划环境影响报告书》，项目所在地环境空气为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）水环境功能区

项目建设地点位于钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区（金窝工业园），项目生产废水循环使用，不外排；厂区初期雨水回用于选矿工序，不外排；生活污水排入钦州港大榄坪污水处理厂处理，经处理达标后深海（108°39′12.00″E，21°39′15″N）排放。根据《钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区扩区总体发展规划环境影响报告书》和区域近岸海域环境功能区划图（附图5），大榄坪污水处理厂深海排放区执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准。项目周边除金窝水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，其余水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。地表水体情况具体见§3.3，水系图详见附图4。

（3）声环境功能区划

项目建设地点位于钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区（金窝工业园），根据《钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区扩区总体发展规划环境影响报告书》，项目声环境执行3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

本项目所属环境功能区详见表1.2-3。
表1.2-3 本项目所属环境功能区一览表

	项目
	功能区

	地表水环境
	第四类水质，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准；烟通河：三类水质，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准

	空气环境
	二类区，执行（GB3095-2012）二级标准

	声环境
	执行（GB3096-2008）3类标准

	基本农田保护区
	否

	自然保护区
	否

	风景保护区、特殊保护区
	否


环境影响识别及评价因子筛选

环境影响识别

根据本项目特点和主要环境问题识别结果，采用矩阵法对可能受本项目影响的环境要素进行识别和筛选。项目对环境可能造成的主要影响是：施工期场地内运输车辆、施工机械产生的噪声、扬尘等；营运期主要是烘干炉废气、粉尘、生活污水、噪声、尾砂等对环境的影响。项目在施工期对环境产生的影响是不利的，但此类影响是短期的；项目投入营运后，其在营运期内产生的各类污染物对环境的影响将通过采取有效地控制后，这些不利影响因素可有效削减，识别结果详见表1.3-1。
拟建项目环境影响识别

	要素
	影响因子
	施工期
	营运期

	
	
	物料

运输
	基础

设施
	施工人

员生活
	设备

安装
	车间

生产
	交通

运输
	职工

生活

	自然

环境
	环境空气
	▲1
	▲1
	
	
	■1
	■1
	

	
	地表水质量
	
	▲1
	▲1
	
	■1
	
	■1

	
	声环境
	▲1
	▲1
	
	▲1
	■1
	■1
	

	
	土壤环境
	
	▲1
	▲1
	
	■1
	
	

	
	辐射
	
	
	
	
	■1
	■1
	■1

	生态

环境
	陆生生态
	
	▲1
	
	
	
	
	

	
	水生生态
	
	▲1
	▲1
	
	■1
	
	■1


▲短期负影响；■长期负影响；△短期正影响；□长期正影响；1、2、3表示影响程度增加。空格表示影响不明显或没影响。

评价因子筛选

根据环境特征和本项目的特征污染物，确定本次环境现状评价因子和预测因子，详见表1.3-2。
项目环境影响现状及预测评价因子一览表

	环境要素
	现状评价因子
	影响预测因子

	大气环境
	TSP、 PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO
	PM10、SO2、NO2、TSP

	海水环境
	PH、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、活性磷酸盐、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、无机氮、非离子氨、油类、汞、铜、铅、镉，共15项
	——

	地表水环境
	地表水：pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物、硫化物、硫酸盐、汞、镉、六价铬、铅、砷、锌、铜、铁、锰、，共15项
	——

	地下水环境
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、总硬度、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、砷、汞、铅、镉、锌、铜、六价铬、铁、锰，共23项
	氨氮、铁

	辐射
	（1）大气环境评价核素：氡浓度。

（2）地表水、地下水评价核素：U、226Ra、Th、总α、总β。

（3）原料产品等的评价核素：238U、226Ra、232Th、40K的放射性比活度。

（4）土壤的评价核素：238U、226Ra、232Th的核素含量。

（5）环境ɣ辐射评价因子：ɣ辐射空气吸收剂量率。
	公众的附加年有效剂量、职业人员的附加年有效剂量

	声环境
	连续等效A声级（Leq(A)）
	连续等效A声级（Leq(A)）

	固体废物
	尾砂

	土壤
	农用地：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，共9项。

建设用地：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，k]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，共45项。
	——

	环境风险
	除尘器事故排放风险


评价标准

环境质量标准

（1）项目环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，各执行标准见表1.4-1。

环境空气质量标准（摘录）

	项目
	取值时间
	二级标准
	单位

	TSP
	年平均
	200
	μg/m3

	
	24小时平均
	300
	

	PM10
	年平均
	70
	

	
	24小时平均
	150
	

	PM2.5
	年平均
	35
	

	
	24小时平均
	75
	

	SO2
	年平均
	60
	

	
	24小时平均
	150
	

	
	1小时平均
	500
	

	NO2
	年平均
	40
	

	
	24小时平均
	80
	

	
	1小时平均
	200
	

	O3
	日最大8小时平均
	160
	

	
	1小时平均
	200
	

	CO
	24小时平均
	4
	mg/m3

	
	1小时平均
	10
	


（2）海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准，详见表1.4-2。
海水水质标准（摘录）   单位：mg/L，pH值无量纲

	序号
	项目
	Ⅲ类标准
	序号
	项目
	Ⅲ类标准

	1
	pH值
	6.8-8.8
	8
	铅
	≤0.05

	2
	溶解氧
	＞3
	9
	镉
	≤0.010

	3
	COD
	≤5
	10
	汞
	≤0.0005

	4
	石油类
	≤0.5
	11
	铜
	≤0.050

	5
	无机氮
	≤0.5
	12
	化学需氧量
	≤5

	6
	SS
	人为增加量≤150
	13
	非离子氨
	≤0.02

	7
	活性磷酸盐
	≤0.045
	
	
	


地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，详见表1.4-3。

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（摘录）   单位：mg/L，pH值无量纲

	序号
	项目
	Ⅲ类标准
	序号
	项目
	Ⅲ类标准

	1
	pH值
	6-9
	10
	砷
	≤0.05

	2
	COD
	≤20
	11
	汞
	≤0.0001

	3
	NH3-N
	≤1.0
	12
	铬（六价）
	≤0.05

	4
	硫化物
	≤0.2
	13
	*锰
	≤0.1

	5
	铜
	≤1.0
	14
	硫酸盐
	≤250

	6
	铁
	≤0.3
	15
	锌
	≤1.0

	7
	锰
	≤0.1
	16
	**总α
	0.5Bq/L

	8
	铅
	≤0.05
	17
	**总β
	1Bq/L

	9
	镉
	≤0.005
	18
	
	


注： *锰标准限值为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表2中集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值；**总α和总β参照《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）。
地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，详见表1.4-4。
地下水质量标准（摘录）      单位：mg/L（pH值、总α、总β除外）

	序号
	项目
	Ⅲ类
	序号
	项目
	Ⅲ类

	1
	pH值（无量纲）
	6.5～8.5
	14
	K+
	--

	2
	硝酸盐氮
	≤20
	15
	Na+
	--

	3
	亚硝酸盐氮
	≤1.00
	16
	Ca2+
	--

	4
	氨 氮
	≤0.5
	17
	Mg2+
	--

	5
	汞
	≤0.001
	18
	CO32-
	--

	6
	铅
	≤0.01
	19
	HCO3-
	--

	7
	耗氧量
	≤3.0
	20
	氯化物
	≤250

	8
	六价铬
	≤0.05
	21
	硫酸盐
	≤250

	9
	砷
	≤0.01
	22
	铁
	≤0.3

	10
	锌
	≤1.00
	23
	锰
	≤0.1

	11
	铜
	≤1.00
	24
	总α
	≤0.5Bq/L

	12
	镉
	≤0.005
	25
	总β
	≤1.0Bq/L

	13
	总硬度
	≤450
	
	
	


（4）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区限值，见表1.4-5。

声环境质量标准（摘录）      单位：dB(A)

	类  别
	昼  间
	夜  间

	噪声限值（3类区限值）
	65
	55


（5）周边旱地土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）和项目场地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）标准，详见表1.4-6~7。

农用地土壤污染风险管控标准  单位：mg/kg，pH值无量纲

	序号
	污染物项目
	风险筛选值
	风险管制值

	
	
	≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	＞7.5
	≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	＞7.5

	1
	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8
	1.5
	2.0
	3.0
	4.0

	
	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6
	
	
	
	

	2
	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0
	2.0
	2.5
	4.0
	6.0

	
	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4
	
	
	
	

	3
	砷
	水田
	30
	30
	25
	20
	200
	150
	120
	100

	
	
	其他
	40
	40
	30
	25
	
	
	
	

	4
	铅
	水田
	80
	100
	140
	240
	400
	500
	700
	1000

	
	
	其他
	70
	90
	120
	170
	
	
	
	

	5
	铬
	水田
	250
	250
	300
	350
	800
	850
	1000
	1300

	
	
	其他
	150
	150
	200
	250
	
	
	
	

	6
	铜
	果园
	150
	150
	200
	200
	/
	/
	/
	/

	
	
	其他
	50
	50
	100
	100
	
	
	
	

	7
	镍
	60
	70
	100
	190
	/
	/
	/
	/

	8
	锌
	200
	200
	250
	300
	/
	/
	/
	/


建设用地土壤污染风险管控标准  单位：mg/kg

	序号
	污染物项目
	第二类用

地筛选值
	第二类用

地管制值
	序号
	污染物项目
	第二类用

地筛选值
	第二类用

地管制值

	重金属

	1
	砷
	60
	140
	5
	铅
	800
	2500

	2
	镉
	65
	172
	6
	汞
	38
	82

	3
	六价铬
	5.7
	78
	7
	镍
	900
	2000

	4
	铜
	18000
	36000
	
	
	
	

	挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	2.8
	36
	22
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	15

	9
	氯仿
	0.9
	10
	23
	三氯乙烯
	2.8
	20

	10
	氯甲烷
	37
	120
	24
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5
	5

	11
	1,1-二氯乙烷
	9
	100
	25
	氯乙烯
	0.43
	4.3

	12
	1,2-二氯乙烷
	5
	21
	26
	苯
	4
	40

	13
	1,1-二氯乙烯
	66
	200
	27
	氯苯
	270
	1000

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	596
	2000
	28
	1,2-二氯苯
	560
	560

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	54
	163
	29
	1,4-二氯苯
	20
	200

	16
	二氯甲烷
	616
	2000
	30
	乙苯
	28
	280

	17
	1,2-二氯丙烷
	5
	47
	31
	苯乙烯
	1290
	1290

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	100
	32
	甲苯
	1200
	1200

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	50
	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570
	570

	20
	四氯乙烯
	53
	183
	34
	邻二甲苯
	640
	640

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	840
	840
	
	
	
	

	半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	76
	760
	41
	苯并[k]荧蒽
	151
	1500

	36
	苯胺
	260
	663
	42
	䓛
	1293
	12900

	37
	2-氯酚
	2256
	4500
	43
	二苯并[a，k]蒽
	1.5
	15

	38
	苯并[a]蒽
	15
	151
	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	15
	151

	39
	苯并[a]芘
	1.5
	15
	45
	萘
	70
	700

	40
	苯并[b]荧蒽
	15
	151
	
	
	
	


污染物排放标准

（1）营运期烘干炉烘干烟气颗粒物、二氧化硫执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2干燥炉、窑的排放限值，氮氧化物排放浓度参照《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》二级标准执行；本项目无组织排放颗粒物的厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中的无组织排放监控点浓度限值。营运期废气排放标准详见表 1.4-9。

项目废气排放标准限值一览表

	污染源
	污染物
	炉窑类别
	排放限值（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放限值（mg/m3）
	执行标准

	
	
	
	
	排气筒（m）
	二级
	
	

	烘干
	烟（粉）尘
	干燥炉、窑
	200
	/
	/
	5
	《工业炉窑大气污染物排放标准》

（GB9078-1996）

	
	二氧化硫
	850
	
	
	
	

	烘干
	氮氧化物
	240
	15
	0.77
	0.12
	大气污染物综合

排放标准》

（GB16297-1996）

	烘干炉进出口、电选磁选进出口、晒场、装卸、运输等粉尘
	颗粒物
	/
	/
	/
	1.0
	


（2）本项目营运期选矿废水循环使用，不外排；根据钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区扩区总体发展规划，项目区域生活污水为排入钦州港大榄坪污水处理厂集中处理。本项目产生的生活污水经三级化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准后，通过管网送至钦州港大榄坪污水处理厂集中处理。
《污水排放城市下水道水质控制标准》B等级标准单位：mg/L（除pH外）

	序号
	项目
	排放标准

	
	
	B等级

	1
	pH值
	6.5-9.5（无量纲）

	2
	水温
	40℃

	3
	悬浮物
	400

	4
	色度
	64

	5
	溶解性固体
	2000

	6
	石油类
	15

	7
	BOD
	350

	8
	COD
	500

	9
	氨氮
	45

	10
	TP
	8

	11
	硫化物
	1

	12
	氟化物
	20


（3）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表1.4-11。
建筑施工场界环境噪声排放标准   等效声级Leq[dB(A)]

	时段
	昼间
	夜间

	标准限值
	70
	55


（4）运营期噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区限值，具体见表1.4-12。
工业企业厂界环境噪声排放标准（摘录）       单位：dB(A)

	时段
	昼间
	夜间
	备注

	标准限值
	65
	55
	3类区限值


（5）生产固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

评价等级及评价范围

评价工作等级

大气评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模型中的估算模型对项目的大气环境影响评价工作进行分级。估算模型参数表见表1.5-1。
估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	36.8

	最低环境温度/℃
	5.0

	土地利用类型
	阔叶林

	区域湿度条件
	湿度气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	(是   (否

	
	地形数据分辨率/m
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	(是   (否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


项目生产过程中排放的大气污染物主要为烘干机烟尘，厂区设备出料口、装卸、堆场、运输无组织废气等，经计算得该污染源的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准值的10%时所对应的最远距离D10%。评价工作等级划分见表1.5-2；各污染源参数情况见表1.5-3~4；项目各大气污染源排放的污染物最大地面浓度占标率计算结果见表1.5-5。

环境空气评价等级划分表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≥10%

	二级评价
	1%≤Pmax＜10%

	三级评价
	Pmax＜1%


项目污染源（点源）参数一览表

	排放情景
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒底部海拔高度(m)
	排气筒参数
	年排放小时数（h）
	污染物名称
	排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	高度(m)
	内径(m)
	温度(℃)
	风量(m3/h)
	
	
	

	正常排放
	1#排气筒
	108.7216
	21.8241
	30
	15
	0.5
	50
	5000
	3200
	PM10
	0.03 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.04 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	0.05 

	
	2#排气筒
	108.7218
	21.8243
	30
	15
	0.5
	50
	5000
	3200
	PM10
	0.03 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	0.05 

	
	3#排气筒
	108.7222
	21.8244
	30
	15
	0.5
	50
	5000
	3200
	PM10
	0.03 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.04 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	0.05 

	
	4#排气筒
	108.7227
	21.8241
	30
	15
	0.5
	50
	5000
	3200
	PM10
	0.03 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	0.05 

	
	5#排气筒
	108.7212
	21.8231
	30
	15
	0.5
	50
	5000
	3200
	PM10
	0.02 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.04 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	0.04 


本项目污染源（矩形面源）参数一览表

	排放情景
	污染源名称
	坐标
	海拔高度/m
	矩形面源（m）
	年排放小时数（h）
	排放工况
	污染物
	排放量（t/a）

	
	
	X
	Y
	
	长度
	宽度
	有效高度
	
	
	
	

	正常排放
	1#车间
	108.7227
	21.8240
	30
	92
	47
	5
	7920
	正常
	TSP
	0.42

	
	3#车间
	108.7211
	21.8232
	30
	158
	100
	5
	7920
	正常
	TSP
	0.15

	
	晒场和尾砂临时堆场
	108.7216
	21.8236
	30
	158
	46
	5
	7920
	正常
	TSP
	0.19

	
	装卸
	108.7216
	21.8234
	30
	247
	210
	5
	7920
	正常
	TSP
	0.32

	
	运输
	108.7216
	21.8234
	30
	247
	210
	5
	7920
	正常
	TSP
	0.47


项目污染源排放最大地面浓度占标率情况估算结果表

	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m3)
	Cmax(μg/m3)
	Pmax(%)

	1#烘干炉排气筒
	PM10
	450
	1.38748
	0.31

	
	SO2
	500
	1.832207
	0.92

	
	NO2
	200
	2.3319
	1.17

	2#烘干炉排气筒
	PM10
	450
	1.38748
	0.31

	
	SO2
	500
	1.832207
	0.92

	
	NO2
	200
	2.3319
	1.17

	3#烘干炉排气筒
	PM10
	450
	1.38748
	0.31

	
	SO2
	500
	1.832207
	0.92

	
	NO2
	200
	2.3319
	1.17

	4#烘干炉排气筒
	PM10
	450
	1.38748
	0.31

	
	SO2
	500
	1.832207
	0.92

	
	NO2
	200
	2.3319
	1.17

	5#烘干炉排气筒
	PM10
	450
	0.926094
	0.21

	
	SO2
	500
	1.8322
	0.92

	
	NO2
	200
	1.8322
	0.92

	1#车间
	TSP
	900
	69.476
	7.72

	3#车间
	TSP
	900
	14.031
	1.56

	晒场和尾砂临时堆场
	TSP
	900
	27.245
	3.03

	装卸
	TSP
	900
	16.473
	1.83

	运输
	TSP
	900
	24.709
	2.75


经计算，本项目废气排气污染物最大地面浓度占标率为7.72%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，本项目大气评价等级为二级。

地表水环境评价工作等级

根据工程分析，本项目营运期选矿废水循环使用，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。项目无生产废水外排，对地表水的影响类型为水污染影响型，不涉及水文要素影响型，分级判据见表1.5-5。
表1.5-5  水污染影响型建设项目评价等级判定表

	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	—


本项目营运期选矿废水循环使用，不外排；本项目产生的生活污水经化粪池处理后通过管网送至钦州港大榄坪污水处理厂集中处理。则项目评价等级为三级B。

地下水环境影响评价工作等级

本项目为年产20万吨钛锆砂矿精选项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于黑色金属采选行业，选矿厂为Ⅱ类项目。分级依据情况见表1.5-6。

项目地下水环境敏感程度分级表

	划分依据
	分级
	分级规定
	本项目情况

	地下水环境敏感程度分级
	敏感
	集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区。如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
	项目周边无分散式地下水饮用水源，地下水环境敏感程度为不敏感。

	
	较敏感
	集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。
	

	
	不敏感
	上述地区之外的其他地区。
	


注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表1.5-7。

评价工作等级分级表

	            项目类别

环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


综合判定结果，项目地下水评价等级为三级。

声环境评价等级

声环境影响评价工作等级划分依据包括：建设项目所在区域的声环境功能区类别、建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度和受建设项目影响人口的数量，分级判据见表1.5-8。

项目声环境评价工作等级划分判据

	分级
	分级规定
	本项目情况

	一级
	声环境功能区为GB3096规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声等级增高量达5dB(A)以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增多
	项目属于3类地区，项目建成后评价范围内敏感目标噪声级增加＜3 dB(A)，受本项目噪声影响人口数量变化不大。

	二级
	声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声等级增高量达3dB(A)～5dB(A)（含5dB(A)），或受影响人口数量增加较多
	

	三级
	声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声等级增高量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大
	


本项目的声环境评价工作等级定为三级。

生态影响评价等级

生态影响评价等级依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地，分级判据见表1.5-9。

生态影响评价工作等级划分表

	影响区域生态敏感型
	工程占地（水域）范围

	
	面积≥20km2

或长度≥100km
	面积2 km2～20km2

或长度50 km～100km
	面积≤2km2

或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级


本项目占地80亩（53336m2），小于2km2，项目位于工业园区，不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、森林公园、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区，影响区域生态敏感性为一般区域，根据《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011），本项目生态环境评价工作等级为三级。

环境风险评价等级

环境风险评价工作等级判据见表1.5-10。
评价工作等级划分

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


本项目选矿采用磁选、重选及电选，选矿过程不添加药剂，不涉及风险物质，所以本项目Q＜1。

根据导则，当Q＜1时，该项目环境风险趋势为Ⅰ，故项目环境风险评价工作等级为简单分析。

1.5.1.7 土壤环境评价等级

本项目为年产20万吨钛锆砂矿精选项目，参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，采矿业—金属矿，为Ⅰ类项目。

项目属于污染影响型，根据建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），项目占地主要为厂区占地，占地面积5.33hm2，在5~50hm2之间，则项目占地为中型。

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感和不敏感，判别依据见表1.5-11。

污染影响型敏感程度分级表

	敏感程度
	判别依据
	项目情况

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的
	项目位于工业园内，周边无土壤环境敏感目标

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的
	

	不敏感
	其他情况
	


根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模及敏感程度划分评价工作等级，见表1.5-12。

污染影响型评价工作等级划分表

	占地规模

工作等级

敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—
	—

	注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作


本项目为污染型Ⅰ类项目，占地为中型，敏感程度为不敏感，根据表1.5-12判定，项目土壤环境评价工作等级为二级。

本项目环境影响评价工作等级汇总见表1.5-13。

评价工作等级划分表

	评价内容
	工作等级
	判  据
	建设项目情况

	空气环境
	二级
	根据HJ2.2-2018，1%≤Pmax＜10%，评价等级为二级
	项目废气排放污染物最大地面浓度标率为7.72%，在1%≤Pmax＜10%范围

	地表水环境
	三级B
	根据HJ2.3-2018，项目废水间接排放，评价等级为三级B。
	项目正常无生产废水外排

	地下水环境
	三级
	依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2011），项目属于Ⅱ类建设项目，地下水环境敏感程度为不敏感，评价等级为三级
	本项目属于Ⅱ类建设项目，主体工程所在水文单元无村屯饮用地下水，无地下水环境敏感目标，地下水环境敏感程度为不敏感

	声环境
	三级
	根据HJ2.4-2009，建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定3类区
	项目所处的声环境功能区3类区域，项目建成后评价范围内敏感目标噪声级增加小于3 dB(A)，受本项目噪声影响人口数量变化不大

	生态环境
	三级
	依据HJ19-2011，影响区域生态敏感性为一般区域，影响范围面积≤2km2
	项目影响区域生态敏感性为一般区域，影响范围53336m2

	环境风险
	简单分析
	环境风险趋势为Ⅰ
	项目环境风险趋势为Ⅰ

	土壤
	二级
	根据HJ964-2018，Ⅰ类项目，占地为中型，环境敏感程度为不敏感，评价等级为三级
	项目为污染型Ⅰ类项目，占地为中型，项目位于工业园, 周边无土壤环境敏感目标


1.5.2 评价范围
（1）空气环境

根据项目排放污染物的最远影响范围确定大气环境评价范围：以厂区为中心，边长5km的矩形区域，大气环境评价范围见附图6。

（2）地表水环境

项目地表水评价等级为三级B，重点评价项目生活污水进入钦州港大榄坪污水处理厂环境可行性分析的要求。

（3）地下水环境

根据水文地质勘查报告，本项目地下水环境评价范围为项目北面、西面以地下水分水岭为界，南面以山竹江沟为界，东面与烟通河为界，面积约为0.72km2。

（4）声环境

距离厂界外200m范围区域。

（5）生态环境

项目厂界及周边500m范围内，生态环境评价范围见附图6。

（6）风险

项目以环境风险潜势为I，环境风险进行简单分析，不划定环境风险评价范围。

（7）土壤环境

根据HJ964-2018，土壤影响范围为土壤可能影响的区域，评价范围为拟建项目占地范围内及厂址边界外延200m范围内，土壤环境评价范围见附图6。

主要环境保护目标

项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等，未发现文物古迹等敏感区域和目标。本项目距离南面金窝水库饮用水源保护区约1370 m，距离北面现有大风江饮用水水源保护区约5300 m，距离东面拟调整大风江饮用水水源保护区约2400 m。

周围环境敏感目标主要为周边村屯，项目北面100m石头埠已完成搬迁，主要为大窝口、木家村等。项目评价区域各环境保护敏感目标、取水点及影响要素详见表1.6-1及附图3。

环境保护目标一览表

	环境

要素
	序号
	名称
	坐标
	保护对象
	保护

内容
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m
	环境

功能区

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	大气

环境
	1
	大窝口
	108.7209
	21.8134
	居住区

环境空气
	居住区/740人
	南面
	1090
	GB3095－2012

中二类区



	
	2
	木家村
	108.7372
	21.8290
	
	居住区/320人
	东面
	1560
	

	
	3
	烟通村
	108.7325
	21.8353
	
	居住区/220人
	北面
	1790
	

	
	4
	湴坑坪
	108.7110
	21.8442
	
	居住区/120人
	西面
	2410
	

	
	5
	大埇村
	108.7414
	21.8173
	
	居住区/63人
	东面
	1930
	

	地表水
	7
	金窝水库
	108.7140
	21.7589
	金窝水库饮用水源保护区
	南面
	1370
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

	
	8
	大风江
	108.7484
	21.8893
	现有大风江饮用水水源保护区
	北面
	5300
	

	
	9
	大风江、思令江
	108.7723
	21.8428
	拟调整大风江饮用水水源保护区
	东面
	2400
	


各敏感点饮用水源调查

	序号
	敏感点
	饮用水源

	1
	大窝口
	井水1，与项目位于不同水文地质单元

	2
	木家村
	井水2，与项目位于不同水文地质单元

	3
	烟通村
	井水3，与项目位于不同水文地质单元

	4
	湴坑坪
	井水4，与项目位于不同水文地质单元

	5
	大埇村
	井水5，与项目位于不同水文地质单元


建设项目工程分析

拟建项目工程概况

项目基本情况

项目名称：广西广保新材料集团有限公司年产20万吨钛锆矿精选项目；

建设单位：广西广保新材料集团有限公司；
项目性质：新建；
建设地点：钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区（金窝工业园），项目地理位置示意图详见附图1；

建设内容：拟建设20万t钛锆砂矿精选生产线，建设内容包括车间、晒场、办公楼宿舍等，预计年进口并加工锆中矿、锆英精矿、毛矿、钛矿等各种矿产品新型材料约20万t，产钛精矿11.5万t，独居石3600t，金红石1.08万t，锆英砂5.8万t、铁矿5600t、锡82t。

占地面积：占地面积为80亩（53336m2）；

项目投资：本项目总投资30000万元，其中环保投资220万元；
劳动定员及工作制度：运营期劳动定员45人，年生产330天，每天3班，每班8小时。
建设进度：拟从2021年12月开始施工，工期约12个月，2023年1月建成投产。
项目工程组成

项目主要包括主体工程、公辅工程、储运工程、环保工程组成。其中，主体工程主要包括车间、仓库等。项目具体建设内容详见表2.1-1。
项目建设内容情况表

	类 别
	工序或车间
	建设内容

	主体工程
	1#车间
	钛矿车间，占地4276.6m2，钢架结构，上设顶棚，地面硬化，四周封闭。用于毛矿的初选，选出钛精矿、铁矿、中矿；储存钛铁产品；雨天时储存毛矿

	
	2#摇床车间
	摇床车间为一层钢架结构，占地面积2688.59m2，采用摇床重力分选经磁选钛矿和铁矿后的中矿，即选出锆中矿、金红石、锡矿等

	
	3#车间
	锆车间，占地15779.97m2，钢架结构，上设顶棚，地面硬化，四周封闭。用于锆中矿、金红石中矿、锆英精矿的分选，选出锆英砂、金红石和独居石，存储锆英砂、金红石产品；储存进口的锆中矿和锆英精矿

	储运工程
	独居石仓库
	建设150m2独立的独居石仓库，位于3#仓库东南侧，采用水泥混凝土墙体，墙体厚40cm，设有15cm厚的推拉门，大门外5m设置围栏

	
	晒场
	位于厂区北部，用于毛矿、摇选出来的中矿晒矿场。晒场面积7268m2，晴天时储存毛矿

	
	尾砂临时堆场
	位于厂区的西南部，占地360m2，用于临时堆存尾砂，地面硬化，采用湿法堆存

	
	供电
	由园区供电电网供应，供电能力可满足本项目用电

	
	给排水
	由园区市政管网提供，选矿废水循环回用于选矿，不外排

	
	供热
	设有5台烘干炉，用于烘干原矿、锆英精矿和金红石精矿

	
	地磅房
	位于厂区出入口

	
	办公楼
	1栋3层，厂区西北面，占地1076.96m2

	环保工程
	职工宿舍
	1栋3层，厂区西北面，占地330m2

	
	烟气处理措施
	4台毛矿烘干炉烟气经旋风除尘器+台旋流式水膜除尘器处理，旋风除尘器粉尘去除率80%，旋流式水膜除尘器粉尘去除率80%，烟气分别经15m高的1#、2#、3#、4#排气筒排放

	
	
	1台锆英精矿和金红石精矿烘干烟气经旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理，旋风除尘器粉尘去除率80%，旋流式水膜除尘器粉尘去除率80%，烟气经15m
高的5#排气筒排放

	
	
	项目烘干炉出料口，磁选机、电选机进出料口无组织粉尘，在出料口设置挡风遮罩，将磁选机、电选机设在密闭厂房内，项目生产车间采用钢架结构，均上设顶棚，仓库采用混凝土厂房，地面硬化，四周封闭。

	
	
	晒场和尾砂临时堆场扬尘，风力较大时将铺开的矿石合拢成矿堆，并上覆防尘布，对尾砂临时堆场适当洒水降尘，根据气候情况，每天洒水0~3次，运输车辆要搞好车辆外部清洁，及时清洗车辆，运输车辆宜采用封闭车型，采用敞车时，应对车厢进行全覆盖

	
	废水处理措施


	雨污分流，厂区四周设2m高实体围墙，沿墙四周设雨水明沟，由雨水沟汇入初期雨水池，污水经管排入沉淀池。

	
	
	初期雨水池，位于厂区东南侧，容积400m3，初期雨水沉淀后作为选矿补充水，不外排

	
	
	事故应急池，位于厂区东南侧，容积1000m3

	
	
	废水三级沉淀池：位于厂区东南侧，总容积2000m3，项目生产废水全部循环使用不外排

	
	
	生活污水经化粪池处理后经园区纳污管网排入大榄坪污水处理厂处理

	
	固体废物措施
	尾矿砂堆放至尾砂临时堆场，地面硬化，面积为360m2，外售给其他企业综合利用；泥沙掺入尾砂后外售；生物质燃料燃烧后灰渣交由周边村民用作农肥，雨水沉淀池污泥、旋风除尘器除尘灰、旋流式水膜除尘器沉淀池沉渣回用于选矿工艺，废机油委托有资质单位处置，生活垃圾交由环卫部门处理


项目产品方案、
项目处理20万吨进口钛锆矿砂，产钛精矿、锆英砂、金红石、锡矿、铁矿。项目产品方案见表2.1-2。

项目产品方案一览表

	序号
	产品名称
	产量
	备注

	1
	钛精矿
	115000
	主产品

	2
	锆英砂
	58000
	

	3
	金红石
	10800
	副产品

	4
	锡矿
	82
	

	5
	铁矿
	5600
	

	6
	独居石
	3600
	


项目原辅材料、尾砂

（1）原辅材料

根据建设单位提供资料，项目毛矿来自大部分来自越南，少部分来自非洲、澳大利亚等国家，海滨砂矿矿物种类多，单体解离度高，颗粒均匀且含泥量少，不需要破碎筛分工序，项目原、辅材料消耗以及来源见表2.1-3。
项目原辅材料用量一览表

	序号
	名称
	消耗量（t/a）
	备注
	来源

	1
	毛矿
	150000
	大部分越南进口，粒度组成以泰勒标准筛+0.246mm占6％，-0.246mm至+0.074mm占90%，-0.074mm占4%，粒度比较均匀，厂区内不再破碎，直接进行分选
	越南

外购

	2
	锆中矿
	44000
	（ZrHf）O2不小于20%
	外购

	3
	锆英精矿
	6000
	（ZrHf）O2不小于45%
	外购

	4
	生物质颗粒
	1500
	/
	外购

	5
	水
	35039m3
	/
	园区

	6
	电
	120万kWh
	/
	园区


项目毛矿大部分均来自越南，少部分来自非洲、澳大利亚等国家，项目毛矿半定量分析结果类比广西源丰达资源科技有限公司（大部分来自越南）、广西紫悦矿业有限公司（大部分来自非洲）和海南海拓矿业有限公司（大部分来自澳大利亚），结果见表2.1-4~2.1-6。
广西源丰达资源科技有限公司毛矿半定量分析结果表（%）
	项目
	TiO2
	SiO2
	Fe2O3
	Al2O3
	Zr
	Mn
	K2O
	MgO
	CaO
	Zn

	毛矿
	32
	32
	28
	3.0
	2.3
	0.9
	0.3
	0.3
	0.2
	0.02

	项目
	Na2O
	Ce
	P2O5
	Nb
	Hf
	Cr
	SO3
	Th
	Y
	

	毛矿
	0.1
	0.09
	0.09
	0.05
	0.05
	0.04
	0.03
	0.03
	0.03
	


广西紫悦矿业有限公司毛矿半定量分析结果表（%）
	项目
	ZrO2
	SiO2
	TiO2
	Fe2O3
	Al2O3
	Hf O2
	CaO
	CeO2

	毛矿
	31.5
	20.6
	17.3
	14.4
	6.8
	2.7
	1.8
	0.9

	项目
	BaO
	MgO
	SO3
	MnO
	Nd2O3
	La2O3
	Y2O3
	Cr2O3

	毛矿
	0.8
	0.8
	0.6
	0.4
	0.3
	0.3
	0.3
	0.1

	项目
	ThO2
	K2O
	I
	ZnO
	U3O8
	WO3
	SrO
	Gd2O3

	毛矿
	0.1
	0.09
	0.05
	0.05
	0.03
	0.03
	0.02
	0.02


海南海拓矿业有限公司毛矿半定量分析结果表（%）
	项目
	ZrO2+ HfO2
	SiO2
	TiO2
	Fe2O3
	Al2O3
	P2O5

	毛矿
	40.6
	27.6
	22.8
	1.64
	2.40
	0.79


毛矿化学成分分析结果表（%）

	项目
	Fe
	Sn
	Ti
	Zr
	SiO2

	毛矿
	21.50
	0.012
	20.16
	1.88
	30.12


本项目与广西道丰新材料有限公司原料锆中矿、锆英精矿来源相同，半定量分析结果类比广西道丰新材料有限公司，结果详见表2.1-8~2.1-9。

原料锆中矿半定量分析结果表（%）

	项目
	P2O5
	WO3
	Nb2O5
	Pr2O3
	Nd2O3
	Sm2O3
	CeO2
	Cl
	Cr2O3
	SnO2

	锆中矿
	1.16
	0.060
	0.087
	0.101
	0.480
	0.117
	0.532
	0.014
	0.080
	0.111

	项目
	HfO2
	La2O3
	MnO
	F
	ThO2
	TiO2
	Y2O3
	ZnO
	ZrO2
	SiO2

	锆中矿
	0.533
	0.239
	0.687
	0.350
	0.080
	30.01
	0.146
	0.024
	25.43
	25.35

	项目
	Al2O3
	Fe2O3
	K2O
	Na2O
	CaO
	
	
	
	
	

	锆中矿
	4.34
	7.96
	0.170
	0.066
	0.141
	
	
	
	
	


原料锆英精矿半定量分析结果表

	项目
	P2O5
	WO3
	Nd2O3
	HfO2
	MnO
	TiO2
	Y2O3
	ZrO2
	SiO2
	Al2O3

	锆英精矿
	0.232
	0.107
	0.086
	1.20
	0.032
	0.303
	0.154
	63.64
	28.43
	3.06

	项目
	Fe2O3
	K2O
	Na2O
	CaO
	U
	
	
	
	
	

	锆英精矿
	0.424
	0.055
	0.041
	0.153
	0.082
	
	
	
	
	


（2）辐射性分析
详见《广西广保新材料集团有限公司年产20万吨钛锆矿精选项目辐射环境影响评价专篇》。
项目主要生产设备

项目主要设备情况见表2.1-10。

项目主要生产设备一览表

	序号
	设备名称
	单位
	总数量

	1
	辊式磁选机
	套
	21

	2
	辊式强磁选机
	套
	6

	3
	玻璃钢摇床
	套
	48

	4
	低、高压电选机
	套
	12

	5
	弧板式电选机
	套
	9

	6
	烘干机（直径1.5m，长度12 m）
	套
	5

	7
	混矿机
	台
	1

	8
	扒矿机
	台
	6

	9
	输送机
	套
	15

	10
	铲车
	台
	7

	11
	叉车
	台
	4

	12
	运输汽车
	辆
	2

	13
	起重机
	套
	2

	14
	地磅
	套
	1

	15
	旋风除尘器
	套
	5

	16
	水膜除尘器
	套
	5

	17
	分级螺旋选矿机
	套
	3


项目总平面图布置

办公楼和宿舍楼位于项目西北侧，晒场位于厂区中部，1#车间及2#摇床车间位于项目东北侧，3#车间位于厂区南部，水池（尾砂沉淀池、事故应急池、初期雨水收集池，水池由混凝土墙隔开）位于项目东南侧。独居石仓库位于3#车间东南面。
本项目内部布局按照工艺流程顺捷的原则，充分利用地形条件，减少物料的反向运输；在满足安全防护距离要求的情况下，达到流程顺、距离短、减少分散布置、达到节能降耗的目的。
1#车间及2#摇床车间位于项目东北侧，晒场位于厂区中部，3#车间位于厂区南部，毛矿在1#车间磁选后进入2#车间，重选后的中矿经中部的晒场晒干后进入南面3#车间行进一步的电选。水池（尾砂沉淀池、事故应急池、初期雨水收集池，水池由混凝土墙隔开）位于项目东南侧，具有放射源的独居石仓库位于3#车间东南，办公楼和宿舍楼位于项目西北侧，总平图布局紧凑合理。
工程分析

项目生产工艺流程及产污环节分析

项目采用磁选钛铁—重选锆英、金红石、锡—电选锆英、金红石—磁选独居石的选矿工艺对进口越南矿进行矿种分离，具体生产工艺流程如下。
①洗矿

毛矿为海滨砂矿，在国外已经初步清洗，已经将泥沙等冲洗掉，但还含有约1%的泥沙，采用双螺旋洗矿机对毛矿进行清洗，水矿比例约为3比1，洗矿生产线由圆锥给料机上料，洗矿机工作时，电机通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动，毛矿由圆锥给矿机进入洗槽中，在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面的泥沙，破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水，同时加水形成强大水流，及时将泥沙及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，完成清洗作用。干净的矿石由叶片带走，清洗后矿石从旋转的叶轮倒入出料槽，完成矿石的清洗作用。

洗矿废水排入废水沉淀池沉淀后循环使用，不外排，洗矿废水中含有的泥沙由人工清理，掺入尾砂，外售综合利用，不外排。

②磁选钛铁
经清洗后的毛矿湿度较大，在磁选前需对毛矿进行干燥处理。在毛矿堆场堆存量不大时，利用毛矿堆场进行晒矿，毛矿堆场为露天设置，日晒过程降低毛矿含水率至0.5%以利于磁选；当毛矿堆场堆存量较大或遇到连续阴雨天气时，将湿润的毛矿送至毛矿烘干炉烘干，直至达到含水率至0.5%。根据建设单位提供资料，单台烘干炉运行天数200d，每天运行16h，年运行时间3200h，燃料为生物质颗粒，本项目烘干炉为直接烘干。污染物为烘干炉烟气、烘干炉出料口粉尘、生物质燃料燃烧灰渣、除尘器收集的粉尘。

项目毛矿经天然晒干或烘干后，进入磁选机分选。根据不同矿种磁性不同的原理，通过调节磁选机磁场强度，将矿种分离。磁选为多级磁选，一级选出铁矿、二级分选出钛矿和中矿。铁矿为强磁性矿物，钛矿为弱磁性矿物，可通过设置磁选机磁场强度将铁矿和钛矿分选而出。铁矿的适用磁选磁场强度范围为800-1500高斯，钛矿的适用磁选磁场强度范围为7000-17000高斯。本项目一级分选铁矿的磁场强度选为1200高斯，二级磁选为7500高斯。二级磁选选出的中矿，进入下一步摇床重力分选。污染物为生产车间内磁选机进料出料口产生的粉尘。
重选锆英、金红石、锡
摇床车间采用比重摇床对磁选钛铁后送来的中矿加水调浆进行重力分选，水矿配水量比例约为2.5比1，不需添加任何药剂，摇床给矿粒度为0.02-2mm，分选得到锡矿浆、锆英砂中矿浆、金红石中矿浆和尾砂浆，分别排入锡矿精矿池、锆英精矿池、金红石精矿池和废水沉淀池进行沉淀。摇床选矿废水经沉淀池处理后循环使用，不外排。
经摇床选别可将锡矿直接选出，锡矿浆排入锡矿精矿池经沉淀晒干后即得锡精矿。锆英砂中矿和金红石中矿由于粒度较大，比重较重，在精矿池可以很快的沉淀下来，上清液排入废水沉淀池，经三级沉淀后回用于摇床车间，生成的中矿经晒干或烘干后进入下一步电选。中矿和尾砂分别由池底抽至精矿晒场、尾砂临时堆场分别堆放晒干。

④电选锆英、金红石
金红石为导体，锆英砂为非导体，项目电选分为金红石电选和锆英砂电选。主要用到的设备为低、高压电选机和弧板式电选机。

当矿砂通过给矿槽加料到转动中的辊筒(接地极)表面，随着辊筒旋转而进入电晕区（分选锆英砂和金红石时，电选机的辊筒转速分别调整为300～500转／分，250～300转／分），电晕电流使所有的矿粒(导体和非导体)均得到负电荷。导体矿粒由于与辊筒之间的接触电阻小，其电荷经辊筒很快地传走，在机械力的作用下，抛离辊筒，进入尾矿斗中（导电矿粒），非导电矿粒与辊筒之间接触电阻大，不易将电荷传走，由于电场力的作用吸附在辊筒表面，随着辊筒的转动带到辊筒后部，被卸毛刷刷下，收集到精矿斗中（非导电矿粒）。半导体矿粒或未能充分放电的导体矿粒落入中矿斗中（半导体矿粒）。

经电选机分选出的矿砂进入弧板式电选机进行进一步精选。弧板式电选机采用双排四层结构，每层都有接地弧形溜板（无锈钢制），其上部安装一弧状带高压静电板（铝板制），此电极板固定不动（但可调），在接通高压静电后，矿物经下矿板溜至接地弧板进入高压电场区，导电矿物被感应而带电，吸向电极，但由于受到重力作用，故它的运动轨迹不同于非导体矿而从前方排出，非导体矿也受到电场作用，但不会被吸引而进入下层再分选，复选四次直至矿产品合格。

电选作用主要是将金红石中的锆英砂分选出进入锆英砂精矿，将购买的锆英中矿和锆英回收池晒干或烘干后的锆英中矿中的金红石分选出进入锆英精矿，得到纯度更高的精矿。污染物为生产车间内电选机进料出料口产生的粉尘。
⑤独居石

将购买的锆英精矿和电选产出的锆英利用辊式强磁选机、弧板式电选机通过导电性、磁性的差异将锆英砂和独居石分离，得到独居石。项目生产工艺流程图见图2.2-1。

物料平衡、核素平衡和水平衡

（1）物料平衡

项目年处理毛矿（湿基）150000t/a，即日处理毛矿（湿基）454.54t，含水率为5%，年处理锆中矿44000 t/a，年处理锆精矿6000 t/a；年产钛精矿115000吨/年、锆英砂58000吨/年、金红石10800吨/年、锡矿82吨/年、铁矿5600吨/年、独居石3600吨/年，尾砂6918吨（湿基，含水率为40%）。选矿技术指标见表2.3-2，物料平衡表详见表2.3-3和图2.3-2～9。

[image: image41.wmf](

)

eqb

eqg

L

L

eq

Lg

L

1

.

0

1

.

0

10

10

10

+

=

总


项目工艺流程及排污节点图

根据物料平衡及产品元素分析，项目钛、铁、锆、硅、铈、钍六种元素平衡情况详见表2.2-1~2和图2.3-2～9。

项目主要选矿技术指标表

	产品名称
	产量（t/a）
	产率（%）
	品位（%）
	回收率（%）

	
	
	
	Ti
	Fe 
	Zr
	Si
	Sn
	Ce
	Th
	Ti
	Fe 
	Zr
	Si
	Sn
	Ce
	Th

	毛矿
	150000
	-
	20.16
	21.5
	1.88
	14.06
	0.012
	0.09
	0.03
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	锆中矿
	44000
	-
	17.98
	5.57
	18.83
	11.86
	0.087
	0.52
	0.04
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	锆英精矿
	6000
	-
	0.18
	0.29
	47.11
	13.26
	　
	0.09
	0.04
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	钛精矿
	115000
	57.50 
	28.14
	26.13
	0.05
	12.39
	0.01
	0.08
	0.02
	84.80 
	86.55 
	0.41 
	52.57 
	20.43 
	24.92 
	35.38 

	锆英砂
	58000
	29
	0.08
	0.09
	23.88
	14.57
	0.01
	0.09
	0.04
	0.12 
	0.15 
	99.42 
	31.18 
	10.31 
	14.14 
	35.69 

	金红石
	10800
	5.4
	52.32
	6.34
	0.07
	12.97
	0.01
	0.08
	0.02
	14.81 
	1.97 
	0.05 
	5.17 
	1.92 
	2.34 
	3.32 

	锡矿
	82
	0.041
	2.58
	0.41
	0.71
	1.24
	45.45
	0.24
	0.04
	0.01 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	66.22 
	0.05 
	0.05 

	铁矿
	5600
	2.8
	0.76
	69.34
	0.05
	1.88
	0.01
	0.08
	0.02
	0.11 
	11.18 
	0.02 
	0.39 
	1.00 
	1.21 
	1.72 

	独居石
	3600
	1.8
	0.4
	0.23
	0.31
	1.15
	0
	5.88
	0.43
	0.04 
	0.02 
	0.08 
	0.15 
	0.00 
	57.33 
	23.83 

	尾砂
	6918
	3.46 
	0.65
	0.58
	0.026
	41.29
	0.001
	0
	0
	0.12 
	0.12 
	0.01 
	10.54 
	0.12 
	0.00 
	0.00 


项目总物料平衡及元素平衡表

	序号
	物料名称
	数量

(t/a)
	元素数量(t/a)

	
	
	
	Ti
	Fe
	Zr
	Si
	Sn
	Ce
	Th

	
	
	
	%
	t/a
	%
	t/a
	%
	t/a
	%
	t/a
	%
	t/a
	%
	t/a
	
	

	一
	加入项
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	钛铁砂矿
	150000
	20.16
	30240
	21.5
	32250
	1.88
	2820
	14.06
	21090
	0.012
	18
	0.09
	135
	0.03
	45

	2
	锆中矿
	44000
	17.98
	7911.2
	5.57
	2450.8
	18.83
	8285.2
	11.86
	5218.4
	0.087
	38.28
	0.52
	228.8
	0.04
	17.6

	3
	锆英精矿
	6000
	0.18
	10.8
	0.29
	17.4
	47.11
	2826.6
	13.26
	795.6
	0
	0
	0.09
	5.4
	0.04
	2.4

	合计
	
	200000
	
	38162
	
	34718.2
	
	13931.8
	
	27104
	
	56.28
	
	369.2
	
	65

	二
	产出项
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	钛精矿
	115000
	28.14
	32361
	26.13
	30049.5
	0.05
	57.5
	12.39
	14248.5
	0.01
	11.5
	0.08
	92
	0.02
	23

	2
	锆英砂
	58000
	0.08
	46.4
	0.09
	52.2
	23.88
	13850.4
	14.57
	8450.6
	0.01
	5.8
	0.09
	52.2
	0.04
	23.2

	3
	金红石
	10800
	52.32
	5650.56
	6.34
	684.72
	0.07
	7.56
	12.97
	1400.76
	0.01
	1.08
	0.08
	8.64
	0.02
	2.16

	4
	锡矿
	82
	2.58
	2.12 
	0.41
	0.34 
	0.71
	0.58 
	1.24
	1.02 
	45.45
	37.27 
	0.24
	0.20 
	0.04
	0.03 

	5
	铁矿
	5600
	0.76
	42.56
	69.34
	3883.04
	0.05
	2.8
	1.88
	105.28
	0.01
	0.56
	0.08
	4.48
	0.02
	1.12

	6
	独居石
	3600
	0.4
	14.4
	0.23
	8.28
	0.31
	11.16
	1.15
	41.4
	0
	0
	5.88
	211.68
	0.43
	15.49

	7
	尾砂
	6918
	0.65
	44.97 
	0.58
	40.12 
	0.026
	1.80 
	41.29
	2856.44 
	0.001
	0.07 
	0
	0
	0
	0

	合计
	
	200000
	
	38162
	
	34718.2
	
	13931.8
	
	27104
	
	56.28 
	
	369.2 
	
	65 



[image: image2.emf]毛矿

150000

磁选机

摇床

电选

钛精矿

115000

铁矿

5600

锡矿

82

金红石、锆英砂

尾砂

6918

金红石

10800

电选

锆英砂

58000

独居石

3600

螺旋机

锆英中矿

44000

锆英精矿

6000



 EMBED Visio.DrawingConvertable.15 [image: image3.emf]毛矿

30240

磁选机

摇床

电选

钛精矿

32361

铁矿

42.56

锡矿

2.12

金红石、锆英砂

尾砂

44.97

金红石

5650.56

电选

锆英砂

46.4

独居石

14.4

螺旋机

锆英中矿

7911.2

锆英精矿

10.8



总物料平衡图（t/a）

钛金属平衡（t/a）

[image: image4.emf]毛矿

32250

磁选机

摇床

电选

钛精矿

30049.5

铁矿

3883.04

锡矿

0.34

金红石、锆英砂

尾砂

40.12

金红石

684.72

电选

锆英砂

52.2

独居石

8.28

螺旋机

锆英中矿

2450.8

锆英精矿

17.4


[image: image5.emf]毛矿

2820

磁选机

摇床

电选

钛精矿

57.5

铁矿

2.8

锡矿

0.58

金红石、锆英砂

尾砂

1.80

金红石

7.56

电选

锆英砂

13850.4

独居石

11.16

螺旋机

锆英中矿

8285.2

锆英精矿

2826.6



铁金属平衡图（t/a）
锆金属平衡（t/a）


[image: image6.emf]毛矿

21090

磁选机

摇床

电选

钛精矿

14248.5

铁矿

105.28

锡矿

1.02

金红石、锆英砂

尾砂

2856.44

金红石

1400.76

电选

锆英砂

8450.6

独居石

41.4

螺旋机

锆英中矿

5218.4

锆英精矿

795.6


硅金属平衡图（t/a）
[image: image7.emf]毛矿

18

磁选机

摇床

电选

钛精矿

11.5

铁矿

0.56

锡矿

37.27

金红石、锆英砂

尾砂

0.07

金红石

1.08

电选

锆英砂

5.8

独居石

0

螺旋机

锆英中矿

38.28

锆英精矿

0

 

锡金属平衡（t/a）


[image: image8.emf]毛矿

135

磁选机

摇床

电选

钛精矿

92

铁矿

4.48

锡矿

0.2

金红石、锆英砂

尾砂

0

金红石

8.64

电选

锆英砂

52.2

独居石

211.68

螺旋机

锆英中矿

228.8

锆英精矿

5.4


铈金属平衡图（t/a）

[image: image9.emf]毛矿

45

磁选机

摇床

电选

钛精矿

23

34

铁矿

1.12

锡矿

0.03

金红石、锆英砂

尾砂

0

金红石

2.16

电选

锆英砂

23.2

独居石

15.49

螺旋机

锆英中矿

17.6

锆英精矿

2.4


钍金属平衡图（t/a）
（2）放射性核素平衡
详见《广西广保新材料集团有限公司年产20万吨钛锆矿精选项目辐射环境影响评价专篇》。
（3）水平衡
根据项目毛矿含水率为5%，产品含水率为0.5%，尾砂含水率为40%，洗矿工艺水矿比例约为3比1，摇床选矿水矿比例约为2.5比1，并结合生产经验计算水平衡，水平衡表详见表2.2-3，水平衡图详见图2.1-11。
①生产用水

项目生产用水情况统计，项目无生产废水排放。

项目螺旋机洗矿用水量1363.62m3/d，其中新鲜用水量77.18m3/d，原料带入22.75m3/d，重复用水量1263.71m3/d，蒸发损耗2.62m3/d，泥沙带走0.09m3/d，洗矿过程中产生废水1270m3/d经废水沉淀后回用于洗矿选矿，不外排。
项目摇床选矿用水量223.18m3/d，其中新鲜用水量12.25m3/d，重复用水量210.48m3/d，选矿过程中产生废水204.19m3/d经废水沉淀后回用于洗矿选矿，不外排。
项目生产总用水量1587.11m3/d，其中新鲜用水量89.43m3/d，原料带入23.49m3/d，重复用水量1474.19m3/d，蒸发损耗101.11m3/d，产品带走2.91m3/d，尾砂和泥沙带走8.9m3/d，洗矿选矿过程中产生废水1474.19m3/d经废水沉淀后回用于洗矿选矿，不外排。
水膜除尘器除尘总用水量为100m3/d（20000m3/a），其中挥发量10m3/d（2000m3/a），补充新鲜水量为10m3/d（2000m3/a），除尘废水经配套沉淀池沉淀后循环使用，不外排。
②生活用水

项目员工45人，人均生活综合用水取150L人•d，生活用水量约6.75m3/d，产生污水约5.4m3/d，经三级化粪池处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准后，通过管网送至钦州港大榄坪污水处理厂集中处理后深海排放（园区污水管网于2019年建成投入使用，项目生活污水可通过厂区门口污水管网纳入污水处理厂集水范围）。

项目新鲜水总用水量为93.93m3/d，生产废水循环使用，不外排。水平衡表详见表2.2-3，水平衡图详见图2.1-11。

项目给排水平衡表（m3/d）

	工序
	新鲜水
	原料

带入
	上一工序带入
	补充

循环水
	蒸发

损耗
	产品带走
	渣带走
	进入下一工序
	排水量
	排入去向

	原料带入
	　
	22.73
	　
	　
	　
	　
	　
	22.73
	　
	

	螺旋机洗矿
	77.18
	　
	22.73
	1263.71
	2.62
	　
	0.09
	90.91
	1270
	废水沉淀池

	原料烘干或晒干
	　
	　
	90.91
	　
	88.64
	　
	　
	2.27
	　
	

	磁选
	　
	　
	2.27
	0
	0
	1.82
	　
	0.45
	　
	

	摇床重选
	12.25
	　
	0.45
	210.48 
	　
	　
	　
	223.18 
	　
	废水沉淀池

	锆英烘干或晒干
	　
	0.76
	14.14
	　
	3.47
	0.93
	　
	　
	10.5
	废水沉淀池

	金红石烘干或晒干
	　
	　
	32.93
	　
	6.38
	0.16
	　
	　
	26.39
	废水沉淀池

	锡回收池
	　
	　
	0.003
	　
	　
	0.002
	　
	　
	0.001
	废水沉淀池

	尾砂池
	　
	　
	176.11 
	　
	　
	　
	8.81 
	　
	167.3
	废水沉淀池

	废水沉淀池
	　
	　
	1474.19 
	　
	　
	　
	　
	1474.19 
	　
	

	水膜除尘器
	10
	　
	　
	90
	10
	　
	　
	　
	90
	

	生活用水
	6.75
	　
	　
	　
	1.35
	　
	　
	　
	5.4
	园区管网

	小计
	106.18
	23.49
	1813.73
	1484.19
	112.46
	2.91
	8.9
	1813.73
	1489.59
	



[image: image10.emf]毛矿

22.73

烘干或

天然晒干

磁选机

钛矿

1.74

摇床

中矿

0.45

锆英中矿

金红石中矿

尾砂

金红石回收池

锆英回收池

电选机 电选机

金红石

0.16

锆英

金红石

废水沉淀池

铁矿

0.08

锡回收池

锡矿

锡矿

0.001

损耗

88.64

210.48

烘干或

天然晒干

烘干或

天然晒干

14.14 32.93 0.003

176.11

10.5 26.39

0.002

3.64

6.54

损耗

3.47

损耗

6.38

损耗

9.91

167.3

1270

新鲜水

77.18

废水走向

新鲜水

6.75

生活用水

6.75

三级化粪池

5.4

经园区管网排入钦州

港大榄坪污水处理厂

损耗

1.35

独居石

0.05

电选机

锆英

0.88

0.17

螺旋选矿机

损耗

2.62

1263.71

204.19

锆英中矿

0.67

锆英精矿

0.09

90.91

2.27

泥沙带走

0.09

水膜除尘 新鲜水10

损耗

10

循环水量90

新鲜水

12.25


图2.1-11  项目水平衡图（t/d）
项目污染源源强核算

施工期污染源分析

本项目施工基本程序为：土方开挖、基础工程、主体工程、装饰施工和竣工验收。项目施工过程中，将产生扬尘、噪声及尾气等污染物。项目施工期工艺流程及产污节点分析见图2.3-1。

[image: image11.png]WERS. WA B WERS. WA B wE, e

s t 4
: : '

+HIE

v

EMTE >  EGET

BIBK e TR

Pa—

wE, ES




项目施工期项目建设流程及污染物排放节点图

（1）空气环境

施工期空气污染源主要是扬尘和施工机械废气。

Ⅰ扬尘

根据国内外的有关研究资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关，挖土机等在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等有关。施工扬尘的排放源属于无组织的面源。地面上的粉尘，在环境风速足够大时（大于颗粒土沙的起动速度时）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重，以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的含水率越小，扬尘的产生量就越大。

在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。据类比调查，在一般气象条件，施工扬尘的影响范围为其下风向150m内，被影响的地区TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右。

采用清扫和洒水方式减少地面扬尘；汽车运土石料时，压实表面、洒水、加盖蓬布等，可减少扬尘洒落、飞扬。采取以上环保措施，可有效减轻汽车运输造成的环境影响。

Ⅱ施工机械废气

废气主要来自施工作业机械，如挖土机、推土机、装载机、运输车辆等燃油机械，主要污染物为CO、NO2、总烃等。据类似工程监测，在距离现场50m处，CO、NO2 1小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.13mg/m3，日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均可达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

（2）水环境
水环境污染源主要是生产废水及生活污水。

施工期生产废水量较少，主要是砂石料加工冲刷、混凝土浇筑、养护以及其它施工环节产生的废水，主要污染物为泥沙、悬浮物等；施工机械和运输车辆维修保养产生含油废水，主要污染物为油污。

施工营地排放的生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。项目日均施工人数约为100人，生活污水排放量按0.16m3/d·人计，则施工营地生活污水排放量为16m3/d。

（3）噪声
施工期间噪声污染源主要为项目施工所用的工程机械和来往场地的运输车辆。

Ⅰ工程机械噪声污染源

项目在施工期间所使用的主要工程机械：推土机、铲车、卷扬机、钻土机、强夯机、

电钻、振动棒、挖掘机、推土机、焊机、钢筋弯曲切断机等。工程机械在运行时产生的噪声值较高。项目在各施工阶段的主要噪声源及噪声变化范围80～105 dB(A)。

Ⅱ运输车辆噪声污染源

项目施工期进出项目地点的车辆主要为货车，本次评价以装载能力为30t的重型货车（N＞147kW）产生的噪声源作为分析对象。根据《机动车辆允许噪声标准》（GBl495-79）和《汽车定置噪声限值》（GBl6170-1996），可见重型货车的定置噪声高于加速行驶噪声，其噪声限值为：1998年1月1日前出厂105dB(A)；1998年1月1日起出厂103dB(A)。

（4）固体废物

施工期固体废弃物主要包括废弃土方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。
建筑垃圾、地表开挖的泥土、渣土如随意堆放，将有可能会引起水土流失。项目土石方全部回填，施工期建筑垃圾及弃土运至市政管理部门指定地点堆放，需办理建筑垃圾处置许可文件等相关手续。施工期施工平均人数按100人计，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为50kg /d，统一收集后交由钦州市环卫部门集中处理。

大气污染源分析

本项目产生的废气污染物主要为烘干炉废气、烘干炉出料口粉尘、生产车间内磁选机、电选机进料出料口产生的粉尘、堆场产生的扬尘以及场地内运输装卸扬尘。

烘干炉废气

项目拟建4台毛矿烘干炉和1台精矿烘干炉。毛矿烘干炉废气均采用旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理，烟气经15m高的1#、2#、3#、4#排气筒排放；1台精矿烘干炉烟气经旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理，烟气经15m高的5#排气筒排放，项目烘干炉烘干天数200d，每天运行16h，年运行时间3200h。

本项目烘干炉采用生物质为燃料，每台烘干炉的生物质燃料为300t/a，共1500 t/a，燃烧生物质时排放的烟气中含有二氧化硫、烟尘及氮氧化物。
①二氧化硫

二氧化硫源强核算采用物料衡算法，生物质的含硫量约为0.02%。

烘干炉二氧化硫排放量按下式计算：
[image: image12.png]EsoZZZRxS'x(lf





式中：

Eso2——核算时段内二氧化硫排放量，t；

R——核算时段内烘干炉燃料耗量，t；

St——燃料中的含硫量，取0.02%；

[image: image13.wmf]s

h

——脱硫效率，%，本项目无脱硫措施取0；

K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量刚一的量，考虑最大环境影响，全部硫转化为二氧化硫，取1。
将参数带入公式，算得本项目烘干炉二氧化硫排放量每台为0.12t/a。

②烟尘及氮氧化物
烟尘及氮氧化物源强核算采用类比法，类比广西源丰达资源科技有限公司的验收监测数据，本项目与源丰达公司的烘干炉的原料、治理措施一致，该项目烘干炉燃料为生物质燃料，烘干方式为直接烘干，与本项目相同，烘干炉燃烧产生的烟气经旋风+水膜除尘器处理后，经15m高排气筒排放，具有可类比性。源丰达公司的验收数据见表2.3-1。
源丰达烘干废气排气筒出口监测数据情况表
	监测

点位
	监测

项目
	检测结果
	均值
	检测结果
	均值
	执行

标准
	结果

评价

	
	
	2017年9月2日
	
	2017年9月3日
	
	
	

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	
	

	钛矿

烘干

炉除

尘器

后1#

排气

筒
	烟气排气

量（m3/h）
	2939.77
	3060.04
	2829.24
	2943.2
	2953.01
	3120.80
	3052.25
	3042.02
	/
	/

	
	烟尘实测

浓度（mg/m3）
	31.1
	31.2
	36.2
	32.8
	30.5
	33.9
	31.3
	31.9
	/
	/

	
	烟尘折算

浓度（mg/m3）
	86.2
	87.6
	97.8
	80.53
	91.8
	92.3
	95.6
	93.23
	200
	达标

	
	烟尘排放量

（kg/h）
	0.09
	0.10
	0.10
	0.10
	0.09
	0.11
	0.10
	0.10
	/
	/

	
	二氧化硫

实测浓度

（mg/m3）
	3L
	3L
	3L
	3L
	3L
	3L
	3L
	3L
	/
	/

	
	二氧化硫

折算浓度

（mg/ m3）
	3L
	3L
	3L
	3L
	3L
	3L
	3L
	3L
	850
	达标

	
	二氧化硫

排放量

（kg/h）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	/

	
	氮氧化物

实测浓度

（mg/ m3）
	62
	58
	64
	61
	62
	64
	62
	63
	/
	/

	
	氮氧化物

折算浓度

（mg/ m3）
	171
	162
	172
	168
	186
	174
	188
	183
	240
	达标

	
	氮氧化物

排放量

（kg/h）
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.20
	0.19
	0.19
	/
	/


该项目废气采用旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理，烟气经15m高的排气筒排放；根据经验系数，旋风除尘器粉尘去除率80%，旋流式水膜除尘器粉尘去除率80%，粉尘总去除效率96%。

污染物产生量利用反推法由排放量和除尘效率计算，产生量=排放量/（1-处理效率%）。广西源丰达资源科技有限公司烘干炉年运行天数200d，每天运行16h，年运行时间3200h，广西源丰达资源科技有限公司烘干废气污染物产排量见表2.3-2。

广西源丰达资源科技有限公司烘干废气排放情况一览表

	排放源
	污染物
	处理前
	处理后
	处理

效率(%)

	
	
	风量

（m3/h）
	产生

浓度

(mg/m3)
	产生

速率

(kg/h)
	产生量

(t/a)
	风量

（m3/h）
	排放

浓度

(mg/m3)
	排放

速率

(kg/h)
	排放量

(t/a)
	

	1#毛矿烘干废

气1#排气筒
	颗粒物
	3042.02
	797.5
	2.53
	7.76
	3042.02
	31.9
	0.10
	0.31
	96

	
	NOX
	3042.02
	63
	0.19
	0.61
	3042.02
	63
	0.19
	0.61
	0


排放速率=烟气排量*实测浓度

广西源丰达资源科技有限公司项目烘干物料量9.6万t/a，则单位烘干原料产污量及产污系数见表2.3-3。
广西源丰达资源科技有限公司烘干废气产污系数一览表

	污染物
	烘干原料量（万t/a）
	污染物产生量(t/a)
	产污系数（kg/t-原料）

	颗粒物
	9.6
	7.76
	0.08

	NOX
	
	0.61
	0.006


本项目毛矿烘干量115000t/a，精矿烘干量22400t/a，毛矿烘干炉烘干废气分别经1#~4#排气筒排放，每台烘干量为28750 t/a。精矿烘干炉烘干废气经5#排气筒排放。

根据表2.3-3，计算出本项目烘干炉废气中各污染物产排情况见表2.3-4。

项目烘干废气排放情况一览表

	排放源
	污染物
	处理前
	处理后
	处理

效率(%)

	
	
	风量（m3/h）
	产生浓度

(mg/m3)
	产生速率

(kg/h)
	产生量

(t/a)
	风量

（m3/h）
	排放浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	排放量

(t/a)
	

	1#毛矿烘干废

气1#排气筒
	颗粒物
	5000 
	143.75 
	0.719 
	2.30 
	5000 
	5.75 
	0.03 
	0.09 
	96

	
	SO2
	5000 
	7.50 
	0.04 
	0.12
	5000 
	7.50 
	0.04 
	0.12 
	0

	
	NOX
	5000 
	10.78 
	0.05 
	0.17 
	5000 
	10.78 
	0.05 
	0.17 
	0

	2#毛矿烘干废

气2#排气筒
	颗粒物
	5000 
	143.75 
	0.719 
	2.30 
	5000 
	5.75 
	0.03 
	0.09 
	96

	
	SO2
	5000 
	7.50 
	0.04 
	0.12
	5000 
	7.50 
	0.04 
	0.12 
	0

	
	NOX
	5000 
	10.78 
	0.05 
	0.17 
	5000 
	10.78 
	0.05 
	0.17 
	0

	3#毛矿烘干废

气3#排气筒
	颗粒物
	5000 
	143.75 
	0.719 
	2.30 
	5000 
	5.75 
	0.03 
	0.09 
	96

	
	SO2
	5000 
	7.50 
	0.04 
	0.12
	5000 
	7.50 
	0.04 
	0.12 
	0

	
	NOX
	5000 
	10.78 
	0.05 
	0.17 
	5000 
	10.78 
	0.05 
	0.17 
	0

	4#毛矿烘干废

气4#排气筒
	颗粒物
	5000 
	143.75 
	0.719 
	2.30 
	5000 
	5.75 
	0.03 
	0.09 
	96

	
	SO2
	5000 
	7.50 
	0.04 
	0.12
	5000 
	7.50 
	0.04 
	0.12 
	0

	
	NOX
	5000 
	10.78 
	0.05 
	0.17 
	5000 
	10.78 
	0.05 
	0.17 
	0

	1#精矿烘干废

气5#排气筒
	颗粒物
	5000 
	112.00 
	0.560 
	1.79 
	5000 
	4.48 
	0.02 
	0.07 
	96

	
	SO2
	5000 
	7.50 
	0.04 
	0.12
	5000 
	7.50 
	0.04 
	0.12 
	0

	
	NOX
	5000 
	8.40 
	0.04 
	0.13 
	5000 
	8.40 
	0.04 
	0.13 
	0


烘干炉烟气有组织排放中颗粒物、二氧化硫浓度均低于《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2干燥炉、窑的排放限值，氮氧化物排放浓度低于《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》二级标准。
烘干炉、磁选机、电选机进出料口矿尘

烘干炉、磁选机、电选机在进料和出料口会产生少量的矿尘。项目配置有磁选机、电选机分选钛铁矿、锆英砂、金红石。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（环境保护部 公告 2014年 第92号）中中堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数的公式，设备进出口扬尘可按下式计算：
[image: image14.png]U 3
22’

E, =k.x0.0016 x—=5—x(1-p) (16)
i M |,
(7)





式中：Eh 为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t；

ki 为物料的粒度乘数，取0.74 ；

u 为地面平均风速，m/s，取2.2 m/s；

M 为物料含水率，%；含水率按照5%计算；

η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，90%。

经计算得Eh =0.0016kg/t。1#车间电磁选机处理量150000t/a，3#车间电磁选机处理量72400t/a，项目毛矿烘干炉物料进出口设置在1#车间，烘干量115000t/a，精矿烘干炉物料进出口设置在3#车间，烘干量22400t/a，则1#车间、3#车间合计处理量分别为265000t/a、94800t/a，粉尘产生量分别为0.42t/a、0.15t/a。
晒场和尾砂临时堆场扬尘

晒场和尾砂临时堆场会产生扬尘，扬尘四处飘散，主要污染物为TSP，项目晒场面积7268m2，尾砂临时堆场360m2。
采用《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（环境保护部 公告 2014年 第92号）中料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数公式为：

  [image: image16.png]Ew:kl_xiPl.x(I—n)xIO'3 a7
i=1

sk sk 2 sk sk sk sk
58x (u —ut) +25x (u —ut); (u >ut)
P = . w (18)
0 (u Sut)




[image: image17.png]u* = 04u(z)/In (zi,,) (z > zp) (19




式中：Ew 为堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2；
ki 为物料的粒度乘数，取1.0；

n 为料堆每年受扰动的次数，地面风速大于19m/s的次数按20次计；

Pi 为第i 次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2，通过公式（18）求得;

η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，取52%；

u*为摩擦风速，m/s。计算方法见公式(19)。

ut*为阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，m/s，取6.3

u(z)为地面风速，m/s。

z 为地面风速检测高度，m，取2m；

z0 为地面粗糙度，m，城市取值0.6。

经计算，Ew=0.024 kg/m2
晒场和尾砂临时堆场扬尘为0.19 t/a。
装卸扬尘

项目原料矿石装卸过程中也将产生扬尘。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（环境保护部 公告 2014年 第92号）中中堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数的公式，设备进出口扬尘可按下式计算：
[image: image18.png]U 3
22’

E, =k.x0.0016 x—=5—x(1-p) (16)
i M |,
(7)





式中：Eh 为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t；

ki 为物料的粒度乘数，取0.74 ；

u 为地面平均风速，m/s，取2.2 m/s；

M 为物料含水率，%；含水率按照5%计算；

η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，90%。

经计算得Eh =0.0016kg/t。项目原料年装卸量共200000t，则矿砂装卸粉尘排放量为0.32t/a。
运输扬尘

装卸过程中运输车辆在场地行驶、运输车辆行驶过程中矿料洒落路面、运输车辆的车轮夹带泥土污染场地附近路面而产生扬尘。项目运输量约400000t/a，采用30t载重卡车运输，则每年13333车次/a，运输距离100m。

运输扬尘可按经验公式计算：


[image: image19.wmf]72

.

0

85

.

0

0079

.

0

P

W

V

Q

i

×

×

=

         
[image: image20.wmf]å

=

=

n

i

i

Q

Q

1


式中：Qi——每辆汽车行驶扬尘量(kg/km·辆)；

Q——汽车运输总扬尘量；

V——汽车速度(km/h)，取10km/h；

W——汽车重量(T)，取40t（含车重）；

P——道路表面粉尘量(kg/m2)，取0.1kg/m2。

根据上式计算得车辆产生的扬尘源强为0.35kg/km辆，则运输扬尘产生量为0.47t/a。

大气污染物有组织排放情况
	排放源
	污染物
	处理前
	处理后
	处理

效率(%)
	排放标准
	排气筒参数
	运行时间（h）

	
	
	风量

（m3/h）
	产生

浓度

(mg/m3)
	产生

速率

(kg/h)
	产生量

(t/a)
	风量

（m3/h）
	排放

浓度

(mg/m3)
	排放

速率

(kg/h)
	排放量

(t/a)
	
	排放浓度

(mg/m3)
	速率kg/h
	内径m
	排放高度m
	温度（℃）
	

	1#毛矿烘干废

气1#排气筒
	颗粒物
	5000 
	143.75 
	0.719 
	2.30 
	5000 
	5.75 
	0.03 
	0.09 
	96
	200
	/
	0.35
	15
	50
	3200

	
	SO2
	5000 
	7.50 
	0.04 
	0.12
	5000 
	7.50 
	0.04 
	0.12 
	0
	850
	/
	
	
	
	

	
	NOX
	5000 
	10.78 
	0.05 
	0.17 
	5000 
	10.78 
	0.05 
	0.17 
	0
	240
	0.77
	
	
	
	

	2#毛矿烘干废

气2#排气筒
	颗粒物
	5000 
	143.75 
	0.719 
	2.30 
	5000 
	5.75 
	0.03 
	0.09 
	96
	200
	/
	0.35
	15
	50
	3200

	
	SO2
	5000 
	7.50 
	0.04 
	0.12
	5000 
	7.50 
	0.04 
	0.12 
	0
	850
	/
	
	
	
	

	
	NOX
	5000 
	10.78 
	0.05 
	0.17 
	5000 
	10.78 
	0.05 
	0.17 
	0
	240
	0.77
	
	
	
	

	3#毛矿烘干废

气3#排气筒
	颗粒物
	5000 
	143.75 
	0.719 
	2.30 
	5000 
	5.75 
	0.03 
	0.09 
	96
	200
	/
	0.35
	15
	50
	3200

	
	SO2
	5000 
	7.50 
	0.04 
	0.12
	5000 
	7.50 
	0.04 
	0.12 
	0
	850
	/
	
	
	
	

	
	NOX
	5000 
	10.78 
	0.05 
	0.17 
	5000 
	10.78 
	0.05 
	0.17 
	0
	240
	0.77
	
	
	
	

	4#毛矿烘干废

气4#排气筒
	颗粒物
	5000 
	143.75 
	0.719 
	2.30 
	5000 
	5.75 
	0.03 
	0.09 
	96
	200
	/
	0.35
	15
	50
	3200

	
	SO2
	5000 
	7.50 
	0.04 
	0.12
	5000 
	7.50 
	0.04 
	0.12 
	0
	850
	/
	
	
	
	

	
	NOX
	5000 
	10.78 
	0.05 
	0.17 
	5000 
	10.78 
	0.05 
	0.17 
	0
	240
	0.77
	
	
	
	

	1#精矿烘干废

气5#排气筒
	颗粒物
	5000 
	112.00 
	0.560 
	1.79 
	5000 
	4.48 
	0.02 
	0.07 
	96
	200
	/
	0.35
	15
	50
	3200

	
	SO2
	5000 
	7.50 
	0.04 
	0.12
	5000 
	7.50 
	0.04 
	0.12 
	0
	850
	/
	
	
	
	

	
	NOX
	5000 
	8.40 
	0.04 
	0.13 
	5000 
	8.40 
	0.04 
	0.13 
	0
	240
	0.77
	
	
	
	


大气污染物无组织排放情况

	污染源
	污染物
	排放量

	
	
	t/a

	1#车间
	TSP
	0.42

	3#车间
	TSP
	0.15

	晒场和尾砂临时堆场扬尘
	TSP
	0.19

	装卸扬尘
	TSP
	0.32

	运输扬尘
	TSP
	0.47

	合计
	TSP
	1.55


水污染源分析

项目废水主要为初期雨水、选矿废水和职工的生活污水。
（1）选矿废水

根据项目水平衡，项目生产总用水量1587.11m3/d，其中新鲜用水量89.43m3/d，原料带入23.49m3/d，重复用水量1474.19m3/d，蒸发损耗101.11m3/d，产品带走2.91m3/d，尾砂和泥沙带走8.9m3/d，洗矿选矿过程中产生废水1474.19m3/d经废水沉淀后回用于洗矿选矿，不外排。
水膜除尘器除尘总用水量为100m3/d（20000m3/a），其中挥发量10m3/d（2000m3/a），废水量为90m3/d（18000m3/a），主要污染物为SS，废水经配套的沉淀池沉淀后，循环使用，不外排。每日补充新鲜水，补充新鲜水量为10m3/d（2000m3/a）。

洗矿选矿废水经废水沉淀池（2000m3）经沉淀后可回用于洗矿及摇床选矿，不外排。项目洗矿选矿过程不添加药剂，洗矿选矿废水对水质要求不高，选矿废水经沉淀后可直接回用。类比福建文盛矿业有限公司，类比可行性见表2.3-9。

类比情况一览表

	类比项目
	福建文盛矿业有限公司
	本项目
	比较结果

	原料来源
	来自东南亚、澳大利亚、非洲
	来自越南、澳大利亚、非洲
	基本相同

	生产工艺
	洗矿、磁选、电选、摇床重力选工艺
	洗矿、磁选、电选、摇床重力选工艺
	一致

	废水类型
	洗矿废水、选矿废水
	洗矿废水、选矿废水
	一致


根据表2.3-9，本项目废水沉淀池类比福建文盛矿业有限公司具有可类比性，福建文盛矿业有限公司厂区回用水池2020年4月24日的监测结果见表2.3-10。

福建文盛矿业有限公司选矿水中各因子的监测结果（pH除外，其他为mg/L）

	项目
	监测结果
	《城市污水再生利用　工业用水水质》

（GB/T 19923-2005）工艺与产品用水标准

	pH值
	7.57
	6.5~8.5

	CODcr
	19
	60

	色度
	15
	30

	悬浮物
	44.5
	/

	镉
	＜0.00005
	/

	铁
	0.088
	0.3

	二氧化硅
	24.9
	30

	浊度
	38.2
	5

	氨氮
	0.923
	10

	六价铬
	<0.004
	/


本项目洗矿选矿废水污染物情况详见表2.3-11。

项目选矿废水污染物情况表   单位mg/L

	废水量
	项目
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）
	去向

	486482.7m3/a（1474.19m3/d）
	pH值
	7.57
	/
	7.57
	/
	回用于洗矿及摇床选矿，不外排

	
	COD
	19
	9.24 
	19
	9.24 
	

	
	悬浮物
	44.5
	21.65 
	44.5
	21.65 
	

	
	氨氮
	0.923
	0.45 
	0.923
	0.45 
	

	
	铁
	0.088
	0.04 
	0.088
	0.04 
	


（2）生活污水

项目职工共45人，均在场内吃住，生活用水量6.75m3/d，则生活污水排放量5.4m3/d（1782m3/a）。生活污水经三级化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准后，通过管网送至钦州港大榄坪污水处理厂集中处理。项目生活污水排放情况详见表2.3-12。

生活污水污染物情况表 

	废水量
	项目
	产生浓度（mg/L）
	污染物产生量（t/a）
	排放浓度（mg/L）
	污染物排放量（t/a）
	去向

	1782m3/a（5.4m3/d）
	COD
	300
	0.53
	200
	0.36
	通过管网送至钦州港大榄坪污水处理厂

	
	BOD5
	200
	0.36
	100
	0.18
	

	
	SS
	200
	0.36
	100
	0.18
	

	
	NH3-N
	30
	0.05
	30
	0.05
	


（1）初期雨水

根据钦州市暴雨强度公式（广西建委综合设计院采用数理统计法编制）：

q=1817×(1+0.505×Lg（P）)/((t+5.7))∧0.58)

式中：设计降雨历时，t=30min；

      设计降雨重现期，考虑下游有饮用水源保护区，P=5a；

由上述计算可知，按照5年重现期和降雨历时30min计算，设计暴雨强度为309.10L/S·hm2。

初期雨水量按《室外排水设计规范》（GB50014-2006）推荐的公式计算：

Q=ａq F

式中Q：雨量；L/s，

ａ：径流系数，取值0.5，

q: 设计暴雨强度，L/S·hm2。

F: 集雨面积hm2，收集范围为除去生活办公区域面积及屋面外的所有生产区域地面水，取2.53hm2。

则30min内的厂区初期雨水量为391.01m3。项目拟在厂区西南侧建有一座初期雨水池，总容积400 m3，能30min暴雨量存储要求。

厂区初期雨水经沉淀后用于摇床选矿补充水，不外排。初期雨水主要污染物为悬浮物，浓度为200mg/L，类比钦州市钦南区工业园内金海选厂的晒场雨水（取样口位于雨水沉淀池进口前，雨水收集管网末端出口）进行总α放射性、总β放射性分析，可知晒场雨水中总α放射性为0.56Bq/L 、总β放射性为2.49Bq/ L，监测结果均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的标准值。雨水排放应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准值。
噪声

项目主要高噪声设备有摇床、磁选机、电选机、烘干炉等。主要噪声源及其声强情况见表2.3-13。
项目主要噪声源

	序号
	主要噪声源
	单机声压级dB（A）
	数量（台）

	1
	分级螺旋选矿机
	80
	3

	2
	辊式磁选机
	83
	21

	3
	辊式强磁选机
	83
	6

	4
	玻璃钢摇床
	75
	48

	5
	低、高压电选机
	85
	12

	6
	弧板式电选机
	85
	9

	7
	烘干机
	80
	5

	8
	水膜除尘器
	70
	5

	9
	旋风除尘器
	70
	5

	10
	混矿机
	75
	1

	11
	扒矿机
	75
	6

	12
	铲车
	85
	7

	13
	叉车
	85
	4

	14
	运输汽车
	85
	2


固体废物

项目所产生的固体废物主要为尾砂、泥沙、燃料燃烧后灰渣、旋风除尘器除尘灰、旋流式水膜除尘器沉淀池沉渣、雨水沉淀池污泥、生活垃圾。
（1）尾砂
① 尾矿砂毒性鉴别：
项目产生的尾砂临时堆存于尾砂临时堆场，项目产生的尾矿砂为淡黄色细颗粒状，毛矿经物理选矿后，不添加任何药剂，产生的尾砂较毛矿中的有毒有害物质减少，根据毛矿成分半定量分析，分析结果见表2.1-4~2.1-6，矿石主要成分为TiO2、Fe2O3、SiO2、Al2O3、MgO、MnO，几乎不含有害组分，经选矿后尾砂的有害组分更少。同时根据《固体废物排污申报登记指南》及《工业固体废物名录》第21项明确规定，尾矿属于一般工业固体废物，且属于一般工业固体废物中的第I类，因此可判定本项目尾砂不属于危险废物。
广西源丰达资源科技有限公司与本项目选矿毛矿成分、选矿工艺、产品种类类似，故本项目尾砂性质可类比该项目。广西源丰达资源科技有限公司尾砂浸出毒性结果见表2.3-14。

广西源丰达资源科技有限公司尾砂浸出毒性试验结果   单位：mg/L

	鉴别项目
	pH值
	铁
	砷
	铜
	镉
	铅
	锌
	六价铬
	总汞

	尾矿砂
	6.42
	2.09
	0.0096
	0.02L
	0.005L
	0.3
	0.361
	0.004L
	0.00005L

	GB5085.3-2007浸出液浓度限值（mg/L）
	2~12.5
	--
	5
	100
	1
	5
	100
	5
	0.1

	GB8978-1996《污水综合排放标准》
	6~9
	--
	0.5
	0.5
	0.1
	1.0
	2.0
	0.5
	0.05


从分析结果来看，尾矿砂浸出液的测定值均低于《危险废物鉴别标准——浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的有关标准值，且任何一种污染物的浓度未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度，说明本项目尾砂不属于危险废物，属于第Ⅰ类一般工业固体废物，可按《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅰ类场进行处置。

 尾矿放射性分析

根据2019年7月核工业二三〇研究所对广西源丰达资源科技有限公司尾砂的核素监测分析结果，结果见表2.3-15。

尾砂放射性核素浓度（单位: Bq/kg）

	项目
	238U
	232Th
	226Ra
	40K

	尾砂
	68.6
	78.3
	101.1
	52.5


根据《可免于辐射防护监管的物料中放射性核素活度浓度》，凡是涉及物料中的天然放射性核素的活动浓度小于表B.1所列数值（1Bq/g）的活动，通常无需进行辐射监管。由表2.3-13可知，尾砂中的天然性放射性核素的活动浓度均＜1Bq/g，所以无需进行辐射监管。

原矿经多重选矿后，放射性物质基本进入产品中，尾砂中放射性含量较低。根据上述检测及计算结果，尾砂的天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0和Iγ≤1.0，其产销与使用范围可不受限制。

③ 尾砂利用情况

项目产生尾砂的量为5418t/a，项目尾砂外售给其他企业综合利用，每批次尾砂外售前需送有资质单位检验。

产生的尾矿砂堆放至尾砂临时堆场，占地面积360m3，尾砂临时堆场按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）进行建设，设置截排水沟。

（2）泥沙

本项目采购的原矿来自国外进口，原矿在国外已经过初步的清洗，只含有少量的泥沙。根据建设单位提供的数据，产生量约为1500t/a，掺入尾砂后外售，不外排，对周边环境影响不大。
（3）燃料燃烧后灰渣
项目用生物质颗粒为烘干炉提供热源，生物质颗粒燃烧后产生灰渣，灰渣产生量6t/a，交由周边村民用作农肥。
（4）旋风除尘器除尘灰和旋流式水膜除尘器沉淀池沉渣
项目用旋风除尘器+旋流式水膜除尘器对烘干炉烟气进行处理，经工程分析核算，旋风除尘器除尘灰量为8.792t/a，旋流式水膜除尘器沉淀池沉渣量按干基计为1.758t/a。本项目为直接烘干，旋风除尘器除尘灰和旋流式水膜除尘器沉淀池沉渣含有钛铁矿、锆英砂、金红石等，回用于选矿工艺。
（5）雨水沉淀池污泥
项目初期雨水沉淀池污泥产生量8t/a，污泥为下雨时冲刷堆场的毛料及精矿进入与水沉淀池产生，定期清捞后作为毛料回用于选矿工艺。

（6）生活垃圾

项目员工45人，产生量45kg/d（14.85t/a）。生活垃圾集中收集到园区垃圾站后有环卫部门统一收运。

（7）废机油
实际建成项目由外单位人员来场内检修机械设备，检修过程产生废机油0.03t/a，属危险废物，废机油危险废物代码HW08（900-214-08），采用密封桶盛装，暂存于危险废物暂存库，委托有资质单位处置。
拟建项目固废种类、数量及处理措施

	序号
	名  称
	排放量（t/a）
	属性
	拟处置方案

	1
	尾砂
	5418
	一般固废
	外售给其他企业综合利用

	2
	泥沙
	1500
	一般固废
	掺入尾砂后外售

	3
	燃料燃烧后灰渣
	6
	一般固废
	交由周边村民用作农肥

	4
	旋风除尘器除尘灰
	8.792
	一般固废
	作为毛料回用于选矿工艺

	5
	旋流式水膜除尘器沉淀池沉渣
	1.758
	一般固废
	作为毛料回用于选矿工艺

	6
	初期雨水沉淀池污泥
	8
	一般固废
	作为毛料回用于选矿工艺

	7
	废机油
	0.03
	危险废物
	委托有资质单位处置

	8
	生活垃圾
	14.85
	生活垃圾
	环卫部门统一收集转运

	合计
	
	6957.43
	
	


危险废物产生量及处理处置一览表  单位：t/a

	序号
	固废名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	固废属性
	产生量t/a
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危废特性
	污染防治措施

	1
	废机油
	HW08
	900-214-08
	危废
	0.03
	全工段
	液态
	废机油等
	油类
	每天
	T
	危废暂存间暂存，委托有资质单位处置


放射性分析
详见《广西广保新材料集团有限公司年产20万吨钛锆矿精选项目辐射环境影响评价专篇》。
项目污染物排放情况汇总

项目污染物排放情况见表2.3-16。
全厂主要污染物排放量汇总表

	污染物类型
	污染物名称
	排放浓度

（mg/L）
	排放量

（t/a）
	备注

	大气污染物
	1#毛矿烘干废

气1#排气筒
	颗粒物
	0.09
	旋风除尘器+旋流式水膜除尘器+15m高1#排气筒排放

	
	
	SO2
	0.12
	

	
	
	NOX
	0.17
	

	
	2#毛矿烘干废

气2#排气筒
	颗粒物
	0.09
	旋风除尘器+旋流式水膜除尘器+15m高2#排气筒排放

	
	
	SO2
	0.12
	

	
	
	NOX
	0.17
	

	
	3#毛矿烘干废

气3#排气筒
	颗粒物
	0.09
	旋风除尘器+旋流式水膜除尘器+15m高3#排气筒排放

	
	
	SO2
	0.12
	

	
	
	NOX
	0.17
	

	
	4#毛矿烘干废

气4#排气筒
	颗粒物
	0.09
	旋风除尘器+旋流式水膜除尘器+15m高4#排气筒排放

	
	
	SO2
	0.12
	

	
	
	NOX
	0.17
	

	
	1#精矿烘干废

气5#排气筒
	颗粒物
	0.07 
	旋风除尘器+旋流式水膜除尘器+15m高5#排气筒排放

	
	
	SO2
	0.12
	

	
	
	NOX
	0.13 
	

	
	1#车间
	颗粒物
	0.42
	无组织排放

	
	3#车间
	颗粒物
	0.15
	

	
	晒场和尾砂临时堆场扬尘
	颗粒物
	0.19
	

	
	装卸扬尘
	颗粒物
	0.32
	

	
	运输扬尘
	颗粒物
	0.47
	

	选矿废水

402372.3m3/a
	pH值
	7.57
	/
	回用于摇床选矿，不外排

	
	COD
	19
	9.24 
	

	
	悬浮物
	44.5
	21.65 
	

	
	氨氮
	0.923
	0.45 
	

	
	铁
	0.088
	0.04 
	

	生活污水

1782m3/a
	COD
	200 
	0.36
	回用于摇床选矿，不外排

	
	BOD5
	100 
	0.18
	

	
	SS
	100 
	0.18
	

	
	NH3-N
	30 
	0.05
	

	固体废弃物
	尾砂
	/
	0
	外售给其他企业综合利用

	
	泥沙
	/
	0
	掺入尾砂后外售

	
	燃料燃烧后灰渣
	/
	0
	交由周边村民用作农肥

	
	旋风除尘器除尘灰
	/
	0
	作为毛料回用于选矿工艺

	
	旋流式水膜除尘器沉淀池沉渣
	/
	0
	作为毛料回用于选矿工艺

	
	雨水沉淀池污泥
	/
	0
	作为毛料回用于选矿工艺

	
	生活垃圾
	/
	14.85
	交由环卫部门清运

	
	废机油
	/
	0.03
	委托有资质单位处置


环境现状调查与评价

区域环境概况

地理位置及交通

钦州市位于广西南部，濒临北部湾畔，地理坐标北纬21°34 ′52″～22° 28′01″，东经108°10′55″~109°09′12″。东与合浦、玉林相连，西与防城、上思接壤，北与邕宁毗邻，陆地总面积10843km2。钦州城区离南宁市113km，距北海市100km，距防城港市65km。钦州地处广西沿海地区中心位置，是华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈的结合部，是连接中国西南、华南、中南与东盟大市场的重要枢纽。

钦州市钦南进口资源及新材料加工园区（金窝工业园）位于钦州市大番坡镇东部，规划总面积为21.18 km2。
项目厂址位于钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区（金窝工业园），厂址中心地理坐标为东经108.721625317°，北纬21.823489661°。

项目地理位置见附图1。

区域地形地貌

（1）钦州市地形、地貌

钦州市正处于广西中部钦江和茅岭江入海口，有相对较多的沿海平原。钦州全市地势北高南低，地貌类型多样，由北往南有规律地分布山地、丘陵、台地、平原。大陆海岸线521km，茅尾海北部接纳钦江与茅岭江入海，南部散落众多岛屿。岛屿岸线长232.9km，负20m等深线以内的浅海滩涂面积1900km2，近期可利用的浅海滩涂面积880km2。
钦州金窝工业园多为剥蚀侵蚀低丘地貌，广泛分布于调查区中部、南部、北部一带，海拔多为50～200m,相对高差一般为20～50m。地形受岩性及构造制约，砂岩、砾岩、硅质岩等成岭，粉砂岩、泥岩、页岩等成谷，岭谷相间呈北东－南西向展布，地形呈垄状或波状，斜坡坡度多为15°～30°，植被较发育。区内残坡积覆盖层厚度多为2～5m。

[image: image1.emf]螺旋选矿机

毛矿烘干炉烘干

磁选机

钛矿

摇床

中矿

锆英中矿

金红石中矿

尾砂

金红石回

收池

锆英回收

池

精矿烘干炉烘干

电选机

天然

晒干

精矿烘干炉烘干

电选机

天然

晒干

尾砂临时堆场

金红石

锆英

金红石

天然

晒干

外售

废水沉淀池

铁矿

锡回收池

锡矿

锡矿

大气污染物

固体废弃物

噪声污染物

废水污染物

电选机

锆英

独居石

放射性

毛矿

锆英中矿

锆英精矿

泥沙


[image: image21.wmf]那丽镇

钦

州

市

大寺镇

小董镇

平吉镇

板城镇

新棠镇

久隆镇

大番坡

那思镇

犀牛脚

大直镇

钦

州

湾

2

3

4

5

6

7

图

2

-1　钦 州 市 地 貌 图�

0

5

10

km

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅲ

Ⅶ

Ⅲ

Ⅰ

1

Ⅱ

Ⅲ

Ⅶ

Ⅶ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅵ

Ⅳ

Ⅴ

8

9

10

Ⅰ

（一）、构造侵蚀类型　1、低山（标高500－850m）2、丘陵（标高200－500m）（二）、剥蚀侵蚀类型　3、低丘（标高�

50－200m）（三）、构造剥蚀－溶蚀类型　4、低丘谷地（标高20－50m）（四）、剥蚀堆积平原类型　　5、冲、洪积平�

原及河谷阶地（标高5－50m）6、河口三角洲（标高1－5m）7、海积阶地及海积漫滩 8、市界 9、地貌分区界线     10、

政府驻地

（2）港湾地形、地貌

钦州湾湾口朝南，东、北、西三面丘陵环抱，是一个半封闭的天然海湾。该湾由内湾（茅尾海）、龙门水道和外湾（狭义的钦州湾）构成，其特点是，中间狭窄、两端宽阔。钦州湾口门宽25km，纵深39km，自南向北逐渐减小，在北纬21°42′～21°48′自西向东发育成龙门港～茅尾海、金鼓江、鹿耳环江等海汊，并以龙门港～茅尾海为主，实为钦州湾的内湾，全湾岸线长336krn。海湾面积约为380km2，其中滩涂面积为200km2。钦州市两条主要江河钦江和茅岭江，分别从东北、西北向汇入茅尾海。整个海湾呈低山丘陵、微斜平原及海漫滩地貌。钦州湾由于受地质构造影响以及海水长期浸蚀，基本上没有大片宽阔平坦陆域，湾内大多为砂砾质岩岸。从青菜头至亚公山一带（即内湾南段）礁岛星罗棋布，港汊繁多，蜿蜒曲折，成为典型的台地溺谷。总的来说，该湾段分成东、西两汊，东汊为主，贯通全段，其陆岸为众多弯弯曲曲的小海汊分隔的低丘小岛，从岸线至钦州市约33km，多为低丘地貌；西汊为支汊，在湾段以内分汊，较小而短，是现有龙门港之港址所在。其陆岸多为山丘地形，与企沙半岛毗连，岸线附近有龙门乡。

区域地质构造

钦州市的大地构造坐落在新华夏系构造体系第二隆起带的西北端，北部湾坳陷北侧边缘。地质与构造较为复杂，经历了漫长地质年代的变化。
项目区域处于“六万大山隆起”区域地质构造单元的西南段，位于“钦州向斜”南东翼的边缘。该区志留纪（S）地层广泛出露，岩层总体倾向北西，倾角陡（约700～800），伴有褶曲及岩层“倒转”现象，但无大断裂通过。

按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录A划分，钦州市区及其附近的建筑抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。
本项目周边主要的地质构造有褶皱和断层。褶皱为那丽复背斜④，断层为那丁逆断层（F13）

1、褶皱

那丽复背斜：区内长约40km，宽4～13km，轴向大体近东西向，核部岩层倾角40°～70°，两翼35°~75°，核部地层为志留系下统连滩群第一组（S1lna），两翼地层为志留系下统连滩群第二组（S1lnb）、第三组（S1lnc），位于复背斜中部，轴向呈反“S”型，受断层切割错移。次级褶皱发育，呈紧密线状，倾角较陡，局部倒转。项目区位于那丽复背斜北西翼，岩层产状一般320°~350°∠35~50°。

2、断层

那丁逆断层：区内长约45km，走向近东西向，呈反“S”型。与那丽复背斜轴线形迹近乎重合。倾向南东，倾角46°～80°，切割志留系地层，断距约5km，断面舒缓挠曲，沿断裂岩石挤压破碎、硅化，强烈拖褶，具斜冲擦痕，擦线向北西呈80°陡倾，破碎带宽数m至50m。项目区位于那丁逆断层北西约5km处。

[image: image22.wmf]小

董

防

城

褶

断

带

钦

州

盆

地

那

丽

复

背

斜

钦

州

湾

那丽

钦

州

大

寺

小董

s

P

P

2

G

S

J

E

K

E

S

J

Q

Q

J

S

P

2

W

P

2

W

T

1

D

T

2

T

P

2

P

T

2

D

T

2

T

S

S

S

K

K

J

J

J

J

P

2

P

J

S

P

2

P

J

J

S

S

J

Q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

5

10km

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F6

F7

F8

F8

F9

F10

F11

F12

F11

F13

F13

F14

F15

F16

①

②

④

④

⑤

⑥

③

②

F13

s

11

12

13

14

1、背斜　2、向斜　3推测背斜轴　4、正断层　5、逆断层　6、平推断层　7、性质不明断层　8、推测断层　9、背、�

向斜编号　10、断层编号　11、地层代号　12、市界　13、地层界线　14、市镇驻地

平

吉

盆

地

十

万

大

山

盆

地


钦州市构造刚要图
区域地层岩性
（一）第四系

人工堆积层(Qml):成分主要为含风化碎石的粘性土，主要位于金窝工业园内，挖高、填低整平场地而成，厚约1.5~28.0m。

残积层（Qel），岩性以砂质粘土为主，黄色、浅黄色，稍湿、可塑状，混有10%～30%不等的碎石、角砾。碎石、角砾磨圆度差，分选性也差，直径10mm～40mm。分布于洼地和冲沟两侧，厚度1～15m。

（二）志留系
下统连滩群第三组（S1lnc）：灰黑、灰绿色薄－中层状（局部厚层状）细粒、中细粒岩屑质砂岩，夹泥质粉砂岩、灰绿色页岩（千枚状页岩）、泥岩，局部呈互层状。区域内地层厚度1105-1789m。

下统连滩群第二组（S1lnb）：岩性主要为灰黑、青灰、灰绿色细粒岩屑质砂岩为主，夹泥质粉砂岩、泥岩及少量灰黑、灰绿色页岩（千枚状页岩），局部呈互层状。区域内地层厚度＞2997m。

区域水文地质 

（一）含水层水文地质特征

根据岩性及其组合，调查区内含水岩组为构造裂隙水，具体特征如下：

由志留系下统连滩群砂岩，夹泥质粉砂岩、灰绿色页岩（千枚状页岩）、泥岩等组成，节理裂隙较发育，但连续厚度一般仅为1～2m，并常见泥岩、页岩所隔，赋水条件差，地下水补给范围不大，径流条件好，大气降水多形成地表径流迅速排走，补给地下水少，水量贫乏。泉水枯流量一般在0.02～0.5L/s，水质化学类型以HCO3～Na·Ca，HCO3～Ca为主，矿化度小于0.1g/L。区域含水岩组水文地质特征详见下表3.1-1。

区域含水岩组水文地质特征表
	地下水类型
	含水岩组名称
	地层代号
	泉枯季流量（l/s）
	富水性

等级区间（l/s）
	含水程度
	水化学类型

	
	
	
	常见值
	最大值
	最小值
	
	
	

	构造裂隙水
	砂岩、页岩、泥岩组
	S1ln
	0.02～0.5
	0.5
	0.01
	＜1
	弱
	HCO3-Ca HCO3-Na·Ca


（二）区域地下水的补给、径流、排泄条件

（1）区域地下水补给

大气降水补给：区域内各含水层的主要补给源主要为大气降水，地形波状起伏。但地表基岩普遍风化，其裂隙多发育，且区内植被茂盛，能截留部分大气降水成为地下水，而地下水则以泉的形式排泄或沿沟溪补给地表水，大多数泉水流量小，受泥、页岩的阻隔，地下水的富水性弱。

地表径流补给：地表水补给有两种形式，一是河、海水倒灌补给，沿河、海分布地段，在汛期、潮汐涨潮下，江河水位迅速上升，河水通过构造裂隙倒灌补给地下水。二是灌溉水补给，在项目区有大量的农田灌溉、经济林种植，渠道纵横交错，渠道渗漏和灌溉回渗是地下水补给来源之一。

（2）区域地下水的径流和排泄
该类型地下水补给来源主要为大气降水，次为孔隙水侧向补给。测区为碎屑岩分布区，地貌上为垄状低丘，地形边坡较缓，沟谷切割较浅，碎屑岩表面风化裂隙发育，大气降水通过裂隙以入渗形式或通过松散岩类孔隙下渗补给地下水，地下水在构造、风化裂隙之间相互沟通，在构成网状径流系统中运动，沿着含水岩组倾斜方向往沟谷运移，于沟谷两侧以泄流形式排泄于地表，汇成测区的地表溪流。
气候与气象

气象气候条件：本地区属南亚热带海洋气候，季风盛行，冬无严寒夏无酷暑，热量丰富，干湿分明，据钦州气象站（59632）1998-2017年气象资料，本地气候特征如下：

（1）气温：1998-2017年钦州年平均气温为23.0℃，累年极端最高气温为36.8℃，累年极端最低气温为5.0℃；钦州气象站07月气温最高（28.84℃），01月气温最低（14.07℃）。

（2）降雨：钦州市濒临海洋，夏秋两季常受热带风暴的影响，雨量充沛。据统计，钦州市多年平均降雨量为2252.2mm，年内降雨多集中在汛期4～9月份，月最大降雨量多出现在七、八月份。

（3）风况与相对湿度：当地气候风显著，每年5－8月多偏向南向风，其中以6、7月份为最多，9月至翌年4月多偏北向风。钦州年主导风向为北风，频率为16.7%。多年平均风速2.1m/s，极大风速6.9m/s。区域相对湿度以春季3月和雨季6~8月为最大，10月到次年1月为相对湿度低值期。本地区多年平均相对湿度为77.4%。

水文

（1）潮汐潮位

钦南区濒临钦州湾，本海区的潮汐主要是传入南海后的太平洋潮汐，主要以全日潮为主，除东部犀牛角沿海属正规全日潮外，一般为非正规全日潮。湾内龙门港的潮汐日不等现象较为显著。钦州湾的潮汐现象的一个显著特征是大潮过后2-4天时间（半月周期的新老潮期交替之日）为一天两次潮，其余则为一天一次潮。一年中，一天一次潮的时间约占60%。全年平均每月都有两次大潮，而三、九月却有三次起潮。一年之中，潮汐最高的是农历五月的大潮和十月大潮，而二、八月则为低潮期。钦州湾平均潮差为2.51m，最大潮差5.52m，属强潮岸段。历年最高潮位为6.57m，最低潮位0.05m，历年平均高潮位4.4m，平均低潮位1.89m，平均潮位1.89m，平均潮位3.14m。

钦州湾的潮流类型主要属往复流，涨潮时外海水流入湾内，并且又通过河口上溯到内河中去；落潮时，潮流流向偏南，内河上海水流出湾内。潮流的流向大致与岸线或河口湾内水槽的走向平行。潮流以不规则全日潮流为主。

（2）地表水

钦州境内河流众多，计有大小独流入海河流32条，河流总长2794km，河网密度为0.6km/km2。流域面积在1800km2以上的河流主要有钦江、茅岭江和大风江，均属桂南沿海独流入海水系。三江在市境内干流总长307.4km，市内流域面积4164km2，年径流总量64.8亿m3/年。

项目周边地表水体主要为竹路垌水库、金窝水库、企山水库、思令江、大风江。

竹路垌水库：是七十年代初期按小（Ⅰ）型水库标准建设的一个未完工程，总容量约200万m3。由于水库工程未完成投入使用，未能发挥水库作用。

金窝水库：为中型水库，位于钦州市钦南区犀牛脚镇新联村，距离钦州市32km。水库工程建成于1978年，与2005年完成水库的加高扩容工程。水库总库容7900万m3，有效库容5373万m3。水库集雨面积24.63km2。多年平均降雨量1950mm，相应来水量2775万m3。水库为多年调节水库，汛末蓄水量通常在5720万m3以上。水库日供水能力5万m3，通过与大风江调水工程联系调度，日供水能力为55万m3，再配合郁江调水工程，最高日供水量为120万m3。金窝水库位于项目南面200m，中间有山脊相隔。

企山水库：位于钦南区犀牛脚镇，距钦州港约8km，属年调节小(一)型水库，集雨面积2.8km2，总库314万m3，有效库容212万m3。企山水库是金窝水库的结瓜水库，与金窝水库相连。

思令江：从西向东流河床标高约为1.0-3.0m，在涨潮时，有潮涌回流。

大风江；源于灵山县伯劳镇压万利村，河流从源头自东北向西南流经钦州市灵山县、浦北县、钦南区及北海市合浦县，沿途经万利、伯劳、新民、那彭、油埠、平艮、东场、犀牛角等乡镇，最后于钦南区犀牛角镇压沙角村注入北部湾，海潮一般可上溯至平艮村附近。大风江干流全长139km，河道平均坡降0.29%，流域面积为1888km2，平均径流量20.4亿m3，水资源开发利用率为6.4%。大风江调水工程东场挡潮闸位于大风江下游河段，东场镇附近，闸址断面以上集水面积约为1201km2，干流河长约为109km，多年平均径流量为11.3亿m3，河道平均坡降0.032%，集水面积约50km2。
（3）地下水

一、含水岩组的划分

根据岩性及岩性组合，将项目区内含水岩组分为松散岩类含水岩组、碎屑岩含水岩组两类。各类岩组具体特征如下：

1、松散岩含水岩组

分布于项目区沟谷及坡脚处，坡残积或冲洪积成因，由第四系全新统岩层组成，岩性为粉质粘土、砂、砂砾、淤泥，单层或多层结构，层厚1.4～12.5m。据区域水文地质资料及本次勘查结果确定，该含水层渗透系数为K=2.164×10-3～7.662×10-3cm/s，其渗透性属中等透水。

2碎屑岩含水岩组

主要为侏罗系、志留系涟滩群地层。侏罗系地层岩性为砂岩夹粉砂岩、粉砂岩、泥岩、砂岩、砾岩等，志留系涟滩群岩性为砂岩夹粉砂岩、泥岩、页岩等。该含水岩组为该区最重要的含水岩组，其分布范围广，厚度大，分布连续且层位稳定。地下水主要赋存于岩体中的层状裂隙、风化裂隙、构造裂隙中。据《钦州市区域水文地质工程地质环境地质综合勘查报告》，砂岩岩层渗透系数为K=1.270×10-4～1.380×10-4cm/s，属弱透水层；泥岩含水层渗透系数为K=2.66×10-5～2.72×10-4cm/s，属弱～微透水层。

二、地下水的类型及富水性

按区域地下水赋存条件、水理性质、水动力特征等特点，本区地下水可划分为松散岩类孔隙水、碎屑岩基岩裂隙水两种类型，其中厂区内以大面积分布的碎屑岩基岩裂隙水为主。
1 松散岩类孔隙水

赋存于第四系松散堆积土层的孔隙中，钻孔涌水量2.04-618.0吨/日，以单井涌水量小于100吨/日为主，民井涌水量2.32-120.00吨/日，泉流量0.039-12.29升/秒，平均流量小于1.0l/s，水量贫乏。该层枯季一般不含水，雨季则常具季节性的含水特性。该层透水性中等，降雨入渗后迅速向下游排泄，多为透水不含水层。

2 碎屑岩基岩裂隙水

为本区分布最为广泛的地下水类型，由志留系砂岩、页岩、砾岩及泥岩组成的含水层，地下水赋存在节理、构造裂隙、风化裂隙和张裂隙发育的断裂破碎带中，以潜水为主，枯季径流模数值为2.8-6.0升/秒·平方公里，富水程度中等。

动植物资源

钦州市陆地植物共有158科534属876种。其中乔木树种351种，灌木166种，藤本166种，草本301种，竹21种。

钦州市植被茂盛，天然植被分区属桂南热带雨林和亚热带季雨林区。植被类型和植物群落多种多样，大致分为季雨林、常绿阔叶林、针叶林、针阔叶混交林和稀树矮草等5大类植被类型。植被分布极不平衡，在西部、北部及东部部分地区，原生植被大部分已被破坏外，现有深林是以松、杉树为主的次生杂木林。

项目所在地位于钦州市钦南区，小区及其周边原有的植被主要是稀树矮草植被，乔木主要有马尾松，草类有鹧鸪草、蕨类等。周边无国家重点保护植物。

由于小区及其周边人类活动繁多，没有大型的野生兽类、鸟类。主要动物有两栖类、爬行类、鱼类与昆虫类等等。周边无国家重点保护动物。

海洋生物

钦州湾有钦江和茅岭江注入，生物饵料和营养盐丰富，水温、盐度适中，水质较为洁净，适宜于海洋生物的生长和繁殖，生物种类繁多，资源丰富。据调查，海域浮游植物有82种，浮游动物83种，潮间带生物122种，底栖生物250多种，游泳生物54种，海区初级生产力为223.5mg/m3·a。 

据调查，钦州市20m水深以内的浅海有虾类35种，蟹类191种，贝类178种，头足类17种，鱼类326种。其中主要捕捞的鱼类有二长棘鲷、圆腹鲱、棕斑兔头鱼、短吻鱼、斑点马鲛、丽叶参、斑鲚、宝刀鱼、鲐鱼、真鲷、白姑鱼、金钱鱼等20余种主要经济鱼类；虾类有须赤虾、刀额新对虾、长中鹰爪虾、日本对虾、长毛对虾、墨吉对虾等10多种经济虾类；还有火枪乌贼、拟目乌贼等3种头足类。此外，近江蛎、文蛤毛蚶、方格星虫、锯缘青蟹和江蓠等主要浅海滩涂经济生物分布广泛，资源最大。钦州市浅海鱼类资源量估计为4200 t/a，可捕捞量约为2100 t/a。

土壤及矿产资源

（1）土壤

钦州市土壤肥沃。钦州市地形北枕山地，南濒海洋，地势北高南低。地貌类型由西北向东南依次为山地、丘陵、台地平原、沿海滩涂，呈有规律的分布。地带性土壤有砖红壤、赤红壤、黄壤，非地带性土壤有水稻土、紫色土、潮土、沼泽土等土壤类型。成土岩及母质有砂页岩、花岗岩、紫色岩土、滨海沉积物、河流冲积物和第四纪红土，土层深厚，绝大部分土层在80cm以上，表土有机质含量丰富。钦州市土壤的成土母岩和母质主要有砂页岩、花岗岩、砂岩、紫色岩系、浅海沉积物、第四纪红土和河流冲积物等七种，此外还有页岩、粉砂岩、灰岩、石灰岩等。由于成土母质比较多，形成的土壤种类也比较多。全市土壤分为7个土类，12个亚类，44个土种。

钦南区成土母质主要是砂页岩和花岗岩，呈带状相间分布。地势平缓，大部分已垦殖为耕作土壤。其分布规律是：从垌田到丘陵依次为砂页岩或花岗岩母质潴育性水稻土——淹育性水稻土——耕型砂页岩或花岗岩赤（砖）红壤——砂页岩或花岗岩（砖）红岩（林业土壤）。
（2）矿产

钦州市境内矿产资源种类多样，已探明的矿产资源有20多种，储量较大的有15种，其中以钛铁矿、石英石、稀土矿、石膏、花岗岩、石灰石、高级陶土、煤等为优势矿种，且极易开采，是钛铁矿、石膏矿主要产地之一。

人口分布

钦州市行政区域现辖二县四区，即灵山县、浦北县、钦南区、钦北区、钦州港经济技术开发区、钦州三娘湾旅游管理区，共57个乡镇，2个区域管理，959个村民委员会（包括7个社区）。

根据钦州市2010年第六次全国人口普查主要数据公报，全市2010年11月1日的总人口为379.11万人。与2000年第五次全国人口普查的324.8万人相比，十年间共增加54.31万人，增长16.72%，年平均增长率为1.56%。比“四普”到“五普”十间年平均增长率1.62%下降0.06个百分点。

全市常住人口为307.97万人，同第五次全国人口普查2000年11月1日零时的297.48万人相比，十年共增加10.49万人，增加3.53%，年平均增加0.35%。

钦南区全区共辖12个乡镇137村委会、1个华侨农场和4个街道办事处，总人口60.69万，陆地总面积为2295平方公里，其中有8个镇地处沿海，海岸线长达520.8公里。

本次评价选取以广西广保新材料集团有限公司厂区中心为中心，半径2.5km的圆形区域作为评价区。根据2015年广西壮族自治区统计局数据，区域内人口的年龄结构为：婴儿（≤1岁）2.0%，幼儿（1-7岁）9.97%，少年（7-17岁）13.12%，成人（>18岁）74.91%。

  2.5km范围内各子区人口分布情况

	子区半径
	年龄组
	S
	WS
	WSS
	WSW
	W
	WN
	WNW
	WNN
	N
	ES
	ESS
	ESE
	E
	EN
	ENN
	ENE
	合计

	0～0.5km
	婴儿
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	
	幼儿
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	3
	0
	1
	1
	1
	2
	0
	12

	
	少年
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	5
	0
	1
	1
	1
	3
	0
	15

	
	成年
	8
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	165
	26
	0
	5
	8
	5
	26
	0
	279

	0.5～1km
	婴儿
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5

	
	幼儿
	3
	2
	4
	3
	2
	0
	2
	0
	0
	3
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	25

	
	少年
	5
	2
	5
	5
	3
	0
	2
	0
	0
	5
	2
	2
	0
	1
	0
	1
	33

	
	成年
	26
	13
	29
	26
	18
	39
	13
	30
	855
	26
	10
	10
	0
	5
	38
	8
	1148

	1～1.5km
	婴儿
	1
	1
	6
	1
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	14

	
	幼儿
	5
	7
	31
	3
	0
	3
	1
	1
	3
	0
	0
	0
	2
	1
	2
	10
	72

	
	少年
	6
	9
	41
	5
	0
	5
	1
	2
	5
	0
	0
	0
	3
	2
	2
	13
	94

	
	成年
	37
	52
	236
	26
	0
	26
	5
	10
	26
	0
	0
	0
	18
	10
	13
	76
	537

	1.5～2.5km
	婴儿
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	3
	0
	10

	
	幼儿
	3
	1
	0
	2
	3
	2
	3
	3
	3
	0
	1
	6
	2
	1
	15
	2
	49

	
	少年
	4
	1
	0
	3
	4
	2
	4
	4
	5
	0
	1
	8
	2
	2
	20
	2
	64

	
	成年
	24
	5
	0
	18
	24
	13
	24
	24
	26
	3
	5
	47
	13
	10
	115
	13
	364

	合计
	126
	122
	354
	95
	56
	92
	56
	86
	1094
	74
	21
	84
	53
	42
	241
	130
	2723


饮食结构

评价区域内居民主食以大米为主，副食有肉类、鸡蛋、鱼、海鲜及各种蔬菜等。根据环评单位对厂区周围居民点实地调查结果，参考《中国居民膳食指南》（2016年）等统计资料，确定评价区域内人群主要食谱及食物消费量见下表。

各年龄组对食物的消费量及自给份额

	食物种类
	谷物
	蔬菜
	水果
	肉类
	海鲜
	家禽
	蛋
	奶

	消费量（kg/a）
	幼儿
	60
	55
	15
	8
	6
	5
	10
	20

	
	少年
	150
	90
	20
	12
	16
	8
	12
	16

	
	成人
	180
	135
	18
	22
	20
	12
	8
	12

	自给份额
	0.85
	0.85
	0.7
	0.8
	0.8
	0.9
	0.9
	0.8

	贮存时间（d）
	最大个人
	30
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	
	平均个人
	180
	5
	30
	2
	2
	5
	10
	7

	生长期（d）
	120
	90
	180
	—
	—
	—
	—
	—


与动物产品有关的参数

	动物产品种类
	猪
	家禽
	蛋
	奶

	饲料消费量（kg/a）
	3
	0.25
	0.25
	10

	饲料贮存时间（d）
	90
	60
	60
	60

	放牧季节鲜草份额
	0.8
	0.8
	0.8
	0.9

	放牧季节时间份额
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8

	牧草生长期（d）
	30
	30
	30
	30

	饲料生长期（d）
	100
	100
	100
	100


供水饮用水水源

（1）本项目与金窝水库饮用水源保护区的关系

金窝水库饮用水源保护区位于本项目南面1370m，本项目用地不涉及金窝水库饮用水源保护区，位置关系详见附图11。

①基本情况

根据《关于钦州市市区饮用水水源保护区重新划定方案的批复》（桂政函〔2012〕116号），金窝水库为钦州市市区饮用水水源保护区之一。企山水库原为是金窝水库的结瓜水库，与金窝水库相连，钦州市区饮用水水源重新划定后，将截断企业水库与金窝水库之间的连通渠，取消现状取水口，并在金窝水库另行规划取水口，经此处理后，企山水库所在区域列于金窝水库饮用水水源保护区陆域二级保护区内，不再设置取水口。

②金窝水库饮用水源保护区

金窝水库饮用水水源保护区为金窝水库水源，分为一级、二级保护区。

一级保护区水域范围：金窝水库正常水位线以下水域。

一级保护区陆域：水库正常水位线以上200m范围（含库中岛屿），总面积为14.22km2。

二级保护区陆域范围：水库东面为正常水位线外径向距离3000m范围，南面为正常水位线外径向距离500m范围内的陆域，西面为正常水位线至六景高速公路东侧边缘的陆域，北面为正常水位线至大窝口安置新村附近山脊线不小于1000m范围内的陆域（一级保护区陆域除外），总面积为47.06km2。

③饮用水源地保护区调整进度情况

根据现场调查，钦州市现状仍从企山水库水库取水口取水，金窝水库现状未进行取水。项目距离企山水库取水口距离9.3km。

（2）本项目与现有大风江饮用水水源保护区的关系

根据《关于钦州市市区饮用水水源保护区重新划定方案的批复》（桂政函〔2012〕116号），大风江饮用水水源保护区范围如下：

一级保护区水域范围：长度为大风江新取水口上游4000m至取水口下游100m的河段以及该河段各入河支流从其汇入口向其上游延伸2000 米的河段，宽度为上述河段两岸5年一遇洪水淹没线之间的距离。

一级保护区陆域：一级保护区水域河段两岸各纵深50m的陆域。

一级保护区水域范围：长度为大风江新取水口上游14800m（芥菜湾人渡上游840m处）至取水口下游300m（南宁—北海城际铁路穿越处）的河段以及该河段各入河支流从其汇入口向其上游延伸2000m的河段，宽度为上述河段两岸10年一遇洪水淹没线之间的距离。一级保护区水域除外。

二级保护区陆域范围：一、二级保护区水域河段两岸各纵深不小于1000m的汇水区陆域（一级保护区陆域除外）。

现有大风江饮用水水源保护区位于本项目北面5.3km，本项目用地不涉及大风江饮用水水源保护区，本项目位于大风江饮用水水源保护区的下游，位置关系详见附图12。
（3）本项目与拟调整大风江饮用水水源保护区的关系

根据钦州市生态环境局调查，大风江饮用水水源保护区拟将保护区范围向南移，该方案未进行审批。根据《钦州市大风江饮用水水源保护区调整技术报告》（钦州市人民政府，二〇二一年一月），拟调整保护区位于项目东面，直线距离为2.4km，详见附图13。本项目用地不在拟调整大风江饮用水水源保护区范围内。拟调整大风江饮用水水源保护区如下（详见附图13）：

一级保护区水域范围：水域长度为思令江沿引水渠延伸至距钦犀公路280m小桥处（长度为5600m），大风江挡潮闸分别向大风江、思令江上游延伸2000m的水域；水域宽度为河段稳定蓄水位对应的高程线下的水域。水域面积0.581平方公里。

一级保护区陆域范围：一级保护区水域河段两岸各纵深50m的陆域。陆域面积0.980平方公里。

二级保护区水域范围：水域长度为思令江一级保护区上游边界向上游延伸800km，大风江的一级保护区上游边界向上游延伸5km的水域和该水域支流入河口向支流上游延伸1km的水域；水域宽度为河段稳定蓄水位对应的高程线下的水域，水域面积0.891平方千米。

二级保护区陆域范围：大风江和思令江一、二级保护区水域河段两岸各纵深1km的陆域，东南面以东场镇城镇建设用地为界，东北面以G325国道往南20m为界（不含一级保护区陆域）（不含一级保护区陆域）。陆域面积18.083平方公里。

准保护区陆域范围：东面以X295县道至东侧挡潮闸道路为界，西面以城镇建设用地为界；提升泵站引水渠延伸至距钦犀公路280m小桥处一级保护区外扩150m范围。陆域面积1.628平方公里。
工业区概况

项目所在园区现行的规划为《钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区扩区总体发展规划》，园区规划方案概述如下：
（1）规划范围：包含A、B两个地块，总面积约为13.15平方公里。规划园区A地块东至英窝村一带，南至诸根坑村一带，西至钦犀公路，北至烟通村、老杨诓村一带，总计面积为12.68平方公里。规划园区B地块为矿产加工区，仅0.47平方公里，为矿产加工区，位于大窝口村西北面，地块东北面与原规划相隔钦犀二级公路，西北面接原规划西南延长线，南至大窝口村附近。

（2）规划期限：2013年~2030年。其中近期为2013年~2020年；远期为2021年~2030年。

（3）发展目标：按照统筹规划、科学布局、突出特色、强化管理的总体要求，高水平打造产业发展载体，促进向产业园集中，实现园区总量扩大、产业聚集、质量提升，建设产业特色明显、高效益、低污染、生态化的高速公路产业群，推动钦州市经济、社会、生态的可持续发展。

（4）发展定位：利用矿产资源实现梯级开发并发展后续产业链，发挥近港区位优势，发展冶金、机械、装备制造、石化产业中下游产业，打造广西乃至中南西南地区领先的进口资源及新材料加工生产基地。

（5）发展规模：近期目标（2013年—2020年）：园区工业产值达200亿元，固定资产投资达100亿元；近期开发总面积达到655.01公顷，人口数量为1.65万人。 

远期目标（2021年—2030年）：园区工业产值达450亿元；远期开发总面积达到13.15平方公里，人口数量为达5.1万人；绿化覆盖率大于45%，大气质量保持环境空气功能二类区标准。

（6）产业定位：

① 矿产加工及延伸产业链

利用资源优势延伸锰、镍、钒钛等矿产加工业的后续产业链，大力发展有色金属冶炼及压延加工业和金属制品业。通过引进高科技生产企业，加快新品开发，降低产品综合能耗，提高产品附加值。同时利用矿产加工业发展其延伸产业链，包括新型材料、不锈钢、海洋石油钻探设备、油气输送设备、节能环保材料等产品。

② 装备制造业

利用六钦高速的区位交通优势，以装备制造业为核心，集中各方力量发展规模型通用设备制造业及专用设备制造业，成为区域性装备制造支柱。

③ 石化中下游产业

对接钦州港，依托中石油钦州炼化基地，借助钦州港现代化工产业的辐射作用，大力发展其下游产业，重点发展合成材料、涂料、燃料、精细化工等。

④ 现代物流及商贸服务业

整合运输资源，建立健全物流市场体系，大力发展现代物流业。推进锰、镍、钒、钛等金属矿物的专业物流，在重要物流节点建设一批配送中心和专业批发市场，完善仓储设施。同时结合物流园区发展现代贸易、产品展销产业及餐饮住宿服务业。

（7）空间结构

通过“三横三纵”的主要道路对外连接中国-马来西亚产业园区、湖南产业园区与钦犀公路、对内划分为五大主要功能片区。空间结构规划的基础上，按照“点、轴、面”的布局理念，形成“一心、两轴、五片区”的布局结构形态，实现产业布局由点到轴、由单轴再面向推进的发展过程。实现集聚-辐射-均衡的产业发展模式。

“一心”以扩区内的综合配套服务区为核心，服务于整个园区内的所有产业的发展。

“两轴”规划南北向和东西向两条主干道作为扩区产业的发展；

“五区”包括现代物流服务区、矿产加工区、石化下游产业区、装备制造区等四大核心产业功能区和生态邻里安置区。

（8）产业布局：

规划主要涵盖三类工业和现代物流及商贸服务业，包括矿产加工业、石化中下游产业、装备制造工业。

（9）给水工程规划：近期规划中园区西南侧现有金窝水库作为园区主要水源，同时，竹璐垌水库作为补充水源。中远期规划中，利用大风江调水工程作为园区主要水源。

钦州市第三水厂位于钦犀公路与园区秀英路交叉处东北面，供水厂总占地面积200亩，水源为金窝水库，近期规模5万m³/d，远期规模25万m³/d。该水厂建成后将为中马产业园区、钦南区进口资源及新材料加工园区等供水。

区域给水管道采用环状管网与枝状管网相结合的方式，在主、次干道下的管道成环状布置。在主干道布置给水干管，管径为DN300，在次级道路布置DN200的给水支管。同时，依照相关规定同步扩建、改建公共消防水源，同步铺设消防给水管道。

（10）排水工程规划：扩区规划生活污水经管网收集后经钦州港大榄坪污水处理厂处理后深海排放。

污水管道走向沿道路布置，以主干道为主，次级道路为辅布置管网。园区污水经污水管网收集后，通过布置在扩区A地块西北角的污水提升泵站升压后，再由污水管道输送到大榄坪污水处理厂。

依据地形采用雨水统一收集，就近排放原则布置雨水工程管线。规划管渠沿规划道路敷设，在道路红线宽度大于等于40m时采用双侧布置管线。

（11）园区污水处理厂简介

大榄坪污水处理厂位于钦州市钦州港经济开发区，金光工业园大榄坪工业区内，规划第八大道及五号路交汇处，一期处理规模（2010年）为5万m³/d，远期（2020年）为20万m³/d，总处理废水量为25万m³。大榄坪污水处理厂服务范围是保税港区、大榄坪物流加工区、中马钦州产业园区、钦州港行政商务中心、钦南进口资源加工区（现更名为金窝工业园）。

污水处理工艺及排污方案：污水经粗格栅及提升泵房提升后进入一级处理系统（细格栅及沉淀池），再进入微曝氧化沟进行处理，氧化沟出水经二沉池沉淀，最后经紫外线消毒后深海排放。污水处理厂处理后的尾水深海排放选择在大榄坪污水深海排放区，排放口坐标为E108°39′12.00″，N21°39′15.00″，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

处理工艺采用“A/A/O 微曝氧化沟”工艺，出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后，经污水管道排往钦州港大榄坪污水深海排放区（GX070DⅣ）。
2019年5月，为解决园区生活污水排放问题，提交了《钦南区金窝工业园一区生活污水管网提升一期项目环境影响报告表》，并获得环评批复。管网建设内容为建设污水提升泵两座，分别分布在钦犀公路与凤凰路交叉西侧、秀英路与高薪街交汇处东侧，占地分别为4亩和15亩，采用一体化提升泵站模式，调节池两座，水质检测设备两套，新铺设污水管总长约13.9公里，其中园区收集管网7.2公里，采用双波纹管，管径分别为DN300、400、500、600，污水排放管网（园区至中马）6.7公里，采购PE管，管径DN500、315等铺设管网。通过提升将园区生活污水排至中马已建成污水管网排往钦州港大榄坪污水处理厂进行处理。

目前管网及泵站已铺设完毕，项目生活污水经化粪池处理后，排入园区管网排至大榄坪污水处理厂。

区域污染源调查

本项目评价范围内的企业主要有钦州锐丰钒钛铁科技有限公司、广西海大饲料有限公司、广西源丰达资源科技有限公司、广西巨申铜业科技有限公司等12家企业，评价范围内企业分布见附图3，污染源情况汇总详见表3.1-5。
本项目评价范围内污染源情况表

	序号
	企业名称
	位置
	备注
	废气（t/a）
	废水（t/a）
	工业固废

（t/a）

	
	
	
	
	烟尘
	SO2
	NO2
	废水量

（万t/a）
	COD
	氨氮
	

	1
	钦州锐丰钒钛铁科技有限公司
	项目西面50m
	停建
	65.59
	38.1
	203.86
	0.6765
	0.68
	0.05
	857.2

	2
	广西海大饲料有限公司
	项目西南面970m
	已投产
	1.275
	8.67
	4.335
	0.5535
	1.107
	0.155
	483.68

	3
	钦州市钦南区漓源饲料有限公司
	项目西南面880m
	已投产
	1.847
	9.96
	3.315
	0.4158
	0.832
	0.4158
	894.65

	4
	钦州市得劳斯集装箱有限公司
	项目西南面910m
	已投产
	0.00696
	0
	0
	0.1824
	0.36
	0.1824
	68

	5
	广西源丰达资源科技有限公司
	项目西南面1110m
	已投产
	3.05
	2.55
	4.03
	0.53
	0.22
	0.03
	39

	6
	广西瀚得家具有限公司
	项目西南面780m
	在建
	0
	0
	0
	0.96
	1.92
	0.96
	0

	7
	广西钦州方隆矿业有限公司
	项目西南面760m
	在建
	0
	0
	0
	0.54
	1.08
	0.14
	22.5

	8
	广西智朗建材有限公司
	项目南面490m
	已投产
	0
	0.036
	0
	0.192
	0.576
	0.192
	25

	9
	广西华汇镍业有限责任公司
	项目北面890m
	停建
	194.211
	502.48
	487.396
	2.376
	1.43
	0.19
	0

	10
	广西金联达新材料有限公司
	项目东北面1040m
	在建
	3.43
	3
	0.81
	0.18
	0.36
	0.05
	8457.68

	11
	广西巨申铜业科技有限公司
	项目南面250m
	在建
	0
	0
	0
	0.002
	4.03
	0.4
	2300

	12
	广西道丰新材料有限公司
	项目东面90m
	在建
	5.89
	3
	0.85
	0.53
	1.06
	0.16
	15136.8

	13
	广西紫悦矿业有限公司
	项目西南面810m
	在建
	5.02
	0
	2.55
	0.19
	0.38
	0.06
	15298.4


空气环境质量现状调查与评价

本次区域环境质量达标情况根据《广西壮族自治区生态环境厅《关于通报2020年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2021〕40号），项目评价范围内环境现状调查委托广西宁大检测技术有限公司于2021年6月15日~6月21日对项目周边环境空气、地下水、土壤、噪声进行监测。监测期间项目正常生产。监测布点见附图7，监测报告见附件4。

区域环境质量达标情况

项目位于钦州市东南面14km处，与钦州市城区距离在50公里范围内。根据广西壮族自治区生态环境厅《关于通报2020年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2021〕40号），各监测因子监测统计结果见表3.2-1。
区域空气质量现状评价   单位均为µg /m3

	污染物
	年评价标准
	现状平均浓度/（µg /m3）
	标准值/（µg/m3）
	占标率/%
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度
	44
	70
	62.86
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	24
	35
	68.57
	达标

	SO2
	年平均质量浓度
	11
	60
	18.33
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	19
	40
	47.50
	达标

	O3
	日最大8小时平均第90百分位数浓度
	116
	160
	72.50
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数浓度
	1300
	4000
	32.50
	达标


统计数据表明，2020年钦州市环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 、O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域为达标区。

补充监测点布设

项目所在区域全年主导风向为北风，根据主导风向及敏感点目标的分布情况，在评价范围内，共设1个大气监测点，各监测点位置见表3.2-2和附图7。

环境空气质量现状监测点

	编号
	监测点名称
	相对项目位置方位
	布点依据

	1#
	项目厂区内
	厂区内
	项目位置


项目监测因子及分析方法

根据区域环境污染特征和本项目特点，选取TSP作为本项目环境空气现状监测因子。TSP测24小时平均值，监测采样的同时记录风向、风速、气温、气压和湿度。
按《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）和国家环保局《空气和废气监测分析方法》（2003年第四版）进行监测，详见表3.2-3。
监测分析方法及检出下限

	监测项目
	分析、采样方法
	检出下限

	大气采样
	环境空气质量手工监测技术规范 HJ 194-2017及修改单
	--------------

	总悬浮颗粒物
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》及其修改单（GB/T 15432－1995）
	24小时平均值：1µg/m3


项目监测时间和频率

本项目大气环境质量现状的监测时间为2021年6月15日~6月21日，连续测7天。

评价标准

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，相关污染物及其浓度限值见表1.3-1。

评价方法

统计监测结果，给出各取值时间最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比和超标率。如百分比大于100%，则为超标。占标百分比计算公式如下：


[image: image23.wmf]%

100

0

´

=

i

i

i

C

C

P


式中：Pi——污染物最大质量浓度占标率，%；

Ci——监测结果最大质量浓度，mg/m3；

C0i——大气环境质量标准，mg/m3。

超标率计算公式如下：

超标率=
[image: image24.wmf]%

100

´

-

io

io

i

C

C

C


式中：字符含义同上；
监测结果及评价

各测点的监测统计结果见表3.2-4、表3.2-5。

表3.2-4  环境空气质量监测结果   单位均为µg /m3

	监测日期
	监测点位
	监测频次
	气温(℃)
	风向
	风速(m/s)
	气压(kpa)
	相对湿度（%）

	2021.06.15
	A1项目厂区内
	第1次
	34.5
	S
	1.0
	100.27
	87

	2021.06.16
	
	第1次
	35.2
	S
	1.2
	100.29
	86

	2021.06.17
	
	第1次
	33.4
	S
	1.4
	100.28
	87

	2021.06.18
	
	第1次
	33.2
	S
	1.0
	100.27
	86

	2021.06.19
	
	第1次
	32.4
	S
	1.4
	100.31
	87

	2021.06.20
	
	第1次
	33.3
	S
	1.5
	100.28
	87

	2021.06.21
	
	第1次
	32.8
	S
	1.3
	100.29
	88


表3.2-5  环境空气质量监测统计结果

	污染物

监测点
	统计项目
	TSP

	
	24小时平均浓度标准值(µg/m3)
	

	1#项目厂区内
	24小时平均值范围(µg/m3)
	

	
	最大占标率（%）
	


根据监测结果，TSP于各监测点24小时平均浓度在108~129µg/m3之间，最大监测值占标准限值的43%，低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中24小时平均浓度值300μg/m3，表明评价区域环境空气中TSP浓度符合二级标准要求。
3.2.7小结

项目所在区域环境空气PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO全部达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区域属达标区。

本次在项目厂区内设1个大气环境质量现状监测点，监测TSP一个项目。监测结果表明，各测点TSP24小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

地表水环境质量现状调查与评价

本项目生产废水循环使用，不外排，生活污水采用三级化粪池进行处理后，经提升后排入大榄坪污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后深海排放，排放口坐标为E108°39′12.00″，N21°39′15.00″。

海水水质

根据《2020年度广西海洋环境质量报告》，钦州市近岸海域环境功能区达标率为70.6%，超环境功能区管理目标的点位有5个，分别为：钦州市茅尾海海产品养殖、增殖区（GX001、GXN14001）、金鼓江工业用海区(GX004)、沙井港航道区（QZ3）和茅岭港航道区（QZ4）。超管理目标要求的因子为无机氮、活性磷酸盐和溶解氧。
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）间接排放建设项目评价等级为三级B，故本项目根据广西生态环境厅公布的2020年近岸海域丰水期、平水期、枯水期的海水监测信息结果，本次对大榄坪污水处理厂深海排放点GX006号点区域海水水质进行统计分析，监测结果见表3.3-1。
2020年大榄坪污水处理厂深海排放点GX006区域海水水质监测结果统计与评价表

                                                           单位：mg/L   pH值无量纲

	序号
	项目
	监测日期
	标准值
	达标情况

	
	
	2020.4.26
枯水期
	2020.7.13
丰水期
	2020.11.05
平水期
	
	

	1
	PH
	
	
	
	6.8~8.8
	达标

	2
	溶解氧
	
	
	
	＞3
	达标

	3
	悬浮物
	
	
	
	人为增加量≤150
	达标

	4
	化学需氧量
	
	
	
	≤5
	达标

	5
	活性磷酸盐
	
	
	
	≤0.045
	达标

	6
	氨氮
	
	
	
	/
	/

	7
	硝酸盐氮
	
	
	
	/
	/

	8
	亚硝酸盐氮
	
	
	
	/
	/

	9
	无机氮
	
	
	
	≤0.5
	丰水期超标

	10
	非离子氨
	
	
	
	≤0.02
	达标

	11
	油类
	
	
	
	≤0.5
	达标

	12
	汞
	
	
	
	≤0.0005
	达标

	13
	铜
	
	
	
	≤0.050
	达标

	14
	铅
	
	
	
	≤0.050
	达标

	15
	镉
	
	
	
	≤0.010
	达标


根据上述监测结果2020年大榄坪污水处理厂深海排放点区域海水枯平丰水期各监测因子均达到《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准。

地表水水质监测

根据委托广西宁大检测技术有限公司于2021年6月17日~19日对厂区东面烟通河水质进行监测，监测因子pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物、硫化物、硫酸盐、汞、镉、六价铬、铅、砷、锌、铜、铁、锰，共15项，监测结果见表3.3-2。

表3.3-2  厂区东面烟通河水质水质结果表

	项目
	监测结果
	标准值
	超标率%
	最大超标倍数
	Si,j

	
	2021.06.17
	2021.06.18
	2021.06.19
	
	
	
	

	水温（℃）
	
	
	
	
	
	
	

	pH值（无量纲）
	
	
	
	
	
	
	

	溶解氧
	
	
	
	
	
	
	

	悬浮物
	
	
	
	
	
	
	

	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	

	五日生化需氧量
	
	
	
	
	
	
	

	氨氮
	
	
	
	
	
	
	

	硫化物
	
	
	
	
	
	
	

	铜
	
	
	
	
	
	
	

	锌
	
	
	
	
	
	
	

	砷
	
	
	
	
	
	
	

	汞
	
	
	
	
	
	
	

	六价铬
	
	
	
	
	
	
	

	铅
	
	
	
	
	
	
	

	镉
	
	
	
	
	
	
	


由上述监测结果可知，厂区东面烟通河pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物、硫化物、硫酸盐、汞、镉、六价铬、铅、砷、锌、铜、铁、锰因子能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准的要求。

小结

大榄坪污水处理厂深海排放口附近海域基本达到《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准。项目厂区东面烟通河水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准的要求。

地下水环境质量现状调查与评价

本项目地下水水文地质引用《钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区地下水环境影响评价专项水文地质勘查报告》及《广西华汇镍业有限责任公司年产3万吨镍金属冶炼及50万吨镍合金综合深加工项目专项水文地质勘查报告》。本次地下水环境影响预测范围与调查评价范围一致。根据场地地形地貌及水文地质条件，地下水评价范围定为：项目北面、西面以地下水分水岭为界，南面以山竹江沟为界，东面与烟通河为界，面积约为0.72km2。

项目区水文地质条件
（1）场区地形地貌

场区属波状低丘地貌，地形呈波状起伏，地面高程在23.0～56.0m之间，高差约33m。

（2）场区地表水系及上下游植被

场区位于低丘坡地之上，场地内无地表水体分布。场区上下游生态环境质量一般，现主要为耕作旱地。

（3）场区地层岩性

据钻探揭露，场地上覆地层为第四系残坡积层(Qel+dl)；下伏地层为志留系下统连滩群第三组（S1lnc）泥质粉砂岩和泥岩。现分述如下：

A 第四系残坡积层(Qel+dl)

残坡积粘性土：浅黄色，稍湿，硬塑状，含泥质粉砂岩风化碎屑，摇振无反应，干强度及韧性中等。揭露厚度0.60m，局部分布。

B志留系下统连滩群第三组（S1lnc）

强风化泥质粉砂岩：浅黄、浅灰色，粉粒泥质结构，薄层状，岩石风化强烈,原岩结构已大部分破坏,风化裂隙发育,岩体破碎,岩芯呈碎石状,局部夹泥岩。揭露层厚10.80～42.60m，层面埋深0.00～0.60m。

强风化泥岩：浅灰色，泥质结构，薄层状，成份以泥质为主,岩石风化强烈,原岩结构已大部分破坏,风化裂隙发育,岩体破碎,岩芯呈碎屑-砂土状。揭露层厚17.40m，层面埋深8.30m。

中风化泥质粉砂岩：浅灰色，粉粒泥质结构，薄层状，成份以石英粉砂为主,次为泥质，原岩结构部分破坏，局部裂隙发育，局部偶夹泥岩,岩芯呈碎石-短柱状。揭露层厚21.00～23.50m，层面埋深36.50～43.20m。

（4）场区地下水类型及其富水性

根据地层岩性及地下水的赋存条件，水动力特征，场地地下水类型主要为碎屑岩类风化裂隙和构造裂隙水。

场地地下水主要赋存于志留系下统连滩群第三组（S1lnc）泥质粉砂岩的风化裂隙和构造裂隙中，水量贫乏，富水性较弱，主要接受大气降水的渗入补给，水位埋深3.10～7.20m，标高11.86～23.00m。

（5）场区地下水补给、径流、排泄条件

场区地下水主要靠大气降水的渗入补给，大气降水大部分形成地表径流向沟谷或低洼地排泄，少量以垂向渗流方式，下渗补给风化裂隙和构造裂隙水。
地下水主要向东及东南侧径流，最终排向地势低洼的烟通河。项目地处地下水径流区，区内松散岩类孔隙水水位埋深一般0.15～4.6m，年水位变幅0.5～2.8m；志留系基岩裂隙水水位埋深0～10m，年变幅0～6.8m，水位变幅小。
地下水水质监测

监测布点

本次在水文地质单元内布设2个常规地下水水质监测点，引用广西道丰年产30万吨钛锆砂矿精选项目一个监测点。具体点位见表3.4-1，监测点位情况见附图7。
地下水环境监测布点情况

	编号
	点位名称
	水井情况
	地理位置
	地下水流场相对位置
	备注

	U1
	锐丰水井
	民井
	项目西面300m
	项目地下水上游
	本次监测

	U2
	项目场地
	机钻井
	项目场地
	项目场地
	

	U3
	道丰钻孔
	机钻井
	项目东面100m
	项目地下水下游
	引用


监测因子

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、总硬度、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、砷、汞、铅、镉、锌、铜、六价铬、铁、锰共23项。

监测时间及频率
监测1天，时间为2021年6月17日，每天采样一次。
分析方法
地下水水质监测分析方法按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）和《水和废水监测分析方法》（2002版）有关规定进行，方法及检出限见表3.4-2。

地下水水质分析方法及检出限

	序号
	项目
	分析方法
	最低检出限

	1
	地下水采样
	地下水环境监测技术规范  HJ/T164-2004
	

	2
	pH值
	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986
	0.01pH

	3
	总硬度
	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法  GB 7477-1987
	5mg/L

	4
	耗氧量
	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1987
	0.5mg/L

	5
	氨 氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	0.025mg/L

	6
	硝酸盐氮
	水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法GB/T 7480-1987
	0.02mg/L

	7
	亚硝酸盐氮
	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法GB/T 7493-1987
	0.003mg/L

	8
	六价铬
	水质 六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987
	0.004mg/L

	9
	镉
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T7475-1987
	0.001mg/L

	10
	铅
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 475-1987
	0.01mg/L

	11
	汞
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014
	0.00004 mg/L

	12
	砷
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014
	0.0003 mg/L

	13
	铜
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T7475-1987
	0.001mg/L

	14
	锌
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T7475-1987
	0.05mg/L

	15
	铁
	火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989
	0.03mg/L

	16
	锰
	火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989
	0.01mg/L

	17
	Cl-
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法
	0.007mg/L

	18
	SO42-
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法
	0.018 mg/L

	19
	CO32-
	碱度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》第四版）国家环保总局（2002年）
	0.5mg/L

	20
	HCO3-
	
	0.5mg/L

	21
	*K+
	水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）

的测定 离子色谱法HJ 812-2016
	0.02mg/L

	22
	*Na+
	
	0.02mg/L

	23
	*Ca2+
	
	0.03mg/L

	24
	*Mg2+
	
	0.02mg/L


评价标准
地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，相关标准内容见表1.3-3。
评价方法
采用标准指数法，见地表水评价方法。

监测与评价结果
地下水水质现状监测统计结果见表3.4-3~5。

U1锐丰水井监测点监测结果统计与评价表   单位：mg/L(pH值除外)

	序号
	项目
	监测日期
	标准

限值
	超标率

（%）
	最大

超标倍数
	Si,j

	
	
	2021.06.17
	
	
	
	

	1
	K+
	
	
	
	
	

	2
	Na+
	
	
	
	
	

	3
	Ca2+
	
	
	
	
	

	4
	Mg2+
	
	
	
	
	

	5
	CO32-
	
	
	
	
	

	6
	HCO3-
	
	
	
	
	

	7
	Cl-
	
	
	
	
	

	8
	SO42-
	
	
	
	
	

	9
	pH值

（无量纲）
	
	
	
	
	

	10
	氨氮
	
	
	
	
	

	11
	硝酸盐
	
	
	
	
	

	12
	亚硝酸盐
	
	
	
	
	

	13
	总硬度
	
	
	
	
	

	14
	砷
	
	
	
	
	

	15
	汞
	
	
	
	
	

	16
	六价铬
	
	
	
	
	

	17
	铅
	
	
	
	
	

	18
	镉
	
	
	
	
	

	19
	铁
	
	
	
	
	

	20
	锰
	
	
	
	
	

	21
	耗氧量
	
	
	
	
	

	22
	铜
	
	
	
	
	

	23
	锌
	
	
	
	
	


表3.4-6 U2项目场地监测点监测结果统计与评价表   单位：mg/L(pH值除外)
	序号
	项目
	监测日期
	标准

限值
	超标率

（%）
	最大

超标倍数
	Si,j

	
	
	2021.06.17
	
	
	
	

	1
	K+
	
	
	
	
	

	2
	Na+
	
	
	
	
	

	3
	Ca2+
	
	
	
	
	

	4
	Mg2+
	
	
	
	
	

	5
	CO32-
	
	
	
	
	

	6
	HCO3-
	
	
	
	
	

	7
	Cl-
	
	
	
	
	

	8
	SO42-
	
	
	
	
	

	9
	pH值

（无量纲）
	
	
	
	
	

	10
	氨氮
	
	
	
	
	

	11
	硝酸盐
	
	
	
	
	

	12
	亚硝酸盐
	
	
	
	
	

	13
	总硬度
	
	
	
	
	

	14
	砷
	
	
	
	
	

	15
	汞
	
	
	
	
	

	16
	六价铬
	
	
	
	
	

	17
	铅
	
	
	
	
	

	18
	镉
	
	
	
	
	

	19
	铁
	
	
	
	
	

	20
	锰
	
	
	
	
	

	21
	耗氧量
	
	
	
	
	

	22
	铜
	
	
	
	
	

	23
	锌
	
	
	
	
	


U3道丰钻孔监测点监测结果统计与评价表   单位：mg/L(pH值除外)

	序号
	项目
	监测日期2020年
	标准

限值
	超标率

（%）
	最大

超标倍数
	Si,j

	
	
	07.08
	07.09
	
	
	
	

	1
	K+
	
	
	
	
	
	

	2
	Na+
	
	
	
	
	
	

	3
	Ca2+
	
	
	
	
	
	

	4
	Mg2+
	
	
	
	
	
	

	5
	CO32-
	
	
	
	
	
	

	6
	HCO3-
	
	
	
	
	
	

	7
	Cl-
	
	
	
	
	
	

	8
	SO42-
	
	
	
	
	
	

	9
	pH值

（无量纲）
	
	
	
	
	
	

	10
	氨氮
	
	
	
	
	
	

	11
	硝酸盐
	
	
	
	
	
	

	12
	亚硝酸盐
	
	
	
	
	
	

	13
	总硬度
	
	
	
	
	
	

	14
	砷
	
	
	
	
	
	

	15
	汞
	
	
	
	
	
	

	16
	六价铬
	
	
	
	
	
	

	17
	铅
	
	
	
	
	
	

	18
	镉
	
	
	
	
	
	

	19
	铁
	
	
	
	
	
	

	20
	锰
	
	
	
	
	
	

	21
	耗氧量
	
	
	
	
	
	

	22
	铜
	
	
	
	
	
	

	23
	锌
	
	
	
	
	
	


评价在项目所处水文地质单元共设2个监测点，引用《广西道丰年产30万吨钛锆砂矿精选项目》一个监测点。监测因子为K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、总硬度、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、砷、汞、铅、镉、锌、铜、六价铬、铁、锰，监测结果表明：各监测点各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。
3.4.3小结

评价在项目所处水文地质单元共设2个监测点，引用《广西道丰年产30万吨钛锆砂矿精选项目》一个监测点。监测因子为K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、总硬度、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、砷、汞、铅、镉、锌、铜、六价铬、铁、锰，监测结果表明：各监测点各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。
声环境质量现状及评价

监测布点及监测时间

本次声环境质量监测委托广西宁大检测技术有限公司进行监测，共设置4个噪声监测点，监测点点位详见表3.5-1和附图7。
声监测布点情况

	监测点编号
	名称
	距离
	设置功能

	N1
	厂区东侧
	厂区东侧1m处
	厂界

	N2
	厂区南侧
	厂区南侧1m处
	

	N3
	厂区西侧
	厂区西侧1m处
	

	N4
	厂区北侧
	厂区北侧1m处
	


区域声环境质量监测时间为2021年6月17日~18日。各噪声监测点连续监测2天，昼间和夜间各测量一次。

监测方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行监测，原则上选无雨雪、无雷电天气，风速小于5m/s时进行监测，检出限为30.0 dB(A)。

监测项目

按《环境影响评价技术导则（声环境）（HJ2.4-2009）》的要求，选取等效连续A声级作为监测项目。

评价量

选取等效连续A声级作为环境噪声现状评价量。

评价标准和评价方法

（1）评价标准

《声环境质量标准》（GB3096-2008）   单位：dB(A)

	类别
	昼间
	夜间

	3类区
	65
	55


（2）评价方法

检测值与标准比较。

声环境现状监测统计结果

本项目位置声环境质量现状监测统计结果详见表3.5-3。

噪声环境现状监测结果   单位：dB(A)

	监测

点位
	监测

日期
	监测

时段
	标准值
	监测值
	达标

情况
	监测

点位
	监测

日期
	监测

时段
	标准

值
	监测值
	达标

情况

	N1厂区东侧
	06.17
	昼间
	
	
	达标
	N2厂区南侧
	06.17
	昼间
	
	
	达标

	
	
	夜间
	
	
	达标
	
	
	夜间
	
	
	达标

	
	06.18
	昼间
	
	
	达标
	
	06.18
	昼间
	
	
	达标

	
	
	夜间
	
	
	达标
	
	
	夜间
	
	
	达标

	N3厂区西侧
	06.17
	昼间
	
	
	达标
	N4厂区北侧
	06.17
	昼间
	
	
	达标

	
	
	夜间
	
	
	达标
	
	
	夜间
	
	
	达标

	
	06.18
	昼间
	
	
	达标
	
	06.18
	昼间
	
	
	达标

	
	
	夜间
	
	
	达标
	
	
	夜间
	
	
	达标


由表3.5-3可以看出，项目四周厂界噪声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区标准要求。
3.5.7小结

本次在项目四周厂界共设置4个声环境质量现状监测点。根据监测结果，项目四周厂界噪声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区标准要求。
土壤环境现状调查与评价
土壤理化性质调查

土壤理化性质见表3.6-2。
土壤理化特性调查表
	点位
	S4场地北侧

	时间
	2021.06.19

	经度
	E108°43′18″

	纬度
	N21°49′28″

	层次
	表层样

	现场记录
	颜色
	黄棕色

	
	质地
	砂壤土

	
	砂砾含量（%）
	18

	
	其他异物
	砂石

	实验室测定
	pH值
	6.28

	
	阳离子交换量（ cmol+/kg）
	11.7

	
	氧化还原电位（毫伏）
	120

	
	饱和导水率（cm/s）
	31

	
	土壤容重（g/cm3）
	1.15

	
	孔隙度（%）
	24


监测布点

项目土壤评价等级为二级，项目为污染影响型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），在项目占地范围内设3个柱状样点，1个表层样点，占地外设两个表层样点。柱状样点通常在0~0.5m，0.5~1.5m，1.5m~3m， 3m以下土壤取样。

土壤监测共设置6个监测点，具体位置及详细情况见表3.6-3和附图7。

土壤监测布点

	序号
	监测点名称
	土地类型
	样品类型

	S1
	场地东侧
	工业用地
	柱状样

	S2
	场地南侧
	工业用地
	柱状样，表层测45项

	S3
	场地西面
	工业用地
	柱状样

	S4
	场地北侧
	工业用地
	表层样

	S5
	项目北面旱地
	旱地
	表层样

	S6
	项目南面旱地
	旱地
	表层样


监测分析方法

参照国家保护总局《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）的有关规定执行，具体分析方法见表3.6-4。
监测项目分析方法
	类别
	分析项目
	方法名称及标准号
	检出限

	土壤
	锌
	土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019
	1mg/kg

	
	铜
	
	1mg/kg

	
	镍
	
	3mg/kg

	
	铅
	土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

GB/T 17141-1997
	0.1mg/kg

	
	镉
	
	0.01mg/kg

	
	汞
	土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第1部分：

土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008
	0.002mg/kg

	
	挥发性有机物（27种）
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	/

	
	半挥发性有机物（11种）
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
HJ 834-2017
	/

	
	砷
	土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分：

土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008
	0.01mg/kg

	
	pH
	土壤检测 第2部分：土壤pH的测定（NY/T 1121.2-2006)
	--

	
	铬
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2019）
	4mg/kg

	
	阳离子
交换量
	土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法（HJ 889-2017）
	0.8cmol+/kg

	
	氧化还原

电位
	土壤 氧化还原电位的测定

HJ 746—2015 电位法
	/

	
	土壤容重
	土壤检测 第4部分：土壤容重的测定

NY/T 1121.4-2006
	/

	
	孔隙度
	森林土壤水分-物理性质的测定 

LY/T 1215-1999
	/

	
	饱和导水率
	森林土壤渗透性的测定      

LY/T 1218-1999
	/

	采样依据
	土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004）


监测因子、时间和频率

根据项目产生的污染物特点，1#~6#监测时间2021年6月19日，S4测因子45项，包括重金属（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍）以及挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）；半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，k]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）。

S5、S6监测因子9项，pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。
评价方法

评价方法采用单因子标准指数法：

[image: image25.wmf]oi

i

i

C

C

P

=


式中：[image: image26.wmf]Pi

——i类污染物单因子指数，无量纲；

[image: image27.wmf]Ci

——i类污染物实测浓度，mg/kg；

[image: image28.wmf]Coi

——i类污染物的评价标准值，mg/kg。

当Pi>1时，说明评价区域土壤环境受到某污染物的污染，当Pi<1时，说明评价区域土壤环境未受到该污染物的污染。

评价标准

项目周边旱地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）和场地《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）标准，标准见表1.3-5。

监测数据及结果分析

土壤的监测结果及分析见表3.6-5~8。
  S1~S3土壤监测结果的分析  单位：mg/kg  pH值无量纲

	监测项目
	六价铬
	铁

	S1  0-0.5m
	测定值
	
	

	
	标准值≤
	
	

	
	Pi
	
	

	S1  0.5-1.5m
	测定值
	
	

	
	标准值≤
	
	

	
	Pi
	
	

	S1  1.5-3m
	测定值
	
	

	
	标准值≤
	
	

	
	Pi
	
	

	S1  3m以下
	测定值
	
	

	
	标准值≤
	
	

	
	Pi
	
	

	S2  0-0.5m
	测定值
	
	

	
	标准值≤
	
	

	
	Pi
	
	

	S2  0.5-1.5m
	测定值
	
	

	
	标准值≤
	
	

	
	Pi
	
	

	S2  1.5-3m
	测定值
	
	

	
	标准值≤
	
	

	
	Pi
	
	

	S2  3m以下
	测定值
	
	

	
	标准值≤
	
	

	
	Pi
	
	

	S3   0-0.5m
	测定值
	
	

	
	标准值≤
	
	

	
	Pi
	
	

	S3  0.5-1.5m
	测定值
	
	

	
	标准值≤
	
	

	
	Pi
	
	

	S3   1.5-3m
	测定值
	
	

	
	标准值≤
	
	

	
	Pi
	
	

	S3  3m以下
	测定值
	
	

	
	标准值≤
	
	

	
	Pi
	
	


S4监测点土壤表层重金属监测结果单位：mg/kg
	监测项目
	砷
	镉
	六价铬
	铜
	铅
	汞
	镍

	S4
	测定值
	
	
	
	
	
	
	

	
	标准值≤
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pi
	
	
	
	
	
	
	


S4监测点土壤表层发性有机物、半挥发性有机物监测结果单位：mg/kg 

	监测项目
	监测值
	标准值
	Pi
	监测项目
	监测值
	标准值
	Pi

	挥发

性有

机物

单位：mg/kg
	四氯化碳
	
	
	
	1,1,2-三氯乙烷
	
	
	

	
	氯仿
	
	
	
	三氯乙烯
	
	
	

	
	氯甲烷
	
	
	
	1,2,3-三氯丙烷
	
	
	

	
	1,1-二氯乙烷
	
	
	
	氯乙烯
	
	
	

	
	1,2-二氯乙烷
	
	
	
	苯
	
	
	

	
	1,1-二氯乙烯
	
	
	
	氯苯
	
	
	

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	
	
	
	1,2-二氯苯
	
	
	

	
	反-1,2-二氯乙烯
	
	
	
	1,4-二氯苯
	
	
	

	
	二氯甲烷
	
	
	
	乙苯
	
	
	

	
	1,2-二氯丙烷
	
	
	
	苯乙烯
	
	
	

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	
	
	
	甲苯
	
	
	

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	
	
	
	间二甲苯+对二甲苯
	
	
	

	
	四氯乙烯
	
	
	
	邻二甲苯
	
	
	

	
	1,1,1-三氯乙烷
	
	
	
	
	
	
	

	半挥

发性

有机

物单位：mg/kg
	硝基苯
	
	
	
	苯并[k]荧蒽
	
	
	

	
	苯胺
	
	
	
	䓛
	
	
	

	
	2-氯酚
	
	
	
	二苯并[a，k]蒽
	
	
	

	
	苯并[a]蒽
	
	
	
	茚并[1,2,3-cd]芘
	
	
	

	
	苯并[a]芘
	
	
	
	萘
	
	
	

	
	苯并[b]荧蒽
	
	
	
	
	
	
	


  S5~S6土壤监测结果的分析  单位：mg/kg  pH值无量纲

	监测项目
	pH值
	镉
	汞
	砷
	铅
	铬
	铜
	镍
	锌

	S5
	测定值
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	标准值≤
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S6
	测定值
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	标准值≤
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pi
	
	
	
	
	
	
	
	
	


由表3.6-5~8的分析结果可知，项目场地外土壤各测点各监测因子监测浓度均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）筛选值要求，项目场地内土壤各测点各监测因子监测浓度均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值要求。
3.6.7 小结

本次土壤环境质量现状监测设6个监测点，S1~S3监测点取柱状样,监测项目为六价铬、铁，S4监测点取表层样，监测项目为：重金属（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍）、挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）和半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，k]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）因子；S5、S6监测点取表层样，监测项目为pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，共9项。监测结果表明，项目场地外土壤各测点各监测因子监测浓度均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）筛选值要求，项目场地内土壤各测点各监测因子监测浓度均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值要求。

生态环境质量现状调查

项目厂址位于钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区（金窝工业园），本项目所在厂址无临时用地，全部为工业用地性质。

陆生植被及生物多样性

根据现场调查，评价区工业区内已入驻企业，由于受人类长期干扰原因，原生生态环境受到严重的破坏，评价范围内已无原生植被。未开发的区域为丘陵区，其植被主要以人工植被为主，主要的植被群落有马尾松—桃金娘—牛毡草群落，刺竹—牛毡草群落，桃金娘—芒箕群落，速生桉群落，木麻黄群落等。 

评价区人类开发历史久远，土地利用率较高，因长期受人类活动频繁影响，评价区未发现有大型野生动物，现存的野生动物主要为一些常见的蛇类、蛙类、鸟类、昆虫等。

小结

项目位于钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区（金窝工业园），不属于自然保护区及其它生态敏感区，评价区内无原生植被，现有的为次生植被和人工种植植被，生物多样性较少，区域内无国家保护的珍稀濒危动、植物种类。项目所在地生态环境一般。
辐射环境现状

详见《广西广保新材料集团有限公司年产20万吨钛锆矿精选项目辐射环境影响评价专篇》。
环境影响预测与评价

施工期环境影响分析

4.1.1施工期大气影响分析

施工期间，主要有施工期建筑场地扬尘、施工期运输扬尘、施工过程中的机械废气对大气环境可能会造成的影响。

施工期扬尘影响分析

在整个施工期间，对空气环境产生影响的活动主要有打桩、开挖土方、道路铺浇、材料运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，其产生的扬尘将引起空气中总悬浮颗粒物骤增，如遇干旱无雨季节，在风速较大时扬尘则更为严重，对周围地区的空气环境带来一定的影响。据有关调查显示，施工工地的扬尘60%主要由运输车辆的行驶产生，并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内，如果对车辆行驶的路面实施洒水抑尘每天4~5次，可使扬尘减少70%左右，有效地控制施工扬尘，使总悬浮颗粒物污染距离缩小到20~50 m范围。

施工扬尘另一种情况则是建材的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响，抑制这类扬尘的有效手段可采取减少建材的露天堆放。

为减少扬尘对空气环境及周边敏感点的影响，施工单位应注意施工场地扬尘控制，在大风干燥天气必须实施洒水进行抑尘，洒水次数和洒水量视具体情况而定，同时尽量减少建材的露天堆放。汽车运土石料时，压实表面、洒水、加盖蓬布等，可减少扬尘洒落、飞扬。在采取以上措施后，施工扬尘对空气环境不会造成较大的影响。

施工机械废气

施工期间使用的各种动力机械（如载重汽车、铲车、推土机等）产生的尾气及防水工程、装饰工程所用的沥青、油漆、稀释剂等产生的有机废气，都会对周围的环境空气造成不良影响，但这些影响都是短期的，随着项目的建成将不再存在。

施工期废水影响分析

（1）施工废水

施工期间主要的水污染源为砂石料加工冲刷、混凝土浇筑、养护以及其它施工环节产生的废水。项目在施工场地内应设置简易沉淀池，项目施工废水集中后进行简易沉淀处理，在沉淀池出水口设置滤布，拦截大的块状物及泥沙后，全部回用作本项目施工场地洒水抑尘，不外排。同时做好建筑材料和建筑废料的管理，防止雨水冲刷成为地面水的二次污染源，建议在施工工地周围设置排水明沟，将雨水径流引入项目区沉淀池中进行沉淀处理：施工区域雨水径流经沉淀后用于场内洒水降尘。采取以上措施后，项目施工期产生废水对环境影响不大。

（2）施工人员生活污水

施工期生活污水的生活污水排放量为16m³/d，主要污染物是BOD5、SS、NH3-N、COD，若不加以处理直接外排，必然会对周围环境产生一定影响，因此本项目应设置临时化粪池，经过化粪池预处理后排入园区污水管网，对周围环境影响较小。

施工期地下水影响分析

项目建设期的地下水污染源包括施工废水和施工人员生活废水。施工废水通过沉砂池处理后回用厂区施工和降尘，生活废水经临时化粪池处理后，排入园区污水厂。在做好防渗措施的基础上对地下水的影响很小。
施工期环境噪声影响分析

噪声源

施工期间一般采用设备的噪声源及其声功率级见表4.1-1。

  施工期施工设备噪声源强表  〔dB(A)〕

	序号
	设备
	噪声源强

	
	
	声功率级
	1m处声压级

	1
	推土机
	115.0
	107.0

	2
	挖掘机
	107.0
	99.0

	3
	装载机
	105.7
	97.7

	4
	钻机
	96.8
	88.8

	5
	起重机
	103.0
	95.0

	6
	搅拌机
	85.8
	77.8

	7
	振捣棒
	112.0
	104.0

	8
	切割机
	96.0
	88.0

	9
	电锯
	110.0
	102.0


评价标准

施工期作业噪声应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），详见表4.1-2。

建筑施工场界环境噪声排放限值

	昼间
	夜间

	70
	55


施工期环境噪声预测

一、预测方法

应用点声源噪声扩散公式估算施工噪声对环境的影响。与施工噪声源相距r2的评价点处的施工噪声声级L施2由下式计算：

    [image: image29.wmf])]

(

[

lg

20

1

2

1

2

A

dB

r

r

L

L

-

=

施

施


式中：

    L施1——与声源相距r1(m)处的施工噪声声级〔dB(A)〕。

    评价点处环境噪声预测值L施预由下式计算：

    L施预=10lg([image: image30.wmf]施背

施

L

L

01

1

.

0

10

10

2

+

)〔dB(A)〕

    式中：

    L施背为环境噪声背景值〔dB(A)〕。

（2）施工噪声影响预测

各种施工机械的噪声为85.8～115dB(A)，因此本评价取施工机械的声功率级为115dB(A)。115dB(A)的机械噪声扩散传播衰减值计算结果见表4.1-3。

机械噪声扩散传播衰减值
	传播距离(m)
	50
	100
	200
	300
	400
	500
	600
	700
	800

	声功率级dB(A)
	62.97
	56.87
	50.68
	47.00
	44.33
	42.23
	40.48
	38.98
	37.66


施工噪声环境影响评价

根据预测结果，在不考虑外界因素影响的情况下，昼间施工场界外100m以内的区域环境噪声超过《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准值，夜间施工场界外300m以内的区域环境噪声超过《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准值。

项目300m范围内无环境敏感点，施工噪声对居民产生影响较小。

施工期固体废物影响分析

施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾、施工人员生活垃圾。建筑垃圾如随意堆放，将有可能会引起水土流失。施工过程中产生的生活垃圾如不及时清运处理，将会腐烂变质，孳生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。因此，项目施工期建筑垃圾及弃土运至市政管理部门指定地点堆放，需办理建筑垃圾处置许可文件等相关手续。施工期间的生活垃圾由环卫部门统一收集处理。施工期产生的固体废物经妥善处理后，对环境影响较小。
施工期生态环境影响分析

工程建设需对地表进行开挖，并形成基坑，原地貌被完全破坏，用地范围内的原有植被也将被完全破坏，后期建筑物及道路硬化更是加剧了这一过程，使得地形地貌和原有植被再也难以恢复，只是从景观设计及绿化方式在一定程度上补偿了原有植被。原来的草地生态环境也逐步转变成了城市生态环境。这是园区发展的必然过程。根据相关资料及现场调查，项目拟选场址附近没有国家和地方重点保护的植物种类和珍稀物种。项目建设对生态环境影响较小。

空气环境影响分析

基本气象条件

近20年气象统计资料

钦州气象站是距项目最近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料，根据钦州气象站常规气象近20年来气象统计资料分析，累年极端最高气温为36.8℃，累年极端最低气温为5.0℃。钦州气象站主要风向为N和NNW、NNE、SSW，占45.5％，其中以N为主风向，占到全年16.5％左右，静风占全年7.6%。

根据钦州市气象站近20年来气象统计资料，分析其基本气候特征。

钦州市气象站主要气象要素统计资料

	气象要素
	单位
	平均(或极值)

	年平均气压
	hPa
	1011.2

	年平均温度
	℃
	22.0

	极端最高气温
	℃
	36.8

	极端最低气温
	℃
	5.0

	年平均相对湿度
	%
	81

	年均降雨量
	mm
	2252.2

	最大日降雨量
	mm
	606

	年平均风速
	m/s
	2.6

	最大风速
	m/s
	31

	年日照时数
	h
	1782.9


[image: image31.png]



钦州市风向频率玫瑰图
预测因子

根据工程分析，项目工程产生的废气污染物主要为烘干炉废气、烘干炉出料口粉尘、生产车间内磁选机、电选机进料出料口产生的粉尘、堆场产生的扬尘以及场地内运输装卸扬尘。烘干炉废气采用旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理，经过15m高排气筒排放，属于有组织排放，其他废气属于无组织排放。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求及本项目的特点，大气预测主要考虑项目完成后排放的常规污染物和特征污染物对评价区和环境空气敏感点的最大影响，预测因子为SO2、NO2、PM10和TSP。

评价标准

SO2、NO2、PM10和TSP预测评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）浓度限值。标准值见表4.2-2。
大气污染物预测评价标准限值一览表

	污染物项目
	平均时间
	二级浓度限值
	单位
	标准来源

	SO2
	1小时平均
	500
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）浓度限值

	
	24小时平均
	150
	
	

	NO2
	1小时平均
	200
	
	

	
	24小时平均
	80
	
	

	PM10
	1小时平均
	450*
	
	

	
	24小时平均
	150
	
	

	TSP
	1小时平均
	900*
	
	

	
	24小时平均
	300
	
	


注*根据大气导则对标准中未给出的小时浓度限值的污染物，取日平均浓度限值的三倍值。

估算模型参数
依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模型计算项目污染源的最大环境影响。

估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	36.8

	最低环境温度/℃
	5.0

	土地利用类型
	阔叶林

	区域湿度条件
	湿度气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	(是   (否

	
	地形数据分辨率/m
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	(是   (否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


污染源计算清单

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，污染源污染物排放情况见表4.2-5。

项目污染源（点源）参数一览表

	排放情景
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒底部海拔高度(m)
	排气筒参数
	年排放小时数（h）
	污染物名称
	排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	高度(m)
	内径(m)
	温度(℃)
	风量(m3/h)
	
	
	

	正常排放
	1#排气筒
	108.7216
	21.8241
	30
	15
	0.5
	50
	5000
	3200
	PM10
	0.03 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.04 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	0.05 

	
	2#排气筒
	108.7218
	21.8243
	30
	15
	0.5
	50
	5000
	3200
	PM10
	0.03 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	0.05 

	
	3#排气筒
	108.7222
	21.8244
	30
	15
	0.5
	50
	5000
	3200
	PM10
	0.03 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	0.05 

	
	4#排气筒
	108.7227
	21.8241
	30
	15
	0.5
	50
	5000
	3200
	PM10
	0.03 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.04  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	0.05 

	
	5#排气筒
	108.7212
	21.8231
	30
	15
	0.5
	50
	5000
	3200
	PM10
	0.02 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	0.04 


本项目污染源（矩形面源）参数一览表

	排放情景
	污染源名称
	坐标
	海拔高度/m
	矩形面源（m）
	年排放小时数（h）
	排放工况
	污染物
	排放量（t/a）

	
	
	X
	Y
	
	长度
	宽度
	有效高度
	
	
	
	

	正常排放
	1#车间
	108.7227
	21.8240
	30
	92
	47
	5
	7920
	正常
	TSP
	0.42

	
	3#车间
	108.7211
	21.8232
	30
	158
	100
	5
	7920
	正常
	TSP
	0.15

	
	晒场和尾砂临时堆场
	108.7216
	21.8236
	30
	158
	46
	5
	7920
	正常
	TSP
	0.19

	
	装卸
	108.7216
	21.8234
	30
	247
	210
	5
	7920
	正常
	TSP
	0.32

	
	运输
	108.7216
	21.8234
	30
	247
	210
	5
	7920
	正常
	TSP
	0.47


预测结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型，预测结果详见表4.2-7。

本项目废气排放预测结果表

	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m3)
	Cmax(μg/m3)
	Pmax(%)

	1#烘干炉排气筒
	PM10
	450
	1.38748
	0.31

	
	SO2
	500
	1.832207
	0.92

	
	NO2
	200
	2.3319
	1.17

	2#烘干炉排气筒
	PM10
	450
	1.38748
	0.31

	
	SO2
	500
	1.832207
	0.92

	
	NO2
	200
	2.3319
	1.17

	3#烘干炉排气筒
	PM10
	450
	1.38748
	0.31

	
	SO2
	500
	1.832207
	0.92

	
	NO2
	200
	2.3319
	1.17

	4#烘干炉排气筒
	PM10
	450
	1.38748
	0.31

	
	SO2
	500
	1.832207
	0.92

	
	NO2
	200
	2.3319
	1.17

	5#烘干炉排气筒
	PM10
	450
	0.926094
	0.21

	
	SO2
	500
	1.8322
	0.92

	
	NO2
	200
	1.8322
	0.92

	1#车间
	TSP
	900
	69.476
	7.72

	3#车间
	TSP
	900
	14.031
	1.56

	晒场和尾砂临时堆场
	TSP
	900
	27.245
	3.03

	装卸
	TSP
	900
	16.473
	1.83

	运输
	TSP
	900
	24.709
	2.75


由上表可知，项目排放的各大气污染物最大落地浓度均未达到标准值的10%，对周围环境的影响较小。

结合估算结果可知，本项目大气评价等级应为二级，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

污染物排放量核算

污染物排放量核算见表4.2-8~10。
无组织大气污染物排放量核算表

	序号
	排放口

编号
	产污环节
	污染物
	主要污染

防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量

/（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/

（mg /m3）
	

	1
	MF0001
	1#车间
	颗粒物
	挡风遮罩
	
	1.0
	0.42

	3
	MF0002
	3#车间
	颗粒物
	挡风遮罩
	
	1.0
	0.15

	5
	MF0003
	晒场和尾砂临

时堆场扬尘
	颗粒物
	/
	
	1.0
	0.19

	6
	MF0004
	装卸扬尘
	颗粒物
	/
	
	1.0
	0.32

	7
	MF0005
	运输扬尘
	颗粒物
	/
	
	1.0
	0.47

	全厂无组织排放总计

	全厂无组织排放总计
	颗粒物
	1.55


有组织大气污染物排放量核算表

	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/（µg/m3）
	核算排放速率/

（kg/h）
	核算年排放量/

（t/a）

	一般排放口

	1
	1#排气筒
	颗粒物
	9.58 
	0.03 
	0.09 

	
	
	SO2
	12.50 
	0.04 
	0.12 

	
	
	NO2
	17.97 
	0.05 
	0.17 

	2
	2#排气筒
	颗粒物
	9.58 
	0.03 
	0.09 

	
	
	SO2
	12.50 
	0.04 
	0.12 

	
	
	NO2
	17.97 
	0.05 
	0.17 

	3
	3#排气筒
	颗粒物
	9.58 
	0.03 
	0.09 

	
	
	SO2
	12.50 
	0.04 
	0.12 

	
	
	NO2
	17.97 
	0.05 
	0.17 

	4
	4#排气筒
	颗粒物
	9.58 
	0.03 
	0.09 

	
	
	SO2
	12.50 
	0.04 
	0.12 

	
	
	NO2
	17.97 
	0.05 
	0.17 

	5
	5#排气筒
	颗粒物
	7.47 
	0.02 
	0.07 

	
	
	SO2
	12.50 
	0.04 
	0.12 

	
	
	NO2
	14.00 
	0.04 
	0.13 

	一般排放口合计
	颗粒物
	0.43

	
	SO2
	3

	
	NO2
	0.81

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	颗粒物
	0.43

	
	SO2
	0.6

	
	NO2
	0.81


项目大气污染物年排放量核算：

大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	颗粒物
	1.98

	
	SO2
	0.6

	2
	NO2
	0.81


周围敏感点大气环境影响分析

根据现场调查，项目位于工业园内，距离项目厂界最近的敏感点为项目南面950m的大窝口，项目大气污染源在大窝口的空气环境质量的增值较小，烘干炉出料口粉尘、磁选机、电选机进出料口矿尘、晒场和尾砂临时堆场扬尘、装卸扬尘、运输扬尘无组织废气，排气筒产生的PM10、SO2、NO2排放对区域空气环境的影响一般，对周边敏感点烟通村影响不大。

本项目营运期排放的污染物主要为大气污染物，污染因子为TSP、PM10、SO2、NO2项目大气污染源在大窝口处对空气环境质量的增值较小，均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
小结

拟建项目主要大气污染源为烘干炉出料口粉尘、磁选机、电选机进出料口矿尘、晒场和尾砂临时堆场扬尘、装卸扬尘、运输扬尘无组织排放源，除尘器排气筒PM10、SO2、NO2有组织排放源。经采取相应的环保措施后，经采用估算模型预测，项目排放的各大气污染物最大落地浓度均未达到标准值的10%，对周围环境的影响较小，对空气浓度贡献不大，可确保敏感点处环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目对周边环境空气敏感点影响很小。因此，本项目运营期产生的颗粒物对环境空气质量的影响较小，建设项目大气环境影响可接受。

地表水环境影响分析

4.3.1生产废水

（1）选矿废水

项目生产总用水量1587.11m3/d，其中新鲜用水量89.43m3/d，原料带入23.49m3/d，重复用水量1474.19m3/d，蒸发损耗101.11m3/d，产品带走2.91m3/d，尾砂和泥沙带走8.9m3/d，洗矿选矿过程中产生废水1474.19m3/d经废水沉淀后回用于洗矿选矿，不外排。
（2）水膜除尘器除尘废水
水膜除尘器除尘总用水量为100m3/d（20000m3/a），其中挥发量10m3/d（2000m3/a），补充新鲜水量为10m3/d（2000m3/a）。水膜除尘器除尘废水量为90m3/d，经配套的沉淀池沉淀后循环使用，不外排。
项目生产废水主要污染因子为：pH值、SS、COD、铁等，不含重金属，选矿废水水质见表2.3-5。重选产生的选矿废水经收集后直接进入废水沉淀池，由于该部分废水未加药剂、仅对矿砂进行清洗，则直接进入废水沉淀池沉淀后回用。项目选矿对水质要求不高，选矿废水经处理后回用对项目正常生产影响不大。因此，项目选矿废水回用可行，对周围水环境影响不大。

综上，项目生产废水均不外排，不会对地表水体产生影响。

4.3.2初期雨水

项目初期雨水降水量391.01m3，项目在厂区四周设置雨水沟，暴雨时雨水由四周水沟引入初期雨水池，容积为400m3，满足初期雨水收集需要。项目选矿对水质要求不高，初期雨水中含SS，经沉淀后，可回用于重选工序，不外排。项目洗矿选矿补充新鲜水50m3/d，可补充7.82d，项目初期雨水不外排，后期雨水排放应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准值。雨水排放不会对地表水体产生影响。
项目后期雨水排入园区雨水管网，随园区雨水管网排入山竹江沟雨水排放口。雨水由山竹江沟流经长度330m汇入烟通河，烟通河流经长度2650m汇入思令江，思令江流经4400m汇入大风江（思令江流经1700m汇入拟设大风江饮用水水源保护区范围）。

根据《关于钦州市市区饮用水水源保护区重新划定方案的批复》（桂政函〔2012〕116号），现状大风江饮用水水源保护区位于项目区域水系上游，项目不会对现状大风江饮用水水源保护区造成影响。

经咨询钦州市生态环境局，大风江饮用水水源保护区拟将保护区范围向南移，该方案未进行审批。拟调整保护区位于项目东面，最近距离为2.4km，详见附图13。项目收集初期雨水，初期雨水按照5年重现期和降雨历时30min量，暴雨将地面的矿尘冲洗至初期雨水池，30min基本将场地矿尘冲洗干净，后期雨水随园区雨水管网外排，雨水由山竹江沟流经长度330m汇入烟通河，烟通河流经长度2650m汇入思令江。思令江流经1700m汇入拟设大风江饮用水水源保护区范围。项目含尘初期雨水经收集后，后期雨水较洁净，基本无污染物排放，项目后期雨水排放对拟设大风江饮用水水源影响不大。
4.3.3生活污水

项目排放的污水主要为员工生活污水，污水排放量约5.4m3/d（1782m3/a），主要污染物为COD、SS、NH3-N，项目生活污水经经三级化粪池处理后通过园区污水管网送至钦州港大榄坪污水处理厂集中处理，达标后排放。项目生活污水经达标处理后深海排放，对海水水质影响不大。
钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区已通污水管网，项目污水管网可接通园区污水管网。
项目生活污水量排放量为5.4m3/d，钦州大榄坪污水处理厂，一期处理规模（2010年）为5万m³/d，远期（2020年）为20万m³/d，总处理废水量为25万m³，该污水处理厂完全有能力接纳本项目的生活污水进行处理达标。目前钦州大榄坪污水处理厂污水处理厂一期处理工程已经运行。因此项目产生的生活污水将得到妥善处理。因此，本项目生活污水排向钦州大榄坪污水处理厂对海水水质影响不大。

4.3.4项目废水非正常排放影响分析

项目生产废水主要为选矿废水经收集后经废水沉淀池沉淀后回用于摇床选矿，不外排。当沉淀池发生渗漏事故时，废水排至事故应急池，用作后续正常生产补充水，发生事故排放的可能性极小。

项目事故情况下即使生活污水通过管网外排，也只能排入钦州大榄坪污水处理厂处理，经污水处理厂处理达标后深海排放，对地表水体的影响不大。

4.3.5小结

项目生产废水循环使用不外排；初期雨水收集后回用于选矿工序，不外排；生活污水排入钦州大榄坪污水处理厂处理后达标深海排放，对周边地表水体影响不大，建设项目地表水环境影响可接受。

地下水环境影响分析

本项目地下水水文地质引用《广西华汇镍业有限责任公司年产3万吨镍金属冶炼及50万吨镍合金综合深加工项目专项水文地质勘查报告》。

地下水环境影响因素识别

项目对地下水环境影响识别情况详见表4.4-1。

项目地下水环境影响识别表
	项目
	地下水水质与水温变化

	
	常规指标污染
	重金属污染
	有机污染
	放射性污染
	热污染
	冷污染

	生产厂区
	建设阶段
	-1d
	/
	/
	/
	/
	/

	
	生产运行阶段
	-1c
	/
	/
	/
	/
	/

	
	服务期满后
	-1d
	/
	/
	/
	/
	/


备注： “+”为有利影响；“-”为不利影响；“1”为轻度影响；“2”为一般影响；“3”为严重影响；c长期影响；d短期影响。
由表4.4-1可以看出，项目对地下水的影响主要停留在生产运行阶段，对地下水环境有一定影响；建设阶段对地下水的影响短暂，随着施工的结束而停止；项目废水污染物主要为COD、SS、氨氮、铁等，对于COD、SS、氨氮等非持久性污染物在服务期满后随地下水稀释、迳流等作用，污染逐渐消失。
地下水评价因子筛选

根据环境影响要素识别结果，结合建设项目建设情况及周围地区环境质量概况，确定本项目评价因子包括污染源评价因子和影响分析因子，项目运营期地下水评价因子见表4.4-2。
项目运营期评价因子一览表
	环境要素
	评价类别
	评价因子

	地下水
	污染源评价
	COD、SS、氨氮、铁

	
	环境质量现状评价
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、总硬度、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、砷、汞、铅、镉、锌、铜、六价铬、铁、锰

	
	影响分析
	氨氮、铁


项目水文地质特征

项目区地下水类型为碎屑岩类风化裂隙和构造裂隙水。评价区地下水主要靠大气降水的渗入补给，大气降水大部分形成地表径流向沟谷或低洼地排泄，少量以垂向渗流方式，下渗补给风化裂隙和构造裂隙水。地下水主要向东及东南侧径流，最终排向地势低洼低的烟通河。项目地处地下水径流区，区内松散岩类孔隙水水位埋深一般0.15～4.6m，年水位变幅0.5～2.8m；志留系基岩裂隙水水位埋深0～10m，年变幅0～6.8m，水位变幅小。
项目评价区域地下水易受污染区主要为废水沉淀池、化粪池等，该区域包气带岩土层为志留系下统连滩群第三组（S1lnc），厚10.80～42.60m，渗透系数为K=8.50×10-5～6.50×10-6cm/s，因此可视为隔水层，包气带防污性能为中。项目区存在一层地下水，地下水与地表水联系不密切，含水层不易受到污染。

项目对地下水水质的影响分析

根据拟建项目的工程分析，项目建成后产生的废水主要为生活污水及选矿废水。其中生活污水污染物主要为COD、NH3-N，生活污水经园区污水管网排入钦州大榄坪污水处理厂处理后达标深海排放。选矿废水污染物主要为COD、NH3-N、SS、铁，经废水沉淀池沉淀处理后回用于选矿，不外排。

本项目有可能对地下水水质产生影响的单元主要为废水沉淀池，沉淀池所在位置的包气带地层为志留系下统连滩群第三组（S1lnc），为含泥质粉砂岩，厚10.80～42.60m。含水层为碎屑岩类风化裂隙和构造裂隙水。

（1）水文地质概念模型

水文地质概念模型对评价区水文地质条件的简化，是对地下水系统的科学概化，其核心为边界条件、内部结构、地下水流态三大要素，能较准确反映地下水系统的主要功能和特征。根据评价区的地层岩性、水动力场、水化学场的分析，从而确定概念模型的要素。

（2）模型范围及保护目标

地下水影响评价模拟范围以项目所在水文地质单位，项目北面、西面以地下水分水岭为界，南面以山竹江沟为界，东面与烟通河为界，面积约0.72km2。

（3）含水层结构

志留系下统连滩群第三组（S1lnc）碎屑岩类风化裂隙和构造裂隙水。

（4）水文地质参数

根据水文地质报告，水文地质参数情况详见表4.4-3。

项目水文地质参数

	地下水类型
	流速u
	纵向弥散系数DL（m2/d）
	渗透系数K(cm/s)

	孔隙裂隙水
	9.0875×10-4m/d
	0.0138m2/d
	8.50×10-5


（5）地下水流数字模拟

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目采用解析法进行影响预测，预测污染物运移趋势。采用解析模型预测污染物在含水层中的扩散时，一般应满足以下条件：

（1）污染物的排放对地下水流场没有明显的影响。

（2）预测区内含水层的基本参数（如渗透系数、有效孔隙度等）不变或变化很小。

本项目污染物排放对地下水流场没有明显影响，预测区含水层的基本参数变化很小，即满足上述两个条件，因此，本次地下水环境影响评价采用地下水导则推荐一维稳定流动一维动力弥散模式来预测。

[image: image32.wmf])

2

(

2

1

)

D

2

ut

-

x

erfc(

2

1

C

C

L

0

t

D

ut

x

erfc

e

t

L

D

ux

L

+

+

=


式中：

x—距注入点的距离（m）；

t—时间（d）；

C（x，t）—t时刻x处的示踪剂浓度（g/L）；

Co—注入的示踪剂浓度（g/L）；

u—水流速度（m/d）；

DL—纵向弥散系数（m2/d）；

erfc（）—余误差函数（可查《水文地质手册》获得）；

（6）预测结果

① 预测情景

项目废水沉淀池处理选矿废水，以废水沉淀池污染源进行预测。沉淀池底部泄漏，在此情景废液泄漏不易被发现。根据地下水动态监测点的位置，监测频率、并将污染源概化为连续点源污染，通过模拟计算废水泄漏引起地下水污染发生后30天、100天、1000天、10000天随距离变化的影响，以及模拟计算废水泄漏引起地下水污染多长时间后迁移至排泄边界东侧烟通河。
 泄漏污染物初始浓度

根据工程分析，选矿废水主要污染物包括COD、SS、氨氮、铁，污染物浓度详见表4.3-3。由于COD、SS，无相应地下水质量标准，暂不进行预测。
污染物源强情况一览表

	污染源
	污染因子
	浓度（mg/L）
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

III类标准（mg/L）

	选矿废水
	COD
	19
	--

	
	悬浮物
	44.5
	--

	
	氨氮
	0.923
	0.5

	
	铁
	0.088
	0.3


③ 预测结果

A、洗矿选矿废水污染物连续泄漏30天、100天、1000天、10000天的影响范围

污染物连续泄漏30天、100天、1000天、10000天的影响范围具体见表4.4-5和表4.4-6。

选矿废水连续泄漏30d、100d、1000d、10000d天氨氮浓度随距离变化数值一览表

	距离X（m）
	污染因子:氨氮，C(mg /L)

	
	30d
	100d
	1000d
	10000d

	0
	0.923
	0.923
	0.923
	0.923

	3
	7.773333E-05
	   0.0003157141 
	0.0003163628
	0.0003163628

	6
	  1.850417E-12
	9.119805E-08
	1.084349E-07
	1.084349E-07

	9
	2.001266E-24
	6.405853E-12
	3.71666E-11
	  3.71666E-11

	12
	0
	3.788048E-17
	1.273904E-14
	1.273904E-14

	15
	0
	   1.136794E-23
	  4.366367E-18
	4.366367E-18

	18
	0
	  1.494382E-31
	1.496594E-21
	1.496594E-21

	20
	0
	  1.517687E-37
	7.329816E-24
	   7.329816E-24

	30
	0
	0
	2.065565E-35
	2.065565E-35

	50
	0
	0
	0
	0

	100
	0
	0
	0
	0

	200
	0
	0
	0
	0

	300
	0
	0
	0
	0

	400
	0
	0
	0
	0

	500
	0
	0
	0
	0

	1000
	0
	0
	0
	0


选矿废水连续泄漏30d、100d、1000d、10000d天铁浓度随距离变化数值一览表

	距离X（m）
	污染因子: 铁，C(mg /L)

	
	30d
	100d
	1000d
	10000d

	0
	0.088
	0.088
	0.088
	0.088

	3
	9.484273E-05
	.006878164
	0.05483187
	0.08156321

	6
	4.60971E-12
	3.253533E-05
	0.02689511
	0.0741595

	9
	0
	7.144658E-09
	0.01012628
	0.06604671

	12
	0
	7.153185E-14
	0.002877025
	0.05753961

	15
	0
	0
	0.0006097424
	0.04897774

	18
	0
	0
	9.563883E-05
	0.04069044

	20
	0
	0
	1.10412E-05
	0.03546239

	30
	0
	0
	0
	0.01495618

	50
	0
	0
	0
	0.001037686

	100
	0
	0
	0
	3.508506E-09

	200
	0
	0
	0
	0

	300
	0
	0
	0
	0

	400
	0
	0
	0
	0

	500
	0
	0
	0
	0

	1000
	0
	0
	0
	0


根据表4.4-5，氨氮在连续泄漏30天、100天、1000天、10000天，主要污染范围分别在泄漏点下游0-9m、0-20m、0-30m、0-30m范围内，浓度范围分别在0.923mg/L ~2.001266E-24mg/L、0.923mg/L~1.517687E-37mg/L、0.923mg/L~2.065565E-35mg/L、0.923mg/L ~2.065565E-35mg/L； 

根据表4.4-6，铁在连续泄漏30天、100天、1000天、10000天，主要污染范围分别在泄漏点下游0-6m、0-12m、0-20m、0-100m范围内，浓度范围分别在0.088mg/L ~4.60971E-12mg/L、0.088mg/L~7.153185E-14mg/L、0.088mg/L~1.10412E-05mg/L、0.088mg/L ~3.508506E-09mg/L。

污染物移至排泄边界东侧烟通河随着时间变化而浓度变化情况

污染物移至排泄边界烟通河随着时间变化而浓度变化情况见表4.4-7。

污染物迁移至x点随时间变化数值一览表

	时间t
	排泄边界东侧烟通河，距离480m
	排泄东侧烟通河，距离480m

	
	铁，C(x，t)
	氨氮，C(x，t)

	d
	mg/L
	mg/L

	1
	0
	0

	10
	0
	0

	30
	0
	0

	50
	0
	0

	100
	0
	0

	200
	0
	0

	300
	0
	0

	400
	0
	0

	500
	0
	0

	1000
	0
	0


由表4.4-7预测结果表明：选矿废水连续泄漏发生后，区域地下水中的铁、氨氮连续泄漏1000天后，铁、氨氮在下游480m处东侧烟通河的浓度为0mg/L，浓度增值较小。由于项目包气带岩土层为志留系下统连滩群第三组（S1lnc）泥质粉砂岩，厚10.80～42.60m，渗透系数为K=8.50×10-5～16.50×10-6cm/s，因此可视为隔水层，包气带防污性能为中，能有效防止污染物下渗。

生产废水为选矿废水，选矿过程的摇床均为架空，不与地面直接接触，各生产车间地面均进行硬化，污水池均采取了严格的防渗措施，厂区地下水主要污染源为选矿设备的跑冒滴漏。项目摇床车间、废水沉淀池、初期雨水池、选矿厂事故应急池均进行水泥硬化防渗（采取防渗后渗透系数小于10-7 cm/s）。当选矿设备发生跑、冒、滴、漏等事故泄露，由于车间地面均硬化，跑、冒、滴、漏的废水顺着车间内的污水沟排至废水沉淀池、事故应急池，用于当生产过程或废水沉淀池发生事故时收集选矿废水。当选矿废水输送管发生泄漏，该情景下泄露易发现，输送管发生泄露，马上停止选矿废水的输送，将选矿废水导至选矿厂事故应急池中。项目在采取车间地面、各池子进行水泥硬化防渗，各车间实行雨污分流环保措施后，厂区对地下水环境影响不大。

项目对周边村屯饮用水的影响分析

项目周边敏感点主要为大窝口、木家村、烟通村、湴坑坪、西边村、大埇村等5个村屯，饮水主要为水井。

大窝口、木家村、烟通村、湴坑坪、西边村、大埇村水井均与项目属不同水文地质单元，无水利联系，项目对其无影响。

4.4.6小结
项目厂区地下水污染源主要为厂区生产水池的影响，通过厂区各生产车间、废水沉淀池均采取了严格的防渗措施，污水下渗污染地下水的可能性不大。项目对周边敏感点饮用水水质影响不大。

声环境影响分析

噪声源强

根据工程分析可知，项目主要连续噪声源为磁选机、摇床、电选机、运输汽车等，噪声源强在75～85dB(A)的范围内。拟采取的减噪措施：合理布置噪声源，设备基座减震、安装消音器等。采取了以上各项降噪措施后噪声源强能够降低10~30dB(A)，主要噪声源强见表4.5-1。
噪声声级一览表

	设备名称
	数量（台）
	单台设备噪声（dB(A)）
	采取的措施及效果
	降噪后声压级dB(A)

	分级螺旋选矿机
	3
	80
	基础减震、厂房隔声
	70

	辊式磁选机
	21
	83
	基础减震、厂房隔声
	75

	辊式强磁选机
	6
	83
	基础减震、厂房隔声
	75

	玻璃钢摇床
	48
	75
	基础减震、厂房隔声
	65

	低、高压电选机
	12
	85
	基础减震、厂房隔声
	75

	弧板式电选机
	9
	85
	基础减震、厂房隔声
	75

	烘干机
	5
	80
	基础减震
	70

	水膜除尘器
	5
	70
	基础减震
	60

	旋风除尘器
	5
	70
	基础减震
	60

	混矿机
	1
	75
	消声降噪
	65

	扒矿机
	6
	75
	消声降噪
	65

	铲车
	7
	85
	消声降噪
	75

	叉车
	4
	85
	消声降噪
	75

	运输汽车
	2
	85
	消声降噪
	75


项目厂区设备噪声源与场界的距离   单位：m

	设备名称
	噪声值（dB(A)）
	与场界距离（m）

	
	
	东场界
	南场界
	西场界
	北场界

	分级螺旋选矿机
	70
	50
	80
	110
	110

	辊式磁选机
	75
	30
	130
	100
	40

	辊式强磁选机
	75
	30
	140
	90
	40

	玻璃钢摇床
	65
	20
	110
	120
	40

	低、高压电选机
	75
	50
	30
	40
	110

	弧板式电选机
	75
	60
	40
	30
	110

	烘干机
	70
	60
	160
	140
	30

	水膜除尘器
	60
	60
	160
	140
	30

	旋风除尘器
	60
	60
	160
	140
	30

	混矿机
	65
	70
	50
	90
	60

	扒矿机
	65
	70
	60
	80
	70

	铲车
	75
	40
	30
	30
	30

	叉车
	75
	40
	30
	30
	30

	运输汽车
	75
	60
	50
	30
	60


预测内容

预测内容定为厂界噪声预测。

预测模式

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），建设项目噪声预测模式如下：

（1）室内声源计算公式

a、计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

[image: image33.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

=

R

r

Q

L

L

oct

w

oct

4

4

lg

10

2

1

1

,

p


式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。

b、计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

[image: image34.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

N

i

L

oct

i

oct

T

L

1

1

.

0

1

,

)

(

1

,

10

lg

10

)

(


（2）室外声源传播衰减公式

计算某个声源在预测点的倍频带声压级：

[image: image35.wmf]oct

oct

oct

L

r

r

r

L

r

L

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

0

lg

20

)

(

)

(


式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级；

r ——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct——各种因素引起的衰减量。

（3）声源叠加贡献值（Leqg）公式 ：

[image: image36.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

i

L

i

Ai

t

T

1

.

0

10

1

10lg

Leqg


式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

（4）预测值公式  


式中：

Leq总 ——预测点的贡献值和背景值叠加得到的总声级，dB(A)；

Leqg ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

预测结果

根据主要设备噪声源源强及其在厂区的具体位置，利用上述噪声预测模式，预测出该项目运行后厂界噪声贡献值水平，厂界噪声贡献值预测结果详见表4.5-2。正常生产情况下在落实降噪措施的情况下，各厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，表明项目正常生产对周围声环境影响不大，可达到相应声功能区划的要求。
厂界噪声贡献值预测结果    单位：dB(A)

	序号
	项目名称
	预测点及名称
	标准限值
	贡献值
	超标量

	
	
	
	昼间
	夜间
	
	昼间
	夜间

	1
	厂界噪声
	厂界东
	65
	55
	41.1 
	—
	—

	2
	
	厂界南
	65
	55
	39.9 
	—
	—

	3
	
	厂界西
	65
	55
	44.0 
	—
	—

	4
	
	厂界北
	65
	55
	42.4 
	—
	—


小结

各设备噪声值东、南、西、北场界处噪声值昼、夜间均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准要求。

固体废物环境影响分析
一般固体废物影响分析
本项目固废主要为尾砂、生物质颗粒燃烧后灰渣、旋风除尘器除尘灰、旋流式水膜除尘器沉淀池沉渣、雨水池污泥、生活垃圾。
尾砂

项目尾砂为摇床重选过程，重选锆英砂、金红石、锡矿后产生的尾矿，产量为5418t/a。项目尾矿砂堆放至尾砂临时堆场，占地面积360m2，临时堆场按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）进行建设，设置截排水沟。项目尾砂外售给其他企业综合利用，每批次尾砂外售前需送有资质单位检验。尾砂得到合理处置，不随意丢弃，对环境影响不大。
泥沙

本项目采购的原矿来自国外进口，原矿在国外已经过初步的清洗，只含有少量的泥沙，产生量约为1500t/a，掺入尾砂后外售，不外排，对周边环境影响不大。
生物质颗粒燃烧后灰渣

项目用生物质颗粒为烘干炉提供热源，生物质颗粒燃烧后产生灰渣，灰渣产生量6t/a，交由周边村民用作农肥。生物质颗粒燃烧后灰渣主要成分为钾、钠、硅等元素，是农作物生长需要的元素，生物质颗粒燃烧后灰渣用作农肥，对环境影响不大。

旋风除尘器除尘灰和旋流式水膜除尘器沉淀池沉渣
项目毛矿及精矿利用烘干炉烘干，设有4台毛矿烘干炉和1台精矿烘干炉，每台烘干炉各配套旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理后，旋风除尘器除尘灰量为8.792t/a，旋流式水膜除尘器沉淀池沉渣量按干基计为1.758t/a，本项目为直接烘干，旋风除尘器除尘灰和旋流式水膜除尘器沉淀池沉渣含有钛铁矿、锆英砂、金红石等，回用于选矿工艺。旋风除尘器除尘灰和旋流式水膜除尘器沉淀池沉渣不随意丢弃，对环境影响不大。
雨水沉淀池污泥

初期雨水池在沉淀初期雨水时产生污泥，产生量约为8t/a，污泥为下雨时冲刷堆场的毛料及精矿进入与水沉淀池产生，污泥中含钛铁、锆英砂、金红石等物质，用于选矿，不外排，对周边环境影响小。

生活垃圾

项目生活垃圾主要是职工产生的垃圾，本项目在厂区生产区和生活区设置一些垃圾筒，配备专职的清洁员和必要的工具，负责清扫厂区，维持清洁卫生，每日定时把各点垃圾筒的垃圾收集到垃圾暂存点，每日清运一次。生活垃圾收集后由交由园区环卫部门处理。生活垃圾在得到妥善处理，并且暂存和收集应符合卫生要求，日产日清的情况下，对环境影响不大。
危险废物环境影响分析
项目危险废物主要为废机油，废机油在从产生环节至暂存区过程中可能会发生散落、泄漏，对土壤、地下水可能会产生影响。因此，废机油在运输过程应放置在与危险废物相容的密闭装置内，收集后应暂存于专门的暂存点，避免可能发生的散落、泄漏。
危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

（1）选址可行性分析

本项目危险废物贮存措施：

项目摇床车间设置1个危废暂存间1m2，废机油桶装密闭包装，在危废暂存间室内储存。

危废暂存间选址可行性分析：

① 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本区地震基本烈度为Ⅵ度。总体而言，区域地质条件相对较稳定，地震危险性较小。

 本项目所在区域地下水水位埋深1.2～4.6m，危险固废间设计满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中 “设施底部必须高于地下水最高位”要求。
③ 本项目危险废物贮存场所基础进行防渗，采用如2mm厚HDPE防渗膜铺设防渗层，防渗系数≦1.0×10-10cm/s，防渗层厚度、防渗方式及其它相关内容依据有关规范标准设计。
因此，本项目危险固废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中危险废物贮存设施的选址要求，危险废物贮存场所选址合理。

（2）危险废物贮存场所贮存能力分析

危废暂存间内的固体废物为废机油。需要暂存的贮存周期、贮存量及贮存能力见表4.6-1。

危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	贮存场所名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物

代码
	位置
	占地面积
	贮存量（t）
	贮存方式
	贮存能力（t）
	贮存周期

	危废暂存间
	废机油
	HW08 
	900-214-08
	摇床
车间
	1
	0.03
	桶装
	1
	30d


根据产生的危废废物量，危险废物暂存间最大存量为0.03t，最大贮存能力为1t，可完全容纳项目产生的危险废物，危废贮存场所可满足贮存要求。
项目危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其他危险废物的相关规定进行分类收集，并对贮存区进行防渗，采用2mm厚HDPE防渗膜铺设防渗层，或采用2mm厚的其他材料、渗透系数≦1.0×10-10cm/s。项目危险废物暂存间为室内设计，为密闭式暂存设施，能做到防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”要求。
同时产生环节至暂存区之间均为水泥硬化地面，散落时可第一时间进行回收，对环境影响不大。
正常贮存情况下，贮存过程中对地表水、地下水和土壤环境影响不大。
（3）运输过程的环境影响分析
本项目危险废物均在产生场所由密闭容器收集后，由厂区专用运输工具至危废暂存间贮存，均在厂区内运输。厂区整体地面平坦，可降低运输过程中发生散落、泄漏的可能。危废运输工具四周设置围挡，防止泄漏时，危险废物不散落在厂区道路上。
小结

本项目产生的一般工业固体废物均得到综合利用；生活垃圾定期由环卫部门统一清运处理。通过对固体废物产生、处置过程中加强管理，项目固体废物对环境的影响不大。

生态环境影响分析

项目占地影响分析

项目位于钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区（金窝工业园）属于工业类项目，根据类似项目的建设经验，结合厂址地区的生态环境现状，建设期工程开工建设和占地，区域生态环境的不利影响主要体现在对水土流失和植被的影响；运行期的烟尘、粉尘等污染物可能对周围农作物及土壤环境产生影响。

对植被和动物影响分析

项目所在区域内地方性植物种类，几乎全部为现代农作物和经济作物种类代替，周边敏感点主要种植水稻、玉米等。地表植被主要为杂草，无乔木、灌木和农作物。

项目周边植被主要为杂草、桉树，项目建设地块的动物主要为鼠类、蚁类等小动物，无大型动物和珍稀动物。

随着项目的建设运营，地表杂草被铲除并消失，原有的小动物也会迁出。因此，拟建项目的建设虽然会对植被和动物造成一定不利影响，但从当地自然生态系统的整体性和敏感性看，影响是局地性的。工程建成后，拟对厂区及周边进行绿化，通过针对性的生态恢复措施，能够在很大程度上减缓负面影响。

小结

本项目的建设改变了土地利用的方式和目的，改变了土壤的质地和结构，增加了雨水流失量，随着项目的建设运营，地表杂草被铲除并消失，原有的小动物也会迁出，因此在一定程度上对项目区的动植物产生了不利影响，企业对厂区及周边进行绿化，通过针对性的生态恢复措施，能够在很大程度上减缓负面影响。

土壤环境影响分析

项目工业设施的建设使工业用地土壤变为园区土壤，土地利用方式和目的的改变也将改变土壤的质地和结构。

建设阶段一些残留建筑材料的地段，可能形成特殊的废墟土壤。由于冷热交替及植物根檗作用，在废墟发育起来的土壤为植物提供了一类有利于根系伸展，养分分布不均、甚至干燥但通气性良好的生长环境。

项目建成后，车辆和行人的增加，土壤的紧实度加剧，土壤的呼吸作用受到限制，雨水渗透急剧减少，增加了雨水流失量，将在一定程度上影响植物生长。

项目原矿主要成分为钛铁矿、锆英砂、金红石、锡，其中重金属含量极少，且在选矿过程中，金属大部分被选出，尾砂中主要是泥沙。根据江西省核工业地质局测试研究中心提供的辐射专篇对尾砂的核素监测分析结果，尾砂满足《可免于辐射防护监管的物料中放射性核素活度浓度》（GB27742-2011）天然性放射性核素的活动浓度均＜1 Bq/g，尾砂产销与使用范围不受限制。
项目烘干烟气分别经旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理后经排气筒排放。烘干炉出料口粉尘、磁选机、电选机进出料口矿尘设置挡风遮罩及将设备放置在车间内，晒场及临时堆场及时覆盖防尘布，降低卸料高度减少粉尘。

项目排放的污染物主要为颗粒物、SO2、NO2，不含铅、砷、镉、铬、汞等有害元素，烟粉尘外排下降到地面，对土壤的影响较小。
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，本次评价可采用类比分析，类比广西源丰达科技资源科技有限公司，类比可行性见表4.8-1。广西威标检测技术有限公司于2019年12月9～10日对源丰达厂区监测结果见表4.8-3~4.8-4，监测布点见表4.8-2.

类比广西源丰达科技资源科技有限公司基本情况
	类比项目
	广西源丰达科技资源科技有限公司
	本项目
	类比情况

	地理位置
	金窝工业园
	金窝工业园
	同一工业园

	企业类型
	从事钛锆矿的选矿生产，年处理48万吨钛毛矿，产品主要为钛精矿、锆英砂、金红石、锡矿、铁矿、独居石
	从事钛矿的选矿生产，年处理毛矿20万吨，产品主要为钛精矿、锆英砂、金红石、锡矿、铁矿、独居石
	源丰达规模较大

	原料
	来自越南
	大部分来自越南
	基本相同

	生产工艺
	通过烘干炉和晒干对毛矿、中矿进行干燥，采用磁选、电选、摇床重力选工艺
	通过烘干炉和晒干对毛矿、中矿进行干燥，采用磁选、电选、摇床重力选工艺
	类似


源丰达公司土壤监测布点

	序号
	监测点名称
	位置
	土地类型
	点位功能

	1#
	厂区办公室工业用地
	厂区办公室
	工业用地
	项目位置，柱状样

	2#
	加工区工业用地
	加工区
	工业用地
	项目位置，柱状样

	3#
	厂区仓库工业用地
	厂区仓库
	工业用地
	项目位置，柱状样


1#~3#土壤监测结果的分析  单位：mg/kg  pH值无量纲

	监测项目
	砷
	镉
	六价铬
	铜
	铅
	汞
	镍

	1# A
	测定值
	9.6
	ND
	ND
	32
	7.1
	0.004
	10

	
	标准值≤
	60
	65
	5.7
	18000
	800
	38
	900

	
	Pi
	0.160
	0.0001
	0.175
	0.002
	0.009
	0.0001
	0.011

	1# B
	测定值
	15.3
	ND
	ND
	69
	5.3
	0.006
	11

	
	标准值≤
	60
	65
	5.7
	18000
	800
	38
	900

	
	Pi
	0.255
	0.0001
	0.175
	0.004
	0.007
	0.0002
	0.012

	1# C
	测定值
	9.72
	ND
	ND
	26
	5.7
	ND
	8

	
	标准值≤
	60
	65
	5.7
	18000
	800
	38
	900

	
	Pi
	0.162
	0.0001
	0.175
	0.001
	0.007
	0.00003
	0.009

	2# A
	测定值
	10.7
	ND
	ND
	36
	6.2
	0.006
	9

	
	标准值≤
	60
	65
	5.7
	18000
	800
	38
	900

	
	Pi
	0.178
	0.0001
	0.175
	0.002
	0.008
	0.00016
	0.010

	2# B
	测定值
	8.67
	ND
	ND
	78
	5.8
	ND
	11

	
	标准值≤
	60
	65
	5.7
	18000
	800
	38
	900

	
	Pi
	0.145
	0.0001
	0.175
	0.004
	0.007
	0.00003
	0.012

	2# C
	测定值
	7.52
	ND
	ND
	26
	4.6
	ND
	5

	
	标准值≤
	60
	65
	5.7
	18000
	800
	38
	900

	
	Pi
	0.125
	0.0001
	0.175
	0.001
	0.006
	0.00003
	0.006

	3# A
	测定值
	7.49
	ND
	ND
	24
	7.2
	ND
	5

	
	标准值≤
	60
	65
	5.7
	18000
	800
	38
	900

	
	Pi
	0.125
	0.0001
	0.175
	0.001
	0.009
	0.00003
	0.006

	3# B
	测定值
	10.1
	ND
	ND
	27
	7
	0.006
	5

	
	标准值≤
	60
	65
	5.7
	18000
	800
	38
	900

	
	Pi
	0.168
	0.0001
	0.175
	0.002
	0.009
	0.00016
	0.006

	3# C
	测定值
	8.48
	ND
	ND
	31
	6.6
	0.027
	7

	
	标准值≤
	60
	65
	5.7
	18000
	800
	38
	900

	
	Pi
	0.141
	0.0001
	0.175
	0.002
	0.008
	0.00071
	0.008


3#监测点土壤表层发性有机物、半挥发性有机物监测结果 

	监测项目
	监测值
	标准值
	Pi
	监测项目
	监测值
	标准值
	Pi

	挥发

性有

机物

单位：μg/kg
	四氯化碳
	＜1.3
	2.8
	0.000232
	1,1,2-三氯乙烷
	＜1.2
	2.8
	0.000214

	
	氯仿
	＜1.1
	0.9
	0.000611
	三氯乙烯
	＜1.2
	2.8
	0.000214

	
	氯甲烷
	＜1
	37
	0.000014
	1,2,3-三氯丙烷
	＜1.2
	0.5
	0.0012

	
	1,1-二氯乙烷
	＜1.2
	9
	0.0001
	氯乙烯
	＜1
	0.43
	0.0011

	
	1,2-二氯乙烷
	＜1.3
	5
	0.0001
	苯
	＜1.9
	4
	0.000238

	
	1,1-二氯乙烯
	＜1
	66
	0.000008
	氯苯
	＜1.2
	270
	0.000002

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	＜1.3
	596
	0.000001
	1,2-二氯苯
	＜1.5
	560
	0.000001

	
	反-1,2-二氯乙烯
	＜1.4
	54
	0.000013
	1,4-二氯苯
	＜1.5
	20
	0.000038

	
	二氯甲烷
	＜1.5
	616
	0.000001
	乙苯
	＜1.2
	28
	0.000021

	
	1,2-二氯丙烷
	＜1.1
	5
	0.000110
	苯乙烯
	＜1.1
	1290
	0.0000004

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	＜1.2
	10
	0.000060
	甲苯
	＜1.3
	1200
	0.000001

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	＜1.2
	6.8
	0.000088
	间二甲苯+对二甲苯
	＜1.2
	570
	0.000001

	
	四氯乙烯
	＜1.4
	53
	0.000013
	邻二甲苯
	＜1.2
	640
	0.000001

	
	1,1,1-三氯乙烷
	＜1.3
	840
	0.000001
	
	
	
	

	半挥

发性

有机

物单位：mg/kg
	硝基苯
	＜0.09
	76
	0.0006 
	苯并[k]荧蒽
	＜0.1
	151
	0.0003 

	
	苯胺
	＜0.1
	260
	0.0002 
	䓛
	＜0.1
	1293
	0.00004 

	
	2-氯酚
	＜0.1
	2256
	0.00002 
	二苯并[a，k]蒽
	＜0.1
	1.5
	0.0333 

	
	苯并[a]蒽
	＜0.1
	15
	0.0033 
	茚并[1,2,3-cd]芘
	＜0.1
	15
	0.0033 

	
	苯并[a]芘
	＜0.1
	1.5
	0.0333 
	萘
	＜0.09
	70
	0.0006 

	
	苯并[b]荧蒽
	＜0.2
	15
	0.0067 
	
	
	
	


根据监测结果，源丰达公司场地内土壤各测点各监测因子监测浓度均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值要求。
综上所述，正常情况下本项目对周围土壤环境影响不大。

辐射环境影响分析

详见《广西广保新材料集团有限公司年产20万吨钛锆矿精选项目辐射环境影响评价专篇》。
环境风险分析
评价依据
风险调查

本项目为年产20万吨钛锆砂矿精选项目，生产过程不添加药剂进行选矿，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目不涉及风险物质。

环境风险潜势初判

建设项目环境风险潜势分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+。根据建设项目风险潜势根据项目涉及的物质和生产系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，具体见表4.10-1。

建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ


危险物质数量与临界量的比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与临界量比值（Q）；

[image: image37.png]Q

A B .

Q Q Qn




式中，q1，q2，…qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q≤10；（2）10≤Q≤100；（3）Q≥100。

本项目选矿采用磁选、重选及电选，选矿过程不添加药剂，不涉及风险物质，所以本项目Q＜1，则本项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ。

评价等级

根据建设项目风险潜势划分，则项目风险潜势为Ⅰ。

根据环境风险评价工作等级判据见表4.10-2。

评价工作等级划分

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


综上，项目环境风险评价工作等级为简单分析。

环境敏感目标概况

根据评价等级及评价范围确定结果，敏感目标调查见表1.6-1。

环境风险识别

物质危险性识别

项目在选矿过程中仅为简单的物理选矿，不添加任何药剂，不涉及风险物质。

生产设施风险识别

生产过程中潜在的风险危害主要有选矿废水事故排放、除尘器事故排放导致地表水、环境空气污染等环境风险。

（1）选矿废水事故排放导致地表水环境污染等环境风险

项目选矿生产设施存在的风险主要是环保设施及生产设备，如废水沉淀池、事故应急池等发生池子破裂造成事故排放或由于管理不善造成废水下渗等事故排放，废水中的反射性物质对周边地下水及周边地表水体产生污染。

（2）旋风除尘器+旋流式水膜除尘器事故排放导致环境空气污染等环境风险

本项目每台烘干炉废气分别经旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理经排气筒排放。如除尘器故障，废气直接排入大气，对大气环境造成污染，同时放射性粉尘对周边公众产生影响。

环境风险分析
大气环境风险分析

项目主要大气环境风险为除尘器事故排放，每台烘干炉废气分别经串联旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理经排气筒排放，若除尘器故障，导致烟尘未经处理排放至大气，对大气环境造成一定影响，主要污染物是TSP，造成周边环境空气超标，并且放射性粉尘随粉尘排放至大气，对公众产生辐射影响。

当出现事故排放的情况下，由于烟尘未经处理排入大气，会造成排气筒出口超标，造成周边环境空气污染，应严格管理除尘设施，保证废气达标排放。
地表水环境风险分析

项目地表水环境风险主要为火灾伴次生产生的消防废水及选矿废水泄漏，消防水中含有SS、COD等污染物，直接排出厂外，会对周围地表水环境造成影响。评价提出，当发生火灾事故时，通过泵将消防废水打入事故应急池，经处理后用于循环水系统，不外排，避免对周围水体产生影响。通过加强管理，消防废水合理处置，对周围地表水环境风险控制水平属于可接受范围。

选矿废水泄漏，主要为废水沉淀池垮塌时生产废水事故排放。由于项目设有废水沉淀池、事故应急池。废水沉淀池设1座，容积为2000m3、事故应急池1000m3，当废水沉淀池发生事故时将选矿废水抽至事故应急池，环境风险不大。

地下水环境风险分析

本项目采取源头控制和分区防渗措施。在做好防渗工作的前提下，通过厂区内各设施合理布局、合理分配、各类其他污染物有效控制（如降雨、生活垃圾）、定期对污废水装置与防渗结构检查等工作，可防止除渗漏以外其他方面对地下水的污染，即便是事故状态下，只要防渗层未被破坏，均能有效控制污染源。

加强管理，加强思想教育，提高全体员工的环保意识；健全管理机制，对于可能发生泄漏的污染源进行认真排查、登记，建立健全定期巡检制度，及时发现，及时解决； 建立从设计、施工、试运行、生产操作以及检修全过程健全的监管体系，确保设计水平、施工质量和运行操作等的正确实施。
环境风险防范措施
选矿废水事故排放环境风险防范措施

设置废水事故应急池，当出现事故排放情况下，可将选矿废水排入事故应急池，同时应停止生产。待排除事故险情，确保恢复正常生产后再将事故应急池中的选矿废水回用于选矿过程中。

由于选矿废水中含有少量污染物，可通过集液池或事故应急池的池底、池壁渗漏，污染土壤甚至造成地下水的污染物浓度超标。另外，尾砂、沉淀池污泥在堆放的过程污染土壤，甚至通过渗透作用污染地下水。对于渗漏渗透的风险提出以下的防范措施：

（1）沉淀池池底采用水泥混凝土材料防渗，池壁选用水泥砌砖砌成用2cm厚的水泥混凝土层防渗。

（2）确保池体施工质量

各池子工程的施工质量须严格要求，应请有资质的专业施工队伍进行施工。施工中选用的土、石等材料符合施工技术要求。按设计要求进行施工、验收，基建期内绝不允许留下任何隐患。

（3）加强环保设施管理

定期对废水沉淀池、回水池、应急水池等池子进行防漏、防渗检查等，避免出现事故排放。

（4）严格巡查制度

加强生产运行期的管理，严格巡查制度，发现安全隐患及时处理；及时对沟边裸露进行植被覆盖，以防雨水冲刷形成拉沟，并保持截洪沟通畅。

项目已设置1000m3的事故应急池，在厂区周边设置水沟，将选矿过程事故废水引至事故应急池，可临时收集1h选矿废水量，项目设有废水沉淀池等设施，可满足选矿过程废水的收集。
废气处理系统环境风险防范措施

建设单位应认真做好设备的保养、定期维护及保修工作，使处理设施达到预期效果。为确保不发生事故性废气排放，建设单位必须采取一定的事故性防范保护措施：

（1）强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制订各项管理制度，加强日常监督检查。

（2）设立车间急救小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。

（3）废气净化设施一旦出现事故，厂房必须立即停产检修，确保不发生污染事件。

（4）加强技术培训，提高事故应急处理的能力，定期进行应急事故模拟演习，提高事故应变能力。

生物质燃料燃烧引发火灾的风险防范措施

建立企业安全管理规章制度，严格控制进入生物质燃料暂存场所的火种火源，禁止在厂区吸烟，不得将易烧易爆物资放置在生物质燃料暂存场所，同时，在生物质燃料暂存场所四周设置水沟，确保事故废水能进入应急池。

环境风险应急预案
应急预案编制内容

本项目应急预案包括以下内容：应急救援组织机构、应急救援组织职责任务、环境突发事故的报告制度、事故污染区应急环境监测和消息发布、应急救援保障措施和污染事故善后处理等。应急预案信息内容见表4.10-5~6。

本项目主要应急设备及监测设施

	序号
	项目
	内容与要求

	1
	应急计划区
	生产车间、环境保护目标

	2
	应急组织机构、人员
	设防灾减灾办公室，同时成立应急救援组织机构

	3
	预案分级响应条件
	规定预案的级别和分级响应程序

	4
	应急救援保障
	地内应配齐应急设施，防火、防爆、防毒等设施、设备与器材。

	5
	报警、通讯联络方式
	落实应急状态下的报警通讯和通知方式，迅速通知相关人员到场。

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护、医疗救护与公众健康。

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息


本项目突发性风险事故应急预案主要内容和要求

	序号
	项目
	内容及要求

	1
	危险源情况
	选矿废水泄漏；原料或产品撒漏；除尘系统失效

	2
	应急计划区
	厂区

	3
	应急组织
	厂区：厂区负责人—负责现场全面指挥，专业救援队伍—负责事故控制、救援和善后处理

	4
	应急状态分类

应急响应程序
	规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序

	5
	应急设施设备

与材料
	雨衣、沙袋、防水隔膜等器材

	6
	应急环境监测

及事故后评估
	由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训以免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急状态中止
	事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产

	8
	记录和报告
	准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料


应急救援组织机构

建设单位首先要设立“重大事故应急救援组织机构”，成立应急救援组织机构指挥领导小组，以便在紧急情况下启动实施。应急组织救援机构管理组织及成员如下：

总指挥：1人，由公司总经理担任；

副总指挥：2~4人组成，由公司副总经理担任；

指挥小组领导成员：数人，由公司各部门的负责人担任；

指挥部：设在公司办公室，日常工作由办公室兼管。

在指挥部下设灭火组、疏散组、通讯组、救护组、抢险组等。
应急救援组织职责任务

“重大事故应急救援组织机构”及各部门主要职责如下：

（1）指挥领导小组

负责公司“应急预案”的制定、修订；

组建应急救援队伍，并组织实施和演练；

检查督促做好重大突发环境事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；

组织指挥救援队伍实施救援行动；

发布和解除应急救援命令信号；

向上级政府部门汇报或向周边单位或群众通报污染事故，必要时请求救援。

组织事故调查，总结应急救援工作经验教训。

（2）指挥人员

总指挥：负责公司应急救援工作的组织和指挥，总指挥不在时，由总指挥指定一位副总指挥代理。

副总指挥：协助总指挥工作的。

（3）疏散组的职责

执行现场指挥的命令，进行疏散工作；

按指定的疏散路线，引导员工进入紧急疏散集合点，应选择集合到当时风向的上风侧；

执行危险区域的管制、警戒，防止无关人员及车辆进入危险区；

清点已进入集合点的人员，请通讯组协助查找失散、失踪人员，并通报相关人员；

疏散组组长随时向现场指挥通报人员疏散情况。

（4）通讯组的职责

确保各专业组与现场指挥之间通讯的畅通；

协助现场指挥工作并负责相关的资源、人员、设施等联络，保证救援需要的物资、人员、设施现场指挥的调动要求；

与外部救援机构的联系与引导；

环保、安全资讯的提供及通报；

协助指挥人员安全疏散和自救。

（5）救护组的职责

负责对灾害中受轻伤人员进行止血、简单包扎、人工呼吸等急救工作；

经初步抢救后，对受伤人员进行检查分类和观察，采取进一步治疗措施；

负责将重伤人员送往医院治疗；

向通讯组提供人员简单自救、互救方法，通过广播向被困员工宣传；

救护组组长随时向现场指挥通报人员伤害及救治情况。

（6）抢险组的职责

负责设备抢检抢修或设备安装，电源供电保障、电器抢检抢修及保障，负责应急救物质的供应和运输，保证救援物质及时到位。

抢险组的成员应对事故现场、地形、设施、工艺熟悉，在具有防护措施的前提下，抢修设备、防止事故扩大，降低事故损失，抑制危险范围的扩大；

执行现场指挥的命令，进行抢险、抢修、阻漏等工作；

需要时架设临时照明电源；

抢险组组长随时向现场指挥通报现场抢险进展情况。
环境突发事故的报告制度

当发生重特大环境事故时，立即报告总指挥，及时做好重特大环境事故上报工作。并立即请求社会应急联动系统支援。

环境事故报告要按照国家环保局《报告环境污染与破坏事故的暂行办法》的规定执行，并及时向地方人民政府报告。重大事故应急救援组织机构领导首先向当地生态环境局部门报告，当地生态环境部门按照规定程序，逐级向广西生态环境厅报告污染状况，并随时上报调查处理的进展情况。
事故污染区应急环境监测和消息发布

指挥部配合与当地公安、消防、地方生态环境部门等单位迅速展开现场调查、判明事故、事件发生的时间、地点、原因、污染物种类、性质，及时做好事故污染区应急环境监测和污染跟踪，对已造成污染区域的污染范围、影响程度进行评估，为指挥部门提供决策依据。

根据现场污染监测数据和现场调查，事故应急环境监测应当向地方政府建议建立污染警戒区域，由地方生态环境局及时通报有关部门，作出是否发布警报决定。同时要按照国家保密局、原国家环保局《环境保护工作国家秘密范围》和原国家环保护局《环境污染与破坏事故新闻发布管理办法》的规定，有关突发事件信息、由事故处理地新闻媒体发布污染事故消息。其他相关部门单位及个人未经批准，不得擅自泄漏事件信息。
应急救援保障措施

指挥部配合与当地公安、消防、生态环境部门等单位迅速展开现场调查、判明事故、事件发生的时间、地点、原因、污染物种类、性质，及时做好事故污染区应急环境监测和污染跟踪，对污染范围、影响程度进行评估，为指挥部门提供决策依据。

根据现场污染监测数据和现场调查，事故应急环境监测应当向地方政府建议建立污染警戒区域，由地方生态环境局及时通报有关部门，作出是否发布警报决定。同时要按照国家保密局、国家环保局《环境保护工作国家秘密范围》和国家环保护局《环境污染与破坏事故新闻发布管理办法》的规定，有关突发事件信息、由事故处理地新闻媒体发布污染事故消息。其他相关部门单位及个人未经批准，不得擅自泄漏事件信息。
污染事故善后处理

环境突发事故控制住后，要同时进行如下的善后处理：

（1）及时调查环境事故的起因，对事故基本情况进行定性和定量描述，对整个事故进行评估，对玩忽职守并造成严重后果的，追究相关人员责任。

（2）收集相关资料存挡，包括事故性质、参数与后果、决策记录、信息分析等，进行工作总结，为防范环境突发事故指挥部门提供决策依据。

（3）对受伤工人或群众进行抢救及安抚，制定相应的赔偿计划等善后工作；

（4）对受损的设施设备进行检修等善后工作，待确定设施设备能正常运行时再恢复生产。
分析结论

项目主要环境风险为选矿废水及除尘器事故排放环境风险。通过制定严格风险防范措施和管理规定，落实岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，能够最大限度地减少可能发生的环境风险，在发生环境风险事故时，要及时启动风险应急预案。在认真贯彻落实报告提出的各项环境风险防范措施和加强管理的前提下，本项目的环境风险是可控的，环境是可以接受的。
项目环境风险简单分析内容表详见表4.10-5。
建设项目环境风险简单分析内容表

	建设项目名称
	广西广保新材料集团有限公司年产20万吨钛锆矿精选项目

	建设地点
	广西
	钦州市
	钦南区
	钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区（金窝工业园）内

	地理坐标
	经度
	108.721625°
	纬度
	21.823489°

	主要危险物质及分布
	根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目风险物质主要有柴油和废机油，暂存于摇床车间危废暂存区

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	烘干炉废气处理系统事故性排放污染大气，消防废水及选矿废水泄漏影响地表水、地下水

	风险防范措施要求
	做好事故池、沉淀池等防渗工作，定期对消防设备进行检查，加强烟气处理设施设备的日常管理和维护，加强工作人员培训

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目只需简单分析。
本项目具有潜在的环境风险为烘干炉废气处理系统事故性排放污染大气，消防废水及选矿废水泄漏影响地表水、地下水。通过对项目运行期可能发生的环境风险事故进行定性分析，通过采取安全防范措施、综合管理措施、制定风险应急预案等措施防范事故发生或降低事故的损害程度，从而将风险事故对环境的影响减少到最低和可接受范围，避免使项目区域环境及居民遭受损失。因此，事故风险水平是可以接受的。


环境保护措施及其可行性论证
施工期环境保护措施分析

环境空气污染防治对策

项目建设期对大气环境产生的影响主要为扬尘和废气的无组织排放，其主要来源于材料的运输和装卸、运输车辆的扬尘、原料堆场的起尘、施工机械和车辆的尾气排放等。

（1）扬尘

扬尘的产生主要来自过往的运输车辆、装卸及搬运材料、平整土地等，其中道路扬尘产生量大，流动性大，污染面广，为施工期间对大气环境造成的主要污染源。

道路扬尘主要取决于车流量、车辆行程、公路类型、公路的维护、车辆的类型、行驶状况以及气象等一系列因素，根据资料显示在土石路上引起的扬尘是水泥或沥青路面上引起扬尘的10～30倍。

（2）施工机械排放的废气

施工车辆、打桩机、挖土机等燃油施工车辆排放的尾气中含有SO2、NOx、CO等污染物对大气环境也将有所影响，但由于施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。

根据以上分析，为了减少施工期间大气环境的污染，应做到如下几点：

（1）运送水泥、石灰等材料的运输汽车应完好，不得超载，并采取遮盖、密闭措施，以防泥土洒落，以减少起尘量。

（2）应选择避风处存放水泥、石灰等容易飞散的物料，若露天堆放应采取盖棚等防风遮挡措施。

（3）砂石的筛料，水泥的拆包等应在避风处进行，场地风速较大时四周要加设挡风防尘设施。

（4）对于运输的主干道应进行路面硬化，并且在干燥气候条件下，应适当的给路面洒水，以减少起尘量。

（5）加强施工现场的管理，对于施工人员，要求佩戴防尘口罩，减少扬尘对施工人员的影响。

（6）施工完毕，应及时绿化硬化裸露的地表。

（7）各种施工机械需按照国家标准安装尾气净化装置。

（8）合理安排作业时间，控制废气的排放总量。

水污染控制对策

施工期废水主要为施工废水和生活污水。施工废水包括施工机械洗涤用水、施工现场清洗、建材清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等，废水量较少，废水中的主要污染物为SS和少量的油污，经沉淀后用于场地除尘。施工人员生活污水主要污染物为COD、NH3-N、BOD、SS、动植物油。

施工期间暴雨时地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，会夹杂大量泥沙、水泥、油类等污染物。施工废水若处理不当或处理不及时而直接排放，将会引起水体污染，对周围环境造成不良影响。
为了减少施工期水环境的影响，对本项目提出以下几点

（1）施工人员的生活污水排入钦州大榄坪污水处理厂处理达标后，深海排放。

（2）在清洗场地两旁设排水渠，并设一沉淀池，清洗废水经沉淀后用于场地降尘。

（3）施工材料堆场设置防雨遮雨设施（如覆盖帆布、建防雨棚等），以免材料被雨水冲刷流失，污染环境。

噪声防治措施

施工期主要噪声源有推土机、挖土机、运输车辆、装载机等施工机械设备和运输车辆等交通运输设备，施工过程中使用的机械设备在运行时产生摩擦、碰撞声及交通运输车辆发出的马达声、喇叭声等，此类噪声是属于间歇性的非稳态噪声源。

项目施工噪声是间歇性的，对周围环境的影响是短暂的，会随着施工期的结束而自动消除，但由于施工时噪声值较大，为减少施工噪声对周围环境的影响，施工单位在施工期间必须严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》中的建设施工噪声污染防治条例，施工场界噪声必须控制在《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)限值之内，做到文明施工，具体采取以下噪声污染防治措施：根据以上分析，针对声环境污染特点，提出如下几点改善措施：

（1）加强声源噪声的控制，尽可能选用噪声较小的施工设备，同时经常保养设备，使设备维持在最低声级状态下工作。

（2）应合理安排施工时间，确保施工噪声不影响周边村民的正常生活，禁止高噪设备在夜间（22：00~06：00）作业。同时要求施工单位严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）中的规定。 

（3）对于施工人员，应按照《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）中的有关规定，合理安排工作人员作业时间和轮岗时间，缩短工人接触高噪声时间并带防声耳塞、耳罩等以减轻噪声的影响程度。

（4）对于施工场地来往的车辆，要做好车辆的维修保养工作，使车辆的噪声级维持在最低水平。

（5）在施工场界处设置1m高的围墙，利用建筑物的阻挡降低噪声值。

固体废物防治措施技术及经济可行性分析

施工期的固体废物主要有施工人员的生活垃圾、少量的建筑垃圾和弃土。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定，对于产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染；对于收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。

建筑垃圾主要产生于厂房地基和给排水管道开挖产生的弃土。这些固体废物若得不到妥善处理，则会造成阻碍交通、污染环境等不良影响，更为严重的是会带来系列的扬尘污染、水体污染等二次污染。弃土无组织堆放、倒弃，刮风会引起扬尘；遇上暴雨会引起水体污染及水土流失等。

为了控制建筑废弃物对环境的污染，应采取如下措施：

（1）施工单位应当及时清理运走、处置建筑施工过程中产生的垃圾，收集、贮存、运输、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其它措施防止污染环境。

（2）车辆运输散体材料时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

（3）施工人员产生的生活垃圾，定点集中收集，由环卫部门统一运往垃圾填埋场进行处理。

（4）建设过程中应加强管理，文明施工，使建设期间对周围环境的影响减少到最低限度，保护环境。

废气污染防治措施

项目产生的主要为烘干炉烟气、烘干炉出料口粉尘、车间内干式磁选机进出料口粉尘、晒场和尾砂临时堆场扬尘以及场地内运输装卸扬尘。

烘干炉烟气

项目依托有4台毛矿烘干炉和1台精矿烘干炉，每台烘干炉分别配套旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理，分别经15m高排气筒排放，处理效率为96%。
利用旋风除尘器去除粒径较大的含尘颗粒后再利用水膜除尘器去除细小颗粒，可保证烘干炉烟气达标排放。各除尘器工艺原理如下：
（1）旋风除尘器
旋风除尘器除尘机理是使含尘气流作旋转运动，借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。旋风除尘器是由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗组成。旋风除尘器结构简单，易于制造、安装和维护管理，设备投资和操作费用都较低，已广泛用于从气流中分离固体和液体粒子，或从液体中分离固体粒子。在普通操作条件下，作用于粒子上的离心力是重力的5～2500 倍，所以旋风除尘器的效率显著高于重力沉降室。利用这一个原理基础成功研究出了一款除尘效率为百分之九十以上的旋风除尘装置。
旋风除尘器适用于非黏性及非纤维性粉尘的去除，大多用来去除5μm以上的粒子，并联的多管旋风除尘器装置对3μm的粒子也具有80～85%的除尘效率。选用耐高温、耐磨蚀和腐蚀的特种金属或陶瓷材料构造的旋风除尘器，可在温度高达1000℃，压力达500×105Pa 的条件下操作。从技术、经济诸方面考虑旋风除尘器压力损失控制范围一般为500～2000Pa。因此，它属于中效除尘器，且可用于高温烟气的净化，是应用广泛的一种除尘器，多应用于锅炉烟气除尘、多级除尘及预除尘。它的主要缺点是对细小尘粒（<5μm）的去除效率较低。
[image: image38.png]e

121
Bk

“ik

LE





旋风除尘器示意图
（2）水膜除尘器
水膜除尘器：是一种利用含尘气体冲击除尘器内壁或其他特殊构件上用某种方法造成的水膜，使粉尘被水膜捕获，气体得到净化的净化设备。
水膜除尘器工作原理是：含尘气体由筒体下部顺切向引入，旋转上升，尘粒受离心力作用而被分离，抛向筒体内壁，被筒体内壁流动的水膜层所吸附，随水流到底部锥体，经排尘口卸出。水膜层的形成是由布置在筒体的上部几个喷嘴、将水顺切向喷至器壁。在筒体内壁始终覆盖一层旋转向下流动的很薄水膜，达到提高除尘效果的目的。
[image: image39.png]-

20




水膜除尘器工作原理图
旋风除尘器和旋流式水膜除尘器均工艺成熟，在各个领域都得到广泛运用。广西源丰达资源科技有限公司采用旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理烘干炉废气，与本项目措施类似，类比其2017年9月2日~3日验收监测，监测结果详见表2.3-1，废气排放浓度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2干燥炉、窑的排放限值。因此，本项目烘干废气采用旋风除尘器+水膜除尘器串联进行除尘，技术是可行的。
烘干炉出料口粉尘，磁选机、电选机进出料口矿尘

项目烘干炉出料口，磁选机、电选机进出料口矿尘，烘干机内部及磁选机、电选机选矿时密闭运行，不会产生粉尘。通过在出料口设置挡风遮罩，将磁选机、电选机设在封闭厂房内，可有效减轻风力扬尘。通过降低落料高度，设局部的围档，可有效减少扬尘的产生。项目生产车间采用钢架结构，均上设顶棚，仓库采用混凝土厂房，地面硬化，四周封闭。

经以上措施治理后，设备出料口粉尘可以得到有效的控制，对周边空气环境影响较小，在技术上是可行的。

晒场和尾砂临时堆场扬尘

晒场及尾砂临时堆场中的毛矿、精矿、尾砂含水率较高，当在晒场晒矿及堆场临时堆存，毛矿、精矿、尾砂含水率逐渐变低，当风力较大时，易产生扬尘。但毛矿、精矿比重较大，风力不大时不易起尘。风力较大时将铺开的矿石合拢成矿堆，并上覆防尘布，可有效降低晒场粉尘；对尾砂临时堆场适当洒水降尘，根据气候情况，每天洒水0~3次；厂区四周建设有2m高围墙，尘随风飘散时可起到一定的挡尘作用。

经以上措施治理后，原矿堆场粉尘可以得到有效的控制，对周边空气环境影响较小，在技术上是可行的。

装卸扬尘、运输扬尘

毛矿、精矿在晒场、仓库、车间内的装卸过程会有少量的粉尘散逸，通过降低矿砂装卸落差，设局部的围档，可有效减少扬尘的产生。

装卸过程中运输车辆在场地行驶、运输车辆行驶过程中矿料洒落路面、运输车辆的车轮夹带泥土污染场地附近路面而产生扬尘。运输车辆要搞好车辆外部清洁，及时清洗车辆，清洗范围包括车轮和车架，冲洗供水强度宜为15m3/h~20m3/h，每辆车的冲洗时间宜为10s~15s；运送车辆在运输时不得装载过满，采取加盖篷布等措施，且运输车辆需定期检查，如有破损及时修补，以免矿砂洒落，造成二次扬尘；运输车辆宜采用封闭车型，采用敞车时，应对车厢进行全覆盖，购买符合国家机动车尾气排放标准的车型，合理安排班次，对周围大气环境影响不大。
本项目采取的大气污染防治措施与广西源丰达资源科技有限公司基本相同，根据2017年9月广西源丰达资源科技有限公司验收监测，其项目厂界废气排放浓度详见表5.2-1。

源丰达公司厂界废气无组织监测结果   单位： mg/m3
	监测

项目
	监测日期
	次序

点位
	1#
	2#
	3#
	执行

标准
	达标

情况

	颗粒物
	2017-9-2
	1#上风向
	0.076
	0.094
	0.075
	1.0
	达标

	
	
	2#下风向
	0.170
	0.207
	0.188
	
	

	
	
	3#下风向
	0.151
	0.132
	0.169
	
	

	
	
	4#下风向
	0.132
	0.113
	0.169
	
	

	
	2017-9-3
	1#上风向
	0.094
	0.075
	0.094
	
	

	
	
	2#下风向
	0.189
	0.207
	0.225
	
	

	
	
	3#下风向
	0.132
	0.169
	0.188
	
	

	
	
	4#下风向
	0.151
	0.132
	0.169
	
	


由上表可知，源丰达公司厂界无组织排放的颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放浓度限值。

综上所述，矿砂装卸、运输粉尘可以得到有效的控制，对周边空气环境影响较小，在技术上是可行的。
项目采取的环保设施主要是挡风遮罩、防尘布、旋风除尘器、旋流式水膜除尘器等，费用为120万元，占总投资的0.4%。从技术、环境合理性及经济上采用的措施均是可行的。

综上所述，运营期产生的废气在经以上防治措施处理后，能得到有效的控制，对周边环境影响较小，本项目采取的废气防治措施在技术上和经济上是可行的。

废水污染防治措施

本项目废水包括生产废水、初期雨水和生活污水。
生产废水污染防治措施


（1）选矿废水

项目生产总用水量1587.11m3/d，其中新鲜用水量89.43m3/d，原料带入23.49m3/d，重复用水量1474.19m3/d，蒸发损耗101.11m3/d，产品带走2.91m3/d，尾砂和泥沙带走8.9m3/d，洗矿选矿过程中产生废水1474.19m3/d经废水沉淀后回用于洗矿选矿，不外排。
项目建有1座废水沉淀池，容积均为2000m3，事故应急池1000m3，总容积3000m3。当进行设备检修时，废水沉淀池、事故应急池能容纳事故2.04d产生的废水。水池池底和池壁均采用水泥沙浆抹面，以防渗漏。
（2）水膜除尘器除尘水

根据工程分析，水膜除尘器除尘总用水量为100m3/d（20000m3/a），其中挥发量10m3/d（2000m3/a），补充新鲜水量为10m3/d（2000m3/a），水量主要污染物为SS，废水经配套的沉淀池沉淀后，循环使用，不外排。

项目水膜除尘器除尘水经配套的沉淀池沉淀，不新增费用，因此经济及技术上可行。
初期雨水污染防治措施

根据工程分析，厂区初期雨水量为391.01m3，项目拟建一座初期雨水池，总容积400m3，用于收集厂区初期雨水。初期雨水收集后回用于选矿工序，不外排。项目选矿对水质要求不高，初期雨水中主要含SS，不存在其他污染物，经沉淀后，可回用于选矿工序，不外排。项目选矿补充新鲜水50m3/d，可补充5.25d将初期雨水消纳完毕，通过水质及回用时间分析，初期雨水回用于选矿工序，不外排，该方法可行。
生活污水污染防治措施

项目生活污水产生量约5.4m3/d（1782m3/a）。生活污水中的主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等。生活污水经三级化粪池处理后排入钦州大榄坪污水处理厂处理。
钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区已通污水管网，本项目距离已通管网的秀英路仅300m左右，秀英路通往本项目场地路段与本项目同步建设。根据调查。本项目所在区域已通污水管网，项目污水管网可接通园区污水管网。
项目生活污水量排放量为5.4m3/d，钦州大榄坪污水处理厂一期处理规模（2010年）为5万m³/d，远期（2020年）为20万m³/d，总处理废水量为25万m³。该污水处理厂完全有能力接纳本项目的生活污水进行处理达标。项目产生的生活污水经三级化粪池处理后通过管网送至园区钦州大榄坪污水处理厂集中处理。因此本项目产生的生活污水将得到妥善处理。

钦州大榄坪污水处理厂采用“A/A/O 微曝氧化沟”工艺，出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准，该处理工艺能满足项目生活污水处理要求。

项目拟建废水沉淀池、初期雨水池、事故应急池、化粪池等，新增费用约50万元，占投资的0.17%。在经济技术上是可行的。从经济、技术上考虑是可行的。

综上所述，项目废水经合理有效处理后，在技术和经济上均可行。

地下水影响防治措施

地下水污染的防治措施与保护对策应按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”和突出饮用水安全的原则确定，依据本项目的污染水质特点、水文地质条件，提出以下几点防治措施：

（1）源头控制措施

①各沉淀池等设施地基采取适当的防渗漏处理措施，如对废水沉淀池、初期雨水池、事故应急池、化粪池等下垫粘土，池底及四周设置浆砌水泥抹面结构，可有效防止选矿废水渗入地下水而造成地下水污染，同时选矿废水应禁止外排。

② 严格控制“三废”排放，消除生产设备和管道“跑、冒、滴、漏”现象发生。

③ 对生活垃圾应加强管理，用垃圾桶收集，垃圾堆放点不得排放生活污水，不得倾倒建筑垃圾。

④ 加强管理，坚决杜绝出水水质超标；对设备运行情况定期巡查，及时发现解决问题，从源头杜绝污水渗漏、污染地下水的情况发生。

⑤ 建立经常性的检修制度，如每年对厂区的各类污水管线进行一次或两次全面的检查以便及时发现问题，及时处理解决，及时更新维护各类污水输送储存中转设施。加强生产管理，杜绝事故性排放和泄漏。

（2）分区防控措施

①将本项目分为2个防渗分区：摇床车间、晒场、尾砂临时堆场、废水沉淀池、初期雨水池、事故应急池为重点污染防治区；其他区域为简单防渗区。

②采用合理的施工方法、选用质量过关的建筑材料、防渗材料进行本项目的施工；根据厂区地下水污染防治区域的划分，项目采取不同的地下水防治措施。重点污染区摇床车间、晒场、尾砂临时堆场、废水沉淀池、初期雨水池、事故应急池采取严格的基础防渗措施，渗透系数≤10-7cm/s；1#车间、3#车间、宿舍楼、办公楼等其他区域为简单防渗区，防渗技术要求为进行地面硬化。

项目地下水污染防治区域均采取严格的污染防治措施，可有效降低项目污染地下水环境的可能性。

（3）加强地下水污染监控

建立地下水环境监控体系，包括建立地下水污染监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。

在厂区水井设置一个地下水观测点，观测地下水位水质的变化与污染情况。设置完善的厂区及其附近地下水监测网点，定期观测地下水水位和采集水样作水质分析。

跟踪监测计划一览表
	监测点位置
	本项目南侧，废水沉淀池下游

	功能
	影响跟踪监测点

	监测频率
	一年一次

	监测层位
	潜水含水层

	监测因子
	pH值、氨氮、砷、汞、铅、镉、锌、铜、六价铬、铁

	监测井类型
	套管固井，按照地下水监测井的要求固井。

	备注
	发现泄漏采取截断措施后应加强监测频率，每10天一次。


（4）风险事故应急响应

① 建立地下水应急预案，以及时发现地下水水质污染，及时控制。一旦出现地下水污染事故，立即启动应急预案和应急处置办法，控制地下水污染。

② 为尽最大程度保护宝贵的地下水资源及地下水环境，应加强水资源动态监测，为地下水环境动态管理提供基础资料。

 建立向生态环境主管部门报告制度.

通过采取上述地下水保护措施，可以把本项目对地下水的污染影响降低到最小，有效保护厂区所在区域水文地质环境和地下水资源。

噪声污染防治措施

噪声属于物理性污染，其污染状况与噪声源、传播途径、接受者均有一定的关系。噪声传播途径包括反射、衍射等等形式的声波行进过程。噪声控制的原理，也就是在噪声到达接受者之前，采用阻尼、隔声、消声、个人防护和建筑布局等几大措施，尽量减弱或降低声源的振动，或将传播中的声能吸收掉，使声音全部或部分反射出去，减弱噪声对接受者的影响，这样则可达到控制噪声的目的。本项目拟采取以下噪声防治措施：

（1）项目在平面布置上优化设计。采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域和厂界，将噪声控制在一定范围内，保证项目厂界达标。

（2）采取声学控制措施，将磁选机、电选机设置在车间内，避免露天布置，并视条件进行减震和隔声处理。

（3）选择低噪声设备，在设备基座与地基之间设橡胶隔振垫。可在风机上安装高效消声器，排烟风机出口管加装波形补偿器防止噪声传播。其它设备采用减振、隔声、消声等有效措施。

（4）在车间、厂区周围建设围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有利于减少噪声污染。

（5）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可降低噪声源强10～30dB(A)，经预测，项目厂界均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3 类排放标准要求。因此，本项目拟采取的噪声污染防治措施是可行的。

综上所述，本项目噪声防治措施环保投资50万元，占总投资的0.15%，则在经济上可行。

固体废物处置措施

根据工程分析，本项目固废主要为尾砂、生物质颗粒燃烧后灰渣、旋风除尘器除尘灰、旋流式水膜除尘器沉淀池沉渣、雨水池污泥、生活垃圾。

（1）尾砂
项目摇床重选过程产生尾砂，将矿石中的锆英砂、金红石、锡矿重选出后，剩下尾砂，尾砂主要成分为SiO2。项目尾矿砂堆放至尾砂临时堆场，占地面积360m2。尾砂临时堆场按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）进行建设，设置截排水沟。项目尾砂属于一般工业固体废物，可外售其他企业综合利用，每批次尾砂外售前需送有资质单位检验。尾砂得到合理处置，不随意丢弃，对环境影响不大。
（2）泥沙

泥沙为毛矿清洗产生，掺入尾砂后外售，不外排，对周边环境影响不大。
（3）生物质颗粒燃烧后灰渣
项目生物质颗粒燃烧后灰渣主要成分为钾、钠、硅等元素，是农作物生长需要的元素，生物质颗粒燃烧后灰渣用作农肥，灰渣用于农业施肥可行。

（4）旋风除尘器除尘灰和旋流式水膜除尘器沉淀池沉渣
项目毛矿及精矿利用烘干炉烘干，设有4台毛矿烘干炉和1台精矿烘干炉，每台烘干炉各配套旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理，经排气筒排放。本项目为直接烘干，旋风除尘器除尘灰和旋流式水膜除尘器沉淀池沉渣含有钛铁矿、锆英砂、金红石等，回用于选矿工艺。
（5）雨水沉淀池污泥

初期雨水池在沉淀初期雨水时产生污泥，污泥为下雨时冲刷堆场的毛料及精矿进入与水沉淀池产生，污泥中含钛铁、锆英砂、金红石等物质，回用于选矿可行。

（6）废机油
项目由外单位人员来场内检修机械设备，检修过程产生废机油0.03t/a，属危险废物，废机油危险废物代码HW08（900-214-08），采用密封桶盛装，暂存于危险废物暂存库，委托有资质的单位处理。
（7）生活垃圾

生活垃圾按环卫部门要求分类收集、集中存放，并由环卫部门定期清运，建设单位对垃圾堆放点进行定期消毒，避免散发恶臭，孽生蚊蝇。

采取上述措施后，本项目固体废物的处置是可行的。

土壤污染防治措施

项目的废气污染源主要为烘干炉烟气、烘干炉出料口粉尘、车间内干式磁选机、电选机进出料口粉尘、堆场扬尘以及场地内运输装卸扬尘；废水主要为选矿废水、初期雨水和职工的生活污水；固体废物堆存和生活垃圾等污染，均位于厂区内。结合“源头控制、过程防控”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散进行控制。

源头控制

（1）废气

① 烘干炉烟气
烘干炉烟气经旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理，烟气经排气筒排放。
烘干炉出料口粉尘、磁选机、电选机进出料口矿尘
在出料口设置挡风遮罩，将磁选机、电选机设在密闭厂房内，可有效减轻风力扬尘。通过降低落料高度，可有效减少扬尘的产生。

晒场和尾砂临时堆场扬尘

将铺开的矿石合拢成矿堆，并上覆防尘布，可有效降低晒场粉尘。对尾砂临时堆场适当洒水降尘。

装卸扬尘、运输扬尘

通过降低矿砂装卸落差，可有效减少扬尘的产生，运送车辆在运输时不得装载过满，采取加盖篷布等措施
（2）固体废物

尾砂暂存于尾砂临时堆场，临时堆场按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及修改单相关要求建设。
通过合理设置固体废物暂存地点，对一般工业固体废物和危险废物进行分类管理，场地防渗处理，以防止入渗对土壤的污染。
（3）生产废水

选矿废水经废水沉淀池沉淀后回用于选矿，不外排。各沉淀池等设施地基采取适当的防渗漏处理措施，废水沉淀池、初期雨水池、事故应急池、化粪池等的池底及四周设置浆砌水泥抹面结构，可有效防止废水渗入地下水造成地下水污染，进而污染土壤。

（4）生活污水

生活污水排入钦州大榄坪污水处理厂处理，污水能够达标排放。

（5）生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运。

过程防控

（1）在厂区绿化带种植兰花、桂花、花叶芋、红背桂等天然的除尘植物，其纤毛能吸收空气中的飘浮微粒及烟尘。

（2）增加厂区内绿化，种植草皮，草皮的叶子能够吸附灰尘，它的根可以固定地面上的泥土，由于叶子覆盖着地面．因而尘土不致被风刮起。

（3）在产生粉尘污染物的建筑物周围要种植各种乔木、灌木和绿篱，组成浓密的树丛，发挥其阻挡和过滤作用。粉尘污染源与其他建筑物间应种植高大的乔木，最好能有数行树木形成的林带加以隔离。

（4）厂区进行地面硬化，四周设置截排水沟，以防止对土壤环境污染。

辐射防护措施
辐射防护措施内容详见《广西广保新材料集团有限公司年产20万吨钛锆矿精选项目辐射环境影响评价专篇》。
环保投资估算

项目总投资为30000万元，其中环保投资为220万元，占总投资的0.73%，项目采取的环保措施及其投资估算见表5.9-1。

项目环保措施及其投资估算表

	实施时段
	名称
	工程采取措施
	投资（万元）

	运营期
	废水
	生产用水
	废水沉淀池、事故应急池
	50

	
	
	初期雨水
	初期雨水池
	

	
	
	生活污水
	化粪池
	

	
	废气
	毛矿、精矿烘干烟气
	旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理
	120

	
	
	设备进出料粉尘
	挡风遮罩
	

	
	
	堆场粉尘
	防尘布
	

	
	
	车辆清洗
	车辆清洗
	

	
	噪声
	机械设备
	消声、隔声装置、种植树木
	20

	
	固废
	尾砂
	尾砂临时堆场
	30

	
	
	废机油
	危废暂存间
	

	
	
	生活垃圾
	垃圾收集桶
	

	合计
	
	220


环境影响经济损益分析

6.1 经济效益分析
本项目总投资30000万元，项目年净利润为9532.54万元，投资回收期3.15a。

综上可见，项目具有一定盈利能力和清偿能力，并且具有一定的抗风险能力和良好的经济前景。

6.2 环保投资估算
项目总投资为30000万元，其中环保投资为220万元，占总投资的0.73%。

6.3 环境影响经济损益分析
6.3.1环境保护成本
环境保护成本包括环保设备折旧费、运行费和管理成本。

（1）环保设施折旧费

本项目运营期环保设施投资220万元，设备折旧按5%计，故环保设施折旧费为11万元/a。

（2）“三废”处理成本

“三废”处理成本按环保设施投资的10%计，则处理成本为22万元。

（3）环保设施维修

环保设施维修费取运营期环保设施固定投资的2.0%，每年维修费约4.4万元。

（4）环保人员工资

预计工程环保人员约3人（环保措施管理人员），按生产人员工资及附加费36000元/人·年计，则工资费用10.8万元/a。

综上所述，本项目环保运行管理成48.2万元/a。

6.3.2环境保护经济效益分析
6.3.2.1直接的经济效益

该项目环保治理措施的实施，不仅可以有效地控制污染，而且通过对废物的综合利用还能带来一定的经济效益和环境效益。

通过对项目生产工艺的分析，本项目因环保治理能带来直接的经济效益包括污染治理而挽回的经济损失和废物综合利用所得的经济效益。

（1）污染治理挽回的经济损失：

① 水处理挽回的经济损失

项目废水主要为选矿废水、漂洗废水、喷淋废水。本工程每天循环水量为1474.19吨，全年循环水量达到486482.7吨，每吨水按节约新鲜水费0.5元计，相当于每年节约24.32万元。

② 固体废物处置挽回的经济损失

项目所产生的固体废物主要为尾砂和泥沙，属于一般工业固体废物。尾砂外售其他企业做。尾砂产生量6918t/a，根据《中华人民共和国环境保护税法》每吨固废按征收25元，以上固废处置方式挽回的经济损失为17.29万元。

综上所述，建设项目环境治理措施的实施带来的直接经济效益总计为41.61万元。
6.3.2.2间接效益

环保投资不仅给企业带来直接的经济效益，还给社会带来更大的环境效益。项目通过环保措施的实施，每年可以减少向环境排放废水、固体废物等污染物，最大限度的减轻对周围环境的污染，对保护当地水体、环境空气、生态环境及人群健康具有更大的环境效益。

6.3.3 环境影响经济损益分析

（1）环境影响损益系数

环境经济损益一般用环境经济损益系数表示：

               R=R1/R2 

式中R——损益系数；

R1——经济收益，以经营期内（10年）的利润计，9532.54万元/年，总计95325.4万元；

R2——环保投资，以项目一次性环保投资和10年污染治理费用之和计，702万元。

计算结果：R=135.8，说明拟建项目的经济收益超过环保投资及运行费用。

（2）环保费用的经济效益分析

年环保费用的经济效益，可以用因有效的环保治理措施而挽回的经济损失与保证此效益而每年投入的环保费用之比来确定，年环保费用的经济效益按下式计算：

                      Z=Si/Hf 

    式中Z——年环保费用的经济效益；

        Si——为防治污染而挽回的经济损失；

Hf——每年投入的环保费用。

根据上述的环境经济效益分析，全年的Si为41.61万元，Hf为48.2万元，则本项目的环保费用经济效益为0.86，即投入每元钱的环保费用可用货币统计出的挽回收益为0.31。以上分析说明，项目的环保投资与环保费用的经济效益是比较好的。

6.4小结

项目总投资为30000万元，其中环保投资为220万元，占总投资的0.73%，环保投资所占比例较为合理。

本项目的建设，将带来一定的社会效益和经济效益，同时针对项目暴露出来的环境问题而采取相应的污染防治措施后，其环境代价不大，从环境经济方面来看，项目的建设是可行的。
环境管理与监测计划

环境管理

为了更好地对项目的环境保护工作进行有效的监督管理，必须明确该项目环境保护各相关机构的具体职责和分工。

7.1.1环境管理要求
7.1.1.1环境管理工作计划

项目环境管理管理工作计划见表7.1-1。

环境管理工作计划

	企业环境管理总要求
	根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续

	
	⑴可研阶段，委托评价单位编制环境影响报告；
⑵开工前，履行“三同时”手续；
⑶严把施工质量关，严格按照设计要求和施工验收规范质量要求执行；
⑷生产运行中，定期进行自行监测工作，同时请当地生态环境部门监督、检查、协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整顿；
⑸委托监测单位搞好自行监测工作，及时交纳排污费。

	施工阶段环境管理
	落实环保措施，把对环境的影响降到最低

	
	⑴对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责；

⑵对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，做好监督、检查和教育工作；

⑶按照环保主管部门的要求和本报告书中有关内容落实环境保护对策措施，并对施工程序、时间和场地布置实施统一安排；

⑷合理布置施工场内的机械和设备；

⑸检查施工扬尘和噪声的控制；

⑹检查环保设施与项目建设“三同时”；

⑺检查环保措施是否达到设计和标准要求。

	生产阶段环境管理
	加强环保设备运行检查，确保达产达标、力求降低排污水平

	
	⑴明确专人负责公司环保设施的日常运行管理工作；

⑵检查生产期间环保设施的实施；

⑶对各项环保设施操作、维护定量考核，建立环保设施运行档案；
⑷检查环境监测等计划的实施；

⑸检查环境敏感点的环境质量是否满足其相应的质量标准要求；

⑹提出和落实合理利用能源、资源、节水、节能等清洁生产措施。

	信息反馈和群众监督
	反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作

	
	⑴建立奖惩制度，保证环保设施正常运转；
⑵归纳整理监督数据，技术部门配合进行工艺改进；
⑶聘请附近居民和职工为监督员，收集附近居民和职工的意见；
⑷配合生态环境部门的检查验收。


7.1.1.2环境污染防治对策计划

根据环保措施应与建设项目同时设计、同时施工、同时使用的“三同时”要求，项目污染治理措施应在项目设计阶段落实，以利于实施。

建设项目污染防治措施的配套建设应按相关规定如期完成，并实施污染防治计划。本项目为新建项目，主要防治计划是前期阶段、施工期、营运期的环境保护防治措施。防治计划见表7.1-2。

环境保护防治措施实施计划

	项目
	环境保护监督管理内容
	执行机构

	一、施工期

	大气污染防治
	运输的主干道应进行路面硬化，并且在干燥气候条件下，应适当的给路面洒水。运输汽车应完好，不得超载，并采取遮盖、密闭措施，以防泥土洒落，以减少起尘量。
	广西广保新材料集团有限公司

	水污染防治
	生活污水排入钦州大榄坪污水处理厂处理达标后，深海排放。施工废水经沉淀后用于场地除尘。
	

	噪声污染防治
	合理安排施工计划和施工机械设备组合；做好接触高噪声人员的劳动保护，接触高噪声工人应采取配戴防声耳塞、耳罩等措施，减轻噪声对施工人员的危害。
	

	固体废物防治
	生活垃圾由环卫部门统一收集运送至垃圾处理场集中处理。建筑弃土可用作回填土。
	

	二、运营期

	大气污染防治
	烘干烟气分别经旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理后经排气筒排放。烘干炉出料口粉尘、磁选机、电选机进出料口矿尘设置挡风遮罩及将设备放置在车间内，晒场及临时堆场及时覆盖防尘布，降低卸料高度减少粉尘。是否按环评要求进行设置烟气设施
	广西广保新材料集团有限公司

	水污染防治
	事故应急池、初期雨水池建设及日常监测情况
	

	噪声
	①声源隔振、减振降噪或消声降噪措施。

②在设备选型上尽量采用低噪声的设备。
	

	固废处置
	一般工业固体废物是否按要求管理
	

	污染事故
	①平时做好应急准备，制定应急预案；

②事故发生后，根据具体情况相应增加监测频率，并对污染进行追踪调查。
	广西广保新材料集团有限公司、有资质的监测单位

	环境监测
	按照环境监测技术规范和国家生态环境部颁布的相关标准法律及规范，严格执行环境监测。
	


7.1.2企业环境管理
7.1.2.1企业环境保护管理

（1）设定环保机构和配备环保人员

项目必须设立专门的环境保护机构，并至少配备一名专职环保人员，负责该项目的环境管理及对外的环保协调工作，负责落实项目的各项环保工作、防污治污措施、植树造林、保护生态、改善环境措施等工作。
（2）制定环境管理制度体系

为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制订各种类型的环保制度，并以文件形式规定，形成一套厂级环境管理制度体系，如：

① 各种环保装置运营操作规程（编入相应岗位生产操作规程）；

② 各种污染防治对策控制工艺参数；

③ 各种环保设施检查、维护、保养规定；

④ 环境保护工作实施计划；

⑤ 植被恢复工作年度计划；

⑥ 污染事故管理标准；

⑦ 环境保护指标考核管理办法；

⑧ 厂区环境保护工作管理及奖罚办法。

（3）制定环境管理台账

环境管理台账主要内容：

① 环保管理网络建立；

② 主要污染源汇总表；

③ 环保设施汇总表和运行记录；

④ 环保检查台账和环境事件台账；

⑤ 环保考核与奖罚台账；

⑥ 外排废水、废气检测台账；

⑦ 噪声、固体废物台账。

（4）辐射防护管理措施
辐射防护管理措施详见《广西广保新材料集团有限公司年产20万吨钛锆矿精选项目辐射环境影响评价专篇》。
7.1.2.2保障计划

（1）建立环保设施、建设和维护的记录，由于管理措施到位和及时地维护与维修，杜绝了责任事故。

（2）维护经费

制定专门环保设施维护维修规定，有制度化的经费保障，每年都拨出专门用于环保设施维护、维修和购买其他元器件、耗材的经费，从而保证环保设施的完好率，保证环保设施的利用率，保证正常运转。

7.1.2.3应向社会公开的信息内容

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，建设单位是建设项目环评信息公开的主体，全面规范建设单位环评信息公开范围、公开时段、公开内容、公开程度、公开方式。建设单位应分阶段向社会公开环境信息，具体见表7.1-4。
建设单位社会公开信息情况一览表

	公开阶段
	公开阶段

	报告书编制过程中
	向社会公开建设项目的工程基本情况，主要环境影响情况、拟采取的主要环境保护措施、公众参与的途径、方式。

	报告书审批前
	建设项目环境影响报告书编制完成后，向生态环境部门审批前，向社会公开环境影响报告书全本，同时一并公开公众参与情况说明。

	建设项目开工前
	开工前，建设单位应向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

	项目建成后
	建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况


7.1.3排污许可制度
目前我国正在推进排污许可制度改革工作。国务院办公厅2016年11月10日颁发《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发﹝2016﹞81号），指出到2020年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作，并建立健全企事业单位污染物排放总量控制制度，逐步实现由行政区域污染物排放总量控制向企事业单位污染物排放总量控制转变，控制的范围逐渐统一到固定污染源。项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于常用黑色金属矿采选，本项目应按要求尽快申领排污许可证，期间应加强环境管理，按环评批复要求开展日常生产活动及排放污染物。

污染物排放清单及排放要求

根据工程分析，项目主要外排污染源是烘干炉烟气、烘干炉出料口粉尘、车间内干式磁选机进出料口粉尘、堆场扬尘以及场地内运输装卸扬尘，营运期生产废水全部回用，不外排。项目污染物排放清单及污染物排放的管理要求详见表7.2-1
项目污染物排放清单及污染物排放的管理要求一览表

	污染物
	污染物排放情况
	治理措施

+排放方式
	排放

去向
	排污口

位置
	执行标准

	
	排放

浓度
	排放量

t/a
	
	
	
	

	废气
	1#毛矿烘干废气1#排放筒
	颗粒物
	5.75 
	0.09 
	旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理+15排气筒
	大气环境
	厂区
	颗粒物、SO2执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2干燥炉、窑的排放限值；NOX参照执行《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》二级标准

	
	
	SO2
	7.50 
	0.12
	
	
	
	

	
	
	NOX
	10.78 
	0.17 
	
	
	
	

	
	2#毛矿烘干废气2#排放筒
	颗粒物
	5.75 
	0.09 
	旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理+15排气筒
	
	
	

	
	
	SO2
	7.50 
	0.12
	
	
	
	

	
	
	NOX
	10.78 
	0.17 
	
	
	
	

	
	3#毛矿烘干废气3#排放筒
	颗粒物
	5.75 
	0.09 
	旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理+15排气筒
	
	
	

	
	
	SO2
	7.50 
	0.12
	
	
	
	

	
	
	NOX
	10.78 
	0.17 
	
	
	
	

	
	4#毛矿烘干废气4#排放筒
	颗粒物
	5.75 
	0.09 
	旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理+15排气筒
	
	
	

	
	
	SO2
	7.50 
	0.12
	
	
	
	

	
	
	NOX
	10.78 
	0.17 
	
	
	
	

	
	1#精矿烘干废气5#排放筒
	颗粒物
	4.48 
	0.07 
	旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理+15排气筒
	
	
	

	
	
	SO2
	7.50 
	0.12
	
	
	
	

	
	
	NOX
	8.40 
	0.13 
	
	
	
	

	
	1#车间
	粉尘
	/
	0.42
	防尘遮罩+无组织排放
	
	
	

	
	3#车间
	粉尘
	/
	0.15
	防尘遮罩+无组织排放
	
	
	

	
	晒场和尾砂临时堆场扬尘
	粉尘
	/
	0.19
	防尘布
	
	
	

	
	装卸扬尘
	粉尘
	/
	0.32
	/
	
	
	

	
	运输扬尘
	粉尘
	/
	0.47
	/
	
	
	

	固体废物
	尾砂
	尾砂
	/
	5418
	外售其他企业综合利用
	外售其他企业综合利用
	/
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）

	
	泥沙
	泥沙
	/
	1500
	掺入尾砂后外售
	掺入尾砂后外售
	/
	

	
	生物质燃烧后灰渣
	生物质燃烧后灰渣
	/
	6
	用作农肥
	综合利用
	/
	

	
	旋风除尘器除尘灰
	旋风除尘器除尘灰
	/
	8.792
	回用于选矿
	回用于选矿
	/
	

	
	旋流式水膜除尘器沉淀池沉渣
	旋流式水膜除尘器沉淀池沉渣
	/
	1.758
	回用于选矿
	回用于选矿
	/
	

	
	雨水沉淀池污泥
	雨水沉淀池污泥
	/
	8
	回用于选矿
	回用于选矿
	/
	

	
	废机油
	废机油
	/
	0.03
	危废间暂存，委托有资质单位处置
	委托有资质单位处置
	/
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	14.85
	集中收集
	交环卫部门清运处理
	/
	/


总量控制
废气污染物排放总量分析

根据工程分析，本项目排放粉尘1.98t/a、二氧化硫0.6t/a、氮氧化物0.81t/a。
废水污染物排放总量分析

本项目运营期生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后排入钦州港大榄坪污水处理厂，项目污水排放总量控制指标纳入钦州港大榄坪污水处理厂的总量指标；本项目不单独设置污水总量控制指标。

项目废水外排废水量为1782m3/a，排入钦州港大榄坪污水处理厂的废水污染物COD排放量0.36t/a、氨氮排放量为0.05t/a。
项目主要污染物总量控制建议指标

根据《“十三五”生态环境保护规划》国家实行排放总量控制的污染物中所列的主要控制污染物和广西、钦州市的有关要求，结合本项目的特点，建议项目建成后污染物排放总量控制指标如下表7.3-1。

大气主要污染物总量指标建议值

	控制污染物
	总量指标（t/a）

	颗粒物
	1.98

	SO2
	0.6

	NOx
	0.81


环境监测计划

环境监测（包括污染源监测）包括施工期和运营期，是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级生态环境部门进行区域环境规划及管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。

环境监测项目

（1）环境质量监测

地下水监测因子：pH值、氨氮、砷、汞、铅、镉、锌、铜、六价铬、铁，共10项。

土壤监测因子：pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，共9项。

（2）污染源监测

废气监测因子：颗粒物。

噪声监测因子：等效连续A声级。

7.3.2环境监测管理重点及监测计划
本项目监测计划见表7.3-1~2。辐射环境监测计划详见《广西广保新材料集团有限公司年产20万吨钛锆矿精选项目辐射环境影响评价专篇》
表7.3-1    项目污染源监测计划表
	监测项目
	阶段
	监测地点
	监测因子
	监测频率
	监测

机构

	废气
	运营期
	烘干炉排气筒
	颗粒物、SO2、NOX
	一年一次
	有资质

监测单位

	
	运营期
	场界无组织排放监控点
	颗粒物、U、Th
	一年一次
	

	噪声
	运营期
	四周厂界外1m处
	等效连续A声级
	一年一次
	

	放射性
	营运期
	各烘干炉的排气筒
	U、Th
	半年一次（两次监测的间隔时间应不少于3个月）
	

	
	营运期
	原料、钛矿、金红石、锆英砂、独居石、尾砂
	238U、226Ra、232Th、40K
	进口或出售时，不定期抽样监测
	


表7.3-2    项目环境质量现状监测计划表

	监测项目
	阶段
	监测地点
	监测因子
	监测频率
	监测及采样时间
	监测

机构

	地下水
	运营期
	厂区水井
	pH值、氨氮、砷、汞、铅、镉、锌、铜、六价铬、铁
	枯水期一次
	连续监测2天，每天采样一次
	

	土壤
	运营期
	大窝口旱地
	pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌
	5年一次
	监测1天，采样一份
	

	地表水
	运营期
	依托钦州大榄坪污水处理厂


“三同时”及竣工环保验收

项目建设后，竣工环保验收时主要的环保措施详见下表。辐射环境保护“三同时”验收内容详见《广西广保新材料集团有限公司年产20万吨钛锆矿精选项目辐射环境影响评价专篇》。
 “三同时”验收项目一览表

	项目
	环保措施
	治理效率/效果
	验收标准

	烘干烟气
	旋风除尘器+旋流式水膜除尘器+15m高排气筒
	环保设施处理效率及污染物达标排放
	颗粒物、SO2执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2非金属焙（煅）烧炉窑的排放限值；NOX参照执行《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》二级标准

	烘干炉出料口粉尘
	防尘遮罩+无组织排放
	环保设施处理效率及污染物达标排放
	《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2 新污染源大气污染物排放限值

	磁选机、电选机进出料口矿尘
	防尘遮罩+无组织排放
	污染物达标排放
	

	晒场和尾砂临时堆场扬尘
	防尘布
	污染物达标排放
	

	噪声
	使用减震基础、加设消音器和隔音设施主要机械安放在室内等措施
	噪声得到有效控制、厂界声环境质量达标
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；

	尾砂
	外售其他企业综合利用
	外售其他企业综合利用
	合理处置

	泥沙
	掺入尾砂后外售
	掺入尾砂后外售
	

	生物质燃烧后灰渣
	用作农肥
	用作农肥
	

	旋风除尘器除尘灰
	回用于选矿
	回用于选矿
	

	旋流式水膜除尘器沉淀池沉渣
	回用于选矿
	回用于选矿
	

	雨水沉淀池污泥
	回用于选矿
	回用于选矿
	

	废机油
	委托有资质单位处置
	委托有资质单位处置
	

	生活垃圾
	集中收集
	集中收集
	


对已实施排污许可管理制度的，“三同时”验收可纳入排污许可管理。对未实行排污许可管理制度的，可以根据环保单行法的相关规定进行“三同时”验收。

信息公开

根据环保部发布的《企业事业单位环境信息公开办法》（﹝2014﹞部令 第31号），参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、“《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的通知”（环发〔2013〕81号），对普通单位及重点排污单位做出相应的信息公开规定。

（1）普通企业事业单位：

① 应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息；

② 企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作；

③ 企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。

（2）重点排污单位应公开以下信息：

① 基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

② 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

突发环境事件应急预案；

其他应当公开的环境信息；

列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案；

⑧企业应在《关于发布全国31个省级地区国家重点监控企业污染源监测信息公开网址的公告》（环境保护部公告2015年第40号）中的信息公开平台上公开环境辐射监测信息，同时企业也可通过对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开环境辐射监测信息；

⑨企业应于每年2月1日前编制完成上年度环境辐射监测年度报告，并向社会公开；

⑩企业环境辐射监测发现流出物排放超标的，应立即停止排放，分析原因，并向省级生态环境主管部门报告。
排污口规范化建设

排放口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排放口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理初步实现污染物排放的科学化，定量化手段。按照原国家环保总局、原广西壮族自治区环保厅关于对排放口规范化整治的统一要求，规范废气采样平台，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测。

（1）废气排放口：废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

（2）废水排放口及固体废物：项目生产废水和固废不外排，生活污水经化粪池处理后排至园区污水处理厂，废水排放及固废管理由环保系统统一规范管理。

（3）噪声：项目建成后，应在所有高噪设备噪声排放口相应位置安装规范的噪声环境保护图形标志。

项目建成后，应对上述所有污染排放口的名称、位置、数量以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地生态环境部门，以便进行排放口的规范化管理。《〈环境保护图形标志〉实施细则(试行)》(环监〔1996〕463号)中规定的废气、废水、噪声排放口环境保护图形标志牌的要求见图7.1-1。

[image: image40.png]A

P

Bk ES#HO
REBHHS FERHRE REBHHS FERYRE REBYHT
(R [mEdEn  RRED

TERMHIRE HREANSS LERMHIRE LERMHIRE BREAHES




图7.6-1  废气、废水、固废、噪声排放口环境保护图形标志牌
8 环境影响评价结论

8.1 项目概况与工程分析

（1）项目概况

广西广保新材料集团有限公司位于钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区（金窝工业园），利用越南等海外钛锆矿为原料，拟建设广西广保新材料集团有限公司年产20万吨钛锆矿精选项目，项目采用磁选钛铁—重选锆英、金红石、锡—电选锆英、金红石的选矿工艺，建设有主体工程（1#车间、2#车间、摇床车间）、储运工程（晒场、尾砂临时堆场等），辅助工程（供水、供电、烘干炉供热等），环保工程（烘干炉烟气处理设施及各废水沉淀池）。预计年进口并加工锆中矿、锆英精矿、毛矿、钛矿等各种矿产品新型材料约20万t，产钛精矿11.5万t，独居石3600t，金红石1.08万t，锆英砂5.8万t、铁矿5600t、锡82t。

项目总投资为30000万元，其中环保投资为220万元，占总投资的0.73%。

（2）工程分析

项目主要由主体工程、储运工程、公辅助工程、环保工程组成。项目主要污染源为烘干炉烟气、烘干炉出料口粉尘、车间内干式磁选机进出料口粉尘、堆场扬尘以及场地内运输装卸扬尘、选矿废水、生活污水、噪声、固废。

环境空气：5台烘干炉烘干烟气分别经旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理，排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分别为0.43t/a、0.6t/a、0.81t/a； 1#车间粉尘排放量0.42t/a；3#车间粉尘排放量0.15t/a；晒场和尾砂临时堆场通过防尘布或洒水，粉尘排放量0.19t/a；装卸扬尘排放量0.32t/a；运输扬尘排放量0.47t/a。

废水：项目生产总用水量1587.11m3/d，其中新鲜用水量89.43m3/d，原料带入23.49m3/d，重复用水量1474.19m3/d，蒸发损耗101.11m3/d，产品带走2.91m3/d，尾砂和泥沙带走8.9m3/d，洗矿选矿过程中产生废水1474.19m3/d经废水沉淀后回用于洗矿选矿，不外排。
水膜除尘器除尘总用水量为100m3/d（20000m3/a），其中挥发量10m3/d（2000m3/a），补充新鲜水量为10m3/d（2000m3/a），废水量90m3/d（18000m3/a）。水膜除尘器除尘废水经配套沉淀池沉淀后循环使用，不外排。

初期雨水产生量391.01m3/次，经400m3的初期雨水池经收集后可回用于选矿工序，不外排；生活污水排放量1782m3/a，通过管网送至钦州港大榄坪污水处理厂集中处理。

噪声：主要噪声源有磁选机、摇床、电选机、运输汽车等设备噪声，噪声级为75～85dB(A)。

固体废物：项目尾砂产生量5418t/a和泥沙产生量1500t/a，为一般工业固体废物，外售其他企业综合利用。生物质颗粒燃烧后灰渣产生量6t/a，交由周边村民用作农肥。旋风除尘器除尘灰量8.792t/a，旋流式水膜除尘器沉淀池沉渣量按干基计为1.758t/a，均作为毛料回用于选矿工艺。雨水沉淀池污泥产生量8t/a，定期清捞后作为毛料回用于选矿工艺。废机油产生量为0.03t/a，采用密封桶盛装，暂存于危险废物暂存库，委托有资质单位处置。生活垃圾产生量约14.85t/a，按环卫部门要求分类收集、集中存放，并由环卫部门定期清运。

8.2 环境现状评价结论

8.2.1环境空气质量现状

项目所在区域环境空气PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO全部达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区域属达标区。

本次在项目厂区内设1个大气环境质量现状监测点，监测TSP一个项目。监测结果表明，监测点TSP24小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

8.2.2地表水环境质量现状

大榄坪污水处理厂深海排放口附近海域达到《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准。项目厂区东面烟通河水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准的要求。

8.2.3地下水环境质量现状

评价在项目所处水文地质单元共设2个监测点，引用《广西道丰年产30万吨钛锆砂矿精选项目》一个监测点。监测因子为K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、总硬度、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、砷、汞、铅、镉、锌、铜、六价铬、铁、锰，监测结果表明：各监测点各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。
8.2.4声环境质量现状

本次在项目四周厂界共设置4个声环境质量现状监测点。根据监测结果，项目四周厂界噪声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区标准限值。

8.2.5土壤环境质量现状

本次土壤环境质量现状监测设6个监测点，S1~S3监测点取柱状样, S4监测点取表层样，监测项目为六价铬，S2表层增加挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）和半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，k]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）因子；S5、S6监测点取表层样，监测项目为pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，共9项。监测结果表明，项目场地外土壤各测点各监测因子监测浓度均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）筛选值要求，项目场地内土壤各测点各监测因子监测浓度均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值要求。

8.2.6生态环境质量现状

项目位于钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区（金窝工业园），不属于自然保护区及其它生态敏感区，评价区内无原生植被，现有的为次生植被和人工种植植被，生物多样性较少，区域内无国家保护的珍稀濒危动、植物种类。项目所在地生态环境一般。

8.2.7辐射环境现状

根据辐射专篇，①项目周边环境中γ辐射剂量率与广西壮族自治区钦州地区γ辐射剂量率处于同一水平；②项目周边空气中222Rn浓度与《中国环境天然放射性水平》中全国城市空气中氡平均浓度变化范围值处在同一水平；③气溶胶中核素210Po和210Pb的含量较低；④地表水中U、226Ra、Th与广西钦州地区水体放射性处于同一水平，地表水中总α和总β低于《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）放射性指标限值；⑤地下水中U、226Ra、Th浓度与广西钦州地区水体放射性处于同一水平，地下水中总α和总β低于《地下水质量标准》（GB14848—2017）限值；⑥厂界及周边土壤中的238U、232Th、226Ra含量与广西地区本底值处于同一水平。
8.3 环境影响分析评价结论

8.3.1 空气环境影响分析

拟建项目主要大气污染源为烘干炉出料口粉尘、磁选机、电选机进出料口矿尘、晒场和尾砂临时堆场扬尘、装卸扬尘、运输扬尘无组织排放源，除尘器排气筒PM10、SO2、NO2有组织排放源。经采取相应的环保措施后，经采用估算模型预测，项目排放的各大气污染物最大落地浓度均未达到标准值的10%，对周围环境的影响较小，对空气浓度贡献不大，可确保敏感点处环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目对周边环境空气敏感点影响很小。因此，本项目运营期产生的颗粒物对环境空气质量的影响较小，建设项目大气环境影响可接受。

8.3.2 地表水环境影响分析

项目生产废水循环使用不外排；水膜除尘器废水循环使用不外排；初期雨水收集后回用于选矿工序，不外排；生活污水排入钦州大榄坪污水处理厂处理后达标深海排放，对周边地表水体影响不大，建设项目地表水环境影响可接受。

8.3.3 地下水环境影响分析

项目厂区地下水污染源主要为厂区生产水池、生活污水处理设施的影响，通过厂区各生产车间、污水池均采取了严格的防渗措施，污水下渗污染地下水的可能性不大。项目对周边敏感点饮用水水质影响不大。

8.3.4 声环境影响分析

各设备噪声值东、南、西、北场界处噪声值昼、夜间均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准要求，项目设备噪声对周边环境敏感点影响较小。
8.3.5 固体废物影响分析

本项目产生的一般工业固体废物均得到综合利用；危险废物有机油委托有资质单位处置；生活垃圾定期由环卫部门统一清运处理。通过对固体废物产生、处置过程中加强管理，项目固体废物对环境的影响不大。

8.3.6 生态环境影响分析结论

本项目的建设改变了土地利用的方式和目的，改变了土壤的质地和结构，增加了雨水流失量，随着项目的建设运营，地表杂草被铲除并消失，原有的小动物也会迁出，因此在一定程度上对项目区的动植物产生了不利影响，企业对厂区及周边进行绿化，通过针对性的生态恢复措施，能够在很大程度上减缓负面影响。

8.3.7土壤环境影响分析

营运过程废气经处理设施处理后达标排放，固体废物妥善处理，影响较大区域为厂区周边一定距离范围内。通过严格落实各项环保措施以及加强对环保设备的日常维护与监管前提下，加强对无组织排放烟粉尘的控制，从而减少污染物在厂区周围土壤的累积。

8.3.8辐射环境影响分析

根据辐射专篇，①评价范围内的公众不会因项目运行而受到气载流出物的辐射影响；②项目选矿废水不外排，并采取了有效的防渗措施，不会对周围地下水环境造成辐射影响；③尾砂中的天然性放射性核素的活动浓度均＜1Bq/g，所以无需进行辐射监管，并且尾砂可作为副产品外售，故项目不产生放射性固废；④本项目关键居民组企业工作人，个人最大有效剂量为0.22mSv/a，关键核素为氡，关键照射途径为氡吸入所致内照射；⑤本项目工作人员个人辐射剂量最大值出现在独居石仓库操作工位工作人员，个人有效剂量为3.0mSv/a，小于本项目的管理限值5mSv/a。
8.3.9环境风险影响分析

项目为物理选矿，选矿工艺不添加任何药剂，不涉及风险物质，本项目可能引起的环境风险包括因选矿废水泄漏、废气处理设施故障、原料及产品丢失等引起的环境风险。通过制定严格风险防范措施和管理规定，落实岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，能够最大限度地减少可能发生的环境风险，在发生环境风险事故时，要及时启动风险应急预案。在认真贯彻落实报告提出的各项环境风险防范措施和加强管理的前提下，本项目的环境风险是可控的，环境是可以接受的。
8.4 环保措施

8.4.1施工期环保措施

（1）运输汽车应完好，不得超载，并采取遮盖、密闭措施，以防泥土洒落，以减少起尘量。各种施工机械需按照国家标准安装尾气净化装置，合理安排作业时间，控制废气的排放总量；

（2） 生活污水产生量较少，经三级化粪池处理后排入钦州大榄坪污水处理厂处理达标后，深海排放。施工废水经沉淀后用于场地除尘。

（3）合理安排施工计划和施工机械设备组合。施工过程中应加强设备维护，避免设备带病运行，减轻噪声影响。

（4）施工人员产生的生活垃圾，暂存于临时垃圾池内，委托环卫部门统一处置。

8.4.2 空气污染防治措施

本项目烘干炉烟气分别经旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理，经排气筒排放；烘干炉出料口，磁选机、电选机进出料口矿尘出料口设置挡风遮罩，设备设在密闭厂房内；晒场和尾砂临时堆场扬尘上覆防尘布或适时洒水降尘降低粉尘；装卸过程尽量降低落料高度，运输车辆定期清洗。

8.4.3 水污染防治措施

选矿废水经废水沉淀池沉淀后回用于选矿，不外排。水膜除尘器废水循环使用不外排。
初期雨水进入厂区西南面的初期雨水收集池容积400m3，可回用于选矿工序，不外排。
生活污水经三级化粪池处理后排入钦州大榄坪污水处理厂处理。

地下采取分区防控，摇床车间、晒场、尾砂临时堆场、废水沉淀池、初期雨水池、事故应急池为重点污染防治区；其他区域为简单防渗区。重点污染区采取严格的基础防渗措施，渗透系数≤10-7cm/s；简单防渗区防渗技术要求为进行地面硬化。项目建成后，在厂区水井设置一个地下水观测点，观测地下水位水质的变化与污染情况。
8.4.4 噪声污染防治措施

噪声防治措施：尽可能选用低噪声设备，加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低机械设备运行噪声；合理布置噪声源等措施，车间、厂区周围建设围墙，种植一定的乔木、灌木林。
8.4.5 固体废物处置措施

尾砂及泥沙为一般工业固体废物，外售其他企业综合利用。生物质颗粒燃烧后灰渣交由周边村民用作农肥。雨水沉淀池污泥、旋风除尘器除尘灰和旋流式水膜除尘器沉淀池沉渣回用于选矿，废机油委托有资质单位处置。生活垃圾按环卫部门要求分类收集、集中存放，并由环卫部门定期清运。

8.4.6土壤污染防治措施

项目的污染源主要为烘干炉烟气、烘干炉出料口粉尘、车间内干式磁选机进出料口粉尘、堆场扬尘以及场地内运输装卸扬尘；废水主要为选矿废水、初期雨水和职工的生活污水；固体废物堆存和生活垃圾等污染，均位于厂区内结合“源头控制、过程防控”相结合的原则，污染物达标排放，在厂区四周采取绿化措施，厂区进行地面硬化，从污染物的产生、入渗、扩散进行控制。

8.4.7辐射防护措施

独居石库将采用水泥混凝土墙体，墙体厚40cm，设有15cm厚的推拉门钢门，库门应密封良好，库门外5m设置围栏，确保独居石库四周墙外30cm处及库门外围栏处的γ辐射空气吸收剂量率＜2.5μGy/h，独居石库及围栏张贴电离警示标志，限制无关人员进出。另外，独居石仓库及车间管理上要求双人双锁，专人负责，无关人员不要进入车间及仓库，尽量不在仓库及车间周围停留。对独居石暂存库严格执行台账制度，由专人负责，准确无误的登记独居石来源去向。

8.5 环境影响经济损益分析

项目总投资为30000万元，其中环保投资为220万元，占总投资的0.73%，环保投资所占比例较为合理。

本项目的建设，将带来一定的社会效益和经济效益，同时针对项目暴露出来的环境问题而采取相应的污染防治措施后，其环境代价不大，从环境经济方面来看，项目的建设是可行的。
8.6 环境管理与监测计划结论
项目通过制定相关环境管理工作计划和实施计划，确保环保措施与项目同时设计、同时施工、同时使用，并设置环保机构，加强落实环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，保证项目的环境保护工作进行有效的监督管理。
8.7 公众意见采纳情况
建设单位通过环保之家网站和广西日报发布公告，从公告发布至收集意见的截止日期，建设单位、环评单位均未收到公众以电话、信件或电子邮件等形式发回对本项目环保方面的反馈意见。即周边村屯公众同意本项目建设，没有公众反对本项目的建设。

对此本环境影响评价要求建设单位应认真听取有关单位和个人的意见，在项目建设运营过程中严格落实各项环保措施，确保各项污染物达标排放，将本项目对环境造成的不利影响降至最低。

8.8 综合结论

广西广保新材料集团有限公司年产20万吨钛锆矿精选项目位于钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区（金窝工业园），采用磁选-重选-电选工艺对钛锆进行加工。符合国家产业政策及行业发展规划。项目拟采取的污染防治措施技术可行，污染物可以达标排放，固体废物可得到安全处置或综合利用，产生的放射性及其辐射影响在可接受范围内，对环境的不利影响可控制在环境可接受程度。

建设单位在工程建设和生产过程中只要切实做好环境保护“三同时”工作，认真落实报告书提出的各项污染防治措施、污染物达标排放要求情况下，项目建设对环境的影响不大。从环境保护角度考虑，该项目建设可行。






本项目位置











项目位置














I
PAGE  
VIII

毛矿32250
磁选机
摇床
电选
钛精矿30049.5
铁矿3883.04
锡矿0.34
金红石、锆英砂
尾砂40.12
金红石
684.72
电选
锆英砂
52.2
独居石
8.28
螺旋机
锆英中矿2450.8
锆英精矿17.4



毛矿135
磁选机
摇床
电选
钛精矿92
铁矿4.48
锡矿0.2
金红石、锆英砂
尾砂0
金红石
8.64
电选
锆英砂
52.2
独居石
211.68
螺旋机
锆英中矿228.8
锆英精矿5.4



_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567905.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.vsd
毛矿22.73


烘干或
天然晒干


磁选机


钛矿1.74


摇床


中矿0.45


锆英中矿


金红石中矿


尾砂


金红石回收池


锆英回收池


电选机


电选机


金红石
0.16


锆英


金红石


废水沉淀池


铁矿0.08


锡回收池


锡矿


锡矿
0.001


损耗88.64


210.48


烘干或
天然晒干


烘干或
天然晒干


�

14.14


32.93


0.003


176.11


10.5


26.39


0.002


3.64


6.54


损耗3.47


损耗6.38


损耗9.91


167.3


1270


新鲜水77.18


废水走向


新鲜水6.75


生活用水6.75


三级化粪池5.4


经园区管网排入钦州港大榄坪污水处理厂



_1234567900.unknown

毛矿45
磁选机
摇床
电选
钛精矿2334
铁矿1.12
锡矿0.03
金红石、锆英砂
尾砂0
金红石
2.16
电选
锆英砂
23.2
独居石
15.49
螺旋机
锆英中矿17.6
锆英精矿2.4



毛矿21090
磁选机
摇床
电选
钛精矿14248.5
铁矿105.28
锡矿1.02
金红石、锆英砂
尾砂2856.44
金红石
1400.76
电选
锆英砂
8450.6
独居石
41.4
螺旋机
锆英中矿5218.4
锆英精矿795.6



毛矿18
磁选机
摇床
电选
钛精矿11.5
铁矿0.56
锡矿37.27
金红石、锆英砂
尾砂0.07
金红石
1.08
电选
锆英砂
5.8
独居石
0
螺旋机
锆英中矿38.28
锆英精矿0



毛矿2820
磁选机
摇床
电选
钛精矿57.5
铁矿2.8
锡矿0.58
金红石、锆英砂
尾砂1.80
金红石
7.56
电选
锆英砂
13850.4
独居石
11.16
螺旋机
锆英中矿8285.2
锆英精矿2826.6



毛矿150000
磁选机
摇床
电选
钛精矿115000
铁矿5600
锡矿82
金红石、锆英砂
尾砂6918
金红石
10800
电选
锆英砂
58000
独居石
3600
螺旋机
锆英中矿44000
锆英精矿6000



毛矿30240
磁选机
摇床
电选
钛精矿32361
铁矿42.56
锡矿2.12
金红石、锆英砂
尾砂44.97
金红石
5650.56
电选
锆英砂
46.4
独居石
14.4
螺旋机
锆英中矿7911.2
锆英精矿10.8



螺旋选矿机
毛矿烘干炉烘干
磁选机
钛矿
摇床
中矿
锆英中矿
金红石中矿
尾砂
金红石回收池
锆英回收池
精矿烘干炉烘干
电选机
天然
晒干
精矿烘干炉烘干
电选机
天然
晒干
尾砂临时堆场
金红石
锆英
金红石
天然
晒干
外售
废水沉淀池
铁矿
锡回收池
锡矿
锡矿
大气污染物
固体废弃物
噪声污染物
废水污染物
电选机
锆英
独居石
放射性
毛矿
锆英中矿
锆英精矿
泥沙



