附件1

桂林市区控水质自动监测站保障项目采购需求

2024年6月19日，广西桂林受持续强降雨及漓江上游水库相继泄洪影响，遭遇桂林1998年以来最大洪水。在汛期结束后，桂林生态环境监测中心对桂林辖区内19个区控水站以及所属管辖的桂花重金属站开展了专项风险排查。排查中发现因洪水冲刷以及站房长期运行的问题造成的可能影响水站自动运行的风险。为保证水站长期稳定运行，需对部分水站基础设施进行保障。

一、项目内容

本项目对3个因洪水损坏的区控水站（大溶江、灵渠桥、福兴）采水系统和排水管理维修、辅助设施配备；6个存在运行风险的区控水站进行站房维护、设施维修以及辅助设施配备等。

| 序号 | 站点 | 保障内容 |
| --- | --- | --- |
| 01-03 | 大溶江、灵渠桥、福兴 | 1）修复洪水损坏的取水装置，采用浮杆式采水装置（装置特点：采水装置、水泵 安装于水下，浮杆进水口位于水面下方 0.5～1m 位置，满足规范及不同水位的取水需求）；取水离岸边 10 米以上。全段采水管路采用耐高压防爆双层钢丝软管连接，电缆线外套保护线管，整套管路外包裹消防水带作为软护套管，增加耐磨抗老化。 2）门禁、摄像头及围栏损坏，，灭火器被洪水冲刷失效建议更换修复。 3）站房被洪水冲刷，建议全面清洗站房并维修排风扇。 |
| 04 | 大冲口 | 该站点站房门禁损坏，站房护栏摇摆变形，建议更换门禁及站房护栏修复加固。 |
| 05 | 冠岩 | 站房正门台面无护栏，站点日常维护存在安全隐患，建议增加正门台阶围栏。 |
| 06 | 下良村 | 1）站房护栏损坏，不锈钢门无法使用，建议修复加固护栏。 2）站房至取水口道路修复；站房周边除草。 |
| 07 | 咸进 | 站房护栏损坏，护栏摇摆不定，建议修复加固护栏。 |
| 08 | 黄沙河 | 1）站房门禁损坏，存在隐患，建议更换门禁。 2）站房一楼、二楼内部墙面、地面有脱皮、渗水，站房楼道无遮挡雨棚，雨水天气，雨水淋入 站房，导致墙面、地面潮湿、加速墙面、地板损坏。建议对墙体进行防水处理，墙面脱离部分翻修，地砖空鼓重修，楼道搭建简易雨棚。 3）取水口视频监控存在被洪水冲走隐患，建议重新选址移位加固。 4）站房一楼杂物清理。 |
| 09 | 随滩 | 1）门禁损坏，建议更换修复。 2）站房一、二楼内部墙面有脱皮、渗水。建议对墙体进行防水处理，墙面脱离部分翻修。 3）清洗用水的水井堵塞，清洗水使用不便。建议对水井进行清淤，并对楼顶清洗水水箱进行清理以便保障清洗水的使用。 |

二、商务要求

1.报价要求

本项目实行总承包报价，报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括：（1）服务价格(包括材料、人工、辅助设施等）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）与本项目有关的其他一切费用。

项目完成后由桂林中心安排验收，采购人不再支付成交价格以外的任何费用。

2.项目交付时间：采水设施延长工程2024年12月20日前完成。

3.项目服务地点：阳朔县、永福县、兴安县、资源县、全州县、雁山区、临桂区。

4.付款条件：签订合同后10个工作日内，由采购人向成交人支付成交金额50%，作为预付款；项目验收通过后10个工作日内，由采购人向成交人支付成交金额47%；剩余成交金额3%作为质保金，质保期满后无息支付。

质保金：项目总额 3%。质保金以银行保函形式，在甲方付尾款前提交甲方。3年质保期到期，甲方在接到乙方返还保证金申请后，于14天内会同乙方按照合同约定的内容进行核实。如无异议，甲方按照约定将保证金返还乙方。

5.验收要求：工程施工方配合桂林生态环境监测中心完成验收，直至验收通过。

三、质量保证

1.项目施工完成后，采水系统、各类管路等质保期为2年，基础设施质保期为3年，质保期内出现工程质量问题，工程施工方应履行保修义务。

## 2. 提供备用设施安装服务，备用设施质保期从安装完成后计算。

四、其他要求

供应商需提供但不限于运维方案、报价表（含报价明细表）、营业执照、法人身份证、委托办理的委托书、受委托人身份证、无重大违法说明、业绩证明，及其公司获得与采购内容有关的资质、证书等材料。其他要求需同时满足询价采购公告中所列相关条款。

广西壮族自治区桂林生态环境监测中心

2024年11月28日