采购需求

| 一、项目要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 需求内容 |
| 北部湾重点海域垃圾时空分布处理及分析软件 | 1项 | 一、项目概况 基于前期北部湾重点海域垃圾时空分布调查项目构建的海岸带垃圾智能检测模型开展软件运营服务，整合现有海域垃圾分布调查数据和成果，基于已构建的模型软件进行数据拼接、影像解译、时空分布分析、成果管理、可视化展示等服务，为北部湾重点海域海岸带垃圾治理提供全过程的管理和服务能力。 二、项目内容 1、软件功能 （1）影像拼接功能 软件应能够基于输入的航拍照片读取相片的位置与姿态以及相机检校等信息，完成影像数据处理及拼接工作，生成无人机数字正射影像。 （2）数据解译功能 软件应具备垃圾解译功能，根据输入的遥感影像，软件根据内置算法可以自动识别垃圾类型，主要包括建筑垃圾、渔业垃圾、生活垃圾等；根据解译结果软件自动统计识别的结果数量、面积、位置等信息。 （3）时空分布分析功能 软件应能基于数据解译得到的成果数据，进行对应区域的时空分布分析功能，依托数据成果的地理位置信息和统计信息，能够进行海域垃圾盖度计算。 （4）可视化展示功能 软件应能够通过专题图等形式进行数据展示，矢量数据和栅格数据应能叠加到地图上进行查看，并且允许放大、缩小等操作。 （5）软件参数配置功能 软件应能够提供不同的数据类型和结果呈现方式供用户选择。 2、成果形式 （1）软件：北部湾重点区域海岸带垃圾识别软件安装及调试等。 （2）说明书：垃圾识别软件操作说明书。 三、其他要求 所提交报价只能一次报出不得更改，报价应包含采购所有费用。经对比，以满足采购方采购需求且报价最低原则确定服务供应商，签订采购合同。 |
| 二、商务要求 |  |  |
| 1、报价要求 本项目实行总承包报价，报价为采购人指定服务范围内的全部价格,采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 2、项目服务时间及服务地点 （1）服务期限：2025年4月至12月。 （2）服务地点：广西壮族自治区海洋环境监测中心站、北部湾重点区域。 3、服务交付时间及交付地点 （1）交付时间：合同签订之日起至2025年12月。 （2）交付地点：广西壮族自治区海洋环境监测中心站 4、付款条件 合同签订之日起10个工作日内支付合同款的50%；供应商提供全部项目成果并通过采购人验收后7个工作日内支付项目合同余款。付款前成交供应商先开具增值税发票给采购人。 |  |  |