附件1

采购需求文件

- 一、项目名称

广西壮族自治区百色生态环境监测中心技术业务用房办公区域窗帘采购项目。

- 二、项目背景

- 根据我中心技术业务用房实际需要，拟实施广西壮族自治区百色生态环境监测中心技术业务用房办公区域窗帘采购项目。采购内容为1楼卷帘、2-4楼布帘和纱帘、1-9层卫生间及更衣间贴膜。

- 三、项目概算

- 项目预算92085元。

- 四、项目需求

| 序号 | 名称 | 预计总宽（米） | 高（米） | 预计数量 | 技术性能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一楼卷帘 | 28 | 2.4 | 67平方米 | 提交响应文件时必须提供国家认可的第三方检测机构出具所投产品的检测报告复印件，并加盖供应商公章。所投产品检测报告内容至少包含以下内容： 1.原料：高分子阻燃胶；燃烧性能符合国际《阻燃织物》GB/T 17591-2006标准B1级要求的续燃时间≤5s；损毁长度小于等于150mm；阴燃时间≤5s。 2.每平方米重量：达到ISO2286-2中规定的重量≥630g±5% 3.厚度：达到ISO2286-3中规定的厚度≥0.70mm±5% 4.日照色牢度：达到ISO105 B02中要求的6级。 5.上杆加厚铝杆直径至少3.5cm,厚度至少1.2mm； 6.下杆铝合金，宽面至少2.0cm； 7.直径至少7.0mm大拉珠，以高度比配拉珠长度。 |
| 2 | 2-4楼布帘（3.2高） | 163.5 | 3 | 327米 | 提交响应文件时必须提供国家认可的第三方检测机构出具所投产品的检测报告复印件，并加盖供应商公章。 1.所投产品必须至少满足国家GB 18401-2010中B类品标准要求； 2.遮光率：至少95%； 3.重量：至少1300g/m； 4.铝合金罗马杆； - 5.罗马杆通径至少3.0cm； - 6.罗马杆壁厚至少2.0mm。 |
| 3 | 2-4楼纱帘（3.2高） | 163.5 | 3 | 327米 | 提交响应文件时必须提供国家认可的第三方检测机构出具所投产品的检测报告复印件，并加盖供应商公章。 1.所投产品必须至少满足国家GB 18401-2010中B类品标准要求； 2.重量：至少500g/m； 3.铝合金罗马杆； 4.轨道通径至少3.0cm； 5.壁厚至少2.0mm； |
| 4 | 1-9楼卫生间贴膜，8楼更衣室贴膜 | 37 | 1.8 | 66平方米 | - 1.厚度：5mil - 2.材质：多层贵金属（银、钛等） |

五、项目分包情况：无分包。

- 六、商务要求

（一）采购标的的时间、地点和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：

交付时间：合同签订后，6月25日前完成采购项目交付。

交付地点：采购人指定地点（广西百色市右江区迎龙区广西壮族自治区百色生态环境监测中心技术业务用房）。

- 服务要求：

- 1.成交供应商包工包料，负责送货上门并安装，按照采购人的要求进行制作、安装，接受采购人代表监督。安装所需水电、人员、工具、配件、设备均由成交供应商自行解决，由此产生的费用及相关责任由成交供应商自行承担。

2.免费质保期至少5年，质保内容包含但不限于产品质量、零配件的更新更换、窗帘的清洗清洁等。常年备有配件，接报修通知后，30分钟内响应，2小时内上门服务，12小时内解决故障。质保期内免费上门服务，所有其它伴随服务的费用均应包含在合同价中，采购人不再另行支付任何费用，质保期外发生维修只收材料成本费。

- 3.成交供应商须指定1-2名固定员工负责售后工作，并提供售后服务联系人姓名、电话、详细地址等信息。

- （二）付款条件

本项目无预付款，成交供应商制作并安装完成后，采购人组织验收。验收合格后，由成交供应商提供正规税务发票及请款函给采购人，采购人在收到成交供应商提供的合格发票及请款函并核对无误后7个工作日内，再向成交供应商指定账户一次性支付合同成交费用。

（三）其他要求

1.响应供应商须实地踏勘工地，并出具规划设计效果图。响应供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

2.窗帘、卷帘、贴膜等均按照实际尺寸为准制作；布帘、纱帘制作褶皱倍数要求：2倍；颜色自选。