## 附件2

广西壮族自治区环境保护科学研究院

无人机采购询价记录表

报价单位：（公章）                  时间：   年   月   日

| 服务项目名称 | 无人机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务主要内容 |  |  |  |
| - 需求参数： 1、DJI Mavic 3T 无忧基础版套装 1.飞行器 - （1）裸机重量（带桨叶）：920 克； - （2）最大起飞重量：1050克（常规桨叶）； - （3）折叠尺寸：长 221 毫米，宽 96.3 毫米，高 90.3 毫米；展开尺寸：长 347.5 毫米，宽 283 毫米，高 107.7 毫米； - （4）最大上升速度：6米/秒（普通挡），8米/秒（运动挡）；最大下降速度：6米/秒； - （5）最大水平飞行速度（海平面附近无风）：15 米/秒,（普通挡），前飞：21 米/秒，侧飞：20 米/秒，后飞：19 米/秒（运动挡）； - （6）最大起飞海拔高度：6000 米； - （7）最长飞行时间（无风环境）：46分钟（常规桨叶）； - （8）最大抗风速度：12 米/秒； - （9）工作环境温度：-10℃ 至 40℃（无太阳辐射）； - （10）GNSS：GPS + Galileo + BeiDou； - 2.相机 - （1）影像传感器 - 广角：1/2" CMOS，有效像素4800万； - 长焦：1/2" CMOS，有效像素 1200 万； - （2）镜头 - 广角：视角84°，等效焦距24 毫米，光圈f/2.8，对焦点1米至无穷远； - 长焦：视角15°，等效焦距162 毫米，光圈f/4.4，对焦点：3 米至无穷远； - 3.热成像相机: - 热成像传感器类型:非制冷氧化钒（VOx）；像元间距：12um；帧率：30Hz；镜头：DFOV 61°，等效焦距 40 毫米，光圈 f/1.0，对焦距离 5 米至无穷远；测温方式：点测温、区域测温；测温范围：-20℃ 至 150℃（高增益模式），0℃ 至 550℃（低增益模式）；红外波长：8um 至 14um。随心换 1年版 - 2、DJI Matrice4T旗舰套装 飞行器： - 1.裸机重量：1219 克（常规桨叶） - 2.尺寸：折叠（不带桨）：长 260.6毫米，宽 113.7毫米，高138.4毫米。展开（不带桨）：长307.0毫米，宽387.5毫米，高149.5毫米。 - 3.最大上升速度10米/秒（普通挡），10米/秒（运动档） - 4.RTK 模块：内置，无需单独安装 - 相机： - 1.影像传感器：1/1.3英寸CMOS，有效像素 4800万 - 2.镜头：视角：82° ，等效焦距：24 毫米，光圈：f/1.7，对焦点：1 米至无穷远 - 3.夜景模式：全彩夜视 - 4.热成像相机：传感器类型非制冷氧化钒（VOx） - 激光模块： - 1.激光测距：正入射量程1800米（1Hz），正入射量程1800米（1Hz），3-1200 m（0.5×12 米、20% 反射率的垂直反射面），斜入射量程（1:5 斜距）：600米（1Hz），斜入射量程（1:5 斜距）：60米（1Hz），测距精度：1米至 3米：系统误差 <0.3米，随机误差<0.1米@1σ - 图传： - 1.图传方案：DJI O4图传行业版 - 2.实时图传质量：遥控器：1080p/30fps - 3.工作频段：2.400GHz至2.4835GHz，5.725GHz至5.850GHz，5.150GHz至5.250GHz，随心换 1年版 - 3、DJI Mavic 4 Pro 512GB 创作者套装（DJI RC Pro 2，增强图传） 2 三摄光学系统：配备 28mm、70mm、168mm 焦段镜头，覆盖广角至长焦场景。 - 突破影像性能：搭载比 Mavic 3 更大的传感器，支持 6K 视频录制，画质表现显著提升。 - 全新云台设计：采用可 360° 多向旋转的智能云台，拓展拍摄视角与操控灵活性。 - 电子 ND 滤镜系统：取消物理滤镜附件，内置电子调节功能，简化操作流程。 - 升级续航能力：官方标称飞行时间达 51 分钟，较前代延长约 15%。 - 快速充电技术：三块智能电池仅需 90 分钟即可充满（基于泄露的 240W 充电器规格）。 - 专业遥控器配置：标配 7 英寸可倾斜触控屏的 DJI RC Pro 2 控制器，提升操控体验。 - DJI Care 随心换 1 年版（DJI Mavic 4 Pro - 4、DJI Avata 2 畅飞套装（三电池版）+遥控器、智能电池、ND镜片、车载充电线 1 1. 核心配置与性能• 传感器：1/1.3 英寸 CMOS，支持 48MP 静态图像拍摄，支持 D-Log M 色彩模式，动态范围更广145。• 视频能力：◦ 4K/60fps、2.7K/120fps、1080p/240fps 视频录制；◦ 支持 10-bit 色深，专业级后期调色145。• 增稳技术：◦ RockSteady 3.0+ 电子增稳 + HorizonSteady 地平线增稳，大幅提升画面稳定性15。2. 飞行性能• 续航时间：◦ 使用穿越摇杆时最长 27 分钟（普通模式）；◦ 手动模式（M 模式）下约 12-15 分钟289。• 飞行速度：◦ 最大水平飞行速度 27 m/s（手动模式，FCC 标准下）7。• 抗风能力：最大抗风速度 10.7 m/s（5 级风）7。• 定位系统：◦ 双目鱼眼视觉定位（下视 + 后视），提升悬停精度；◦ 支持 GPS + Galileo + 北斗多模卫星导航57。3. 设计与便携性• 重量：458 克（含电池）17。• 尺寸：180 × 216 × 82 mm（折叠后更紧凑）17。• 防护设计：一体化桨叶保护罩，减少碰撞损伤5。4. 图传与操控• 图传系统：◦ 采用 DJI O4 图传，最大传输距离 13 公里（FCC 标准）；◦ 支持 1080p/100fps 实时画面传输，延迟低至 24 毫秒57。• 操控设备：◦ 标配 穿越摇杆 3，体积更小，新增“虚拟激光笔”交互功能；◦ 支持体感操控，一键实现空翻、漂移等花式动作57。5. 电池与充电• 电池容量：3400 mAh，支持 PD 快充；• 充电管家：支持集电功能，可优先为高电量电池充电、DJI Care 随心换 1 年版（DJI Avata 2），随心换 1年版 - 5、DDJI Mavic 4 Pro 畅飞套装（DJI RC 2，增强图传、256G内存卡） 3 DJI Mavic 4 Pro主机×1、DJI RC 2× 1、DJI Mavic 4 Pro 智能飞行电池×3、100W充电器×1、ND滤镜套装（ND8/16/32/64）、DJI Care 随心换 1 年版（DJI Mavic 4 Pro）、DJI 65W ，车载充电器、闪迪256G内存卡 - 6、DJI Matrice 4E 旗舰套装 2 DJI Matrice 4E 主机×1、DJI RC Plus 2 行业版遥控器×1、智能电池×3、100W充电器×1，随心换 1年版 - 7、大疆Air3S（增强图传版、畅飞三电套装、128G内存卡） 1 重量：724克；传感器：1/1.3英寸CMOS；像素：5000万；电池续航：45分钟；闪迪128G内存卡、DJI Care 随心换 1 年版（DJI Air 3S） - 8、大疆 DJI Mavic 3 Pro Cine大师 套餐 1 DJI Mavic 3 Pro 大师套装包含： DJI Mavic 3 Pro Cine×1、DJI RC Pro×1、DJI RC Pro 摇杆（对）×1、DJI Mavic 3 智能飞行电池×3、DJI Mavic 3 降噪螺旋桨（对）×6、DJI 100W 桌面充电器 AC 电源线×1、DJI 100W 桌面充电器×1、双头 USB-C 数据线×2、DJI Mavic 3 充电管家（100W）×1、DJI Mavic 3 Pro 收纳保护罩×1、DJI Mavic 3 Pro ND 镜套装（ND8/16/32/64）×1、DJI 10Gbps 高速数据线×1、DJI 单肩包×1。DJI Care 随心换 1年版（DJI Mavic 3 Pro Cine）中国版 （二）时间要求：2025年6月16日前完成。 |  |  |  |
| 报价（万元） |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |

注：1.询价记录表前横杠内请填写项目名称。

2.工程类需附工程量清单。