附件1

广西漓江流域鸟类声纹监测设备租赁服务

采购需求

- 一、项目需求

- 1.租赁内容：全新鸟类声纹监测设备16台套。包括声纹监测仪、安装支架、太阳能电池板、蓄电池组、固定配件，以及配套的物联网流量及云服务，智能识别与展示系统使用权。声纹监测仪符合性参考以下参数：

- （1）拾音距离：满足采集直径100米范围内的鸟类声音信号

- （2）供电方式：支持锂电池或太阳能持续供电

- （3）支持的采样率（Hz）：16K、32K、48K、96K、192K

- ▲（4）传声器灵敏度：≥-20dB（0dB=1V/pa@1kHz）

- （5）信噪比：70dB（A型加权网络）

- （6）动态量程：0dB增益时30dB-100dB SPL

- （7）指向能力：全向

- （8）存储介质：支持SD卡，且≥32 GB

- （9）传输方式：支持4G网络在线传输

- ▲（10）智能识别：支持智能识别600种以上物种（中国华南片区）

- （11）智能降噪：支持自动降噪功能

- （12）数据管理：支持云端存储在线查询数据

- （13）设备管理：支持远程设备管理

- （14）数据对接：支持将数据以api接口形式提供给第三方对接

- ▲（15）蓝牙配置：设备支持通过APP蓝牙连接查看设备信息、下发指令配置设备信息

【标▲为重要技术指标，其他为普通技术指标，重要技术指标需提供第三方检测报告加盖公章作为证明文件，普通指标需提供产品彩页并加盖公章作为证明文件。】

- 2.资质要求

- （1）供应商具有所出租设备独立产权。

- （2）供应商项目负责人需要具备生态学或动物学专业背景。

- （3）供应商技术负责人需要具备计算机相关专业背景。

- （4）供应商需提供团队技术人员（不含项目负责人和技术负责人）至少2人，可提供设备安装、调试、数据传输、处理、数据库更新等技术支撑。

- 二、商务要求

- （一）采购标的的时间、地点和服务要求

- 合同签订后，从所租设备完成安装、调试并投入正常使用时算起，租赁期满3年整。使用地点为桂林市范围。

- （二）付款条件：签订合同后，待甲方收到乙方提供相应金额的合法发票，10个工作日内向乙方支付合同总金额70%的预付款。乙方提交设备，并完成安装、调试且经甲方确认正常采集数据后，待甲方收到乙方提供相应金额的合法发票和合同总金额30%的银行预付款保函（自保函开具之日起有效期不少于36个月的无条件保函），10个工作日内向乙方支付合同总金额30%的尾款。租赁期届满且验收合格后，甲方退还银行预付款保函。

- （三）项目实施期间，乙方需及时提供技术培训和指导。

- （四）租赁产品包括声纹监测仪、安装支架、太阳能电池板、蓄电池组、固定配件，以及配套的物联网流量及云服务和智能识别系统使用权。

- （五）乙方须派技术人员赴监测现场协助甲方安装设备，技术人员协助安装期间产生差旅费用均由乙方承担。租赁期间，乙方提供必要的技术指导、设备维护等服务，设备维修产生的费用由乙方支付；若无法维修或维修后达不到甲方技术要求的，乙方需更换设备。

- （六）设备安装后，将采集的所有原始数据通过互联网上传至供应商开发的云服务器，并协助甲方做好日常数据分析和导出。原始数据需同时备份给甲方。

- （七）利用收集的数据进行鸟类物种识别算法的本地化模型算法优化开发，并为漓江流域鸟类观测研究提供优质的识别服务。

- （八）乙方需保障甲方数据安全。依托项目产生的声纹数据未经甲方同意，不能给其他任何第三方使用。