附件1

采购需求

一、项目名称

2025-2026年梧州市部分区控水站仪器设备租赁项目。

二、项目背景

根据《自治区生态环境厅办公室关于做好2025年地表水环境质量监测网络运行维护项目预算的通知》文件精神，2025年8月开始，我中心负责辖区内15个区控水站运维工作。

自动监测数据是管理部门开展污染预警、实施精准防控的重要依据，为污染防治攻坚战提供坚实的数据支撑。目前部分站点存在设备老旧、故障频发等问题，频繁维修严重影响数据有效传输，削弱了水站的预测预警作用。为确保辖区内自动监测网络稳定高效运行，广西壮族自治区梧州生态环境监测中心拟采购2025-2026年梧州市部分区控水站仪器设备租赁服务。

三、项目预算

人民币拾万元整（¥100000.00元）。

四、项目需求

（一）项目内容

本项目主要为梧州市辖区内5个区控水站提供备机及相关服务工作。

（二）项目要求

1.项目时间及服务地点

（1）本项目服务时限为合同签订之日起至2026年3月31日。

（2）服务地点：梧州市（采购方指定地点）。

2.项目主要内容

（1）供应方为梧州市辖区内5个区控水站（石良角、蕨冲口、新建电站、光华村、麦右）不能正常运行的指标提供备机（在用仪器品牌型号详见附件），备机能匹配在用系统，且稳定运行、数据完整上传。依据相关规范、要求，每周对备机及辅助系统等基本设施开展例行保养工作。（注：若因十五五点位调整等政策性条件变更，提供备机的水站点位数量不变，具体点位由采购方重新指定。）

（2）备机出现带有标识的异常数据、仪器设备状态参数异常、运行日志异常、不符合逻辑数据等其他情况的异常情况时，需及时响应，必要时前往现场确认、保养维护。必要时采取标样核查、现场排查、留样复测、实际水样比对等措施，确认数据有效性。

（3）备机保障：本项目所提供的备机出现故障需马上向采购方报告，24小时内不能处理的，需在48小时内提供另一台套适用于在用系统、性能稳定的备机，更换设备或修复后的仪器在运行之前需有质控记录。

3.其他要求

（1）需安排至少2名专职技术人员协助保障备机稳定运行，专职技术人员需有2年以上水质自动监测站仪器维修保养工作经验，熟悉水站仪器常见故障原因分析及故障排除。响应时间为4小时以内（自行到达仪器保养地点）。

（2）加强所属员工安全知识教育、职业操守教育、技能操作和应急训练，采取必要的安全防护及相关措施，保障其人身和财产安全。如供应方的工作人员发生任何人身损害及财产损失，负责全权处理事故，且自行承担全部费用和相关法律责任。与采购方无关。如因供应方未按照合同约定履行其义务、或者违法违规操作造成损失，视情况扣除租赁费用。

（3）本项目所形成的所有数据、仪器性能测试结果、报告等材料归采购方所有。未经采购方授权，供应方无权使用相关内容或发送给任何第三方。工作人员应遵守相关规定，为采购方保密。如因供应方发生数据泄露、相关材料丢失等情况，由此产生的一切责任全部由供应方承担。

（4）严禁数据弄虚作假行为，供应方不得以任何形式收受利益单位贿赂或在质控检查任务全过程中弄虚作假，一经发现并查实，严格执行《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》，立即终止合同，由此产生的一切责任由供应方承担。

五、项目分包情况

不允许分包。

六、考核方式

采购方组织开展区控水站仪器设备租赁项目成效考核，对达不到相关要求或违规操作的，可以扣减相应的租赁费，并有权终止合同。

租赁期内每月对供应方进行1次考核，采用备机的站点确保每月数据有效率（按有效率最低的项目计）需达到90%，考核合格后按照合同规定支付租赁费。对达不到要求或违规操作的，可以扣减相应的租赁费，数据有效率低于90%，且每下降1%，扣减合同总价1%，5个站点进行累计。非自然灾害或其他客观因素，若由于备机不稳定导致数据有效率低于80%，采购方有权不支付租赁费用。

七、付款方式

租赁费用分两次付清，第一次双方签订合同后15个工作日内，采购人按合同总价的40%支付；第二次合同结束后在2026年4月30日前支付合同总价的60%（按考核结果核计后支付剩余款项）。采购方收到发票、请款函后，20个工作日内支付。

附件

自动监测站点位及主要设备信息表

| 区县 | 点位名称 | 监测项目 | 仪器型号 | 仪器 生产厂家 | 仪器 生产日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长洲区 | 石良角 | 铜 | MODEL9830 | 北京雪迪龙 | 2018年1月 |
|  | 石良角 | 锌 | MODEL9830 | 北京雪迪龙 | 2018年1月 |
|  | 石良角 | 铅 | MODEL9830 | 北京雪迪龙 | 2018年1月 |
|  | 石良角 | 镉 | MODEL9830-Zn | 北京雪迪龙 | 2018年1月 |
|  | 石良角 | 砷 | PhotoTek6000 | 北京雪迪龙 | 2018年1月 |
|  | 石良角 | 汞 | PhotoTek6000 | 北京雪迪龙 | 2018年1月 |
|  | 石良角 | 六价铬 | MODEL9830-Cr | 北京雪迪龙 | 2018年1月 |
|  | 石良角 | 系统集成 | / | / | 2018年1月 |
| 苍梧县 | 新建电站 | 五参数 | LFWCS-2008 | 湖南力合 | 2019年8月 |
|  | 新建电站 | 高锰酸盐指数 | LFS-2002(CODMn） | 湖南力合 | 2019年8月 |
|  | 新建电站 | 氨氮 | LFS-2002(NH) | 湖南力合 | 2019年8月 |
|  | 新建电站 | 总磷 | LFS-2002(TP) | 湖南力合 | 2019年8月 |
|  | 新建电站 | 总氮 | LFS-2002(TN) | 湖南力合 | 2019年8月 |
|  | 新建电站 | 系统集成 | / | / | 2019年8月 |
|  | 麦右 | 五参数 | DO-200、EC-200、TUR-200、 DO-200、pH-200 | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 麦右 | 高锰酸盐指数 | SIA-2000(IMN) | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 麦右 | 氨氮 | NH3N-2000 | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 麦右 | 总磷 | TPN-2000(TP) | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 麦右 | 总氮 | TPN-2000(TN) | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 麦右 | 系统集成 | / | / | 2019年8月 |
| 藤县 | 光华村 | 五参数 | DO-200、EC-200、TUR-200、 DO-200、pH-200 | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 光华村 | 高锰酸盐指数 | SIA-2000(IMN) | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 光华村 | 氨氮 | NH3N-2000 | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 光华村 | 总磷 | TPN-2000(TP) | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 光华村 | 总氮 | TPN-2000(TN) | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 光华村 | 系统集成 | / | / | 2019年8月 |
| 岑溪市 | 蕨冲口 | 五参数 | DO-200、EC-200、TUR-200、 DO-200、pH-200 | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 蕨冲口 | 高锰酸盐指数 | SIA-2000(IMN) | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 蕨冲口 | 氨氮 | NH3N-2000 | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 蕨冲口 | 总磷 | TPN-2000(TP) | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 蕨冲口 | 总氮 | TPN-2000(TN) | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 蕨冲口 | 系统集成 | / | / | 2019年8月 |