附件2

报价表

项目名称：2025年专用设备

| 品名 | 具体（详细）规格参数 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合计金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石墨消解仪 | 1.最高工作温度≥220℃。 2孔数≥60孔，孔径30~31mm，孔深50~55mm。 3.技术参数： 3.1 立体包裹式加热； 3.2 控温精度：±1℃； 3.3相邻孔间温差≤1.5℃，加热温度均匀； 3.4 加热板块表面需要防腐，加热板材质为石墨； 3.5 配两套带回流盖聚四氟乙烯消解管； 3.6 聚四氟乙烯消解管无重金属溶出； 4.配置要求： 4.1主机1台。 4.2需带温度控制器，温控精度小于≤±1℃，控温范围：室温-300℃。 | 2 | 套 | 32000 | 64000 |  |
| 高氯COD消解器 | 1、技术参数： 1.1.消解样品数：≥6个； 1.2消解瓶容量：≥250mL； 1.3.测量范围：30～700mg/L（如最大测量范围＞700mg/L的，视为正偏离）； 1.4.消解时间：2h； 1.5.测量误差：≤500mg/L，相对标准偏差不大于5.0%；≤1000mg/L，相对标准偏差不大于8.0%； 1.6.环境温度：≤35℃； 1.7.加热功率：1600W-3000W； 1.8.加热面板：石墨材质加热板； 1.9.冷却装置：水冷+风冷 2、配置要求： 2.1.高氯COD分析仪主机1台 2.2.高氯回流管6根 2.3.氯气接收瓶（250ml）6瓶 2.4.氯气玻璃排气弯管6根 2.5.氯气排气软管（10米） 2.6.氮气支路进气管6根。 | 2 | 套 | 9300 | 18600 |  |
| pH/氟离子计 | 1.技术参数： 1.1 mV测量范围：（-1999.9~1999.9）mV，测量最小分辨率：0.1mV，测量示值误差：±0.03% 1.2 pH测量范围：（0.000~19.999）pH，测量最小分辨率：0.001pH，测量示值误差：±0.01pH 1.3离子浓度测量范围：（0.00~14.00）pX，测量准确度：±0.02pX， 1.4 温度测量范围：（-10.0~110.0）℃，测量最小分辨率：0.1℃，测量示值误差：±0.4℃ 2.配置要求： 2.1 主机1 台。 2.2 配备相关探头1套，可检测pH、氟离子、温度等3个指标。 2.3 配备氟离子标准溶液1套、离子强度调节计1套、pH校正缓冲溶液1套。 | 1 | 套 | 10000 | 10000 |  |
|  | 合计金额 | 92600元 |  |  |  |  |
| 商务响应：（以采购需求商务要求为准） |  |  |  |  |  |  |

报价要求：

1．报价含运输、拆卸、安装、搬运、清理现场、废旧处理、维修人工费、税发票等所有费用。

2．报价超过本项目预算的作无效投标处理。

3．成交供应商须按采购人的要求供货，否则采购人有权拒收。

4．供应商应按清单中的项目自行备货，根据我方的实际使用需求进行供货，并负责安装到位，确保正常使用。

报价单位（盖公章）：         法定代表人签字：

联系人及电话：

报价时间：     年     月     日