附件1

采购需求

| 一、项目要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 需求内容 |
| 低压电缆整改项目 | 1 | 将原出线电缆供电范围为1号楼、2号楼3层、保险公司等3个地方的用电从原低压柜内分开，从500kVA的箱式变压器备用开关出线，单独敷设一条4*150+1*70mm²的低压铜芯电缆至1号楼总电箱，同时敷设一条4*35mm²的铜芯电缆至2号楼5楼机房，详见工程量清单。 |
| 二、商务要求 |  |  |
| - 1、报价要求 - 报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括：（1）服务的价格（包括人工、材料、设备等）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）验收及专家评估费用等。（4）与本项目有关的其他一切费用。采购人不再支付成交价格以外的任何费用。） - 2、项目服务时间及服务地点 - （1）服务期限：60天 - （2）服务地点：南宁市教育路5号 - 3、服务交付时间及交付地点 - （1）交付时间：合同签订后2个月内。 - （2）交付地点：南宁市教育路5号 - 4、付款条件 - 签订合同后10个工作日内，由发包人向承包人支付30%的预付款。工程竣工验收合格后10个工作日内，由发包人向承包人支付合同总金额70%的工程款。 |  |  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

工    程    量    清    单

# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

## 工程名称:低压电缆敷设工程

建设单位:                                                       工程造价 : 114134.09元

施工单位:                                                         建筑面积 : ㎡

编制单位:                                                         单方造价 : 0元

开户全称:                                                        编制日期 : 2025年09月30日

开户银行:

银行账号:

## 单位工程建筑安装工程费汇总表

## （适用于单价合同）

工程名称:广西环境科学研究院低压电缆敷设工程                                                                                                 第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法 |  |  |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 |  |  |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 |  |  |
| 2 | 总价措施项目费用合计 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目费用合计 |  |  |
| 4 | 建筑安装工程费合计 |  |  |

表-04

## 分部分项工程和单价措施项目费用表

## （适用于单价合同）

工程名称:广西环境科学研究院低压电缆敷设工程                                                                                                     第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 分部分项工程 |  |  |  | 112406.21 |  |
|  | 4. | B4 电气设备安装工程 |  |  |  | 112406.21 |  |
| 1 | 030408001 | 低压铜芯电缆敷设 型号：YJV22-4*35 | m | 130.00 | 239.98 | 31197.40 |  |
| 2 | 030408001 | 低压铜芯电缆敷设 型号：YJV22-4*150+1*70 | m | 42.00 | 752.69 | 31612.98 |  |
| 3 | 030408006 | 低压热缩电缆终端头 4*35 | 个 | 2 | 345.97 | 691.94 |  |
| 4 | 030408006 | 低压热缩电缆终端头 4*150+1*70 | 个 | 2 | 926.15 | 1852.30 |  |
| 5 | 030411003 | 电缆桥架揭开及恢复 | m | 80.00 | 68.94 | 5515.20 |  |
| 6 | 030411003 | 电缆桥架 | m | 1.00 | 521.69 | 521.69 |  |
| 7 | 桂030413007 | 电缆井制作 1000*1000*800mm | 座 | 2 | 7412.00 | 14824.00 |  |
| 8 | 030408003 | 电缆保护管 型号：C-PVC Φ 110*5.0 | m | 140.00 | 57.77 | 8087.80 |  |
| 9 | 桂030413008 | 绿化带开挖埋管及恢复 | m | 20.00 | 179.85 | 3597.00 |  |
| 10 | 桂030413008 | 水泥路面开挖埋管及恢复 路面水泥厚度约40cm | 项 | 1 | 8175.00 | 8175.00 |  |
| 11 | 桂030413008 | 人行道路面开挖及恢复 路面水泥厚度约20cm | 项 | 19 | 283.40 | 5384.60 |  |
| 12 | 030414015 | 低压电缆试验 | 次（根 | 2 | 269.20 | 538.40 |  |
| 13 | 030408008 | 防火胶泥 | kg | 10.00 | 40.79 | 407.90 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 112406.21 |  |
|  |  | ∑人工费 |  |  |  | 8148.48 |  |
|  |  | ∑材料费 |  |  |  | 90249.24 |  |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表

## （适用于单价合同）

工程名称:广西环境科学研究院低压电缆敷设工程                                                                                                     第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | ∑机械费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑利润 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑增值税 |  |  |  |  |  |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 综合单价分析表

## （适用于单价合同）

工程名称:广西环境科学研究院低压电缆敷设工程                                                                                                       第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价(元) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税税率9% | 其中：暂估价 |
|  |  | 分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | B4 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001 | 低压铜芯电缆敷设 型号：YJV22-4*35 | m | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4-0930 | 铜芯电力电缆敷设 竖直通道电缆 沿支架敷设 电缆截面 (≤35m㎡） | 100m | 0.4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4-0939 | 铜芯电力电缆敷设 竖直通道电缆 沿桥架敷设 电缆截面 (≤35m㎡） | 100m | 0.4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4-0917 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面 (≤35m㎡） | 100m | 0.5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B- | 低压铜芯电缆 4*35 | m | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030408001 | 低压铜芯电缆敷设 型号：YJV22-4*150+1*70 | m | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4-0920换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面 (≤150m㎡） | 100m | 0.4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030408006 | 低压热缩电缆终端头 4*35 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4-1019 | 电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式终端头 截面(≤35m㎡) | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030408006 | 低压热缩电缆终端头 4*150+1*70 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4-1029换 | 电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 热缩式终端头 截面(≤150m㎡) | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030411003 | 电缆桥架揭开及恢复 | m | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4-0831 | 钢制桥架恢复 (宽+高≤600mm） | 10m | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030411003 | 电缆桥架 | m | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4-0831 | 钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高≤600mm） | 10m | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 桂030413007 | 电缆井制作 1000*1000*800mm | 座 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 综合单价分析表

## （适用于单价合同）

工程名称:广西环境科学研究院低压电缆敷设工程                                                                                                       第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价(元) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税税率9% | 其中：暂估价 |
|  | B- | 电缆井制作 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030408003 | 电缆保护管 型号：C-PVC Φ 110*5.0 | m | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4-0782 | 塑料管埋地敷设 外径(≤150mm) | 100m | 1.4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 桂030413008 | 绿化带开挖埋管及恢复 | m | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B- | 绿化带开挖埋管及恢复 | m | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 桂030413008 | 水泥路面开挖埋管及恢复 路面水泥厚度约40cm | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B- | 水泥路面开挖埋管及恢复 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 桂030413008 | 人行道路面开挖及恢复 路面水泥厚度约20cm | 项 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B- | 人行道路面开挖及恢复 | m | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030414015 | 低压电缆试验 | 次（根 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4-2152 | 绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆试验 泄漏试验 | 根次 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030408008 | 防火胶泥 | kg | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4-0889 | 防火封堵 防火胶泥 |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B- | 防火胶泥 | m | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |