附件4

需求响应表

项目名称：2026年北海涠洲岛海洋大气污染物沉降监测站运行维护服务项目

| 序号 | 项目需求内容 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙方在运行维护及管理期间，乙方应严格按照甲方制订的操作规范，对所管理的大气沉降监测仪器设备进行规范操作、精心维护，保障系统及仪器设备的正常运行。 |  |  |
| 2 | 乙方在运行维护管理期间应保证仪器设备能客观反映真实大气状况，不得弄虚作假。 |  |  |
| 3 | 运行维护期间北海涠洲岛海洋大气污染物沉降监测站所发生的供水、供电、网络以及站点安全值守等所有的费用（除特别重大自然灾害等不可抗力因素产生的维修费用外），均由乙方支付，本合同外其他费用采购方均不再承担。 |  |  |
| 4 | 乙方须始终承担监测数据的保密责任，不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据或用于商业用途。乙方在运行维护管理期间应保证仪器设备能客观反映真实水质状况，不得弄虚作假。 |  |  |
| 5 | 乙方须确保2名运行维护人员，保证人员稳定且能力符合要求，如乙方指派的运行维护人员无法胜任运行维护工作，甲方有权要求乙方更换运行维护人员。 |  |  |
| 6 | 运行维护人员在非监测月份，每月至少开展一次仪器设备的日常保养与维护，并做好运行维护记录。 |  |  |
| 7 | 运行维护人员在监测月份（2026年5月，8月，10月和2027年2月）大气沉降监测仪器采样期间，每天检查仪器的运行情况，保障仪器正常运行，并做好运行维护记录。干沉降采集为监测月份内每月连续采集10个干沉降样品，每个样品采集时间为23～24小时，避开降雨天气；湿沉降与干沉降采样月份同步，逢降雨必采，若一天中有几次降雨过程，可合并为一个样品；若遇连续多日降雨，则将上午9:00至次日上午9:00的降雨视为一个样品。 |  |  |
| 8 | 若大流量环境空气采样器出现仪器设备故障且无法修复运行的情况，乙方应配合安装启用备机保障空气采样任务稳定进行。 |  |  |
| 9 | 运行维护人员监测月份干沉降监测仪器采样期间，协助甲方进行滤膜取样和更换，并做好当天的采样记录。 |  |  |
| 10 | 运行维护人员在监测月份有湿沉降样品时，协助甲方进行样品采集和取样保存，并做好当天的采样记录。 |  |  |
| 11 | 大气沉降监测仪器使用前应按照仪器使用说明书要求进行使用前的状态判断，取下样品时应及时查看上组数据的保存情况，按仪器使用说明书的规范进行操作。取完样品后，设置好采样模式和时间，待仪器开始平稳采样后，观察仪器放置状态，检测完毕后方可离开现场。 |  |  |
| 12 | 干沉降和湿沉降样品取样后，按甲方的操作规范要求进行样品前处理和保存至实验室。 |  |  |
| 13 | 根据甲方在涠洲岛海洋大气污染物沉降监测站开展大气干沉降和湿沉降采样时的日期和时间，即2026年5月、8月、10月采样期间，提供每个样品采样时间段内的当地环境气象参数，包括平均气温、平均气压、平均风速、平均相对湿度，以及主导风向、天气状况。甲方在完成当月大气干沉降和湿沉降采样后及时（最迟次月5号前）将样品的采样时间提供给乙方，乙方于次月15号前向甲方提交环境气象参数数据统计成果。如甲方提交样品的采样时间推迟，乙方提交成果的时间顺延。 |  |  |
| 14 | 保障大气沉降监测仪器采样运行和实验室冰箱运行期间的用电正常，保障大气沉降监测设备的资产安全，做好防火防盗防人为干扰工作。如遇异常情况，及时向甲方报告。 |  |  |
| 15 | 每月15号前向甲方提交上月的月度运行维护记录 |  |  |

## 报价单位（盖章）：                                     单位地址：

## 联系人（签字）：                        联系方式：                      报价日期：

## 注：报价单位应根据本表的要求逐条响应并在“偏离情况”栏注明偏离情况，完全响应的填“无偏离”；完全响应且优于需求内容的填“正偏离”；未完全响应的填“负偏离”。属于“正偏离”或“负偏离”的具体内容应在“响应内容”一栏中加粗字体标注。