广西国盛招标有限公司

招 标 文 件

项目名称：2024年实验室专用仪器设备采购

项目编号：GXZC2024-G1-006072-GSZB

采 购 人：广西壮族自治区环境保护科学研究院

采购代理机构：广西国盛招标有限公司

2024年11月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	27

第四章  评标方法及评标标准	48

第五章  拟签订的合同文本	58

第六章　投标文件格式	79

# 第一章  招标公告

2024年实验室专用仪器设备采购 （GXZC2024-G1-006072-GSZB）招标公告

项目概况

2024年实验室专用仪器设备采购项目的潜在投标人应在 “政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年12月13日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-G1-006072-GSZB

项目名称：2024年实验室专用仪器设备采购

预算金额：总预算869.80万元，其中1分标447万元，2分标422.80万元。

最高限价：总预算869.80万元，其中1分标447万元，2分标422.80万元。

采购需求：

1分标

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度CH4、CO2、H2O气体浓度分析仪 | 1 | 套 | 1.适用范围：主要用于CH4、CO2气体高精度在线连续长期监测，用于指导城市或者地区的碳排放情况，也可用于现场测量土壤表面的温室气体通量和温室气体源头排放监测。 …具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。 |
| 2 | 水生生物自动分类计数仪 | 1 | 套 | 1.适用范围：主要用于水体中的浮游植物（藻类）和浮游动物样品做自动分类计数、大小测量、种类分类以及生物量测定。还可用于藻类和浮游动物的智能鉴定。 …具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。 |
| 3 | 常规参数全自动多通道水质分析仪 | 1 | 套 | 1.适用范围：适用于水环境预警与应急监测、污染物排查、实验室检测。 …具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。 |
| 4 | 微距拍摄相机 | 1 | 套 | 1.适用范围：鱼类图鉴拍摄等水生态工作。 …具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。 |
| 5 | 管道机器人（配备潜望镜） | 1 | 套 | 1.适用范围：市政雨污管道检测.排水箱涵检测.管道修复施工验收、电缆管沟检测等。 …具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。 |
| 6 | 智能钻孔电视测试仪 | 1 | 套 | 1.适用范围：适用于浅孔的检测，如抽芯桩钻孔、混凝土浇筑质量检测孔、大坝质量检测孔、大坝裂缝、渗漏检测孔、灌浆孔，而且还适用于水下建筑物检测。 …具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。 |
| 7 | 便携式傅里叶变换红外光谱仪 | 1 | 套 | 1.1 仪器用途 适用于固定污染源废气排放监测（锅窑炉、电厂、垃圾焚烧发电、烟气脱硫、脱硝、氨逃逸监测等），尤其适用于高湿度高复杂气体的监测，无需采样离线分析、现场直接精准定性定量分析O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、NH3、HCL、HF、H2O、N2O、CH4等气体浓度，能在现场快速或连续长时间监测，无需人工值守。 …具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。 |

2分标

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相串联四级杆飞行时间二级质谱仪 | 1 | 套 | 一、系统要求： 1.1.应用范围：用于环境样品中环境污染物的鉴定和分析，毒理学中痕量和超痕量毒物的筛查确诊和定量分析，以及代谢组学研究。 1.2. 该系统主体部分由Online SPE在线富集系统、超高效液相色谱仪和四极杆飞行时间质谱仪组成，系统整体由一套质谱软件统一控制、Online SPE模式和UHPLC模式之间可自动切换。 …具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准 |
| 2 | 野生动物红外自动监测仪 | 50 | 套 | - 1.适用范围：用于野生动物定点监测。 …具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。 |
| 3 | 夜视仪 | 2 | 套 | 1.适用范围：用于野生动物夜间监测。 …具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。 |
| 4 | 手持式土壤重金属分析仪 | 1 | 套 | 1.适用范围：主要用于对土壤污染物进行原位测试，对污染土壤中的汞、镉、铅、砷、铜、锌、镍、铬等重金属元素进行有效检测。 …具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。 |
| 5 | 1200℃开启式管式炉 | 1 | 套 | 1.适用范围：主要用于材料科学相关方面的研究，包括制备、合成新型材料，用于强化水污染处理或高级氧化，以及有机固体废弃物热解等方面的研究。 …具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。 |

合同履行期限:

1分标：国产设备自签订合同之日后45个自然日内安装完毕并交付使用；进口设备自签订合同之日后90个自然日内安装完毕并交付使用。（交货日期如遇节假日可顺延至节后第一个工作日）。

2分标：国产设备自签订合同之日后45个自然日内安装完毕并交付使用；进口设备自签订合同之日后90个自然日内安装完毕并交付使用。（交货日期如遇节假日可顺延至节后第一个工作日）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目计划面向中小企业预留份额317.80万元，占总项目36.54%。其中1分包预留265万元，占分包金额比例59.28%；2分包预留52.80万元，占分包金额比例12.49%。

1分标：供应商所投产品中由中小企业制造的产品金额至少占该分标投标报价总金额的59.28%。

2分标：供应商所投产品中由中小企业制造的产品金额至少占该分标投标报价总金额的12.49%。

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024年11月22日至2024年11月29日，每天上午08:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2024年12月13日9时30分（北京时间）

2、地点：本项目将在“政采云”平台电子开标大厅解密、开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：1分标：44000元；2分标：42000元。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西国盛招标有限公司网（www.gxgszb.com）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

7、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区环境保护科学研究院

地址：广西南宁市教育路5号

项目联系人：韦华瑜

联系电话：0771-2230900

2.采购代理机构信息

名称：广西国盛招标有限公司

地址：广西南宁市青秀区朱槿路10号新加坡园区星岛国际303号

联系电话：0771-5828779

3.项目联系方式

项目联系人：李琪

电话：0771-5828779

广西国盛招标有限公司

2024年11月22日

# 第二章  采购需求

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。

4、如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

5、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”、含“须”或者“必须”的条款。

6、投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。

1分标：

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 技术要求 | 单价合计上限（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度CH4、CO2、H2O气体浓度分析仪 | 套 | 1 | 工业 | 1.适用范围：主要用于CH4、CO2气体高精度在线连续长期监测，用于指导城市或者地区的碳排放情况，也可用于现场测量土壤表面的温室气体通量和温室气体原头排放监测。 2.技术参数： ▲2.1监测参数：二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、水气(H2O)； ▲2.2测量方法：采用国家标准方法的光腔衰荡光谱法(CRDS)（GB/T 34415-2017）；监测应保持每日24小时连续在线监测，监测数据应同步同时同频进行。 2.3精度：CO2 (5min,1 σ)：≤25ppb；CH4 (5min,1 σ)：≤0.22ppb；提供具有CMA/CNAS资质的第三方检测机构测试报告。 2.4量程：CO2：0-1000ppm；CH4：0-20ppm；H2O：0-7%； 2.5光学气体室温度和压力控制要求(提供具有CMA/CNAS资质的第三方检测机构测试报告)；a）温度控制：内部温度控制精度达±0.002℃；压力控制：压力范围300~1000Torr(40~133kPa)，内部压力控制精度达±0.0001标准大气压（0.076Torr）； 2.6线性：CO2：拟合优度：≥0.9999；拟合残差绝对值：≤ 0.1ppm；CH4：拟合优度：≥0.9999；拟合残差绝对值：≤ 0.1ppb； 2.7漂移(提供国家级法定计量技术机构出具的检测机构测试报告)：24小时(1小时均值) （MAX-MIN）CO2＜0.12 ppm；CH4＜1 ppb。 2.8测量间隔：＜5s； ▲2.9腔室体积小于30ml，高精度标气用量少，确保低的样品需求和更快的转换速率； 2.10除水模块不少于两级，可同时满足固定式及车载式使用；最低制冷温度可达到-75℃；除水效果：水汽浓度应控制在＜100ppm（固定式），车载式应控制在＜8000ppm；双路工作模式，实现自动捕水、自动除冰和自动除水无盲点切换，可实现启动温度设定功能； 2.11良好的人机交互设计，中文显示界面（如英文系统需经汉化处理为全中文界面，方便操作，需提供界面截图佐证），仪器自带显示操作单元，可直接于仪表界面屏上操作。 ▲2.12.配置清单： （1）CO2/CH4/H2O分析主机（含冷阱除水模块）：1台 （2）口多路进样器：1台 （3）标校系统1套，包含混合标气2瓶，30L/瓶，气瓶和减压阀 （4）数据采集系统（含一年数据无间断上传和分析）：1套 （5）采样系统：高塔过滤器1个、进样过滤器1个、采样管100米及高塔采样泵1个 （6）便携叶室2个 | 180 |
| 2 | 水生生物自动分类计数仪 | 套 | 1 | 工业 | 1.适用范围：主要用于水体中的浮游植物（藻类）和浮游动物样品做自动分类计数、大小测量、种类分类以及生物量测定。还可用于藻类和浮游动物的智能鉴定。 2.技术参数： 2.1藻类和浮游动物自动分类计数模块： 1）方法要求：符合HJ 1216-2021《水质 浮游植物的测定0.1mL计数框-显微镜计数法》的要求。 2）成像装置：≥2000万像素相机，支持40X、10X、4X等物镜成像。 3）多层融合：具有多景深融合连续自动扫描特性，拍摄层数和层间距可调，可融合层数≥50层。可自动拼接≥400个拍照视野，生成30亿像素以上超视野大图。 4）实时观察：可通过目镜和显示器实时观察样品状态，支持拍照与识别分析的双进程同步操作。 5）▲识别库：系统内含常见的≥100个属种淡水藻类的自动分类识别库，和≥40个属种海水藻类的自动分类识别库，≥40个大类或属淡水及海水浮游动物的自动分类识别库。支持识别库在线更新，用户可根据当地水样自行学习扩展识别库属种。 6）▲自动分类：采集图像上可自动标记种类名称，提取分割每个藻类或浮游动物的图像并自动分类保存，完成计数识别。 2.2浮游生物智能鉴定模块： 7）专家图库：藻类≥13个门、1500个属、15800个种；浮游动物≥20大类、2000个属、9800个种。已有有效图库量≥29万张，各图库属种和内容可自行扩充， 8）一键化以图搜图方式搜索鉴定藻类、浮游动物，按相似度从高到低排列展示相近物种。能按P5胸足以图搜图搜索鉴定桡足类。 2.3分析结果： 9）结果输出：自动计算藻个体密度、藻细胞密度、生物量、生态优势物种及或浮游动物密度、生物量、多样性指数等。 ▲2.4.标配的配置清单 （1）藻类自动分类计数仪系统软件 1套； （2）浮游动物自动分类计数仪系统软件 1套； （3）浮游生物智能鉴定计数分析系统软件 1套； （4）自动数字显微影像扫描系统（含三目生物显微镜、高精度电控XYZ自动扫描平台及相机）1套； - （5）分析工作站 1台 | 110 |
| 3 | 常规参数全自动多通道水质分析仪 | 套 | 1 | 工业 | 1、适用范围：适用于水环境预警与应急监测、污染物排查、实验室检测 2、技术参数： ▲ 最少具备高锰酸盐指数、总氮、总磷、氨氮等指标检测的模块。 2.1、高锰酸盐指数 测定范围：0.3~20 mg/L（可扩展） ▲准确度：±5% 重复性：≤3% ▲检出限：≤0.3 mg/L 2.2、总氮 测定范围：0.02~2 mg/L（可扩展） ▲准确度：±5% 重复性：≤3% ▲检出限：≤0.03 mg/L 2.3、总磷 测定范围：0.01~1mg/L（可扩展） ▲准确度：±5% 重复性：≤0.5% ▲检出限：≤0.005 mg/L 2.4、氨氮 分析方法：水杨酸分光光度法 测定范围：0.05~5mg/L（可扩展） ▲准确度：±3% 重复性：≤2% ▲检出限：≤0.01 mg/L 2.5、高锰酸盐、氨氮、总磷、总氮等参数的 检测分析方法依据国家标准方法原理，仪器全流程自动完成取样、加试剂、前处理、反应、检测、数据采 集与处理、数据报告生成等流程。 2.6、检测数据具备兼容实验室Lims系统扩展功能。 2.7、检测模块采用液体非接触式动力泵进行准确计量，免维护校准， 保证试剂及进样的准确度和稳定性。 ▲2.8配置清单： （1）自动进样器1台 （2）仪器显示器1台、黑白标签打印机1台、扫码机1台 （3）一体化多功能实验台1个； （4）自动化实验室工作站控制管理系统1套 （5）产品说明书1套 （6）试剂配置手册1套 （7）产品合格证1套 （8）配件包1套 （9）氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数分析模块各1台 | 35 |
| 4 | 微距拍摄相机 | 套 | 1 | 工业 | 1.适用范围： 鱼类图鉴拍摄等水生态工作 2.工作条件：适用于日常工作要求。 3.技术参数： ▲3.1相机像素：有效像素≥2400万 3.2支持手动对焦 3.3视频采样：4:2:2 3.4液晶屏类型：触摸屏 3.5液晶屏像素：≥92万 3.6最大分辨率：6000*4000 3.7最大视频分辨率：3840 x 2160 ▲3.8 机身能与镜头配套使用 3.9 相机类型：全画幅微单相机 ▲3.10 镜头：微距镜头焦距90mm，最大光圈F2.8 ▲3.11配置清单： （1）相机机身×1 （2）可重复充电电池×1 （3）电源适配器×1 （4）Micro USB连接器×1 （5）机身盖×1 （6）镜头×1 | 2 |
| 5 | 管道机器人（配备潜望镜） | 套 | 1 | 工业 | 1.适用范围：市政雨污管道检测.排水箱涵检测.管道修复施工验收、电缆管沟检测等 2.工作条件： 2.1 电源；可更换电池也可连接电源充电。 3.技术参数： （1）机器人爬行器 ▲3.1.适用管径：测量管径范围：DN200-DN600 ▲3.2云台机芯： 前后镜头像素：不低于200万 前后镜头分辨率：不低于1920*1080 变倍：10 倍光学变倍 3.3灯光结构：近光灯至少2个LED冷白光源，远光灯至少8个LED冷白光源，尾灯至少2个LED冷白光源。 3.4机身升降：电动升降架，可拆卸，拆卸后爬行器可与镜头直接连接使用； ▲3.5外壳材料：不锈钢，航空铝合金 ▲3.6轮胎尺寸：至少标配配备3组轮胎，适应DN200-600的管径 （2）便携式线缆车 3.7线缆长度：标配线缆不低于120米； 3.8线缆材质：材质：凯夫拉纤维（防弹衣材料）；性能：超强抗拉伸，防水，防油，耐磨和耐腐蚀 3.9信息显示功能：可实时显示出日期时间、爬行器倾角（管道坡度）、爬行距离（放线米数）、环境视频、云台方位角、镜头离地高度、缺陷时钟指示、防倾覆报警、视频自定义文本叠加、坡度测量绘制曲线等信息 3.10收放线方式：具备电动收线和手动首先兼容功能和电动放线功能，与机器人运行同步； 线缆自动排线，方便使用。 (3)机器人控制终端 3.11存储：标配内置SSD固态硬盘不低于128G - （4）管道潜望镜 - 3.12激光测距：不低于80米； - 3.13灯光结构：要包含有近光灯、中光灯，远光灯，三组灯光至少有5个LED冷白光源； - 3.14仰俯控制：俯仰可调范围≧110度、仰视≧20度、俯视≧90度、可查看井底； 3.15摄像机组分辨率：≥210万像素高清摄像机，最高分辨率不低于1920×1080 - 3.16智能控制终端存储：内置内不低于128G，可插拔内存卡≥32G的SD卡； - 3.17相关配件：主机1个,电池4个，伸缩杆1根，延长杆1根，平板1台 ▲3.18配置要求： 爬行器主机： 1台，线缆车： 1台，控制终端平板：1台，轮子：至少3组，电池：1个，工具箱：1个； 管道潜望镜1台。 | 25 |
| 6 | 智能钻孔电视测试仪 | 套 | 1 | 工业 | 1.适用范围：适用于浅孔的检测，如抽芯桩钻孔、混凝土浇筑质量检测孔、大坝质量检测孔、大坝裂缝、渗漏检测孔、灌浆孔，而且还适用于水下建筑物检测。 2.工作条件： 2.1 线缆盘与主机合二为一，集成了系统控制、电源管理、深度计米、探头控制、平板通信等功能模块 。 3.技术参数： ▲3.1探头最大承压：探头采用不锈钢外壳，最大可承受压力不低于15MPa； 3.2适用孔型：水平孔、倾斜孔以及垂直孔，可对钻井壁进行360度全方位观测； 3.3适用孔深：0~300米； ▲3.4接口录制全景影像的过程中可实时展开、拼接为2D剖面图，并可创建3D（三维立体）管孔壁模型。在2D剖面图上轻点鼠标，执行可自动量化的产状分析后，可直接输出检测报告； ▲3.5 定位准确，倾角误差≤0.1°，测斜精度±0.1°，方位角误差0.1°。 3.6能使用第三方软件建立三维岩芯及产状标注，能孔内外360°查看，能自动还原岩石在现实世界中的真实状态。能实现轨迹侧视、俯视、三维展示，偏移角度、偏移方向、偏移位移显示。 3.7操控方式 无线连接+平板电脑触屏操控(平板电脑) ▲3.8配置要求 主机一台，各个模块相应测试探头1套，平板一个，线缆盘一套，电源适配器一套，垂直居中片一套，U盘一个，摇把一个，附带说明书.出厂合格证，教学视频一套 | 15 |
| 7 | 便携式傅里叶变换红外光谱仪 | 套 | 1 | 工业 | 1.1 仪器用途 适用于固定污染源废气排放监测（锅窑炉、电厂、垃圾焚烧发电、烟气脱硫、脱硝、氨逃逸监测等），尤其适用于高湿度高复杂气体的监测，无需采样离线分析、现场直接精准定性定量分析O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、NH3、HCL、HF、H2O、N2O、CH4等气体浓度，能在现场快速或连续长时间监测，无需人工值守。 同时适用于环境中突发性污染事故中气体定性、定量分析，实现环境空气中有机、无机气体的偷排监察、环境空气监察执法过程中的气体快速定性、定量分析。能够实现同时定性定量精准检测O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、NH3、HCL、HF、H2O、N2O、CH4、C6H6、C7H8、C8H10、C9H12、C8H8、CH2O、SF6、NF3、CF4等不少于30种气体浓度，免费开放定性半定量组分不少于300种。 1.2．仪器符合标准 1.2.1、HJ919-2017《环境空气 挥发性有机物的测定 便携式傅里叶红外仪法》 1.2.2、HJ920-2017《环境空气 无机有害气体的应急监测 便携式傅里叶红外仪法》 1.2.3、HJ1011-2018 《环境空气和废气 挥发性有机物组分便携式傅里叶红外监测仪技术要求及检测方法》 1.2.4、HJ1240-2021《固定污染源废气 气态污染物（SO2、NO、NO2、CO、CO2）的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法》 1.2.5、HJ 1330-2023 《固定污染源废气 氨和氯化氢的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法》 1.3.主要技术要求 1.3.1、原理：傅里叶变换红外光谱原理； 1.3.2、适合移动监测可便携，仪器内置干涉仪，可内置北斗定位模块，实时显示设备地理位置，结构坚固，抗震性强，适合野外现场操作； 1.3.3、检测器：TEC制冷的MCT检测器； 1.3.4、光谱范围：不低于(900-4500)cm-1）； 1.3.5、线性误差：≤±2%F.S.(检测物质至少包括苯、甲苯、二甲苯) 1.3.6、定量测量重复性：≤1%(检测物质至少包括苯、甲苯、二甲苯)； 1.3.7、响应时间(上升/下降)：≤45s；(检测物质至少包括苯、甲苯、二甲苯)； 1.3.8、仪器间平行性：≤2%；(检测物质至少包括苯、甲苯、二甲苯)； 1.3.9、仪器检出限：≤0.5μmol/mol(检测物质至少包括苯、甲苯、二甲苯) 1.3.10、环境温度变化影响：≤±5% F.S.；(检测物质至少包括苯、甲苯、二甲苯) ▲1.3.11、分辨率：至少达到4cm-1； 1.3.12、样品室、反射镜涂有抗腐蚀涂层。 1.3.13可测量（包含但不限于）以下气体：H2O、CO、SO2、NO、NO2、HCl、NH3、HF、O2、CH4、CO2、N2O、SF6、NF3、C6H6、C7H8、C8H10。 ▲1.3.14、仪器内置标准图谱库数量不低于300种。 1.3.15、仪器可同时定性、定量不低于30种气体种类及量程可设置如下，仪器双量程可自动切换。 序号; 组分; 量程一; 量程二; 单位. 1; SO2; 100; 1000; mg/m3. 2; NO; 200; 1000; mg/m3. 3; NO2; 200; 1000; mg/m3. 4; N2O; 200; 500; mg/m3. 5; NH3; 100; 1000; mg/m3. 6; HCL; 100; /; mg/m3. 7; HF; 50; /; mg/m3. 8; CH4; 200; 1000; mg/m3. 9; CO; 200; 25000; mg/m3. 10; CO2; 25; /; %. 11; H2O; 40; /; %. 12; O2; 25; /; %. 13; C6H6; 100; /; ppm. 14; C7H8; 100; /; ppm. 15; C8H10; 100; /; ppm. 16; C9H12; 100; /; ppm. 17; C8H8; 100; /; ppm. 18; C3H8O; 100; /; ppm. 19; C3H6O; 100; /; ppm. 20; CH2O; 100; /; ppm. 21; SF6; 100; /; ppm. 22; NF3; 100; /; ppm. 23; CF4; 100; /; ppm. 24; C3H4O; 100; /; ppm. 25; C4H8O; 100; /; ppm. 26; C2H2; 100; /; ppm. 27; C2H4; 100; /; ppm. 28; C6H14; 100; /; ppm. 29; C6H12; 100; /; ppm. 30; C8H18; 100; /; ppm. 1.3.16、仪器主机应内置氧气测量模块，可平行测氧含量，方便携带。 1.3.17、一套系统可同时应用于固定污染源监测和环境空气应急监测。 1.3.18、配备便携式高温采样系统，气体流路全程可高温180℃温度控制，具有高温过滤功能，至少二级过滤，一级不低于10μm、二级不低于1μm。 1.3.19、仪器软件应显示：浓度趋势、浓度数据、气室温度、氧气浓度、量程、仪器编码等。 1.3.20、能将测试数据输出为文本格式利用EXCEL进行报表分析；原始样品测量光谱可实时保存。自动存储原始光谱，数据具有可追溯性，也可离线再次分析。 1.3.21、重量：主机≤15kg； 整机≤21kg。 ▲1.4.仪器配置要求 1.4.1、分析仪主机1台（使用220伏电压、配便携箱和防雨布袋各1个）； 1.4.2、加热采样系统1套（配便携箱和防雨布袋各1个，含：0.75米高温采样探杆+1米接驳探杆及高温预处理1个，3米高温伴热管线1根，采样探杆固定架1个）； 1.4.3、中文专业版分析软件数据处理系统1套； 1.4.4、过滤芯及滤芯密封圈10套。 | 80 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1、货物的价格； 2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； 4、必要的保险费用和各项税费； 5、安装、调试、验收所需要的试剂耗材等所有费用； 6、不确定因素的风险等产生的所有费用。 7、仪器设备按规定需要第三方检测公司检测及检定的费用。 8、仪器设备报价不得超过单项设备预算金额。 |  |  |  |  |
| 交付时间和地点 |  | 1、交货时间：国产设备自签订合同之日后45个自然日内安装完毕并交付使用；进口设备自签订合同之日后90个自然日内安装完毕并交付使用。（交货日期如遇节假日可顺延至节后第一个工作日）。 2、交货内容包括： （1）设备整机、配件、试剂耗材等。 （2）文件资料应随货物一并提供，包括：中文说明书、产品合格证或相关证明、保修单、保险单（如有）、厂家授权书（进口产品）、报关单（进口产品）等。 3、交货地点：广西壮族自治区环境保护科学研究院指定实验室。投标价格中应包含送货上楼的费用。 4、交货方式：送货前，中标人需电话通知采购人，确定送货时间和送货方式。 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自确定中标供应商之日起25日内。 |  |  |  |  |
| 付款条件 |  | - 1、供应商于双方合同签订后15个工作日内向采购人提交项目预付款（合同金额的5%）的履约保函（有效期不少于1年），采购人收到履约保函后7个工作日内支付项目预付款（合同金额的5%）； - 2、供应商交付合同约定所有货物并提交请款函，采购人于15个工作日内支付第二笔合同款（合同金额的50%），并向供应商退还履约保函； - 3、供应商完成所有货物安装调试并通过验收，采购人于15个工作日内支付合同余款。 4、每次付款前，乙方应先开具相应合同款项增值税专用发票给甲方。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、中标人应按照国家有关法律法规、投标文件和合同所附的《售后服务承诺》要求为采购人提供相应的售后服务。 2、供货：中标人应负责本项目设备送货上门、安装及调试，采购人不再额外支付相关费用。 3、 现场安装、调试及培训：中标人应于交货完成后 10 个工作日内完成安装调试及现场培训，如仪器安装有特殊要求的，需在仪器到货前至少提前 10 天与采购人沟通确认，如遇特殊情况，需书面告知并经双方协商解决。 4、（1）由采购人提供安装调试环境条件，中标人安装调试人员所需工具器材、交通食宿应包含在报价内，采购人不再额外支付费用。 （2）现场培训：在安装调试合格后，中标人安装调试人员对采购人至少 2 名操作人员现场进行仪器使用及维护培训，填写培训记录，双方签字确认。培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现货物的使用目标和功能。 （3）高精度CH4、CO2、H2O气体浓度分析仪后台软件具备反演功能，仪器运行满一年提供初步同化反演结果报告一份。 5、验收：全部货物安装调试完成，并具备测试条件后，采购人于1个月内完成整体验收。 6、后期回访：质保期内仪器厂家每年应提供2-3次上门回访服务，回访期间对仪器进行维护和培训等，采购人不再额外支付费用。 7、问题解答：如采购人在仪器设备使用过程中，发生使用问题的，中标人应于2 小时内予以响应，如不能解决问题的，应派人现场排除故障。 8、备件、技术及维修服务及其它： （1）备件要求：中标人或厂家应保证设备配件供给，必要时可以及时供应。 （2）技术及维修服务：中标人或厂家应配置专业技术人员负责本项目，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。 （3）中标人应承诺如质保期内设备发生故障时，须在24小时以内予以响应并在合理时间内到达采购人现场及时处理故障问题，特殊情况无法到达的须提前与采购人沟通。如故障处理需要更换配件的，当配件等待周期≥ 7 个工作日时，对应延长质保期。 （4）高精度CH4、CO2、H2O气体浓度分析仪、水生生物自动分类计数仪、常规参数全自动多通道水质分析仪、便携式傅里叶变换红外光谱仪需提供计量部门出具的有效评价报告证明满足采购要求。 9、免费移机安装服务：供应商应承诺免费提供一次本项目设备的免费移机安装服务，移机地点为采购人指定地点（广西区内）。移机过程按照标准化流程进行，包括仪器的拆卸、运输、安装、调试等。 10.质保时间自验收通过之日起计算。要求设备整机质保1年，如生产厂家承诺质保时间超过上述质保时间要求的，以厂家承诺质保时间为准。如质保期内仪器设备出现故障导致仪器停用的时间≥7个工作日的，须延长相应的质保时间。 |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本标包第1项高精度CH4、CO2、H2O气体浓度分析仪的货物接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，选用进口产品时必须为原装进口产品，同时供应商负责办理进口产品报关等手续；其余投标货物不接受进口产品参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |  |
| 授权要求 |  | 如投标人投标货物为进口设备的，必须在响应文件中提供生产厂家或者国内总代理针对本项目的专项授权证书原件和专项售后服务承诺书原件，否则投标无效。 |  |  |  |  |
| 验收要求 |  | - 全部货物安装调试完成，并具备测试条件后，采购人于1个月内完成整体验收。 - 供应商需提前准备设备、配件等清单及与项目验收有关的其他材料，便于验收工作开展。 - 设备开箱由采购人、中标人、厂家代表共同参与。 - 安装、调试后，中标人需出具安装调试记录，采购人予以确认。 - 安装过程中如发现设备短缺、损坏或其他与合同约定不符的情况，由仪器设备现场安装调试工程师联系供应商采取补齐、更换及其他补救措施，以确保仪器设备的正常安装调试。 - 仪器设备现场安装调试工程师对采购单位技术人员进行技术培训，包括仪器操作、软件操作、常见故障及排除等。培训必须保证采购单位技术人员及能够独立、熟练地完成操作。培训结束后，由安装调试工程师及采购单位技术人员共同确认培训结果，并出具培训记录。 - 采购人根据合同内容逐项对供应商履约情况清点验收，并出具验收书。 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | - 第1项“高精度CH4、CO2、H2O气体浓度分析仪”。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、中标人应按响应文件中的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，且国产仪器生产日期应在交货期前1年内，不符合要求的，根据实际情况双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由中标人承担所发生的全部费用。 （2）退货处理：中标人应退还采购人已支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 2、供应商投标时应提供投标产品彩页、说明书或生产厂家（或国内代理商）参数盖章确认页（标明主要技术参数，无上述材料，视为未响应该参数）。 3、投标人必须在投标文件中提供售后服务方案以供评标，否则投标无效。售后服务方案主要内容包括但不限于以下方面：售后服务和售后技术支持、质量保证期限及内容、为设备使用人员进行相关培训、质量保证期间的服务方式和响应时间等、质量保证期后的服务方式、响应时间、零配件供应及费用收取等、维修机构和技术人员情况等。 |  |  |  |  |

2分标：

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 技术要求 | 单价合计上限（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相串联四级杆飞行时间二级质谱仪 | 套 | 1 | 工业 | 一、系统要求： 1.1.应用范围：用于环境样品中环境污染物的鉴定和分析，毒理学中痕量和超痕量毒物的筛查确诊和定量分析，以及代谢组学研究。 1.2. 该系统主体部分由Online SPE在线富集系统、超高效液相色谱仪和四极杆飞行时间质谱仪组成，系统整体由一套质谱软件统一控制、Online SPE模式和UHPLC模式之间可自动切换。 ▲1.3.系统兼容性要求：为保证整套系统的兼容流畅、稳定性以及售后服务可靠性，要求本系统中的Online SPE在线富集系统和四极杆串联飞行时间质谱仪须为同一制造厂商生产提供。 二、工作环境条件要求： 2.1.工作电压：220 ± 5% V； 2.2.操作温度：15-30℃； 2.3.湿度：20-85%； 三、技术参数： 3.1 超高压二元梯度泵技术指标要求： 3.1.1. 超高压二元泵，物理双泵头，四溶剂流路，内置双通道真空脱气机，自动冲洗阀和主动密封垫清洗装置； ▲3.1.2.串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程（≥20μL），至少可以在软件上设定10个冲程（投标时提供软件截图证明）； 3.1.3.泵步进体积：≤350pL； ▲3.1.4.流量范围：0.001 mL/min–4.5mL/min（投标时提供软件截图证明），增量为0.001 mL/min； 3.1.5.流量精度：≤0.08 %RSD； 3.1.6.流量准确度：≤±1.5%； 3.1.7.最高操作压力：≥1200Bar； 3.1.8.延迟体积：≤50µL； 3.1.9.混合精度：< 0.30 %RSD。 3.2 控温型自动进样器技术指标要求： 3.2.1.样品容量：≥100位（2ml样品瓶），可自动更替进样盘； 3.2.2.进样范围：0.1~20µL； 3.2.3.进样精度：< 0.30% RSD； 3.2.4.最高耐压：≥1200bar； 3.2.5.交叉污染度：<0.004%（以氯己定为测试对象，而非咖啡因）； 3.2.6.样品盘温度控制范围：5-35℃； 3.2.7.进样循环时间：< 20s； 3.2.8.可实现自动洗针程序、柱前自动衍生程序、取样及进样速率等功能设置； 3.2.9.自动进样器均采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置，同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作。 3.3 高容量柱温箱技术指标要求： ▲3.3.1.控温范围：5℃-105℃（投标时提供软件截图证明）； 3.3.2.温度稳定性：±0.05℃； 3.3.3.温度准确度：±0.6℃； 3.3.4.温度精度：≤0.06℃； 3.3.5.控温模式：半导体控温或风冷式设计； ▲3.3.6.具备至少2个独立控温区，每个温区可独立设置不同温度（投标时提供软件截图证明）； ▲3.3.7.箱容量：可同时放置不少于6根10 cm长或者3根30 cm长的色谱柱； 3.4 大体积自动进样器技术指标要求： 3.4.1.可进行编程进样，具备柱前衍生化、柱前样品自动稀释和自动混合等复杂进样方式； 3.4.2.样品容量：≥130位（2ml样品瓶），≥30位（6ml样品瓶）； ▲3.4.3.最大进样量：≥5000µL； 3.4.4.进样精度：< 0.30% RSD； 3.4.5.最高耐压：≥550bar； 3.4.6.交叉污染：<0.005%； 3.4.7.样品盘温度控制范围：5-35℃； 3.4.8.为保证进样的稳定性，要求该进样器采用不产生气泡的高压计量泵取样。 3.5 Online SPE在线富集系统技术指标要求： ▲3.5.1.系统功能：可在样品进入主机之前，自动通过SPE小柱将样品进行前处理富集浓缩，再自动转移至主机上完成进样； 3.5.2.流量范围：0.001-9.0ml/min，增量：0.001ml/min； 3.5.3.耐压范围：0-350bar； ▲3.5.4.可通过质谱软件实现UHPLC模式和Online SPE模式之间的自动切换，无需手动更改管路等设置。 3.6 四极杆串联飞行时间质谱技术指标要求： 3.6.1.灵敏度：ESI MS正离子模式：柱上进样1 pg 利血平考察母离子，S/N> 500: 1；ESI MS/MS正离子模式：柱上进样1 pg 利血平考考察子离子，S/N> 1500:1； 3.6.2.分辨率：>55,000 @ 2722 m/z；>28,000@ 118 m/z； 3.6.3.动态范围：大于5个数量级； 3.6.4.质量精度：MS模式：< 1ppm(m/z 609.2807)；MS/MS模式：< 2 ppm (m/z 397)； ▲3.6.5.质量范围：TOF 部分：m/z 110 –9,500；四极杆部分：m/z 60–3,900（投标时提供软件截图证明）； 3.6.6.质量精度的温度稳定性：当室温漂移 < 3℃时，质量精度维持1 ppm； 3.6.7.采样速度：每秒扫描不少于45张谱图； 3.6.8.大气压电离源: 配备独立的ESI源，非复合源，喷雾针位置无需调节，适应全流速范围，同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力； 3.6.8.2具有真空盾，离子源切换、更换毛细管无需卸真空，维护更方便，减少停机时间； 3.6.9.质谱调谐和校正系统： 3.6.9.1采用内置调谐液传输系统进行全自动质谱调谐及质量轴校正。通过软件控制，可自动进行正负模式的全扫描的质谱参数调谐及质量轴校正，并将调谐结果自动存储为分析方法的一部分； 3.6.9.2双喷离子源配有独立的全自动校正液输送系统，样品与内标参比液分别独立离子化，无竞争抑制，并可做到实时内标校正，只需通过软件即可操作； 3.6.10.质量分析器: 3.6.10.1四极杆质量过滤器：为保证系统的抗污染能力，实现四极杆终身免维护。要求四极杆质量分析器可控温至80℃，软件可实时显示四极杆温度（投标时提供软件截图证明）； 3.6.10.2飞行管设计：采用热膨胀系数小的合金材料制造，且飞行管中还应有真空隔热夹套用以维持飞行管的温度，以保证在常规实验室环境下（温度15~30℃，湿度20-85%），仪器可以稳定使用； ▲3.6.10.3碰撞池具备线性加速功能，可消除“记忆效应”及提高采集速度；采用高纯氮气作为碰撞气，降低使用成本。 3.6.10.4检测器：高性能光电倍增管检测器，采用模拟数字转换操作模式； 3.6.10.5采集数据速度：≥9G Hz； 3.6.10.6真空系统: 配有大抽速的机械泵和分子涡轮泵，具备自动断电保护功能。 3.7 质谱工作站技术指标要求： 3.7.1.单点控制Online SPE部分、液相部分和质谱部分。可以实现数据采集，数据分析，Online SPE、液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集； 3.7.2.数据采集模式： 3.7.2.1具有全扫描模式、选择离子扫描模式； 3.7.2.2具有离子排除与优先离子选择扫描功能；智能碎裂能量选择功能；优先价态选择扫描功能； 3.7.2.3可针对筛查出来的目标化合物进行结构分析和确定； 3.7.2.4可根据设定的阈值，自动选择母离子进行二级碎裂，同时得到含有精确质量数信息的母离子和子离子； 3.7.2.5可在一次采集中自动设置高中低三个不同能量的源内碰撞诱导裂解电压或者三个不同能量碰撞池电压，同时采集母离子和子离子的信息； ▲3.7.2.6迭代二级质谱采集：软件可自动设置迭代采集参数，针对同一样品连续多针进样，每一针均自动排除之前采集过的化合物（投标时提供软件截图证明）。 3.7.3.数据定性分析： 3.7.3.1能同时处理多组数据； 3.7.3.2分子特征提取功能从海量数据提取化合物峰； 3.7.3.3自动计算每个峰的化学式，计算同位素比； 3.7.3.4数据相关模式的MS/MS谱化合物找寻功能； 3.7.3.5质量精确度，同位素比来确定最终化学式； 3.7.3.6未知物结构推导与解析功能； 3.7.4.质谱原厂统计学数据处理软件： 3.7.4.1可与质谱分析软件完美匹配，能够自动的对质谱分析软件采集的多个或者多组数据进行全面的多元统计分析； ▲3.7.4.2可使用方差分析、主成分分析、聚类分析、火山图、层次聚类、分类预测以及使用人员自行编写的脚本进行统计学差异分析。 ▲3.7.5.配备原厂数据库（全自动检索）： 3.7.5.1农残数据库：≥1800 个农药的精确质量数据库，其中≥800个化合物有精确质量数二级质谱图； 3.7.5.2兽残数据库：≥2000个兽药的精确质量数据库，其中≥1400个化合物有精确质量数二级质谱图； 3.7.5.3真菌毒素数据库：≥380个真菌毒素的精确质量数据库，其中≥280 个化合物有精确质量数二级质谱图； 3.7.5.4毒物数据库：≥8500个毒物的精确质量数据库，其中≥3800个化合物有精确质量数二级质谱图； 3.7.5.5环境污染物数据库：≥3800个环境污染物数据库，其中≥1500个化合物有精确质量数二级质谱图； 3.7.5.6 E&L数据库：≥900个可萃取及浸出物数据库，其中≥ 380个化合物有精确质量数二级质谱图； 3.7.5.7代谢组学数据库：具有≥75000个常见药物及代谢物数据库，其中≥9000个化合物有精确质量数二级质谱图。 3.8 实验室智能空气净化系统： 3.8.1.为保证高分辨质谱良好运行，要求投标人按照采购人使用要求配套空气净化系统，该系统可以是第三方定制产品或承诺成交后委托第三方按照采购人要求另行定制。 ▲3.8.2.要求该系统的吊顶模块和地面移动模块由同一厂家生产，且可通过手机端的同一软件平台集成控制管理，可实现实验空气质量监控、风机监控、过滤器饱和程度监控，实时查看各参数运行情况（验收时现场演示）； 3.8.2.系统最大处理量：≥380m3/h； 3.8.3.吊顶模块：要求该吊顶模块的总有机挥发物（TVOC）的去除率超过99%，PM2.5的去除率超过99%（供货时提供在有效期内的带有CNAS和CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件；供货时如果无法提供，则需更换和提供带有CMA/CNAS资质的第三方检测机构有效期内测试报告的且能满足用户需求的产品） 3.8.4.地面移动模块：配置有落地滑轮，无需安装管道工程，废气不外排，装配HEPA过滤器和分子过滤器，具备紫外消毒功能，负离子光催化功能，触摸屏控制可实时查看风机运行状况、过滤器寿命、空气质量和温湿度等信息。 ▲四、配置要求： 4.1.超高效二元梯度泵系统，1套； 4.2.高容量柱温箱，1套； 4.3.自动进样器，1套； 4.4.大体积自动进样器，1套； 4.5. Online SPE在线富集系统，1套； 4.6. Online SPE专用阀组件（含配套工具包），1套； 4.7. Online SPE和标准UHPLC双模式自动切换专用阀组件（含配套工具包），1套； 4.8.四极杆串联飞行时间质谱仪主机，1套； 4.9.高分辨质谱软件工作站，1套； 4.10.原厂数据库（全自动检索）： （1）农残数据库，1套 （2）兽残数据库，1套 （3）真菌毒素数据库，1套 （4）毒物数据库，1套 （5）环境污染物数据库，1套 （6）E&L数据库，1套 （7）代谢组学数据库，1套 4.11.质谱原厂统计学数据处理软件，1套； 4.12.质谱原厂代谢通路分析软件，1套 4.13.仪器控制工作站硬件，1套； 4.14.数据处理工作站硬件，1套； 4.15.氮气发生器，1台； 4.16.超洁净管线工具包，1套； 4.17.雾化器调节工具包，1套； 4.18.雾化器针头工具包，1套； 4.19.样品瓶（2ml，含盖、垫、500个/盒），1盒； 4.20.样品瓶（6ml、含盖、垫、100个/盒），1盒； 4.21.在线过滤器组套件，3套； 4.22.在线过滤器滤盘，1包； 4.23.调谐混标，1瓶； 4.24.机械泵油（1L），2瓶； 4.25.Peek管线，2包； 4.26. 1/16英寸手紧接头，2包； 4.27.离子导入毛细管，1根； 4.28.大容量通用捕集阱（1/4 英寸），2套； 4.29.大容量通用捕集阱（1/8 英寸），1套； 4.30. 1/4英寸管线，2包； 4.31. 1/8英寸管线，2包； 4.32.不锈钢毛细管，2根； 4.33.保护柱接头工具包，1套； 4.34. Online SPE专用消耗品包（抗生素分析），1套; 4.35.Online SPE专用消耗品包（PFAS分），1套; 4.36.纯水仪，1套； 4.37.离心机，1套； 4.38.超声波清洗机，1套； 4.39.实验室智能空气净化系统，1套； 4.40.UPS不间断电源（至少6KVA,续时1个小时），1套； 4.41.除湿机，2台（功率200W以上）； 4.42.立柜式空调（5匹），1台； 4.43.移动终端（i5，16G内存，1T硬盘，16英寸），2台； | 370 |
| 2 | 野生动物红外自动监测仪 | 套 | 50 | 工业 | - 1、适用范围：用于野生动物定点监测 - 2、参数条件： - 2.1触发速度：≤1秒； - ▲2.2图像像素：≥3000万物理像素； - 2.3镜头规格：FOV≥50°。 - 2.4最高支持存储卡容量：≥32GB。（≥64GB属于正偏离） - 2.5PIR（红外感应）灵敏度：高/中/低，PIR 感应距离：≥25 米。 - 2.6耐候性：工作温度：-20℃到+60℃，工作湿度：30%~90%，高温高湿低温循环后仍正常工作。 - 2.7录像时长：3秒~180秒。 - 2.8防护等级：IP68 防护等级。 - 2.9支持手机设置经纬度，日期和时间等参数。 - ▲2.10工作模式有拍照+录像，模式为先拍照后录像（录像与拍照同时启用，属于正偏离）。 - 2.11 支持AA电池。 - ▲2.12配置清单： - AA电池1套；SD卡1张（不低于32G）；绑带。 | 17.5 |
| 3 | 夜视仪 | 套 | 2 | 工业 | 1.适用范围：用于野生动物夜间监测。 2、参数条件： ▲2.1、分辨率(线对)≥45（lp/mm）； 2.2、视场度≥40°； 2.3、观察距离≥180m； 2.4、连续工作时间：≥60小时(未开启红外)，≥20小时(开启红外)； 2.5工作温度范围（℃）：不低于-40/+50； 2.6配置清单： （1）防震包1个； （2）主机（含电池）1台； （3）肩带1条； （4）产品防潮箱1个。 | 3.6 |
| 4 | 手持式土壤重金属分析仪 | 套 | 1 | 工业 | 1.适用范围：主要用于对土壤污染物进行原位测试，对污染土壤中的汞、镉、铅、砷、铜、锌、镍、铬等重金属元素进行有效检测。2.技术参数： 2.1 检测对象：固体、粉末 ▲2.2 检测元素范围：至少原子序号为16—92（硫（S）—铀（U）之间的元素均可检测 2.3 显示屏：可触摸屏，屏幕尺寸范围4.0~5英寸之间。 2.4 X射线产生装置及靶材：Ag靶标配，50kv/200uA； 2.5 操作系统：Android操作系统，中文操作界面 2.6 检出限：Cd≤0.3mg/kg、Hg≤0.5mg/kg、As≤30mg/kg、Pb≤70mg/kg、Cr≤150mg/kg、Cu≤50mg/kg、Zn≤200mg/kg、Ni≤60mg/kg 2.7 仪器重量：≤1.6kg 2.8 机身内存：储存内存≥32G 2.9 电池及电量供应：≥6800mAh。 2.10 数据传输：支持WIFI、无线蓝牙的方式进行数据传输。 2.11 探测器：SDD探测器 2.12 安全性：测试窗口无样品时，实现自动关闭X射线，保障使用安全 ▲2.13 测试时间：仪器测试时间<60s ▲2.14 滤光片：≥6组 ▲2.15标准配件： （1）标配电池2块、充电器和电源线各1份 （2） 数据传输线 1条 （3） 防潮、防震、防压三防保护箱 1个 （4） 仪器说明书1份 | 30 |
| 5 | 1200℃开启式管式炉 | 台 | 1 | 工业 | 1.适用范围：主要用于材料科学相关方面的研究，包括制备、合成新型材料，用于强化水污染处理或高级氧化，以及有机固体废弃物热解等方面的研究； 2.技术参数： ▲2.1 使用温度：最高温度1200℃，并能满足在1000℃下连续工作；800℃内，可满足10℃/min的升温速度要求； ▲2.2 具备双层壳体结构，炉盖可以从中间打开，炉管两端预留气路快速接口，可外接保护气体； ▲2.3 炉管材质：高纯石英管，外径≥60 mm，长度1000 mm，加热区长度不低于400 mm； 炉管两端配有不锈钢法兰装置，至少配备一个指针式真空压力表； 2.4 密封方式：高精度不锈钢快速拆卸密封法兰； 2.5仪器自带显示仪表和操作按键，具备安全的温控系统，操作逻辑简单，可编制升降温程序，控温精度 ± 1℃； 2.6 机器电源：AC220V； 3.配置清单： 3.1 管式炉主机1台； 3.2 密封法兰1套； 3.3 石英管2根； 3.4 坩埚钩1把； 3.5 说明书、合格证、保修卡各1份。 | 1.70 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1、货物的价格； 2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； 4、必要的保险费用和各项税费； 5、安装、调试、验收所需要的试剂耗材等所有费用； 6、不确定因素的风险等产生的所有费用。 7、仪器设备按规定需要第三方检测公司检测及检定的费用。 8、仪器设备报价不得超过单项设备预算金额。 |  |  |  |  |
| 交付时间和地点 |  | 1、交货时间：国产设备自签订合同之日后45个自然日内安装完毕并交付使用；进口设备自签订合同之日后90个自然日内安装完毕并交付使用。（交货日期如遇节假日可顺延至节后第一个工作日）。 2、交货内容包括： （1）设备整机、配件、试剂耗材等。 （2）文件资料应随货物一并提供，包括：中文说明书、产品合格证或相关证明、保修单、保险单（如有）、厂家授权书（进口产品）、报关单（进口产品）等。 3、交货地点：广西壮族自治区环境保护科学研究院指定实验室。投标价格中应包含送货上楼的费用。 4、交货方式：送货前，中标人需电话通知采购人，确定送货时间和送货方式。 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自确定中标供应商之日起25日内。 |  |  |  |  |
| 付款条件 |  | - 1、供应商于双方合同签订后15个工作日内向采购人提交项目预付款（合同金额的5%）的履约保函（有效期不少于1年），采购人收到履约保函后7个工作日内支付项目预付款（合同金额的5%）； - 2、供应商交付合同约定所有货物并提交请款函，采购人于15个工作日内支付第二笔合同款（合同金额的50%），并向供应商退还履约保函； - 3、供应商完成所有货物安装调试并通过验收，采购人于15个工作日内支付合同余款。 4、每次付款前，乙方应先开具相应合同款项增值税专用发票给甲方。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、中标人应按照国家有关法律法规、投标文件和合同所附的《售后服务承诺》要求为采购人提供相应的售后服务。 2、供货：中标人应负责本项目设备送货上门、安装及调试，采购人不再额外支付相关费用。 3、 现场安装、调试及培训：中标人应于交货完成后 10 个工作日内完成安装调试及现场培训，如仪器安装有特殊要求的，需在仪器到货前至少提前 10 天与采购人沟通确认，如遇特殊情况，需书面告知并经双方协商解决。 4、（1）由采购人提供安装调试环境条件，中标人安装调试人员所需工具器材、交通食宿应包含在报价内，采购人不再额外支付费用。 （2）现场培训：在安装调试合格后，中标人安装调试人员对采购人至少 2 名操作人员现场进行仪器使用及维护培训，填写培训记录，双方签字确认。培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现货物的使用目标和功能。 （3）超高效液相串联四级杆飞行时间二级质谱仪，售后服务中的培训、维修等服务均由同一厂家提供。 （4）技术应用: 超高效液相串联四级杆飞行时间二级质谱仪须在验收完成后半年内，由中标供应商派驻原厂工程师到现场协助建立内分泌干扰物、持久性有机物、抗生素等新污染物的仪器分析和数据处理方法，保证该仪器的后续技术应用。 （5）超高效液相串联四级杆飞行时间二级质谱仪、手持式土壤重金属分析仪需提供计量部门出具的有效评价报告证明满足采购要求。 5、验收：全部货物安装调试完成，并具备测试条件后，采购人于1个月内完成整体验收。 6、后期回访：质保期内仪器厂家每年应提供2-3次上门回访服务，回访期间对仪器进行维护和培训等，采购人不再额外支付费用。 7、问题解答：如采购人在仪器设备使用过程中，发生使用问题的，中标人应于2 小时内予以响应，如不能解决问题的，应派人现场排除故障。 8、备件、技术及维修服务及其它： （1）备件要求：中标人或厂家应保证设备配件供给，必要时可以及时供应。 （2）技术及维修服务：中标人或厂家应配置专业技术人员负责本项目，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。 （3）中标人应承诺如质保期内设备发生故障时，须在24小时以内予以响应并在合理时间内到达采购人现场及时处理故障问题，特殊情况无法到达的须提前与采购人沟通。如故障处理需要更换配件的，当配件等待周期≥ 7 个工作日时，对应延长质保期。 9、免费移机安装服务：供应商应承诺免费提供一次本项目设备的免费移机安装服务，移机地点为采购人指定地点（广西区内）。移机过程按照标准化流程进行，包括仪器的拆卸、运输、安装、调试等。 10.本项目要求超高效液相串联四级杆飞行时间二级质谱仪整机质保2年，其余设备整机质保1年，如生产厂家承诺质保时间超过上述质保时间要求的，以厂家承诺质保时间为准。质保时间自验收通过之日起计算。如质保期内仪器设备出现故障导致仪器停用的时间≥7个工作日的，须延长相应的质保时间。 |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本标包第1项超高效液相串联四级杆飞行时间二级质谱仪标的货物接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，选用进口产品时必须为原装进口产品，同时供应商负责办理进口产品报关等手续；其余投标货物不接受进口产品参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |  |
| 授权要求 |  | 如投标人投标货物为进口设备的，必须在响应文件中提供生产厂家或者国内总代理针对本项目的专项授权证书原件和专项售后服务承诺书原件，否则投标无效。 |  |  |  |  |
| 验收要求 |  | - 1、全部货物安装调试完成，并具备测试条件后，采购人于1个月内完成整体验收。 - 2、供应商需提前准备设备、配件等清单及与项目验收有关的其他材料，便于验收工作开展。 - 3、设备开箱由采购人、中标人、厂家代表共同参与。 - 4、安装、调试后，中标人需出具安装调试记录，采购人予以确认。 - 5、安装过程中如发现设备短缺、损坏或其他与合同约定不符的情况，由仪器设备现场安装调试工程师联系供应商采取补齐、更换及其他补救措施，以确保仪器设备的正常安装调试。 - 6、仪器设备现场安装调试工程师对采购单位技术人员进行技术培训，包括仪器操作、软件操作、常见故障及排除等。培训必须保证采购单位技术人员及能够独立、熟练地完成操作。培训结束后，由安装调试工程师及采购单位技术人员共同确认培训结果，并出具培训记录。 - 7、采购人根据合同内容逐项对供应商履约情况清点验收，并出具验收书。 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | - 第1项“超高效液相串联四级杆飞行时间二级质谱仪”。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、中标人应按响应文件中的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，且国产仪器生产日期应在交货期前1年内，不符合要求的，根据实际情况双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由中标人承担所发生的全部费用。 （2）退货处理：中标人应退还采购人已支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 2、供应商投标时应提供投标产品彩页、说明书或生产厂家（或国内代理商）参数盖章确认页（标明主要技术参数，无上述材料，视为未响应该参数）。 3、投标人必须在投标文件中提供售后服务方案以供评标，否则投标无效。售后服务方案主要内容包括但不限于以下方面：售后服务和售后技术支持、质量保证期限及内容、为设备使用人员进行相关培训、质量保证期间的服务方式和响应时间等、质量保证期后的服务方式、响应时间、零配件供应及费用收取等、维修机构和技术人员情况等。 |  |  |  |  |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：不允许联合体投标。 |
| 6.2 | 联合体投标要求如下：无 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 |
| 11.5 | 本项目不组织现场考察。 |
|  | 本项目不组织召开开标前答疑会 |
| 13.1 | 报价文件: 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件: 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料（2024年1月以来连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2024年1月以来连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人财务状况报告（2023年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、若所投产品为进口产品：非制造厂家投标，须提供制造厂家或有效经销商针对本项目的授权书。（提供经销商授权的须出具有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示制造商对所投产品授权链条的完整性）。（必须提供，否则按无效投标处理） 8、中小企业声明函（格式后附）（1分标：供应商所投产品中由中小企业制造的产品金额至少占该分标投标报价总金额的59.28%；2分标：供应商所投产品中由中小企业制造的产品金额至少占该分标投标报价总金额的12.49%。必须提供，否则按无效投标处理） 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4、分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、投标人情况介绍（格式自拟）； 8、类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件（格式自拟））； 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1、技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、项目实施方案（格式自拟）[项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）]；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、对本项目系统总体要求的理解。包括：质量、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 4、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 5、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 1、本项目的计价方式为固定总价。 总报价均不得高于总预算价(单项设备有上限价要求的按单项上限要求），投标人应充分考虑材料价格、工期定额、资金 、拨付、政策性调整等未知风险因素。中标人投标价为合同约定合同价，除因不可抗力引起的变更，在施工过程中，经过业主要求或者同意更改或增加的部分所产生的费用，最后价格按照实际使用结算价格结算。 2、投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。 |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 18.1 | 本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金人民币1分标：44000元，2分标：42000元； 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，广西国盛招标有限公司账户开户名称：广西国盛招标有限公司，开户银行：上海浦东发展银行南宁分行营业部，银行账号：63010154700016896，开户行行号：310611000019；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | “政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：通过政采云平台链接到相关查询网站进行查询及记录。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人。（采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。） |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 1分标： 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为每单台设备 2 项。 2分标： 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 2 项。 |
|  | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金 ☑本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按合同金额的5%。 履约保证金递交方式：金融、担保机构出具的保函。 履约保证金退付方式、时间及条件： 1、供应商于双方合同签订后15个工作日内向采购人提交项目预付款（合同金额的5%）的履约保函（有效期不少于1年）。 2、供应商交付合同约定所有货物并提交请款函，采购人于15个工作日内支付第二笔合同款（合同金额的50%），并向供应商退还履约保函。 备注： 1、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 2、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 3、投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西国盛招标有限公司，质疑联系人：李琪 ；联系电话：0771-5828779，通讯地址：广西南宁市青秀区朱槿路10号新加坡园区星岛国际303号 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:30-12:00；下午15:00-17:30（北京时间） |
| 39.1 | 1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2、采购代理服务费收取标准： ☑以标项（□中标金额/☑采购预算/□暂定中标金额/□其他）为计费额，按货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 3、账户名称：广西国盛招标有限公司 开户银行：广西北部湾银行南宁财富国际支行 银行账号：800072095766668 开户行行号：313611015017 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”或含“须”或“必须”字样的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

- 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

- 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。

- 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.投标文件的加密、解密

20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

21.投标文件的提交

- 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

- 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

- 21.3未在规定时间内上传或者未按“政采云”平台的要求编制、加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“政采云”平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

- 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

七、中标和合同

30 确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购总预算价或单项预算价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

31. 结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书

在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：详见“投标人须知前附表”，向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

39.3代理服务费交纳银行账号信息

账户名称：广西国盛招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行南宁财富国际支行

银行账号：800072095766668

开户行行号：313611015017

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

综合评分法

1分标：

| 序号 | 评分因素 |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 价格分 （30分） | 投标报价 （满分30分） | 以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分 |
| 2 |  | 技术分 （满分47分） | （1）基本分 （满分14分） | 技术参数完全满足招标文件要求得基本分14分。一般性参数及功能负偏离或漏项的一项扣1分，最多扣完本项分值（一般性参数指标，每项设备仅允许2项负偏离，如超过视为技术参数不满足采购需求）。 |
|  |  |  | （2）设备性能分（满分33分） | 标▲的技术参数（共33项）：有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加1分。（满分33分） 投标参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或有资质的第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖生产厂家或代理商公章，否则评标委员会有权不接受其优于。 |
| 3 |  | 售后服务分（满分17分） | （1）质保期 （满分5分） | 高精度CH4、CO2、H2O气体浓度分析仪，在满足免费保修期（1年）的基础上，每延长一年免费保修期增加1分，满分2分。 水生生物自动分类计数仪，在满足免费保修期（1年）的基础上，每延长一年免费保修期增加1分，满分2分。 其余设备，在满足免费保修期（1年）的基础上，每延长一年免费保修期增加0.5分，满分1分。 （须提供服务承诺书，并加盖公章，否则不得分） |
|  |  |  | （2）服务方案 （满分9分） | 一档（3分）：售后服务方案仅满足招标文件的要求，缺乏保障响应措施，服务经验不足的。 二档（6分）：售后服务方案细致、合理、可行，有固定的售后团队及负责人的（提供售后服务人员名单及劳动合同）。 三档（9分）：满足二档要求的前提下，有可靠的服务响应体系，优于招标文件售后服务要求的服务响应时间、服务响应方式。免费保修期结束后，承诺备品备件及易耗品、耗材更换提供优惠折扣的，有偿维护方式、服务范围及费用等提供优惠折扣的，有免费技术巡检方案的。 |
|  |  |  | （3）增值服务 （满分3分） | - 能列出免费保修期结束后可以提供的具体增值服务内容，且承诺增值服务有一定优惠折扣的，优惠折扣在小于5%的，得0.5分，优惠折扣大于等于5%小于10%的，得1分，优惠折扣大于等于10%的，得1.5分。满分1.5分。 - （2）提供投标产品主要备品备件以及易耗品、耗材等清单及单价，并承诺在此基础上给予一定优惠折扣的，优惠折扣小于5%的，得0.5分，优惠折扣大于等于5%小于10%的，得1分，优惠折扣大于等于10%的，得1.5分。满分1.5分。 |
| 4 |  | 信誉分（满分4分） | 管理能力 及业绩分 （满分4分） | （1）投标人或生产厂家具备ISO9001系列国际质量体系认证、ISO 14001环境管理体系认证的，每有1项得1分，满分2分（投标文件中提供有效的证书复印件，非中文文本的请提供中文翻译文本，否则不予以计分）。 （2）投标人2020年1月1日至今承接过类似采购项目（需至少包含高精度CH4、CO2、H2O气体浓度分析仪、水生生物自动分类计数仪、便携式傅里叶变换红外光谱仪等设备其中一种），并提供业绩证明的，每个项目得1分，满分2分（投标文件中提供有效的中标通知书及合同复印件，否则不予以计分）。 |
| 5 |  | 政策功能分（2分） | 节能、环保产品 （满分2分） | （1）节能产品分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得1分。非节能产品的不得分。 （2）环境标志产品分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得1分。非环境标志产品不得分。 |
| 总得分=1+2+3+4+5。 |  |  |  |  |

2分标：

| 序号 | 评分因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 投标报价 （满分30分） | 以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分 |
| 2 | 技术分 （满分37分） | （1）基本分 （满分10分） | 技术参数完全满足招标文件要求得基本分10分。一般性参数及功能负偏离或漏项的一项扣1分，最多扣完本项分值（一般性参数指标，每项设备仅允许2项负偏离，如超过视为技术参数不满足采购需求）。 |
|  |  | （2）设备性能分（满分27分） | 标▲的技术参数（共27项）：有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加1分。（满分27分） 投标参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或有资质的第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖生产厂家或代理商公章，否则评标委员会有权不接受其优于。 |
| 3 | 售后服务分（满分23分） | （1）质保期 （满分8分） | 超高效液相串联四级杆飞行时间二级质谱仪：在满足免费保修期（2年）的基础上，每延长一年免费保修期增加2.5分，满分5分。 其余设备：在满足免费保修期（1年）的基础上，每延长一年免费保修期增加1.5分，满分3分。 （须提供服务承诺书，并加盖公章，否则不得分） |
|  |  | （2）服务方案 （满分9分） | 一档（3分）：售后服务方案仅满足招标文件的要求，缺乏保障响应措施，服务经验不足的。 二档（6分）：售后服务方案细致、合理、可行，有固定的售后团队及负责人的（提供售后服务人员名单及劳动合同）。 三档（9分）：满足二档要求的前提下，有可靠的服务响应体系，优于招标文件售后服务要求的服务响应时间、服务响应方式。免费保修期结束后，承诺备品备件及易耗品、耗材更换提供优惠折扣的，有偿维护方式、服务范围及费用等提供优惠折扣的，有免费技术巡检方案的。 |
|  |  | （3）增值服务 （满分6分） | （1）能列出免费保修期结束后可以提供的具体增值服务内容，且承诺增值服务有一定优惠折扣的，优惠折扣在小于5%的，得1分，优惠折扣大于等于5%小于10%的，得2分，优惠折扣大于等于10%的，得3分。满分3分。 （2）提供投标产品主要备品备件以及易耗品、耗材等清单及单价，并承诺在此基础上给予一定优惠折扣的，优惠折扣小于5%的，得1分，优惠折扣大于等于5%小于10%的，得2分，优惠折扣大于等于10%的，得3分。满分3分。 |
| 4 | 信誉分（满分8分） | 管理能力 及业绩分 （满分8分） | （1）投标人或生产厂家具备ISO9001系列国际质量体系认证、ISO 14001环境管理体系认证的，每有1项得1分，满分2分（投标文件中提供有效的证书复印件，非中文文本的请提供中文翻译文本，否则不予以计分）。 （2）投标人2020年1月1日至今承接过类似采购项目（需至少包含超高效液相串联四级杆飞行时间二级质谱仪、手持式土壤重金属分析仪等设备其中一种），并提供业绩证明的，每个项目得1分，满分6分（投标文件中提供有效的中标通知书及合同复印件，否则不予以计分）。 |
| 5 | 政策功能分（2分） | 节能、环保产品 （满分2分） | （1）节能产品分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得1分。非节能产品的不得分。 （2）环境标志产品分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得1分。非环境标志产品不得分。 |
| 总得分=1+2+3+4+5。 |  |  |  |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.如因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

中标人未按招标文件规定提交履约保证金（如有要求）、放弃中标或未在规定时间内签订合同的视为中标人拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。以此类推。

# 第五章  拟签订的合同文本

适用于1分标、2分标

合同编号：

政府采购货物合同

采购计划号：

项目名称：

项目编号：

签订地点：

签订时间：

甲方（采购人）： 广西壮族自治区环境保护科学研究院

住所地： 广西南宁市教育路5号

法定代表人：

通讯地址： 广西南宁市教育路5号

联系电话：

电子邮箱：

乙方（供应商）：

住所地：

法定代表人：

通讯地址：

联系电话：

电子邮箱：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和投标文件及承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.    分标供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同合计金额（人民币，大写） 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于采购货物的货物购置费、质保费、售后服务费及将货物运至指定地点所发生的运输费、装卸费、安装调试费、人工费等货物伴随服务的费用以及辅助服务费用、包装费、保险费、技术服务费、培训费、保修费和所需缴纳的一切相关税、费等。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等必须与招标文件规定、投标文件及承诺相一致，并符合国家标准和行业标准对货物质量的规定。未制定国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定，符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。

乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件及承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。如甲方因使用乙方交付的货物构成侵权的，则由乙方承担全部责任。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，有原厂家包装的均应采用原厂家包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：　　　　　　，乙方应采用保证货物安全的运输方式进行运输，运费、装卸费等由乙方承担，由于包装或运输不当所造成的损坏或损失均由乙方承担。

3.货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。

4.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或者货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

5.货物应在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条　交付和验收

1.交付时间：国产设备自签订合同之日后45个自然日内安装完毕并交付使用；进口设备自签订合同之日后90个自然日内安装完毕并交付使用。（交货日期如遇节假日可顺延至节后第一个工作日）。

2.交付地点： 广西南宁市教育路5号广西壮族自治区环境保护科学研究院指定实验室。

3.本合同中所称的交付，指货物安装调试完毕后的交付。如无需安装调试，货物运至甲方指定地点，甲方或甲方指定的第三人签署接收单后即为交付。

4.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

5.乙方在交付货物的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：货物目录、装箱清单、用户手册、质量合格证书、质保证书、安装图纸、使用说明书、技术资料、原厂保修卡、工具和备品、备件等，货物属于进口产品的，供货时应同时附上货物原装进口的有关凭证和中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

6.货物需要安装调试的，乙方应在货物运到甲方指定地点后10个工作日内，按照甲方的要求完成货物的安装调试并向甲方交付。

7.甲方应当在全部到货（安装、调试完）后一个月内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收合格单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

8.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求、投标文件及承诺、国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

9.乙方交货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责承担。

13.甲方在验收过程中发现乙方提供的货物不满足招标文件、投标文件及合同规定的，可暂缓资金结算，直到乙方及时改正并经甲方验收合格后，方可办理资金结算事宜。

14.甲方在验收中，如发现货物的品种、型号、规格、数量、质量等不符合合同、招标文件、投标文件及承诺规定或附件关于货物配置的描述或存在其他问题的，有权拒绝接收货物，并可以在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应在收到甲方书面通知后在甲方指定的期限内按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施予以解决。因补足、更换货物造成逾期的，按乙方逾期交付处理。

第六条　售后服务、服务质量保证期及培训

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经甲乙双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.乙方应按照国家有关法律法规、投标文件和合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

质保期为自货物交付并验收合格签署验收合格单之日起    日（1分标：高精度CH4、CO2、H2O气体浓度分析仪质保期为    日）（ 2分标：超高效液相串联四级杆飞行时间二级质谱仪质保期为    日）。货物自身有质保期且该质保期超过约定质保期的，按照货物质保期计算，货物自身的质保期比约定的质保期短的，按约定的质保期计算。如乙方承诺提供超过约定质保期的，按乙方承诺的质保期计算。

4.大型或复杂的采购项目，其质保期限自动适用国家有关规定中最长的质保期限。

5.质保期内，乙方应当提供每周7天、每天24小时的电话支持服务。乙方接到甲方报修通知后2个小时内响应，24个小时内排除故障。货物出现重大故障或维修时限超过2日的，乙方应在24个小时内免费更换备品备件。

6.质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

7.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

8.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。

培训时间：经甲乙双方协商确定 。

培训地点：经甲乙双方协商确定 。

第七条　辅助服务

1.乙方应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在甲方指定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在现场就货物的安装、启动、运营、维护，按照甲方的要求，对甲方的相关人员免费进行必要的培训。培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现货物的使用目标和功能。

2.辅助服务的费用已经包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

第八条　货物保管及风险承担

在货物交付前，货物保管责任及损毁、灭失的风险由乙方承担，货物验收合格后的风险转由甲方承担。

第九条　付款方式

1.付款条件

（1）乙方于双方合同签订后15个工作日内向采购人提交项目预付款（合同金额的5%）的履约保函（有效期不少于1年），甲方收到履约保函后7个工作日内支付项目预付款（合同金额的5%）；

（2）乙方交付合同约定所有货物并提交请款函，甲方于15个工作日内支付第二笔合同款（合同金额的50%），并向乙方退还履约保函；

（3）乙方完成所有货物安装调试并通过验收，甲方于15个工作日内支付合同余款。

（4）每次付款前，乙方应先开具相应合同款项增值税专用发票给甲方。

2.乙方指定以下账户为接受本合同价款的账户，并对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。

账户名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

银行账号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

联系人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

联系电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

如乙方上述账户信息发生变更，乙方应提前向甲方发送书面通知，未能提前书面通知而产生的不利后果由乙方自行承担。

3.乙方应持甲方签字确认的验收合格单结算货款。

4.甲方在支付每笔款项前，乙方应当提供可供政府审计并且符合税务规定的增值税专用发票，否则甲方有权拒付相应款项直至乙方能提供符合规定的发票为止。

第十条　履约保证金

1.乙方提供的履约保证金金额为：合同金额的5%。

2.履约保证金递交方式：金融、担保机构出具的保函。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：由乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，甲方在收到合格材料后五个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第十一条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十二条　违约责任

1.乙方仅交付部分货物的，甲方有权解除合同，退还已收货物，乙方应退还已经收取的货款，并按合同合计金额的30％承担违约金；甲方不退还已收货物的，有权要求乙方退还已收取的未交付货物的货款，并要求乙方按合同合计金额的30％承担违约金。

2.乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按合同合计金额的3%向甲方支付逾期交付的违约金；逾期超过十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还已收取的款项，同时乙方应按照合同合计金额的30%向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成的经济损失。

3.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等不合格的，应按甲方的要求、在甲方指定的期限内更换，乙方因更换造成货物逾期交付的，按乙方逾期交付承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同合计金额30％的违约金并赔偿甲方经济损失。

4.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方为解决纠纷矛盾先期支付了费用的，乙方应当自收到甲方要求偿还费用的函之日起五日内向甲方偿还完毕。

5.乙方明示不履行或不能履行合同，或交付的货物存在严重瑕疵，不具有正常使用功能或不能满足本合同目的，甲方有权解除合同，要求乙方退还已收取的货款，并要求乙方按合同合计金额的30％支付违约金。

6.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

7.乙方未按本合同和招标文件、投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每违约一次，应按合同合计金额的10%向甲方支付违约金。

8.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

9.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，应承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应支付给甲方的任何款项，甲方有权从任何应支付未支付给乙方的款项中直接抵扣。

10.甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰的违约金，但违约金累计不得超过延期货款额的5%。

11.本合同所称的甲方经济损失或者甲方损失，包括甲方遭受的全部直接经济损失及为此支出的合理费用（包括但不限于为此支出的调查费、诉讼费、保全费、律师费、差旅费等）。

第十三条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，甲乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4.合同履行过程中，因接受政府行政指令而无法履行的，接受政府行政指令的一方可以免除责任。

第十四条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应提交具有相应资质的机构进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条　合同生效及其他

1.合同经甲乙双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定有关条文执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条　本合同与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.开标一览表；

3.采购需求；

4.投标函；

5.商务条款偏离表和技术需求偏离表；

6.设备性能配置清单；

7.投标文件中的其他相关文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以本合同、上述文件的排列顺序在先者为准。

第十八条　其他约定事项

1.本合同所有附件及相关文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。若合同附件与本合同存在不一致的，则以本合同为准。

2.在履行本合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、电子邮件等）即成为本合同的有效组成部分。

3.甲乙双方确认，以下为各方真实有效通讯地址：

甲方：广西壮族自治区环境保护科学研究院，地址：广西南宁市教育路5号　，收件人：　　　　　，联系电话：　　　　　　　　　　　，电子邮箱：　　　　　　　　　。

乙方：　　　　　，地址：　　　　　　　　　　　　，收件人：　　　　　，联系电话：　　　　　　　　　　　，电子邮箱：　　　　　　　　　。

一方向对方发出的任何通知、信函和文件，以挂号信函或快递信函方式向对方地址邮寄有关通知、信函和文件的，自发出之日起第三日视为送达对方，挂号信函或快递信函的邮寄凭证即视为成功送达的有效凭证。一方地址变更的，应及时书面通知对方，否则上述地址仍为真实有效通讯地址。

4.本合同一式　捌　份，具有同等法律效力，政府采购监管部门、采购代理机构各  壹  份，甲乙双方各　叁　份。

本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。

第十九条　合同附件

附件一：履约验收方案

附件二：项目合同验收书

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件一：

- 履约验收方案

（1）履约验收主体

采购人：广西壮族自治区环境保护科学研究院

（2）履约验收时间

到货安装、调试完成后一个月内

（3）履约验收方式

召开专题验收会

（4）履约验收程序

按照广西壮族自治区财政厅《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）规定程序执行。

- A.成立验收小组。由使用部门（大气中心、测试中心、水中心、土中心、生态中心）仪器使用人，采购组织部门（基建办）、采购专员、院纪检委员等代表组成。院纪检委员负责监督。如有必要，可邀请外单位专家或委托第三方验收。

- B.开箱验收。

- B1.由仪器设备现场安装调试工程师和仪器设备使用人员、供应商人员共同进行开箱验收，确认是否符合安装调试需要。检查其外包装是否完好无损，并对设备数量进行核对，检查是否与合同一致，文档材料是否齐全。

B2.如发现设备短缺、损坏或其他与合同约定不符的情况，

由仪器设备现场安装调试工程师联系供应商采取补齐、更换

及其他补救措施，以确保仪器设备的正常安装调试。

B3.开箱检验合格后，由仪器设备使用人员及部门主任签署开箱检验验收书，开箱检验验收书应列明合同设备数量、文

档资料等验收情况及评价意见。

C.安装、调试。

C1.由仪器设备现场安装调试工程师进行仪器设备的安装、调试。安装、调试过程根据采购单位要求进行质控考核。

C2.由仪器设备使用部门人员对安装、调试结果进行确认，对质控考核结果进行评价。

C3.质控考核结果满意的，视为安装、调试成功，由仪器设备使用部门人员及仪器设备现场安装调试工程师共同对安装、调试情况进行记录。质控考核结果不满意的，由仪器设备现场安装调试工程师继续进行仪器调试，直至考核结果满意为止。

D.技术培训。

D1.由仪器设备现场安装调试工程师对采购单位技术人员进行技术培训，包括仪器操作、软件操作、常见故障及排除等。

D2.采购单位技术人员需能独立进行仪器操作，能完成各项质控措施且质控结果满意，视为培训合格，否则由仪器设备现场安装调试工程师继续开展培训工作。

D3.技术培训合格后，采购单位技术人员及安装调试工程师对培训结果进行确认，采购单位技术人员对培训情况进行评价。

E.召开验收专题会议。验收小组清点、核验上述验收材料，出具验收书。

（5）履约验收内容

按照政府采购合同内容要求逐一验收。

（6）履约验收标准

设备及配件数量，设备性能，商务要求等能完全满足合同及招标文件要求。

（7）履约验收其他事项

- 无

- 附件二：

- 风险管控措施

（1）国家政策变化应对措施：实时关注国家政策的变化动态，遵照国家最新的政策要求完成本次采购任务。

（2）实施环境变化应对措施：实时关注实施环境变化情况，针对变化内容及时进行调整。

（3）重大技术变化应对措施：如出现重大技术变化，在国家政策不变的情况下，本合同期内不予技术调整；如国家政策变动，则根据国家政策要求予以调整。

（4）预算项目调整应对措施：原则按通过本级财政监督管理部门备案或审核通过的最终预算执行采购；采购预算获批后的调整应通过财政监督管理部门重新审批同意，方可按调整后的预算执行采购。

（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施：将按照政府采购质疑、投诉的程序合理、合法、公正地处理相关质疑、投诉，按处理结果及时跟进项目进度。

（6）采购失败应对措施：分析采购失败原因，如供应商响应文件不符合采购文件要求的，发布结果公告后及时告知供应商失败的原因，杜绝二次错误；如因招标条款设置不合理问题，则建议合理修改后重新采购。

（7）不按规定签订或者履行合同应对措施：

①成交人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

②签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：

出现损害国家利益和社会公共利益情况时，应当立即停止合同执行，按照责任方进行损失赔偿。

附件三：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人签字/电子签名:___________

投标人（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人（电子签章）：                                 日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人（电子签章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人（电子签章）：

年    月    日

    - 投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字/电子签名）：

投标人（电子签章）：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字/电子签名）：        代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

投标人（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人（电子签章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 技术偏离表格式

技术偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供技术参数说明证明作为佐证。

4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人（电子签章）：                          日 期：

4. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人（电子签章）：                          日 期：

五、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

（适用1分标、2分标）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物    % 由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。