- 附录1

- 《大气污染物综合排放标准》

- （GB16297-1996）

新污染源大气污染物排放限值（摘录）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率 （kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级 | 监控点 | 浓度 （mg/m3） |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度 最高点 | 1.0 |
|  |  | 20 | 5.9 |  |  |
|  |  | 30 | 23 |  |  |
|  |  | 40 | 39 |  |  |
|  |  | 50 | 60 |  |  |
|  |  | 60 | 85 |  |  |

- 附录2

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》

- （GB12348-2008）

工业企业厂界环境噪声排放限值（摘录）

单位：dB（A）

| 厂界外 时段 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |
| 3 | 65 | 55 |

- 附录3

- 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

第二类污染物最高允许排放浓度限值（摘录）

单位：mg/L

| 标准级别 污染物 | 一级标准 |
| --- | --- |
| pH | 6～9 |
| 悬浮物 | 100 |
| 化学需氧量 | 100 |
| 氨氮 | 15 |
| 石油类 | 10 |

- 附录4

- 《无机化学工业污染物排放标准》

- （GB31573-2015）

表1  水污染物排放限值

单位：mg/L（pH值除外）

| 序号 | 污染物项目 | 控制污染源 | 限值 |  | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直接排放 | (1)间接排放 |  |
| 1 | pH 值 | 所有 | 6～9 | 6～9 | 企业废水 总排放口 |
| 2 | 悬浮物 | 所有 | 50 | 100 |  |
| 3 | CODcr | 所有 | 50 | 200 |  |
| 4 | 氨氮 | 所有 | 10 | 40 |  |
| 5 | 总氮 | 无机氰化合物工业 | 30 | 60 |  |
|  |  | 其他 | 20 |  |  |
| 6 | 总磷 | 所有 | 0.5 | 2 |  |
| 7 | 总氰化物 | 所有 | 0.3 | 0.5 |  |
| 8 | 硫化物 | 所有 | 0.5 | 1 |  |
| 9 | 石油类 | 所有 | 3 | 6 |  |
| 10 | 氟化物 | 除硫化合物及硫酸盐工业、无机氰化合物工业外 | 6 | 6 |  |
| 11 | 总铜 | 涉锌、锰、镍、钼、铜、铅、锡、汞重金属无机化合物工业 | 0.5 |  |  |
| 12 | 总锌 | 涉锌、镍、钼、铜、铅、镉、锡、汞重金属无机化合物工业 | 1 |  |  |
| 13 | 总锰 | 涉锌、锰无机重金属工业 | 1 |  | 车间或生产设施废水 排放口 |
| 14 | 总钡 | 涉钡、锶重金属无机化合物工业 | 2 |  |  |
| 15 | 总锶 | 涉钡、锶重金属无机化合物工业 | 8 |  |  |
| 16 | 总钴 | 涉锰、镍、铜、镉、钴重金属无机化合物 工业 | 1 |  |  |
| 17 | 总钼 | 涉钼重金属无机化合物工业 | 0.5 |  | 车间或生产设施废水 排放口 |
| 18 | 总锡 | 涉锡、锑重金属无机化合物工业 | 2 |  |  |
| 19 | 总锑 | 涉锡、锑重金属无机化合物工业 | 0.3 |  |  |
| 20 | 总砷 | 所有 | 0.3 |  |  |
| 21 | 总汞 | 所有 | 0.005 |  |  |
| 22 | 总镉 | 所有 | 0.05 |  |  |
| 23 | 总铅 | 所有 | 0.5 |  |  |
| 24 | 六价铬 | 所有 | 0.1 |  |  |
| 25 | 总银 | 涉银重金属无机化合物工业 | 0.5 |  |  |
| 26 | 总铬 | 氯酸盐工业、涉铬重金属无机化合物工业 | 1 |  |  |
|  |  | 涉锰、镍、钼、铜重金属无机化合物工业 | 0.5 |  |  |
| 27 | 总镍 | 涉铬、锌、锰、镍、铜、镉、钴重金属无 机化合物工业 | 0.5 |  |  |
| 28 | 总铊 | 涉铊、锌、铜、铅重金属无机化合物工业 | 0.005 |  |  |
| 29 | 总α放射性 | 涉钴重金属无机化合物工业 | 1Bq/L |  |  |
| 30 | 总β放射性 | 涉钴重金属无机化合物工业 | 10Bq/L |  |  |
| 注：（1）废水进入城镇污水处理厂或经由城镇污水管线排放，应达到直接排放限值；废水进入园区（包括各类工业园区、开发区、工业聚集地等）污水处理厂执行间接排放限值。（2）本表中未列出的无机化学工业污染源，其污染物限值参照本表。 |  |  |  |  |  |

表2  水污染物特别排放限值

单位：mg/L（pH值除外）

| 序号 | 污染物项目 | 控制污染源 | 限值 |  | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直接排放 | (1)间接排放 |  |
| 1 | pH 值 | 所有 | 6～9 | 6～9 | 企业废水 总排放口 |
| 2 | 悬浮物 | 所有 | 30 | 50 |  |
| 3 | CODcr | 所有 | 40 | 50 |  |
| 4 | 氨氮 | 所有 | 5 | 10 |  |
| 5 | 总氮 | 所有 | 10 | 20 |  |
| 6 | 总磷 | 所有 | 0.5 | 0.5 |  |
| 7 | 总氰化物 | 所有 | 0.3 | 0.5 |  |
| 8 | 硫化物 | 所有 | 0.5 | 1 |  |
| 9 | 石油类 | 所有 | 1 | 3 |  |
| 10 | 氟化物 | 所有 | 2 | 2 |  |
| 11 | 总铜 | 涉锌、锰、镍、钼、铜、铅、锡、汞重金属无机化合物工业 | 0.5 |  |  |
| 12 | 总锌 | 涉锌、镍、钼、铜、铅、镉、锡、汞重金属无机化合物工业 | 1 |  |  |
| 13 | 总锰 | 涉锌、锰无机重金属无机工业 | 1 |  | 车间或生产设施废水 排放口 |
| 14 | 总钡 | 涉钡、锶重金属无机化合物工业 | 2 |  |  |
| 15 | 总锶 | 涉钡、锶重金属无机化合物工业 | 8 |  |  |
| 16 | 总钴 | 涉锰、镍、铜、镉、钴重金属无机化合物工业 | 1 |  |  |
| 17 | 总钼 | 涉钼重金属无机化合物工业 | 0.5 |  |  |
| 18 | 总锡 | 涉锡、锑重金属无机化合物工业 | 2 |  |  |
| 19 | 总锑 | 涉锡、锑重金属无机化合物工业 | 0.3 |  |  |
| 20 | 总砷 | 所有 | 0.3 |  |  |
| 21 | 总汞 | 所有 | 0.005 |  |  |
| 22 | 总镉 | 所有 | 0.05 |  | 车间或生产设施废水 排放口 |
| 23 | 总铅 | 所有 | 0.5 |  |  |
| 24 | 六价铬 | 所有 | 0.1 |  |  |
| 25 | 总银 | 涉银重金属无机化合物工业 | 0.5 |  |  |
| 26 | 总铬 | 氯酸盐工业、涉铬重金属无机化合物工业 | 1 |  |  |
|  |  | 涉锰、镍、钼、铜重金属无机化合物工业 | 0.5 |  |  |
| 27 | 总镍 | 涉铬、锌、锰、镍、铜、镉、钴重金属无机化合物工业 | 0.5 |  |  |
| 28 | 总铊 | 涉铊、锌、铜、铅重金属无机化合物工业 | 0.005 |  |  |
| 29 | 总α放射性 | 涉钴重金属无机化合物工业 | 1Bq/L |  |  |
| 30 | 总β放射性 | 涉钴重金属无机化合物工业 | 10Bq/L |  |  |
| 注：（1）废水进入城镇污水处理厂或经由城镇污水管线排放，应达到直接排放限值；废水进入园区（包括各类工业园区、开发区、工业聚集地等）污水处理厂执行间接排放限值。（2）本表中未列出的无机化学工业污染源，其污染物限值参照本表。 |  |  |  |  |  |

表3  大气污染物排放限值

单位：mg/m3

| 序号 | 污染物项目 | 控制污染源 | 限值 | 污染物排放 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 所有 | 30 | 车间或生产 设施排气筒 |
| 2 | 氮氧化物 | 所有 | 200 |  |
| 3 | 二氧化硫 | 硫化合物及硫酸盐工业、重金属无机化合物工业 | 400 |  |
|  |  | 其他 | 100 |  |
| 4 | 硫化氢 | 除无机氰化合物工业、卤素及其化合物工业外 | 10 |  |
| 5 | 氯气 | 无机氯化合物及氯酸盐工业 | 8 |  |
|  |  | 其他（硫化合物及硫酸盐工业、无机氰化物工业除外） | 5 |  |
| 6 | 氯化氢 | 无机氯化合物及氯酸盐工业 | 20 |  |
|  |  | 其他（硫化合物及硫酸盐工业、无机氰化合物工业除外） | 10 |  |
| 7 | 氰化氢 | 除硫化物及硫酸盐工业、卤素及其化合物工业外 | 0.3 |  |
| 8 | 氨 | 除重金属无机化合物工业、卤素及其化合物工业外 | 20 |  |
| 9 | 硫酸雾 | 硫化合物及硫酸盐工业，涉钡、锶重金属无机化合物工业 | 20 |  |
| 10 | 氟化物 （以F计） | 涉钴、锆重金属无机化合物工业 | 3 |  |
|  |  | 无机氟化合物工业 | 6 |  |
| 11 | 铬酸雾 | 铬及其化合物工业 | 0.07 |  |
| 12 | 砷及其化合物（以砷计） | 所有 | 0.5 |  |
| 13 | 铅及其化合（以铅计） | 涉铅重金属无机化合物工业 | 2 |  |
|  |  | 其他 | 0.1 |  |
| 14 | 汞及其化合（以汞计） | 所有 | 0.01 | 车间或生产 设施排气筒 |
| 15 | 镉及其化合（以镉计） | 所有 | 0.5 |  |
| 16 | 锡及其化合（以锡计） | 涉锡重金属无机化合物工业 | 4 |  |
| 17 | 镍及其化合（以镍计） | 涉镍重金属无机化合物工业 | 4 |  |
| 18 | 锌及其化合（以锌计） | 涉锌重金属无机化合物工业 | 5 |  |
| 19 | 锰及其化合（以锰计） | 涉锰重金属无机化合物工业 | 5 |  |
| 20 | 锑及其化合物（以锑计） | 涉锑重金属无机化合物工业 | 4 |  |
| 21 | 铜及其化合（以铜计） | 涉铜重金属无机化合物工业 | 5 |  |
| 22 | 钴及其化合（以钴计） | 涉钴重金属无机化合物工业 | 5 |  |
| 23 | 钼及其化合（以钼计） | 涉钼重金属无机化合物工业 | 5 |  |
| 24 | 锆及其化合（以锆计）(1) | 涉锆重金属无机化合物工业 | 5 |  |
| 25 | 铊及其化合物（以铊计） | 涉铊、锌、铜、铅重金属无机化合物工业 | 0.05 |  |
| 注：（1）待国家污染物监测分析方法标准发布后实施。（2）本表中未列出的无机化学工业污染源，其污染物限值参照本表。 |  |  |  |  |

表4  大气污染物特别排放限值

单位：mg/m3

| 序号 | 污染物项目 | 控制污染源 | 限值 | 污染物排放 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 所有 | 10 | 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | 氮氧化物 | 所有 | 100 |  |
| 3 | 二氧化硫 | 所有 | 100 |  |
| 4 | 硫化氢 | 除无机氰化合物工业、卤素及其化合物工业外 | 5 |  |
| 5 | 氯气 | 无机氯化合物及氯酸盐工业 | 8 |  |
|  |  | 其他（硫化合物及硫酸盐工业、无机氰化合物工业除外） | 5 |  |
| 6 | 氯化氢 | 无机氯化合物及氯酸盐工业 | 20 |  |
|  |  | 其他（硫化合物及硫酸盐工业、无机氰化合物工业除外） | 10 |  |
| 7 | 氰化氢 | 除硫化合物及硫酸盐工业、卤素及其化合物工业外 | 0.3 |  |
| 8 | 氨 | 除重金属无机化合物工业、卤素及其化合物工业外 | 10 |  |
| 9 | 硫酸雾 | 硫化合物及硫酸盐工业，涉钡、锶重金属无机化合物工业 | 10 |  |
| 10 | 氟化物 （以F计） | 涉钴、锆重金属无机化合物工业，无机氟化合物工业 | 3 |  |
| 11 | 铬酸雾 | 铬及其化合物工业 | 0.07 |  |
| 12 | 砷及其化合物 （以砷计） | 所有 | 0.5 |  |
| 13 | 铅及其化合物 （以铅计） | 所有 | 0.1 |  |
| 14 | 汞及其化合物 （以汞计） | 所有 | 0.01 |  |
| 15 | 镉及其化合物 （以镉计） | 所有 | 0.5 |  |
| 16 | 锡及其化合物 （以锡计） | 涉锡重金属无机化合物工业 | 4 | 车间或生产设施排气筒 |
| 17 | 镍及其化合物 （以镍计） | 涉镍重金属无机化合物工业 | 4.0 |  |
| 18 | 锌及其化合物 （以镍计） | 涉锌重金属无机化合物工业 | 5 |  |
| 19 | 锰及其化合物 （以锰计） | 涉锰重金属无机化合物工业 | 5 |  |
| 20 | 锑及其化合物 （以锑计） | 涉锑重金属无机化合物工业 | 4 |  |
| 21 | 铜及其化合物 （以铜计） | 涉铜重金属无机化合物工业 | 5 |  |
| 22 | 钴及其化合物 （以钴计） | 涉钴重金属无机化合物工业 | 5 |  |
| 23 | 钼及其化合物 （以钼计） | 涉钼重金属无机化合物工业 | 5 |  |
| 24 | 锆及其化合物 （以锆计）(1) | 涉锆重金属无机化合物工业 | 5 |  |
| 25 | 铊及其化合物 （以铊计） | 涉铊、锌、铜、铅重金属无机化合物工业 | 0.05 |  |
| 注：（1）待国家污染物监测分析方法标准发布后实施。（2）本表中未列出的无机化学工业污染源，其污染物限值参照本表。 |  |  |  |  |

表5  企业边界大气污染物排放限值

单位：mg/m3

| 序号 | 污染物项目 | 控制污染源 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 除无机氰化合物工业、卤素及其化合物工业外 | 0.03 |
| 2 | 硫酸雾 | 硫化合物及硫酸盐工业，涉钡、锶重金属无机化合物工业 | 0.3 |
| 3 | 氯气 | 除硫化合物及硫酸盐工业、无机氰化合物工业外 | 0.1 |
| 4 | 氯化氢 | 除硫化合物及硫酸盐工业、无机氰化合物工业外 | 0.05 |
| 5 | 氟化物 | 卤素及其化合物工业 | 0.02 |
| 6 | 铬酸雾 | 铬及其化合物工业 | 0.006 |
| 7 | 氰化氢 | 除硫化合物及硫酸盐工业、卤素及其化合物工业外 | 0.0024 |
| 8 | 氨 | 除重金属无机化合物工业、卤素及其化合物工业外 | 0.3 |
| 9 | 砷及其化合物（以砷计） | 所有 | 0.001 |
| 10 | 铅及其化合物（以铅计） | 涉铅重金属无机化合物工业 | 0.006 |
| 11 | 汞及其化合物（以汞计） | 涉汞重金属无机化合物工业 | 0.0003 |
| 12 | 锑及其化合物（以锑计） | 涉锑重金属无机化合物工业 | 0.01 |
| 13 | 镍及其化合物（以镍计） | 涉镍化重金属无机合物工业 | 0.02 |
| 14 | 镉及其化合物（以镉计） | 涉镉重金属无机化合物工业 | 0.001 |
| 15 | 锰及其化合物（以锰计） | 涉锰重金属无机化合物工业 | 0.015 |
| 16 | 钴及其化合物（以钴计） | 涉钴重金属无机化合物工业 | 0.005 |
| 17 | 钼及其化合物（以钼计） | 涉钼重金属无机化合物工业 | 0.04 |
| 18 | 铊及其化合物（以铊计） | 涉铊、锌、铜、铅重金属无机化合物工业 | 0.001 |